Инструкция по посадке деревьев (кустарников)

(составлена на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 11.06.2014 № 487 «Об утверждении Порядка проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа 
город Воронеж»)

Ориентировочные расстояния между деревьями и кустарниками 

	Вид посадки
	Расстояние между деревьями и кустарниками, м

	С однорядной посадкой деревьев
	5-6

	С двурядной посадкой деревьев
	7-8

	С одноряной посадкой кустарников:

высоких (более 1,8 м)

средних и низких
	0,5-1

0,3-0,4

	С групповой посадкой:

деревьев

кустарников
	5-7

0,3


Расстояния от стен здания и различных сооружений 

до места посадки растений
	
	Расстояние, м до оси 

	
	Ствола дерева
	кустарника

	От наружных стен зданий и сооружений 
	5
	1,5

	От края трамвайного полотна 
	5
	3

	От края тротуаров и садовых дорожек 
	0,7
	0,5

	От края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бровок канав 
	2
	1

	От мачт и опор осветительной сети, трамвая, мостовых опор и эстакад 
	4
	

	От подошвы откосов, террас и др. 
	1
	0,5

	От подошвы или внутренней грани подпорных стенок 
	3
	1

	От подземных сетей: газопроводов, канализации 
	1,5
	

	теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов, тепловых сетей при бесканальной прокладке 
	2
	1

	водопроводов, дренажей 
	2
	

	силовых кабелей и кабелей связи 
	2
	0,7


Материалы, необходимые для посадки:
· Лопата

· Секатор

· Деревянные колышки
· Вода

· Компост, чернозем, удобрение

· Длинная полоска мягкой ткани или бечевка

Процесс:
1. Заранее подготовьте почву для посадки деревьев (кустарников) – взрыхлите ее и удобрите.

2. Дерево (кустарник) перед посадкой поставьте на несколько часов в воду, чтобы корневая система напиталась влагой и растение легко перенесло посадку.

3. Слишком длинные, поврежденные или отмерзшие корни дерева (кустарника) нужно обрезать секатором. Срез для дезинфекции присыпьте золой.

4. Выкопайте яму такого размера, чтобы корневая система дерева (кустарника) свободно размещалась в ней, корни не заламывались, не скручивались и не были направлены вверх.

5. Разрыхлите дно ямы, особенно если почва глинистая и уплотненная.

6. Вбейте на глубину 30-40 см в дно посадочной ямы деревянный кол.

7. Покройте дно слоем сырого компоста со смесью удобрений.

8. Выбранную из посадочной ямы землю смешайте с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком или пылевидным кремнеземом для улучшения структуры почвы. Навоз вносить не следует.

9. Разместите растение в посадочной яме строго вертикально. Глубина посадки не должна превышать прежней глубины. Рекомендуется производить посадку вдвоем, чтобы один человек поддерживал ствол вертикально, а другой засыпал яму.

10. Равномерно засыпьте яму подготовленной удобренной почвой, чтобы не образовывалось пустот.

11. В процессе засыпки два-три раза осторожно, чтобы не обломить корни дерева, уплотните почву в яме. Это обеспечит дереву прочное положение в земле.

12. Во время засыпки ямы можно полить дерево, чтобы вся масса земли равномерно пропиталась влагой.

13. Для окончания посадки еще раз уплотните землю и сформируйте поливочный круг.

14. Для создания поливочного круга (лунки) сделайте небольшую насыпь в виде валика высотой 5-7 см по всей окружности. Площадь внутри круга покройте перепревшим навозом, травой. Это защитит почву от излишнего пересыхания и будет служить источником питательных веществ.

15. Еще раз полейте дерево (кустарник).

16. Для поддержки саженец подвяжите к деревянным колышкам с помощью мягкого натурального материала.

17.  В течение всего периода вегетации проводить уходные работы за саженцами (полив, рыхление, прополка сорняков).

