| Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Архитектурно-строительные требования. | - Минимальный размер земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. - Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, должен содержать необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие в жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки. Расчет площади нормируемых элементов осуществляется в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. - Максимальный процент застройки и высота зданий определяются при разработке проекта планировки и в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. - Расстояние от красной линии улиц до жилого дома – не менее 5м., от красной линии проездов – не менее 3 м. - Реконструкцию следует проводить в соответствии с таблицей 5 Регионального норматива градостроительного проектирования № 9п. - Повышение требования к архитектуре, формирующей линию застройки вдоль магистральных улиц. - Применение в отделке фасадов долговечных высококачественных материалов. - Разрешается размещать предприятия обслуживания в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраивать к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. - Допускается размещение объектов малого бизнеса и производственных предприятий малой мощности, дополняющих комплекс учреждений обязательного обслуживания. - Обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения. В зоне Ж9 дисперсно расположены объекты культурного наследия, (Приложение к ст. 21, №№ 40,45,46,80,86,176), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством РФ в области охраны объектов культурного наследия. |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Реконструкция инженерных коммуникаций - Санитарная очистка территории - Соответствие нормативам площадей озелененных территорий жилых кварталов согласно СНиП 2.07.01-89*. (не менее 6м2/чел); благоустройство территории. - Проведение комплексных инженерных изысканий и инженерно-строительного обоснования для целей строительства. - Вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока (закрытые водостоки и дождеприемники). - Обеспечение снижения пожарной опасности застройки и улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения |