Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 24.05.2018  № 298

Приложение № 3

к типовым  архитектурным решениям нестационарных

торговых объектов, размещаемых в границах

муниципальных озелененных территорий

общего пользования городского округа город Воронеж

ТИПОВЫЕ  АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕРЕДВИЖНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Технико-экономические показатели передвижных торговых точек, размещаемых в границах муниципальных озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж.

1. Площадь под размещение передвижных торговых точек по внешним габаритам – 6,0 кв. м.

2. Верхняя отметка – 2,45 м.

3. Описание размещаемых передвижных торговых точек:

3.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен композитным материалом или декоративными деревянными рейками.

3.2. Варианты облицовки наружных стен и кровли, декоративного и цветового оформления объекта приведены в архитектурных решениях киосков.

3.3. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

4. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

4.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в единой стилистике и соответствовать колористике фасада передвижной торговой точки.

4.2. Вывески располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения сведений информационного характера, обязательных к размещению в силу закона, об указанном в учредительных документах официальном наименовании заинтересованного лица, режиме его работы и месте его нахождения (адресе) и не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание на вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц.

Размер вывески – 0,3 x 0,4 м.

4.3. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, размер: высота – не более 0,2 м, длина – не более 1,6 м, располагается на главном фасаде.

Допускается размещение наименования (коммерческого обозначения, фирменного наименования) заинтересованного лица, вида (типа, профиля) деятельности, вида реализуемых товаров и услуг, декоративных элементов, товарного знака или знака обслуживания.

4.4. Информационная или рекламная конструкция на плоскости стены (средний пояс) – грифельная доска для мела или постер из ПВХ с полноцветной печатью, размер – 0,4 x 1,2 м.

4.5. Не допускается размещение вывесок, информационных или рекламных конструкций, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике передвижных торговых точек.

5. Для всех передвижных торговых точек, размещаемых в границах одной муниципальной озелененной территории общего пользования, применяется единое архитектурное решение.

6. В архитектурном решении передвижных торговых точек (Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант II) следует предусмотреть светодиодную подсветку.

### Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант I

### Архитектурные решения передвижных торговых точек. Вариант II

Руководитель управления

главного архитектора

городского округа                                                                                                                                                Л.А. Подшивалова