
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Архитектурно-строительные требования
	- Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, должен содержать необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки. Расчет площади нормируемых элементов осуществляется в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования № 9-п, п. 2.2.3.7.

- Нормативный размер земельных участков жилого дома, учреждений обслуживания принимать в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89*, Приложения 3, 7, и региональным нормативом градостроительного проектирования, Приложение 6.

- Расстояние до красных линий от предприятий и учреждений обслуживания принимается в соответствии с проектом планировки.

- Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест.

- Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимается в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

- Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.

- Поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с учетом радиуса пешеходной доступности - 1000 м, как правило, на обособленных земельных участках, с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

- Аптеки, раздаточные пункты, кабинеты врачей общей практики размещаются встроенно-пристроенными в жилой застройке и должны быть отделены от жилых помещений противопожарными стенами I типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

- Обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения.

- Отделка фасадов существующей застройки долговечными высококачественными материалами.

- Допускается реконструкция и уплотнение существующей жилой застройки в пределах действующих нормативов по плотности застройки и инсоляции помещений.

В зоне Ж 7 расположен объект культурного наследия и братская могила (приложение к ст. 21, №№ 52, 346), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством РФ в области охраны объектов культурного наследия

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

- Организация ливневой канализации.

- Санитарная очистка территории.

- Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха до площадок для мусора сборников - не менее 20 метров, до границы участков жилых домов - не менее 25 метров


