СВЕДЕНИЯ

о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома

__г.Воронеж____ул.Минская,2В__________________________________________

Год постройки_________________________2011г_________________________________________________________

Дата приватизации первого жилого помещения__01.01.2011г.________________________________________

Этажность__________9 этажей__________________________________________________________________________

Количество подъездов____3под__________________________________________________________________________

Общая площадь дома________________14738,3___________________________________________________________

Общая площадь помещений___9610,9_______  , в том числе: жилых помещений_____9610,9_______, нежилых помещений ___0,0______

Общий физический износ здания (по данным БТИ) по состоянию на ________0%_______________________

Дата проведения технического обследования «_17___» __03___ 2015г

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Единицы измерения | Объем работ | Вид ремонта (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| цоколь | железобетон | (таб.4) Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен. 20% | М2 | 20 | Затирка трещин, восстановление облицовочной плитки |
| отмостка | бетон | Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины | М2 | 20 | Затирка трещин и выбоин местами |
| подвальное помещение | железобетон | (таб.4) Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен. 20% | М2 | 20 | Затирка трещин |
| Несущие стены | бетон | отсутствует |  |  |  |
| Перегородки | бетон | отсутствует |  |  |  |
| Перекрытия | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| Кровля | Кровля рулонная | Нарушение рулонного слоя | М2 | 350 | Замена рулонной кровли |
| несущие конструкции кровли | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| чердачное помещение | нет | отсутствует |  |  |  |
| техэтаж | есть | отсутствует |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| наружняя отделка | Окраска водными составами | отсутствует |  |  |  |
| балконы | железобетон | Отсутствуют нарушения |  |  |  |
| козырьки | бетон | отсутствует |  |  |  |
| лоджии | нет |  |  |  |  |
| водостоки | нет |  |  |  |  |
| межпанельные швы | мастика | отсутствует |  |  |  |
| оконные заполнения | пластик | отсутствует |  |  |  |
| дверные заполнения | дерево | отсутствует |  |  |  |
| входные группы | металл | отсутствует |  |  |  |
| входы в подвал | бетон | отсутствует |  |  |  |
| приямки | Кирпичная кладка | отсутствует |  |  |  |
| система отопления | пластик | отсутствует |  |  |  |
| холодное водоснабжение | пластик | отсутствует |  |  |  |
| горячее водоснабжение (теплообменник) | пластик | отсутствует |  |  |  |
| канализация | пластик | отсутствует |  |  |  |
| электрооборудование | алюминий | отсутствует |  |  |  |
| газоснабжение (сетевое) |  |  |  |  |  |
| техканал /техподполье | нет |  |  |  |  |
| Энергосбережение дома |  |  |  |  |  |
| приборы учета ХВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета ГВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета отопления | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета электроэнергии | да |  | шт | 3 |  |
| приборы учета универсальные (ХВС+ГВС+элекроснабжение+отопление) | нет |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| количество лифтов | да |  | шт | 3 |  |
| год проведения модернизации или замены |  |  |  |  |  |

Физический износ здания в целом составляет 0% таб 4 прилож.№1 ВСН 53-86(р)

Сведения о моральном износе здания

- Наличие коммунальных квартир (да/нет)_________нет______________________________________

- Наличие жилых помещений в цокольном этаже (да/нет)____________нет______________________

- Высота жилых помещений менее 2,5м (шт)___________нет__________________________________

- Высота жилых помещений более 3,5 м (шт)___нет___________________________________________

- Отсутствует обособленный выход из подвала (да/нет)____нет________________________________

- Невентилируемая кровля (да/нет)____________нет__________________________________________

- Деревянные перекрытия (да/нет)__________нет____________________________________________

- Отсутствует:

-водопровод___________________________________________________________________

-канализация___________________________________________________________________

-газоснабжение_________________________________________________________________

Директор ООО «ВАТД  Домостроитель»                                                                                                                          Е.М. Желудкова

М.П.

Исп. Марчуков О.А.

Тел. 271-15-62