PAGE  
2

Приложение № 9
ГОДОВОЙ ПЛАН 
мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 88-квартирного дома, 
со встроенными административными помещениями
находящегося по адресу: ул. Ворошилова, дом № 38а,  на 2014 год
	№ п/п
	Наименование
обязательных работ и услуг
	Периодичность и сроки выполнения работ
	Объем работ
	Примечание

	СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	I. Содержание помещений общего пользования

	1.
	Уборка всех помещений общего пользования:
	
	
	

	1.1
	Подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей с предварительным их увлажнением
	5 раз в неделю
	168,75 кв.м
	

	1.2
	Подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа с предварительным их увлажнением
	1 раз в неделю
	506,25 кв.м
	

	1.3
	Влажная уборка всех лестничных площадок и маршей
	1 раз в месяц
	675,0 кв.м
	

	1.4
	Мытье окон на лестничных площадках
	1 раза в год 
	27 окон
	

	II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

	1.
	Подметание земельного участка в летний период


	5 раз в неделю
	1427,0 кв.м 

территории
	Площадь территории с усовершенствованным  покрытием – 1427,0 кв.м 



	2.
	Уборка мусора с газона, очистка урн:
	
	
	

	2.1
	Уборка мусора с газона, в том числе уборка газонов от листьев, сучьев, мусора
	5 раз в неделю
	890,1 кв.м
	

	2.2
	Уборка  газонов от случайного мусора
	5 раз в неделю
	890,1  кв.м
	

	2.3
	Очистка урн от мусора
	5 раз в неделю
	3 урны
	

	3.
	Уборка мусора на контейнерной площадке
	1 раз в неделю
	16,0 кв.м
	

	4.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
	1 раз в двое суток
	359,0 кв.м
	Усовершенствованное  покрытие 

	5.
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде
	1 раз в три часа
	359,0 кв.м
	усовершенствованное покрытие

	6.
	Вывоз твердых бытовых отходов
	7 раз в неделю
	1 лодочка
	

	III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

	1.
	Укрепление водосточных труб, колен, воронок 
	Выполнены капитально, укрепление не требуется
	
	

	2.
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки
	
	
	

	2.1.
	Расконсервация (консервация) и ремонт поливочной системы 
	май (сентябрь)
	1 комплект для полива 
	 

	2.2
	Восстановление (ремонт) отмостки
	по мере необходимости
	
	

	2.3
	Ремонт оборудования детской площадки
	по мере необходимости
	
	

	3.
	Замена разбитых стекол окон и двери в помещениях общего пользования
	по мере необходимости на основании дефектной ведомости
	
	 

	4.
	Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	
	
	

	4.1
	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
	еженедельно в отопительный период, 1 раз в месяц в неотопительный период
	
	

	4.2
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления
	август
	
	

	4.3
	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления
	сентябрь 
	
	

	4.4
	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом
	сентябрь
	
	

	4.5
	Регулировка и наладка систем отопления
	октябрь 
	
	

	4.6
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	октябрь
	88 квартир  
	

	4.7
	Консервация системы отопления
	апрель
	
	

	4.8
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления
	май - август
	
	

	4.9
	Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента
	май - август
	
	

	4.10
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов
	май - август
	
	

	4.11
	Ремонт и укрепление входных дверей
	май – сентябрь и по мере необходимости
	
	

	4.12
	Утепление бойлеров
	Пластинчатый теплообменник, не требующий утепления
	
	

	4.13
	Ремонт продухов вентиляции
	1 раз в год
	
	

	IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	1.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения
	
	
	

	1.1
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	май - сентябрь
	
	

	1.2
	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах
	май - сентябрь
	
	

	1.3
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	январь - февраль
	
	

	1.4
	Замеры сопротивления изоляции проводов
	январь - февраль
	
	

	1.5
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  электротехнических устройств 
	январь - февраль
	24 шт
	Ремонт этажных электрощитовых

	1.6
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  в системах водопровода и канализации
	май – сентябрь и по мере необходимости
	
	

	1.7
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей  в системах центрального отопления и горячего водоснабжения
	май – сентябрь и по мере необходимости
	
	

	1.8
	Проведение технических осмотров и восстановление разрушенных конструктивных элементов здания  
	май – сентябрь и по мере необходимости
	
	

	2.
	Аварийное обслуживание на системах теплоснабжения,  водоснабжения, канализации, электроснабжения
	постоянно 
	
	

	2.1
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
	по мере возникновения
	
	

	3.
	Дератизация
	1  раз в год
	
	

	4.
	Дезинсекция
	1 раз в год
	
	

	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	1.
	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы
	
	
	

	2.
	Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен
	
	
	

	3.
	Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска
	
	
	

	4.
	Устранение неисправностей кровли, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции
	август
	3 шт
	ремонт свесов кровли входных групп

	5.
	Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования
	
	
	

	6.
	Замена, восстановление отдельных участков полов, лестниц, крылец в местах общего пользования
	
	
	

	7.
	Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями
	Июнь-август
	3 подъезда
	ремонт и окраска

	8.
	Установка, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов центрального отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения
	
	
	


Правление ТСЖ «КЛЕН»
