18

Приложение № 1 

к проекту планировки территории 

квартала по Московскому проспекту 
 в городском округе город Воронеж

Положение
о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории квартала по Московскому проспекту в городском округе город Воронеж

I. Общие положения

Проект планировки территории квартала по Московскому проспекту в городском округе город Воронеж (далее - проект планировки территории, проектируемая территория), разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 28.05.2014 № 415 «О подготовке проекта планировки территории квартала по Московскому проспекту в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее - Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 29.12.2014 № 61-02-03/374 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (далее – региональный градостроительный норматив) и местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26 июля 2010 г. № 650 «Об утверждении местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» (далее – местный градостроительный норматив).
II. Современное использование проектируемой территории
Планируемая территория квартала, площадью 5,8 га, расположена по Московскому проспекту в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж. Квартал расположен в правобережной части города. 

В настоящее время в границах планируемой территории расположены земельные участки, фактически занимаемые индивидуальными малоэтажными жилыми домами, объектами социальной и коммунальной бытовой инфраструктуры. Транспортная связь с городским центром осуществляется по магистральной улице общегородского значения Московский проспект, далее по магистральной улице центра Плехановской.

Ближайшие расстояния от территории проектирования до основных структурообразующих элементов города:

- до центра города – 5,1 км;

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 4,8 км;

- до центрального автовокзала – 1,4 км.

Планируемая территория в настоящее время в основном застроена одно-двухэтажной индивидуальной жилой застройкой, также на территории расположены объекты социальной инфраструктуры — лечебно диагностический центр стоматологии и бытовые объекты повседневного обслуживания — торговый центр, кафе.

Генеральным планом городского округа город Воронеж планируемая территория определена как планируемая под застройку общественно-делового назначения. 

Планируемая территория рассматривается как территория реконструкции с постепенной заменой одноэтажного индивидуального жилого фонда на общественно-деловую застройку. 
Реконструкция района обусловлена следующими факторами: 

- современным требованиям рационального использования городских территорий; 

- хорошими транспортными связями проектируемого района. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II, планируемая территория расположена в территориальных зонах: 

- О 2 - зона обслуживания местного значения. Зона выделена для обеспечения условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных (линейных) центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

Согласно статьи 20 вышеуказанных Правил размещение офисных зданий относится к основному виду разрешенного использования земельных участков в зоне О 2. Многоквартирные многоэтажные жилые дома являются условно разрешенным видом использования земельных участков в зоне О 2, в связи с чем в дальнейшем необходимо получение разрешения на условно-разрешенный вид использования. 
Порядок получения разрешения на условно разрешенный вид определен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил.

- Ж 11 - зона жилой застройки, подлежащей трансформации. Зона выделена для поэтапного перевода жилого фонда в нежилой из-за невозможности соблюдения санитарно-гигиенических требований по условиям проживания населения.

 - Р 1 - зона озелененных территорий общего пользования. Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

На планируемой территории объекты федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

В соответствии с выпиской из государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по г. Воронежу, списком выявленных объектов культурного наследия по г. Воронежу и списком объектов по г. Воронежу, обладающих признаками объекта культурного наследия, представленных государственной инспекцией охраны историко-культурного наследия Воронежской области, в границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Планируемая территория частично расположена в санитарно-защитной зоне Коминтерновского кладбища, которое является историко-мемориальным (площадь кладбища - 31га).

Согласно письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 04.03.2015 № 02/03-3096-15-10 на основании раздела 7.1.12 (класс 5, п. 3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона кладбища составляет ориентировочно 50 метров до нормируемых территорий (жилая застройка, садово-огородные, дачные участки, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, лечебно-профилактических учреждений). 

Решением исполкома горсовета  от 30 июня 1970 г. № 445 захоронения на Коминтерновском кладбище запрещены, в связи с чем необходимо провести работы по установлению санитарно-защитной зоны кладбища.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для установления 50-метровой санитарно-защитной зоны Коминтерновского кладбища необходимо реализовать двухэтапную процедуру установления санитарно-защитной зоны кладбища с получением решения о конкретных мерах о санитарно-защитной зоны по сторонам света.

Установление санитарно-защитных зон объектов проводится на основании проекта организации санитарно-защитной зоны, который имеет положительную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, санитарно-эпидемиологическое заключение и лабораторные исследования. 

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей и др.

Планируемая территория находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) и Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. Согласованию подлежит:

- размещение всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА); 

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более независимо от мест размещения; 

- объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; линий связи, электропередачи, а также других объектов радио и электромагнитных излучений; 

- взрывоопасных объектов.

Согласно заключениям ВрИО старшего авиационного начальника аэродрома Воронеж «Балтимор» строительство многоквартирного жилого дома высотой 75,5 м по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 67 разрешается. Строение находится в азимуте 17,00 , дальности 9.62 км от КТА аэродрома Воронеж (Балтимор) и будет являться искусственным препятствием для полетов и подлежит специальной маркировке, а также светоограждению согласно ФАП НГЭАГА-06г. и РЭАГосА.

Согласно заключению ОАО авиакомпания «Воронежавиа» от 08.05.2014 строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома высотой 75,5 м по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 67 разрешается и не будет являться искусственным препятствием для аэродрома Воронеж (Чертовицкое).
III. Архитектурно-планировочные решения
На планируемой территории в основном расположены земельные участки, предоставленные в частную собственность (82,5 %) и земли, государственная собственность на которые не разграничена (17,5%).

Структуру проектируемой территории квартала составит зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки, зона планируемого размещения общественно-деловой застройки, зона существующей индивидуальной застройки, зона сквера (озелененная территория общего пользования).

Убыль существующего жилищного фонда на планируемой территории предполагается в объеме 2420 кв.м. Существующий сохраняемый жилой фонд – 750 кв.м, население существующего сохраняемого жилого фонда составляет 19 чел, площадь застройки - 470 кв.м.

Площадь земельных участков на которых будет произведен снос составляет 0,5 га. На данных земельных участках при плотности застройки 3756 м.кв./га планируется строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (21 этаж) с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Площадь застройки 1878 кв.м (38 % застроенности территории участка). Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит- 21500 кв.м, общая площадь квартир составит - 17193,5 кв.м, площадь нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий - 1690 кв.м с учетом жилищной обеспеченности 30 кв.м./чел, население нового жилого фонда составит - 575 человека, количество квартир - 272, подземная автостоянка на 123 машино-места. 
На территории планируется размещение встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения. 

На первом этаже жилого дома планируется размещение помещений общественного назначения, которые должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

Жилые здания с встроенными или пристроенными в первые этажи помещениями общественного назначения и на жилых улицах, в условиях реконструкции сложившейся застройки, допускается размещать по красной линии. Вновь размещаемая жилая застройка не должна нарушать сложившуюся линию застройки.
Технико-экономические показатели дворовой территории
Таблица № 1
	№

п/п
	Площадки


	Удельные размеры площадок, кв.м./чел.
	Площадь, кв.м

	
	
	
	нормативная
	проектная

	1
	Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста 
	0,7
	367,5
	370

	2
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	57,5
	70

	3
	Для занятий физкультурой
	2,0
	1150
	1150

	4
	Для хозяйственных целей и выгула собак 
	0,3
	172,5
	200

	5
	Для стоянки автомобилей 
	0,8
	460
	310

6560
(паркинг)

	
	Итого:
	
	2035
	2100


Согласно табл. 2 п. 2.3 местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утверждённого постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650, допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей – при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой – при существовании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 6 кв.м на 1 человека, или не менее 25 %. В случае примыкания жилого района к зеленым массивам (городские леса, парки и лесопарки, земли лесного фонда) возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %. В площадь участков озелененной территории включаются площадки для отдыха и игр детей, имеющие травяное покрытие и пешеходные дорожки, имеющие покрытие из плит.

На основании изложенного, площадь озелененной территории микрорайона должна составлять (575 х 6 = 3450 кв.м) 0,34 га. Проектом планировки предлагается на территории микрорайона озелененные площадки для игр детей площадью - 0,037 га, озелененные территории вдоль дорог и озеленение дворовой территории - 1,7 га. Всего площадь озелененной территории составит 1,737 га.

Благоустройство существующей территорий представлено озелененными территориями дворов, дорогами и проездами требующими капитального ремонта и модернизации исходя из современных потребностей населения.
IV. Транспортная инфраструктура
Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия. Основой транспортной схемы планируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана городского округа город Воронеж. 

При разработке проекта планировки территории принята классификация улично-дорожной сети в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж. 

Проектом планировки предусматривается строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова. Реконструкция существующих транспортных связей, реконструкция и восстановление дорожного полотна по ул. Беговая. Ширина улиц определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций. Пассажирские перевозки на планируемой территории осуществляются автобусным транспортом. Транспортная связь между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующих категорий:

- магистральная улица общегородского значения, обеспечивающая транспортную связь проектируемой территории с общегородским центром: Московский проспект, ширина проезжей части составляет 25 м, шесть полос движения, ширина в красных линиях от 50 до 60 метров.

 - магистральная улица районного значения: улица Беговая, ширина проезжей части 7 м, две полосы движения, ширина в красных линиях 30 метров.

- городская магистраль: улица Хользунова, ширина проезжей части 25 метров, шесть полос движения, ширина в красных линиях от 50 до 60 метров.

Основные пешеходные связи на планируемой территории обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха. Пассажирские перевозки на планируемой территории осуществляются автобусным транспортом, остановки общественного транспорта расположены в пешеходной доступности.
V. Инженерная инфраструктура

Проектом планировки предложены принципиальные решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах рассматриваемой территории, которые приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана городского округа город Воронеж. Границами технических зон инженерных коммуникаций являются красные линии улично-дорожной сети.
Инженерное обеспечение территории
Таблица № 2

	Водоснабжение территории
	380,10 тыс. м3/сут.

	Водоотведение
	233,70 тыс. м3/сут.

	Электропотребление
	846,44 кВт

	Газоснабжение
	-

	Теплоснабжение
	6,5 м3/ч


VI. Социальное и культурно-бытовое обслуживание
Сложившаяся структура культурно-бытового обслуживания характеризуется сосредоточением большей части учреждений городского значения в Центральном и Ленинском районах города. В этих районах, где сформировался центр города, расположены основные административные, общественные и хозяйственные организации города, а также учреждения культурно-бытового обслуживания

В настоящее время планируемая территория обеспечена объектами повседневного обслуживания, расположенными на прилегающих территориях в радиусе доступности. Объекты периодического и эпизодического обслуживания расположены на прилегающих территориях.
Проектом планировки предлагается разместить на планируемой территории шесть 3-х этажных и одно 5 этажное офисное здание на 1865 рабочих мест с учетом сноса ветхих строений, общая площадь земельных участков, планируемых под застройку, составляет 20415,44 кв.м. Площадь застройки составляет 4775 кв.м, процент застроенности территории 25%. Общая площадь зданий составит 14920 кв.м. Согласно местного норматива градостроительного проектирования общественные здания размещаются с отступом от красных линий. В зоне размещения объекта формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданию, остановкам транспорта и озелененным рекреационным территориям.

При проектировании зоны была обеспечена: открытость и проницаемость территории для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы (в соответствии с требованиями раздела «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» местного норматива), сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достигнуто стилевое единство элементов благоустройства с окружающей застройкой.
Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в административном учреждении должны быть централизованными. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации, допускается применение автономного отопления.

Размещение других учреждений повседневного обслуживания планируется на первых этажах жилых домов или в пешеходной доступности от планируемой территории. 

Расчет по обеспечению населения микрорайона объектами культурно-бытового назначения повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с местным нормативом градостроительного проектирования, приводится в таблице:
Таблица № 3
	№

п/п
	Предприятия и учреждения повседневного обслуживания
	Минимальная обеспеченность
	Расчетные показатели
	Планируемые показатели

	1
	Детские дошкольные учреждения
	59 мест на 1000 жителей (по дем. данным 2010 г.)

59х575х0,7/1000=24

0,7 коэффициент охвата детей детскими дошкольными учреждениями
	24 места
	25 мест в планируемом встроенно-пристроенном ДДУ

	2
	Общеобразовательные школы
	65 мест на 1000 жителей

(по дем. данным 2010 г.)

65х575/1000=38
	38 места
	В радиусе доступности на прилегающей территории

	3
	Продовольственные магазины
	70 кв.м торговой площади на 1000 жит.
	40,5 кв.м торговой площади
	На первом этаже жилого дома

	4
	Промтоварные магазины товаров первой необходимости
	30 кв.м торговой площади на 1000 жит.
	17,5 кв.м торговой площади
	На первом этаже жилого дома или в радиусе доступности на прилегающей территории

	5
	Приемный пункт прачечной, химчистки
	1 объект на жилую группу
	1 объект
	На первом этаже жилого дома

	6
	Мастерская бытового обслуживания
	2 рабочих места на 1000 жителей
	1 рабочих мест
	В радиусе доступности на прилегающей территории

	7
	Аптечный пункт
	1 объект на жилую группу
	1 объект
	На первом этаже жилого дома

	8
	Пункт охраны порядка
	10 кв.м общей площади на 1000 жителей
	5,7 кв.м
	В радиусе доступности на прилегающей территории

	9
	Спортивно-тренажерный зал
	30 кв.м общей площади на 1000 жителей
	17,5 кв.м общей площади
	В радиусе доступности на прилегающей территории


Объекты социального обслуживания
Население планируемой территории существующей и планируемой застройки составляет 575 чел., по расчету потребность жителей данного микрорайона в детских дошкольных учреждениях составляет - 24 место (575 х 59 х 0,7/1000 = 24). Вместимость расположенных в радиусе доступности на прилегающей территории объектов детского дошкольного образования МБДОУ № 149 по ул. Хользунова, 56, МБДОУ № 105 по ул. Хользунова,27 и МБДОУ № 102 по ул. Беговая 2а составляет 636 мест, что обеспечивает потребности планируемой территории. 

В связи с тем, что в настоящее время данные детские учреждения переполнены проектом планировки предусмотрено размещение встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения на 25 мест, с территорией участков площадью 557 кв.м. Размер земельного участка соответствует требованиям предъявляемым к земельным участкам для детских дошкольных учреждений.

По расчету для населения планируемой территории необходимо 38 места (575 х 65/1000 = 38) в общеобразовательных учреждениях. На данной территории не планируется строительство общеобразовательной школы, в связи с этим обеспечение потребности населения в общеобразовательных школах будет решаться за счет существующих общеобразовательных учреждений расположенных в радиусе доступности. В настоящее время в данных общеобразовательных учреждениях имеется 522 свободных места.
VII. Расчет обеспечения планируемой территории машиноместами

Согласно п. 2.7.5 местного норматива градостроительного проектирования в условиях реконструкции жилых микрорайонов, кварталов допускается принимать расчетное число машино-мест одно на две квартиры. Таким образом, для планируемой жилой застройки необходимо размещение подземных автостоянок на 136 машиномест (272/2 = 136) и 65 машиномест (272 х 0,24 = 65) для временного хранения автотранспорта.

Согласно п. 3.2.13 местного норматива градостроительного проектирования при проектировании административно-деловой застройки следует принимать расчетное число машино-мест в соответствии с таблицей № 7 местного норматива градостроительного проектирования. Таким образом, для планируемой застройки необходимо 200 машино-мест временного хранения автотранспорта .

Проектом планировки предусмотрено размещение пяти подземных двухуровневых автостоянок на 433 мест. Автостоянки для временного хранения автотранспорта предусмотрены на 155 машино-мест на земельных участках общей площадью 2790 кв.м.

Проектом планировки дана ориентировочная посадка зданий и сооружений, показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов. Данные значения будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий и сооружений. Каждый индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке. Очередность строительства определить при дальнейшем проектировании.
VIII. Технико-экономические показатели проекта планировок

Таблица № 4
	№ п/п.
	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Современное состояние
	Проектное решение

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь территории  квартала – всего

	га
	5,8
	5,8

	
	В том числе территории:


	
	
	

	1.2
	Территория жилой застройки

	га
	0,32
	0,25

	1.3
	Территория общего пользования всего:

	га
	1,07
	3

	
	В том числе:

	
	
	

	
	Участки школ

	га
	-
	-

	
	Участки детских садов

	га
	-
	0,557

	
	зеленые насаждения общего пользования, спортивные площадки

	га
	0,6
	1,737

	
	Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания

	га
	0,1
	0,1

	
	Участки гаражей, стоянок (подземные)

	га
	-
	2,63

	
	Улицы, проезды

	га
	0,27
	0,88

	
	Автостоянки (временного хранения автотранспорта)

	га
	0,1
	0,27

	
	Прочие территории 

	
	-
	-

	1.4
	Коэффициент застройки
	%
	15
	17

	1.5
	Коэффициент плотности застройки
	тыс.кв.м/га
	1,06
	10,38

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	91
	594

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	16
	594

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. кв.м общей площади
	-
	18,88

	
	
	тыс. кв.м общей площади квартир
	-
	17,19

	3.2
	Средняя этажность застройки

	этаж
	1-11
	1-21

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	80

	4.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	-
	-

	4.3
	Аптеки, аптечных пунктов
	объектов
	-
	-

	4.4
	Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел.
	кв.м общей площади
	-
	-

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	проезды местного значения
	га
	0,38
	1,5

	5.2
	Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей
	маш.-мест
	50
	588

	
	в том числе:
	
	
	

	
	постоянного хранения

	маш.-мест
	-
	433

	
	временного хранения
	-"-
	-
	155

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление - всего
	тыс. куб. м/сут.
	-
	380,1

	6.2
	Водоотведение
	-"-
	-
	233,7

	6.3
	Электропотребление (удельная расчётная нагрузка)
	кВт
	-
	846,44

	6.4
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	МВт
	-
	6,5

	6.5
	Газоснабжение
	м3/час
	-
	-


IX. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана городского округа город Воронеж.

Руководитель управления 

главного архитектора 

городского округа                                                                            А.В. Шевелёв
