2

Приложение № 1
к проекту планировки территории
микрорайона по ул. Ильюшина 
в городском округе город Воронеж
ПОЛОЖЕНИЕ
 О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ микрорайона по ул. Ильюшина В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
I. Общие положения
Проект планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.01.2014 № 21 «О подготовке проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж», заявления общества с ограниченной ответственностью «Озерки» (ИНН 3662178344), Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее - Генеральный план), плана реализации Генерального плана городского округа город Воронеж на период с 2009 по 2011 годы, утвержденного постановлением главы городского округа город Воронеж от 08.06.2009 № 441 «О плане реализации Генерального плана городского округа город Воронеж на период с 2009 по 2011 годы», а также Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, муниципальными правовыми актами городского округа город Воронеж.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов
Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.
Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, должны учитываться при разработке проектов межевания территорий, а также на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 29.12.2014 № 61-02-03/374 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (далее – региональный градостроительный норматив), и местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650 «Об утверждении местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» (в редакции постановления администрации городского округа город Воронеж  от 25.10.2012 № 1145 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650»).
II. Современное использование проектируемой территории

Проектируемая территория площадью 72,2 га расположена в Левобережном районе городского округа город Воронеж и входит в состав восточной площадки Отрадное. На время разработки проекта планировки проектируемая территория свободна от застройки, не обеспечена инженерными сетями.

Территория проектирования ограничена с запада магистралью общегородского значения, формирующей главное «городское кольцо». В пределах жилого района это улица Ильюшина и расположенный за ней район ВАИ. На юге, в соответствии с Генеральным планом, улица Циолковского (городская магистраль) должна связать жилой район Отрадное с ул. Героев Стратосферы. На востоке проектируется магистраль районного значения. С севера примыкает зеленый массив, за которым расположен ряд промышленных предприятий, санитарно-защитные зоны которых не затрагивают проектируемую территорию.

Согласно карте градостроительного зонирования, планируемый жилой район расположен в территориальной зоне Ж10 - зона развития многоэтажной жилой застройки. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки на свободных территориях. В данной зоне многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта являются основным видом разрешенного использования.

Комплексная оценка территории позволяет определить ряд направлений по ее развитию:

- формирование современной застройки с полным инженерным обеспечением; 

- повышение эффективности использования городской территории за счет повышения плотности застройки.
III. Основные направления развития

 архитектурно-планировочной и функционально – 

пространственной структуры территории

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно природно-экологических факторов – санитарно-охранная зона Левобережной нефтебазы и техногенных факторов - зона воздушных подходов аэродромов и охранные зоны ЛЭП-110 кВ.

Размещение «Жилой застройки микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж», согласовано с ОАО «ВАСО» (заключение от 27.03.2014 и внесение изменений в заключение № 98 от 02.04.2014); ОАО а/к «Воронежавиа» (заключение № 523 от 28.03.2014), аэродромом «Балтимор» (заключение от 15.03.2014). 

Согласно заключениям размещение жилой застройки возможно при следующих условиях:

 - высота строений не должна превышать 78 метров относительно абсолютной отметки уровня земли; 

 - на верхних точках зданий жилых домов необходимо установить по два огня; 

 - эксплуатация заградительных огней возлагается на собственников здания; 

 - запрещается размещение радиотехнических средств и антенн на зданиях. 

За основу планировочной структуры проектируемой территории по ул. Ильюшина участок № 13 площадью 72,2 га взяты предложения Генерального плана городского округа город Воронеж по развитию Левобережной части города, а также градостроительная концепция и объемно-планировочное решение проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж. 

При разработке предлагается комплексное благоустройство и озеленение территории, размещение многоквартирной многоэтажной застройки, в том числе с учетом максимального использования секций повторного применения. При этом доля жилья экономического класса составит около 90% от общей площади жилых домов в застройке.

Общая площадь осваиваемой территории под жилищное строительство составляет 72,2 га.

Для обеспечения пешеходной доступности до остановок общественного транспорта проектируется районная магистраль, являющаяся продолжением улицы Иркутской, пересекающей район ВАИ. Магистральная улица и ряд межквартальных улиц делят жилой район на пять кварталов различной величины.

Кварталы формируются жилыми домами, состоящими из 17-этажных блок-секций объемно-блочного домостроения и 25-этажными точечными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения из монолитного железобетона. В проектируемом жилом районе размещена школа, два детских сада, торговый центр, другие отдельно-стоящие и встроенно-пристроенные учреждения обслуживания, храм, 6-этажные гаражи-стоянки и подземные стоянки для легковых автомобилей.

Структуру проектируемой территории жилого микрорайона составят:

- зоны планируемого размещения многоэтажной жилой застройки в 5 кварталах обозначенных проектом планировки;

- зоны планируемого размещения объектов социального обслуживания;

- зоны планируемого размещения зеленых насаждений с организацией в них игровых территорий и площадок отдыха;

- зона размещения культового сооружения - храма;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общая площадь территории, планируемой под новое строительство 72,2 га. Площадь застройки на данной территории составит – 17328 кв. м (24% застроенности территории). Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит 1254956 кв. м, общая площадь квартир – 957059  кв. м, площадь нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий – 113200 кв. м, с учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел, население нового жилого фонда составит – 32292 человек, количество квартир – 18330.
Проектом планировки территории микрорайона предусматривается озеленение участков общего пользования, спортивных сооружений и территорий вдоль дорог - 12,6203 га.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории приведен в таблице № 1:

Таблица № 1

	№

п/п
	Площадки
	Население 
чел.
	Удельные 
размеры 
площадок
кв. м /чел.
	Площадь, кв.м

	
	
	
	
	нормативная
	проектная

	1
	Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста
	32292
	0,7
	22604
	15823

(70%)

	2
	Для отдыха взрослого населения
	32292
	0,1
	3229
	2260  (70%)

	3
	Для занятий физкультурой
	32292
	2,0
	64584
	45210 (70%)

	4
	Для хозяйственных целей и 
выгула собак
	32292
	0,3
	9688
	4844

(50%)

	5
	Для стоянки автомобилей
	32292
	2,0
	64584
	19375 (30%)

	
	Итого
	
	
	164689
	87512


Расчет по обеспечению населения микрорайона объектами культурно-бытового назначения повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с местным и региональным нормативами градостроительного проектирования, приводится в таблице № 2.

Расчет производится на микрорайон с численностью населения 32292 человека.
Таблица № 2

	№
п/п
	Предприятия и

учреждения повседневного обслуживания
	Минимальная обеспеченность
	Расчетные

показатели
	Планируемые показатели

	1
	Детские дошкольные учреждения
	41,4 места на 1000 жителей (по дем. данным 2013)


	936 места
	500 мест 

(2 детских

сада по 250 мест);

доп. детские дошкольные

учреждения с гр. кратковременного пребывания детей -

436 мест

	2
	Общеобразовательные

школы
	92,5 места на 1000 жителей

( по дем. данным 2013)
	2539 мест
	Школа на 1200 мест с

Перспективным расширением до 1800 мест на площади

4,10 га;

172 места в школе № 91 (укомплектована на 64%);

156 места в школе № 30 (укомплектована

на 86,7%);

194 места в школе № 69 (укомплектована на

79,8%)

	3
	Учреждения клубного типа
	50 мест на 1000 жителей
	1615
	1615

	4
	Аптека
	1или 60-70

на 10-12 тыс. жит
	5 (194-188)
	5 (190)

	5
	Раздаточный пункт молочной кухни
	0,3 кв. м на 1 ребенка 

до 1 года
	200
	200 во встроенно-пристроенных помещениях

	6
	Магазин продовольственных товаров
	100 кв. м на 1000 жителей
	3229
	5700 кв. м общ. пл.

во встроено-

пристроенных

помещениях

	7
	Промтоварный магазин товаров первой необходимости


	180 кв. м на 1000 жителей
	5813
	3800 кв. м общ. пл.

во встроено-

пристроенных

помещениях,

9800 кв. м общ.

в торгово-

развлекательном центре

	8
	Кафе
	8 мест на 1000 жителей
	258
	260

	9
	Предприятия бытового обслуживания
	2 рабочих места на 1000 жителей
	65
	1400 кв. м общ. пл.

	10
	Отделение связи
	1 объект на жилую группу
	5
	5

	11
	Филиал сбербанка
	20 кв. м общей площади на 1000 жителей
	379
	380

	12
	Опорный пункт охраны порядка
	10 кв. м общ. площ. на жилую группу
	50
	100

	13
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения (спортивно-тренажерный зал)
	30 кв. м площади пола на 1000 жителей
	969
	5200 кв. м общ. пл.

(фитнес-центр)

	14
	Приемный пункт прачечной химчистки
	1 объект на жилую группу
	5
	5

	15
	Ресторан на 200 мест (задание на

проектирование)
	 1 место
	
	800 кв. м

	16
	Храм-часовня (задание на проектирование)
	
	
	210 кв. м

	17
	Ветлечебница (задание на проектирование)
	
	
	420 кв. м

	18
	Поликлиника (задание на проектирование)
	
	
	2000 кв. м во встроенно-пристроенных помещениях

	19
	Открытые

физкультурно-

оздоровительные

площадки
	0,7-09 га 
	
	22,6-29,1


Проектом планировки дана ориентировочная посадка зданий и сооружений. Показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов. Данные значения будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий и сооружений. Каждый индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке. Очередность строительства будет определена при дальнейшем проектировании. 

IV. Основные направления инженерной подготовки территории
Участок, на котором запроектирован жилой район, разделен на пять кварталов. По состоянию рельефа они различны.

Кварталы № 1 и № 5 приближены к ул. Ильюшина. Понижение рельефа направлено с запада на восток  в сторону центра жилого района.

Квартал № 2 занимает северо-восточное положение внутри проектируемого жилого района. Рельеф на этом участке спокойный. Понижение рельефа имеет два направления: на юго-запад и северо- восток. 

Квартал № 3 занимает наибольшую территорию, линия водораздела в этом квартале имеет направление северо-запад юго-восток. Сам квартал по отношению ко всему жилому району занимает юго-восточное положение.

Квартал № 4 имеет самое низинное положение. 

Отвод поверхностных вод с территории проектируемого жилого района осуществляется по твердым покрытиям проектируемых проездов в систему ливневой канализации, которая предусмотрена на территории всего жилого района.
Схема вертикальной планировки осуществлена методом отметок, которые наносятся на геодезическую подоснову с показанными на ней улицами, проездами, зданиями и площадками. При составлении схемы вертикальной планировки определяются отметки существующего рельефа и проектные отметки в точках пересечения осей улиц и в местах резкого изменения рельефа, закладываются проектные продольные уклоны. Вертикальной планировкой участка определены уклоны по основным проездам проектируемого жилого района. Планируемые отметки максимально приближены к существующим. Согласно СП 42.13330.2011 величина уклонов в пределах допустимых.

Поперечные профили проездов предусматриваются с асфальтобетонным покрытием, окаймленные бетонным бортом.

Планируемая территория не требует специальной инженерной подготовки и имеет благоприятные условия для строительства. 

V. Основные направления развития инженерно-технического
 обеспечения территории
Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории принимаются в соответствии с разделом инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, выполненным в составе Генерального плана и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов».

Трассировка проектируемых сетей предусматривается с учетом комплексной прокладки инженерных сетей. Объекты инженерного обеспечения проектируемой территории проектируются с учетом технических условий, выданных службами городского округа город Воронеж. 

Теплоснабжение новой жилой застройки, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания предполагается обеспечить теплом от проектируемой котельной. Ориентировочный расход тепла составит 90 МВт.

Газоснабжение котельной жилого комплекса осуществляется от существующего подземного распределительного газопровода высокого давления, проложенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Отличников от АГРС № 2 г. Воронежа Левобережного района с максимальным расходом 11,345 тыс.куб.м/час.

Проектом планировки предусматривается: прокладка наружного подземного газопровода высокого давления от точки подключения до проектируемой котельной, ГРП. 

В ГРП предусмотрено: снижение давления газа с высокого до потребного в котельной; коммерческий учет расхода газа на «высокой» стороне.

Водоснабжение I очереди жилого района «Озерки» предусматривается от городского водопровода по ул. Ильюшина.

На II и III очереди требуется запроектировать и построить ВПС-21 с двумя водоводами от ВПС-21 до ВПС-9.

Сети по территории жилого района проектируются кольцевыми.

Предусматривается строительство водопроводной повысительной насосной станции для всего микрорайона с подключением к городским сетям.

Расчетный расход воды на микрорайон с учетом полива территории 14,4 тыс.куб.м /сутки.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки осуществляется в проектируемый коллектор от жилого района до приемного резервуара КНС-1 ООО «ЛОС». На территории микрорайона предусмотрено строительство местной канализационной насосной станции. Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 12,8 тыс.куб.м /сутки. Ливневая канализация обеспечивает сбор дождевых и талых вод с территории микрорайона с подачей их в городские сети.

Электроснабжение потребителей планируемой территории осуществляется от проектируемой ПС 110/10 кВ, а также от ПС-44. От ПС-44 запроектированы две кабельные линии 10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 24 трансформаторных подстанций и 3 распределительных пунктов.

Расчетная электрическая нагрузка по району составляет 24220,08 кВ.

VI. Основные направления транспортного обслуживания территории
Основой транспортной схемы планируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. 

Магистраль общегородского значения (ул. Ильюшина) запроектирована с четырехполосным движением и разделительной полосой, которая позволит при необходимости расширить проезжую часть до шести полос. Городская магистраль ул. Циолковского запроектирована с четырехполосным движением и местным проездом вдоль новой застройки.

Остальные районные магистрали запроектированы с трехполосным движением. 

Транспортная структура жилого района представлена системой проездов основных и второстепенных с основными пешеходными направлениями, выходящими на магистральные улицы регулируемого движения.

Основные пешеходные связи обеспечивают пешеходную доступность до объектов социального обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха.
Таблица № 3

Ведомость координат красных линий

Квартал № 1

	№ точки
	X
	Y

	1
	-2481.22
	+5901.86

	2
	-2469.08
	+5908.60

	3
	-2391.48
	+5941.68

	4
	-2402.96
	+6053.56

	5
	-2331.15
	+6136.11

	6
	-2258.62
	+6178.67

	7
	-2251.67
	+6203.35

	8
	-2267.24
	+6232.45

	9
	-2593.49
	+6232.78

	10
	-2593.61
	+6108.67


Квартал № 2
	№ точки
	X
	Y

	1
	-2593.46
	+6262.78

	2
	-2267.21
	+6262.45

	3
	-2196.90
	+6393.28

	4
	-2195.59
	+6398.48

	5
	-2196.89
	+6403.68

	6
	-2365.02
	+6718.07

	7
	-2452.12
	+6725.97

	8
	-2593.00
	+6716.45


Квартал № 3 
	№ точки
	X
	Y

	1
	-3044.86
	+6294.04

	2
	-2633.42
	+6293.62

	3
	-2633.00
	+6713.75

	4
	-3061.79
	+6684.78


Квартал № 4
	№ точки
	X
	Y

	1
	-3037.28
	+6119.03

	2
	-2633.60
	+6118.62

	3
	-2633.45
	+6263.62

	4
	-3043.56
	+6264.04


Квартал № 5
	№ точки
	X
	Y

	1
	-3021.08
	+5745.04

	2
	-3009.18
	+5723.14

	3
	-2891.14
	+5688.23

	4
	-2845.00
	+5700.00

	5
	-2516.21
	+5882.45

	6
	-2628.24
	+6088.62

	7
	-3035.98
	+6089.03


Расчет необходимого количества машино-мест под гаражи и автостоянки произведен в соответствии с нормами местного норматива градостроительного проектирования. 

При проектировании жилых зон принималось расчетное число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта в соответствии с табл.4 местного норматива градостроительного проектирования. 

Проектом планировки предусмотрено жилье эконом-класса. 

Нормативное количество машино-мест (постоянных и временных) для проектируемого жилого района составляет 21116 машино-мест.

Проектом планировки предусмотрено размещение 5 гаражей-стоянок с подземными автопарковками общей численностью 3700 машино-мест на земельном участке площадью 59388 кв. м и гостевых автостоянок на 1338 машино-мест на земельном участке 33000 кв. м. 

Остальные 16078 машино-места для постоянного хранения автотранспорта предлагается разместить в коммунальной зоне и зоне промпредприятий с северной стороны от проектируемого жилого района в радиусе 800 м от жилой застройки. 

VII. Характеристики планируемого развития территории

Площадь проектируемой территории определена по границам участка и составляет 72,2 га. 

Интенсивность использования территории жилого квартала:
- процент застроенности территории составит - 24 % ;

- этажность 17, 25 этажей;
- жилищный фонд - 957059 кв. м; 
- плотность жилой застройки - 1,74 тыс. кв. м/га;
- общая жилая площадь - 1141756 кв. м; 
- население - 32292 чел.; 
- количество квартир - 18330;
- количество машино-мест для постоянного хранения (надземно- подземная парковка) - 3700; 
- количество машино-мест для временного хранения автомашин - 1338;  
- школа на 1200 мест с расширением до 1800 мест;
- 2 детских сада по 250 мест каждый, группы кратковременного пребывания детей на 436 мест. 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки приведены в таблице 4:
Таблица № 4

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед.

изм.
	Современное

состояние
	Проектное

решение

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории, всего
	га
	
	72.2

	
	В том числе территории:
	
	
	

	
	Жилых зон (кварталы)
	га
	
	60,2576

	
	Из них:
	
	
	

	
	- многоэтажная застройка
	га
	
	13,7564

	
	- объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения
	га
	
	1,3399

	
	- рекреационные зоны
	га
	
	12,6203

	1.2
	Участки стоянок-гаражей для постоянного

хранения индивидуального

автотранспорта
	га
	
	1,0692

	1.3
	Территории общего пользования, всего
	га
	
	45,9663

	
	Из них:
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего

пользования, спортивные площадки
	га
	
	12,6203

	
	внутриквартальные:

- улицы, дороги, проезды
	га
	
	24,034

	
	-стоянки для кратковременного хранения

автомобилей
	га
	
	3,30

	1.4
	Коэффициент застройки
	%
	
	24

	1.5
	Коэффициент плотности застройки
	
	
	1,74

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	тыс.чел.
	
	32,292

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	
	447

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс.кв. м
	
	1141,756

	3.2
	Общая площадь квартир
	тыс.кв. м
	
	957,059

	3.3
	Средняя этажность застройки
	этаж
	
	17,36

	3.4
	Существующий сохраняемый

жилищный фонд (общая площадь квартир)
	тыс.кв. м
	
	-

	3.5
	Новое жилищное строительство, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	тыс.кв. м
	
	1141,756

	
	- 17-и этажные
	тыс.кв. м
	
	1009,756

	
	- 25-и этажные
	тыс.кв. м
	
	132,000

	4
	Объекты социального и культурно-бытового бслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	
	

	
	- детские сады - ясли
	мест
	
	250х2=

= 500

	
	- дополнительные детские

дошкольные образовательныеучреждения
	мест
	
	436

	4.2
	Общеобразовательные учреждения, всего
	мест
	
	2539

	
	-школа среднего специального

образования (новое строительство)

- школа № 91

- школа № 30

- школа № 69

- учреждения специального

образования
	 
	
	1200 - 1800

172

156

194

217

	4.3
	Поликлиника

Ветлечебница
	
	
	2000м2 общ.

площади

400м2 общ.

площади

	4.4
	Аптеки
	объектов
	
	5

	4.5
	Раздаточные пункты детской молочной

кухни
	кв. м
	
	200

	4.6
	Предприятия розничной торговли, питания

и бытового обслуживания, всего
	кв. м
	
	21300

	
	в том числе:  предприятия бытового обслуживания
	кв. м
	
	2200

	
	- магазины

продовольственных

товаров
	кв. м
	
	5700

	
	- магазины промтоваров
	кв. м
	
	12600

	
	- ресторан
	кв. м
	
	800

	4.7
	Учреждения культуры и искусства
	кв. м
	
	1000

	4.8
	Храм
	кв. м
	
	210

	4.9
	Физкультурно-спортивные сооружения

(фитнес-центр)
	кв. м
	
	5200

	4.10
	Учреждения жилищно-коммунального

хозяйства
	кв. м
	
	200

	4.11
	Организации и учреждения управления,

кредитно-финансовые учреждения и

предприятия связи
	кв. м
	
	900

	4.12
	Прочие объекты социально-культурного

обслуживания
	кв. м
	
	100

	4.13
	Опорный пункт правопорядка
	кв. м
	
	100

	4.14
	Юридическая консультация
	юрист
	
	5

	4.15
	Нотариальная контора
	нотариус
	
	5

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети,

их них улицы:
	км
	
	

	
	- регулируемого движения
	км
	
	2,28

	
	- районного значения
	км
	
	2,35

	
	- улицы и проезды местного

значения
	км
	
	11,60

	5.2
	Протяженность линий общественного

пассажирского транспорта
	
	
	

	
	в том числе:

- автобус
	км
	
	2,28



	5.3
	Гаражи-стоянки для легковых

автомобилей
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- постоянного хранения
	машино-

мест
	
	3700

	
	- временного хранения
	машино-

мест
	
	1338

	6
	Инженерное оборудование и

благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление
	тыс.куб. м/сут
	
	14,4

	6.2
	Водоотведение
	тыс.куб.м/сут
	
	12,8

	6.3
	Электропотребление
	кВт ч/год
	
	24220,08

	6.4
	Расход газа
	тыс.куб.м/час
	
	11,345

	6.5
	Общее потребление тепла на отопление,

вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/час МВт
	
	77,4

90


Описание и обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,  необходимых для развития территории, изложены в материалах по обоснованию проекта планировки.
VIII. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана городского округа город Воронеж.
Руководитель управления

главного архитектора

городского округа                                                                               А.В. Шевелёв

