# Приложение № 5

к проекту

внесения изменений в Генеральный план

городского округа город Воронеж

Материалы по обоснованию изменений в Генеральный план

городского округа город Воронеж

|  |  |  |  |  | Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Руковод. УГА |  | Шевелёв А.В. |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Зам. руковод. |  | Огнева С.М. |  |  |  |  | 1 | 73 |
| Нач. отд КРРГП |  | Зарникова Е.В. |  |  |  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж |  |  |

Содержание

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Введение |
| 2 | Нормативно-правовая база разработки проекта изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж |
| 3 | Обоснования вариантов решения задач территориального планирования |
| 4 | Перечень и характеристики функциональных зон |
| 5 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 6 | Основные технико-экономические показатели |
| 7 | Предложения по внесению изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Карта функциональных зон городского округа город Воронеж ГП-5*/3/1, б/м |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения ГП-17*/1/1, б/м |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа город Воронеж ГП-5*/3/2 223-ДСП, М 1:25000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения ГП-17*/1/2 224-ДСП, М 1:25000 |

1. Введение

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II (далее – Генеральный план), выполнен на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 05.04.2016 № 230 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж».

Внесение изменений осуществляется в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», статьями 14 и 48 Устава городского округа город Воронеж, принятого постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 № 150-I.

Объектом проекта изменений в Генеральный план явилась территория городского округа город Воронеж, границы которой определены Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 62-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования городской округ город Воронеж» и Законом Воронежской области от 24.12.2010 № 136-ОЗ «О реорганизации территориальных единиц городского округа город Воронеж в форме их присоединения к городу Воронежу».

Необходимо отметить, что вносимые корректировки не изменяют принципиально концепцию и основные положения Генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения городского округа город Воронеж и уточненных перспектив его развития.

Настоящее внесение изменений в Генеральный план предусматривает внесение изменений в функциональное зонирование территории городского округа город Воронеж и уточнение перечня планируемых объектов местного значения в части объектов образования и спортивно-оздоровительных объектов. Проект изменений включает в себя корректировку графической и текстовой частей.

2. Нормативно-правовая база разработки проекта изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж

Основой разработки проекта изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж явились:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II (далее – Правила землепользования и застройки);

- региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41;

- местный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650.

Нормативно-правовая база разработки проекта изменений в Генеральный план включает следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Указ Президента Российской Федерации от 11.02.2006 № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, утвержденное председателем Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации 25.11.1994;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Методические рекомендации о порядке согласования и утверждения проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, расположенных на территории Воронежской области, утвержденные Приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 26.08.2009 № 193;

- постановление Воронежской городской Думы от 27.10.2004 № 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж»;

- решение Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41;

- местный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2011);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;

- СП 11-112-2001 Инструкция «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»;

- иные необходимые санитарные и строительные нормы и правила и иные нормативные документы.

3. Обоснования вариантов решения задач                                   территориального планирования

Подготовка решения о внесении изменений в Генеральный план обусловлена необходимостью уточнения и изменения функциональных зон для земельных участков и территорий, границы которых не соответствуют границам функциональных зон, определенных Генеральным планом.

Внесение изменений в Генеральный план относительно земельных участков влечет за собой частичное изменение технико-экономических показателей по отношению к площади функциональных зон в текстовых материалах, изменение границ функциональных зон и объектов местного значения в графических материалах.

3.1. Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается уточнить границы функциональной зоны «прибрежная зона отдыха, набережные» для территории вдоль реки Усманка (рис. 1).

Рассматриваемая территория фактически занята заливными лугами, затапливается паводковыми водами 1% обеспеченности. В соответствии с Правилами землепользования и застройки данная территория отнесена к территориальной зоне Р 5 – Прибрежные зоны отдыха, набережные, лугопарки. Зона выделена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения и природного ландшафта в целях проведения досуга населения и предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов.

Рис. 1

– граница  рассматриваемой территории

Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается уточнить границы функциональной зоны «прибрежная зона отдыха, набережные» для территории вдоль озера Большое (рис. 2).

Рассматриваемая территория фактически занята заливными лугами, затапливается паводковыми водами 1% обеспеченности. В соответствии с Правилами землепользования и застройки данная территория отнесена к территориальной зоне Р 5 – Прибрежные зоны отдыха, набережные, лугопарки. Зона выделена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения и природного ландшафта в целях проведения досуга населения и предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов.

Рис. 2

– граница рассматриваемой территории

Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается уточнить границы функциональной зоны «прибрежная зона отдыха, набережные» для территории вдоль Спортивной набережной (рис. 3).

В основном на территории вдоль Спортивной набережной расположены зеленые насаждения, а также существующая жилая застройка с дворовой территорией, очистные сооружения. В связи с этим уточняются границы функциональной зоны «прибрежная зона отдыха, набережные» и зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальным зонам Р 5 и Ж 10.

Р 5 – Прибрежные зоны отдыха, набережные, лугопарки. Зона выделена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения и природного ландшафта в целях проведения досуга населения и предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов.

Ж 10 – Зона развития многоэтажной жилой застройки. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки на свободных и трансформируемых территориях с определением параметров жилой застройки и набором услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Рис. 3

– граница рассматриваемой территории

3.2. Уточнение границ функциональной производственной и коммунально-складской зоны для территории вдоль ул. Ильюшина (рис. 4).

В проекте предлагается часть территории из производственной и коммунально-складской зоны выделить в зону объектов транспортной инфраструктуры в связи с тем, что данная территория расположена за красными линиями и является территорией общего пользования, по которой проходят существующие подъездные железнодорожные и автомобильные пути к производственным предприятиям. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне ИТ 1 – Городские магистрали и улицы.

Рис. 4

– граница рассматриваемой территории

3.3. Уточнение границ функциональной зоны кладбищ для территории кладбища Боровское (рис. 5).

Согласно карте функциональных зон Генерального плана земельный участок с кадастровым номером 36:34:0102002:322 по ул. 50-летия Советской Армии, 35в, занимаемый кладбищем Боровское, расположен в функциональной зоне кладбищ. Но фактически кладбище Боровское занимает большую территорию, в том числе часть земель лесного фонда. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне СП 2 – Зоны, занятые кладбищами. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ.

Рис. 5

– граница рассматриваемой территории

Уточнение границ функциональной зоны кладбищ для территории кладбища Левобережное (рис. 6).

Согласно карте функциональных зон Генерального плана земельные участки, предоставленные под Левобережное кладбище, с кадастровыми номерами 36:34:0303019:131, 36:34:0303019:1331, 36:34:0303019:1332 расположены в четырех функциональных зонах – зоне кладбищ, зоне объектов инженерной инфраструктуры, зоне объектов транспортной инфраструктуры и производственной и коммунально-складской зоне. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне СП 2 – Зоны, занятые кладбищами. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ.

Рис. 6

– граница рассматриваемой территории

3.4. Изменение функциональной зоны для земельного участка, фактически занимаемого зданием храма Пресвятой Троицы по                       ул. Павлуновского в пос. Боровое (рис. 7).

Земельный участок по ул. Павлуновского в пос. Боровое, площадью 5442 кв. м постановлением исполнительного комитета администрации города Воронежа от 31.07.1997 № 255 был предоставлен Воронежской епархии в бессрочное пользование как фактически занимаемый зданием храма Пресвятой Троицы. В соответствии с Генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей). Так как храмы относятся к культовым учреждениям, то будет целесообразно отнести земельный участок, фактически занимаемый храмом, к общественно-деловой зоне.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне О 2 – Зона обслуживания местного значения. Зона выделена для обеспечения условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных (линейных) центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. В связи с этим предлагается изменение функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) на зону многофункциональной общественно-деловой застройки в отношении рассматриваемого земельного участка.

Рис. 7

– граница рассматриваемой территории

3.5. Уточнение границ функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры в районе детского оздоровительного лагеря «Вымпел»            (рис. 8).

На территории Сомовского лесничества расположены земельные участки, фактически занимаемые детскими оздоровительными лагерями «Вымпел», «Восход», «Ленинец», транспортная доступность к которым обеспечена дорогой, проходящей через земли лесного фонда. В связи с этим в районе детского оздоровительного лагеря «Вымпел» необходимо уточнить границы функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры, определив ее по границе фактически расположенной дороги, проходящей через зону лесных зеленых насаждений. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне ИТ 1 – Городские магистрали и улицы.

Рис. 8

– граница рассматриваемой территории

Уточнение границ функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры в районе ул. Генерала Перхоровича (рис. 9).

В проекте предлагается часть территории из производственной и коммунально-складской зоны выделить в зону объектов транспортной инфраструктуры в связи с тем, что данная территория расположена за красными линиями и является территорией общего пользования, фактически занятой отстойно-разворотной площадкой общественного транспорта.

Рис. 9

– граница рассматриваемой территории

Уточнение границ функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры вдоль Московского просп. (рис. 10) обусловлено наличием зеленых насаждений на данном земельном участке, которые служат грязе- и шумопоглащающими экранами для расположенной вдоль Московского просп. жилой застройки. В связи с этим необходимо уточнить границу функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры и добавить зону зеленых насаждений специального назначения вдоль дороги.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальной зоне Р 6 – Зеленые насаждения специального назначения. Зона предназначена для улучшения экологической обстановки и комфортности проживания в целом, создания защитного барьера между территориями предприятий и жилой застройкой, для организации дополнительных озелененных площадей в целях рекреации, а также для укрепления склонов эрозионно-опасных территорий.

Рис. 10

– граница рассматриваемой территории

Уточнение границ функциональной зоны объектов транспортной инфраструктуры в районе дороги от ул. Шишкова до ул. Ломоносова       (рис. 11) проводится относительно земельного участка общей площадью 23,9714 га по ул. Шишкова, 140б, участок № 3 (кадастровый номер 36:34:0000000:42522) с разрешенным использованием «для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов».

В Генеральном плане города Воронежа, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 20.04.1970 № 247 и в Комплексной схеме развития всех видов городского пассажирского транспорта города Воронежа, утвержденной и согласованной Министерством жилищного хозяйства, Министерством автомобильного транспорта, Госпланом РСФСР № 348/16-ав от 26.07.1976, предусматривалось развитие улично-дорожной сети, в том числе и на землях СХИ. В обоих указанных документах предусмотрено продолжение ул. Шишкова до ул. Тимирязева (протяженность 1460 м) и до ул. Ломоносова (протяженность 1470 м), также предусмотрено строительство новой улицы параллельно ул. Тимирязева (протяженность 3370 м).

На территорию земель ВГАУ ранее был разработан проект детальной планировки района СХИ-ЛТИ, утвержденный решением исполнительного комитета Воронежского городского Совета народных депутатов № 281/10 от 15.07.1983, в котором была заложена планировочная структура для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, сохраненная и отраженная в Генеральном плане.

В Генеральном плане намечены общие направления развития городской застройки и транспортной инфраструктуры, определена планировочная структура территории, планируемой для развития жилищного строительства (схема поэтапного территориального развития города – площадки № 9с, 35с, 36с). Схема развития улично-дорожной сети строящегося жилого района на землях ВГАУ, в соответствии с которой определялись границы земельных участков под развитие улично-дорожной сети, разработана с учетом положений Генерального плана и требований СП 42.13330.2011, сложившейся градостроительной ситуации, состояния транспортной инфраструктуры и рекомендаций департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок по ул. Шишкова, 140б, участок № 3 (кадастровый номер 36:34:0000000:42522) отнесен к территориальной зоне ИТ 1 – Городские магистрали и улицы.

Рис. 11

– граница рассматриваемой территории

3.6. Уточнение границ функциональной зоны объектов инженерной инфраструктуры в районе ул. Шехерева (рис. 12), Красный Октябрь и Дубровина (рис. 13) проводится в отношении территории, по которой проходят линии ЛЭП-110 кВ.

Функциональная зона объектов инженерной инфраструктуры установлена по границам охранных зон линий электропередач. Однако в соответствии с действующим законодательством охранные зоны инженерных сетей являются зонами с особыми условиями использования территории, сведения о которых отображены на карте зон с особыми условиями использования территории в составе Генерального плана. В связи с этим предлагается исключить функциональную зону объектов инженерной инфраструктуры в районе ул. Шехерева, Красный Октябрь и Дубровина.

Рис. 12

– граница рассматриваемой территории

(ул. Шехерева)

Рис. 13

– граница рассматриваемой территории

(ул. Красный Октябрь, ул. Дубровина)

3.7. Уточнение границ функциональной зоны зеленых насаждений общего пользования для территорий бульваров по ул. Южно-Моравская, Защитников Родины, Димитрова, Путилина, скверов Клинического, Майского, Зареченского.

Уточнение границ функциональной зоны зеленых насаждений общего пользования для территорий бульваров и скверов на территории городского округа город Воронеж позволит обеспечить восстановление, сохранение и устойчивое развитие озелененных территорий городского округа, повышение качества городской среды, улучшение и оздоровление экологической ситуации.

В соответствии с перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования на территории городского округа город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» (далее – Перечень и классификация зеленых зон общего пользования), бульвар Южно-Моравский (рис. 14) является муниципальным бульваром, расположенным в Советском районе городского округа город Воронеж. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый бульвар отнесен к территориальной зоне Р 1 – Озелененные территории общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Рис. 14

– граница рассматриваемой территории

Вдоль ул. Защитников Родины и далее вдоль ул. 232 Стрелковой дивизии расположена озелененная территория общего пользования – бульвар (рис. 15). Для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения предлагается указанную территорию отнести к функциональной зоне озелененных территорий общего пользования.

Рис. 15

– граница рассматриваемой территории

В соответствии с Перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования бульвар Димитрова (рис. 16) является муниципальным бульваром, расположенным в Левобережном районе городского округа город Воронеж. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый бульвар отнесен к территориальной зоне Р 1 – Озелененные территории общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Рис. 16

– граница рассматриваемой территории

В соответствии с Перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования бульвар «Путилина» (рис. 17) является муниципальным бульваром, расположенным в Левобережном районе городского округа город Воронеж. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый бульвар отнесен к территориальной зоне Р 1 – Озелененные территории общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения. Также часть бульвара отнесена к территориальной зоне Ж 8 – Зона малоэтажной многоквартирной застройки, подлежащей сносу (под развитие многоэтажной). Цель выделения зоны – поэтапная реконструкция с ограниченным набором услуг местного значения, поквартальный снос ветхого малоценного 2-3-этажного жилого фонда с заменой его на современное жилье повышенной этажности. В данной зоне озелененные территории общего пользования отнесены к основным видам разрешенного использования.

Рис. 17

– граница рассматриваемой территории

На пересечении ул. 45 стрелковой дивизии и Московского просп. расположена озелененная территория общего пользования – сквер «Клинический» (рис. 18). В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый сквер отнесен к территориальной зоне Р 1 – Озелененные территории общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Рис. 18

– граница рассматриваемой территории

В соответствии с Перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования сквер Майский является (рис. 19) муниципальным сквером, расположенным в Левобережном районе городского округа город Воронеж. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый сквер отнесен к территориальной зоне Р 1 – Озелененные территории общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Рис. 19

– граница рассматриваемой территории

В соответствии с Перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования сквер Зареченский (рис. 20) является муниципальным сквером, расположенным в Левобережном районе городского округа город Воронеж. Сквер Зареченский расположен в границах земельного участка по ул. Совхозная, 21 с кадастровым номером 36:34:0353302:291. В соответствии с картой функциональных зон Генерального плана земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственных угодий. Земельный участок предоставлен для размещения объектов сельскохозяйственного назначения в частную собственность ЗАО «Зареченский», что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.03.2015 № 36-36/001-36/001/099/2015-450/1. Однако на данном земельном участке расположены объекты недвижимости, предоставленные в муниципальную собственность, что подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права собственности от 23.08.2013                    № 36-АД 224658 и № 36-АД 127421. По факту на земельном участке расположены зеленые насаждения. В связи с этим необходимо уточнить границы функциональной зоны зеленых насаждений общего пользования под сквером Зареченский для проведения в дальнейшем процедуры раздела земельного участка.

Рис. 20

– граница рассматриваемой территории

3.8. Изменение функциональной зоны для земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 86, кадастровый номер 36:34:0604034:2, площадью 41512 кв. м (рис. 21). Указанный земельный участок имеет разрешенное использование – здания и сооружения                   ВГПУ.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок отнесен к территориальной зоне О 4 – Зона специализированного обслуживания. Зона выделена для размещения объектов здравоохранения, культуры, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий.

Рис. 21

– граница рассматриваемой территории

3.9. Уточнение границ функциональной зоны земельных участков по просп. Патриотов (рис. 22).

Земельные участки по просп. Патриотов, 58а площадью 37312 кв. м для проектирования и строительства торгово-развлекательного центра и по просп. Патриотов, 65а площадью 8061 кв. м для проведения комплексного благоустройства и организации парковки в соответствии с картой функциональных зон Генерального плана расположены в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) и зоне многофункциональной общественно-деловой застройки.

Предлагается уточнить границу зоны многофункциональной общественно-деловой застройки по границам земельных участков по              просп. Патриотов, 58а и просп. Патриотов, 65а. С восточной стороны от данных земельных участков расположена не разграниченная по уровню собственности территория, фактически занятая зелеными насаждениями, предлагается для рассматриваемой территории установить функциональную зону зеленых насаждений общего пользования.

Рис. 22

– граница рассматриваемой территории

3.10. Изменение функциональной зоны для земельного участка, фактически занимаемого зданием храма Святого Дмитрия Донского по        ул. 20-летия Октября, 37а (рис. 23). Проектом предлагается уточнить границы функциональных зон зеленых насаждений общего пользования и общественно-деловой зоны специального вида, при этом площадь озелененной территории общего пользования сохраняется. В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемая территория отнесена к территориальным зонам О 4 и Р 1. Территориальная зона О 4 – Зона специализированного обслуживания – выделена для размещения объектов здравоохранения, культуры, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий. Территориальная зона     Р 1 – Озелененные территории общего пользования – выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Рис. 23

– граница рассматриваемой территории

3.11. Уточнение границ функциональной зоны для земельных участков по ул. Никитина в мкр. Краснолесный (рис. 24). На рассматриваемой территории производственная и коммунально-складская функциональная зона  установлена без учета границ земельного участка, предоставленного под производственную базу по ул. Никитина, площадью 40208 кв. м (кадастровый номер 36:34:0116008:53). К указанной зоне также отнесены часть зоны индивидуальной жилой застройки и участка полосы отвода железной дороги. Предлагается уточнить границы производственной и коммунально-складской зоны по границе земельного участка производственной базы по ул. Никитина с кадастровым номером 36:34:0116008:53. В Правилах землепользования и застройки указанный участок отнесен к территориальной зоне П 1 – Зона промышленных и коммунальных предприятий. Зона выделена для промышленных и производственно-коммунальных предприятий.

Рис. 24

– граница рассматриваемой территории

3.12. Изменение функциональной зоны для земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Апрельская, 2/3, кадастровый номер 36:34:0504032:323 (рис. 25). Рассматриваемый земельный участок площадью 717 кв. м предоставлен Платаевой Ирине Сергеевне для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с Генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне застройки  индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей). В администрацию городского округа город Воронеж поступило заявление от собственника рассматриваемого земельного участка с предложением о внесении изменений в Генеральный план в части изменения функциональной зоны с зоны застройки  индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) на производственную и коммунально-складскую зону в целях его более эффективного использования. С юга от земельного участка проходит федеральная трасса просп. Патриотов, с севера располагаются участки индивидуальной жилой застройки, с востока и запада – не разграниченные по уровню собственности земли.

Земельный участок по ул. Апрельская, 2/3 расположен в непосредственной близости от федеральной автодороги А-144 Курск–Воронеж–Борисоглебск до магистрали «Каспий», проходящей по просп. Патриотов (постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928). Данная автодорога относится к I-II категории, согласно СП 42.13330.2011 расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги общей сети I, II, III категорий до жилой застройки необходимо принимать не менее 100 м. Так как земельный участок расположен в 25 м от дороги, целесообразно изменить функциональную зону для указанного земельного участка с зоны застройки  индивидуальными жилыми домами   (до 3 этажей) на производственную и коммунально-складскую зону.

Рис. 25

– граница рассматриваемой территории

3.13. Изменение функциональной зоны для земельных участков, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. Кавалерийская, 5, 7а, 15д, кадастровые номера соответственно: 36:34:0605022:4, 36:34:0605022:49, 36:34:0605022:214 (рис. 26).

В администрацию городского округа город Воронеж поступило обращение от ООО «Тенистый» с предложением об изменении территориальной зоны для указанных земельных участков, однако в соответствии с Генеральным планом участки отнесены к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей).

#### Ранее администрацией городского округа город Воронеж проводился конкурс на разработку архитектурной концепции развития наб. Массалитинова. По итогам конкурса определены основные принципы, соблюдение которых необходимо для формирования единого архитектурного облика, планировочной структуры, объемно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки. Учитывая градостроительную значимость рассматриваемой территории, предусматривается создание выразительного образа проектируемой набережной и гармоничного включения в структуру города, комплексного решения склоновой части наб. Массалитинова в увязке с предмостовыми пространствами Чернавского и Северного мостов. Предусмотрена возможность организации береговой рекреационной зоны, в том числе с размещением объектов водных видов спорта. В целях создания выразительной застройки предусмотрены градостроительные акценты, один из которых расположен на пересечении наб. Массалитинова и ул. Кавалерийской. В связи с изложенным предлагается изменить функциональную зону для территории квартала, ограниченного улицами: Кавалерийской, Обороны революции и наб. Массалитинова.

Так как планируется комплексное освоение рассматриваемых земельных участков под проектирование и строительство многоэтажной застройки, то  целесообразно внести изменение в Генеральный план  в части изменения функциональной зоны с зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) в отношении данных земельных участков, а также смежной территории.

Рис. 26

– граница рассматриваемой территории

3.14. Изменение функциональной зоны для земельного участка, находящегося в границах военного городка № В-2, расположенного по адресу: г. Воронеж, Ново-Усманский с/с, с-з «Лесхоз», кадастровый номер 36:34:0000000:6994 (рис. 27). Рассматриваемый земельный участок находится в муниципальной собственности городского округа город Воронеж, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.03.2015 сделана запись регистрации № 36-36-/001-01/233/2014-284/1. На земельном участке расположено муниципальное имущество в полуразрушенном состоянии. В настоящее время управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж (далее – управление имущественных и земельных отношений) решается вопрос о дальнейшем использовании данного участка. Согласно карте функциональных зон Генерального плана рассматриваемый земельный участок расположен в двух функциональных зонах: часть участка отнесена к зоне режимных объектов, часть – к зоне лесных насаждений.

В условиях активной застройки и увеличения численности населения мкр. Шилово предлагается определить дальнейшее использование рассматриваемого земельного участка под строительство спортивного комплекса, учреждения образования или иных объектов социального назначения. В связи с изложенным для более эффективного способа управления и вовлечения муниципального имущества, расположенного на данном земельном участке, в инвестиционный оборот предлагается внести изменение в карту функциональных зон Генерального плана и изменить функциональную зону режимных объектов на зону трансформации.

Рис. 27

– граница рассматриваемой территории

3.15. Изменение функциональной зоны для земельных участков, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. Серафимовича, 20а, 24а, кадастровые номера: 36:34:0106030:925, 36:34:0106030:926, 36:34:0106030:922 (рис. 28).

На указанных земельных участках планируется проектирование и строительство Трехсвятительского храма. Предлагается данные земельные участки отнести к функциональной зоне многофункциональной общественно-деловой застройки.

Дополнительно предлагается территорию сквера Серафимовича отнести к функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования. В соответствии с Перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования сквер Серафимовича является муниципальным сквером, расположенным в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж.

Рис. 28

– граница рассматриваемой территории

3.16. Уточнение перечня планируемых объектов местного значения в части объектов образования и спортивно-оздоровительных объектов.

Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается  уточнение перечня планируемых объектов местного значения в части объектов образования и спортивно-оздоровительных объектов.

На земельном участке по адресу: г. Воронеж, Ленинский просп., 201 в Генеральном плане указано размещение физкультурно-оздоровительного комплекса МБУДО СДЮСШОР № 14. Однако указанный земельный участок и расположенный на нем объект незавершенного строительства (здание физкультурно-оздоровительного комплекса), находившиеся ранее в муниципальной собственности, реализованы в результате торгов и исключены из реестра муниципальной собственности. В настоящее время земельный участок предоставлен в частную собственность Сушиной Эльвире Васильевне.

В связи с изложенным управлением имущественных и земельных отношений предложено внести изменения в Генеральный план в части исключения из перечня планируемых спортивно-оздоровительных объектов физкультурно-оздоровительного комплекса МБУДО СДЮСШОР № 14. На основании заявления управления имущественных и земельных отношений вносятся изменения в карту планируемого размещения объектов местного регионального и федерального значения, исключающие обозначение рассматриваемого планируемого спортивно-оздоровительного объекта, кроме того из перечня планируемых спортивно-оздоровительных объектов исключается пункт 1 – физкультурно-оздоровительный комплекс МБУДО СДЮСШОР № 14, Ленинский просп., 201.

# В соответствии с Генеральным планом на карте планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения, планируемые объекты образования, в перечне планируемых объектов образования, пункт 39, указано строительство детского сада на 150 мест в мкр. Тепличный, по ул. Тепличной, 26. В ходе подготовки материалов для утверждения схемы расположения земельного участка для проектирования и строительства детского сада 13.02.2015 установлен адрес земельного участка: ул. Волнистая, 29в. В соответствии с приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 07.05.2015 № 647-з указанный земельный участок предоставлен управлению строительной политики администрации городского округа город Воронеж в постоянное (бессрочное) пользование.

# Согласно карте функциональных зон Генерального плана рассматриваемый земельный участок расположен в функциональной зоне лесных насаждений. В соответствии с Правилами землепользования и застройки участок отнесен к территориальной зоне О 5 – Зона объектов дошкольного и школьного образования. Зона предназначена для размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования.

В связи с изложенным вносятся изменения в карту функциональных зон в части изменения для земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Волнистая, 29в, кадастровый номер 36:34:0513022:59, а также в карту планируемого размещения объектов местного, регионального и федерального значения в части обозначения указанного планируемого объекта образования и в перечень планируемых объектов образования, в пункт 39, в части уточнения адреса планируемого к строительству детского сада на 150 мест слова «ул. Тепличная, 26» заменяются словами «ул. Волнистая, 29в».

4. Перечень и характеристики функциональных зон

В соответствии с Положением о территориальном планировании городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», на территории городского округа город Воронеж устанавливается следующее соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами, в процентах от площади городского округа город Воронеж, равной 100%:

- жилые зоны – 21,7%;

- общественно-деловые зоны – 1,6%;

- производственные зоны – 9,0%;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 6,1%;

- рекреационные зоны – 54,1%;

- зоны сельскохозяйственного использования – 3,6%;

- зоны специального назначения – 3,9%.

В связи с тем, что площади земельных участков, в отношении которых предлагается внести изменения, незначительны и соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами, в процентах от площади городского округа город Воронеж не изменится, внесение изменений в Положение о территориальном планировании городского округа город Воронеж не требуется.

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предложенные изменения в Генеральный план не несут дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа город Воронеж.

6. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Един. измер. | Современное состояние (на 01.01.2013) | Расчетный срок – 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель городского округа город Воронеж |  | га/% | 59899,9/100,0 | 59899,9/100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона |  | га/% | 12571,3/21,0 | 13000,89/21,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  | га | 6169,25 | 6160,25 |
|  | Малоэтажная застройка (до 3 этажей) |  | га | 862,9 | 740,23 |
|  | Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) |  | га | 979,2 | 968,8 |
|  | Многоэтажная застройка (9 этажей и выше) |  | га | 1633,3 | 2204,96 |
|  | Жилая застройка, подлежащая трансформации |  | га | 61,95 | 61,95 |
|  | Коллективные сады |  | га | 2864,7 | 2864,7 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны |  | га/% | 900,7/1,5 | 995,3/1,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Территория многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га | 455,3 | 544,3 |
|  | Территория общественно-деловой зоны специального вида |  | га | 445,4 | 451 |
| 1.3 | Производственные зоны |  | га/% | 5235,9/8,7 | 5388,26/9,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Территория промышленных и коммунальных предприятий |  | га | 4616,5 | 4855,4 |
|  | Территория трансформации |  | га | 619,4 | 532,86 |
| 1.4 | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |  | га/% | 3592,0/6,0 | 3637,3/6,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Городские магистрали и улицы |  | га | 1886,7 | 1937,6 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры |  | га | 765,9 | 760,3 |
|  | Полоса отвода железной дороги |  | га | 939,4 | 939,4 |
| 1.5 | Рекреационные зоны |  | га/% | 31904,3/53,3 | 32415,1 /54,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га | 706,6 | 806,7 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения |  | га | 985,1 | 982,3 |
|  | Особо охраняемые природные территории – памятники природы |  | га | 558,6 | 2960,1 |
|  | Зона лесных насаждений |  | га | 20152,1 | 18167,4 |
|  | Прибрежная зона отдыха, набережные |  | га | 2375,0 | 2375,0 |
|  | Водные объекты |  | га | 6778,5 | 6778,5 |
|  | Лечебно-оздоровительные учреждения |  | га | 348,4 | 345,91 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования |  | га/% | 3314,4/5,5 | 2143,1/3,6 |
| 1.7 | Зона специального назначения |  | га/% | 2381,3/4,0 | 2319,14 /3,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Территория санитарно-технических сооружений |  | га | 284,0 | 284,0 |
|  | Территория кладбищ |  | га | 361,4 | 364,2 |
|  | Территория режимных объектов |  | га | 1735,9 | 1670,94 |
| II |  | Население |  |  |  |
| 1 | Численность населения городского округа город Воронеж |  | тыс. чел. | 1003,6 | 1050,1 |
|  | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | рождаемость |  | ‰ | 11,0 | 9,6 |
|  | смертность |  | ‰ | 12,9 | 12,9 |
|  | Показатели миграции населения |  | ‰ | 11,4 | 7,0 |
| III |  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего |  | тыс. м2 общ. пл. | 25398,0 | 31503,0 |
| 2 | Средняя обеспеченность населения |  | м2/чел. | 25,3 | 30,0 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства |  | тыс. м2 общ. пл. | - | 6895,0 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда |  | тыс. м2 общ. пл. | - | 790,0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 общ. пл. | 25398,0 | 24608,0 |
| IV |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | всего |  | мест | 34439 | 43817 |
|  | на 1000 жителей |  | мест | 34 | 42 |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
|  | всего |  | мест | 78525 | 94807 |
|  | на 1000 жителей |  | мест | 78 | 91 |
| 3 | Стационары |  |  |  |  |
|  | всего |  | коек | 4260 | 12496 |
|  | на 1000 жителей |  | коек | 4,2 | 11,9 |
| 4 | Поликлиники |  |  |  |  |
|  | всего |  | пос. в смену | 15117 | 19532 |
|  | на 1000 жителей |  | пос. в смену | 15,0 | 18,6 |
| 5 | Предприятия розничной торговли |  |  |  |  |
|  | всего |  | м2 торг. пл. | 716280,7 | 716280,7 |
|  | на 1000 жителей |  | м2 торг. пл. | 713,7 | 682,1 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | всего |  | раб. мест | 5524 | 5524 |
|  | на 1000 жителей |  | раб. мест | 5,5 | 5,3 |
| V |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление, всего по городу |  | тыс. м3/сут. | 380,0 | 606,0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, всего |  | тыс. м3/сут. | 300,0 | 550,0 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии, всего |  | тыс. кВтч/год | - | 413765,0 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Тепловая нагрузка, всего (на новое строительство) |  | Гкал/ч | - | 1340,3 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа, всего (на новое строительство) |  | тыс. нм3/ч | - | 188,07 |

7. Предложения по внесению изменений в Генеральный план

городского округа город Воронеж