Приложение № 1

к документации по планировке территории, расположенной в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская

в городском округе город Воронеж

I. Общие положения

Документация по планировке территории, расположенной в районе улиц:   9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж (далее – документация по планировке территории),  разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж  от 21.04.2016 № 321 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц:  9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж,  утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территории и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования) и местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650 «Об утверждении местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» (далее – местный норматив градостроительного проектирования).

II. Современное использование проектируемой территории

Планируемая  территория комплексной жилой застройки площадью 39,68 га расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж, в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская.

Так как территория квартала 36:34:0401007 характеризуется большей частью сформировавшейся застройкой, в документации по планировке территории рассматривается территория проектируемой жилой застройки                  ООО «ДСК-1», площадью 12,9287 га (далее – планируемая территория), являющаяся частью квартала и рассматриваемая как земельные участки жилой застройки:

- земельный участок площадью 10,3807 га, расположенный по адресу:  г. Воронеж, ул. 9 Января, 68д, 68е, 68м, 68в, 68ж, 68, 68л;

- земельный участок площадью 1,9705 га, расположенный по адресу:      г. Воронеж, ул. 9 Января, 68л;

- земельный участок площадью 0,1775 га, расположенный по адресу:      г. Воронеж, ул. 9 Января, 68ж;

- земельный участок площадью 0,4 га, расположенный по адресу:            г. Воронеж, ул. 9 Января, 60.

Планируемая жилая застройка расположена на территории бывшего завода «Воронежсельмаш».

С западной стороны планируемая территория ограничена                           ул. Донбасская, с южной стороны – ул. 9 Января, с северной стороны – существующей застройкой, с восточной стороны от планируемой территории размещены гаражи.

Планируемая территория частично ограничена в использовании ввиду размещения объектов, принадлежащих настоящим собственникам земельных участков и не подлежащих сносу.

Территория проектирования характеризуется наличием:

- застройки, подлежащей сносу, за исключением трансформаторной подстанции ТП-1, принадлежащей ЗАО «Капитал-Инвест»;

- подземных коммуникаций, частично подлежащих демонтажу;

- покрытий, подлежащих разборке;

- древесно-кустарниковой растительности, подлежащей вырубке.

Планируемая территория размещена в районе, насыщенном объектами социального, культурного и бытового назначения. В пешеходной доступности находятся:

- средняя общеобразовательная школа № 63 по ул. Пирогова, 21;

- средняя общеобразовательная школа № 48  по ул. 3 Интернационала, 33;

- средняя общеобразовательная школа № 45 по ул. 9 Января, 46;

- БЦ «Этажи», территория которого граничит с планируемой комплексной застройкой;

- ТВЦ «Ярмарка», расположенный северо-западнее от границы планируемой территории;

- ТЦ «Центр Галереи Чижова»;

- медицинские учреждения различного назначения;

- торговые и офисные помещения.

В пешеходной доступности расположен Комсомольский сквер.

Транспортная связь с городским центром осуществляется по существующим улицам: 9 Января, Донбасская, Революции 1905 года.

В соответствии с Правилами представленная на рассмотрение планируемая территория расположена в территориальной зоне П 3 – Зона трансформации. Выделена в целях создания условий постепенной переориентации промышленных и сельскохозяйственных предприятий на другие виды использования.

Согласно статье 20 Правил, многоэтажные жилые дома, подземные парковки, инженерные сооружения являются основным видом использования земельных участков в территориальной зоне П 3.

Правилами установлены ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства на планируемой территории по следующим видам  факторов:

- Техногенные факторы.

Планируемая территория находится в зоне воздушных подходов аэродромов. Земельный участок расположен в радиусе 10 км от контрольных точек аэродрома Воронеж (Балтимор) и аэродрома Воронеж (Придача), в связи с чем необходимо соблюдать правила использования воздушного пространства.

Возможное строительство и реконструкция объектов в пределах приаэродромных территорий будут производиться по согласованию со специальной ведомственной комиссией на дальнейшей стадии разработки проектной документации.

Указанные объекты будут являться искусственным препятствием для полетов и подлежат специальной маркировке и светоограждению.

2. Факторы сохранения историко-культурной среды – граница исторической территории.

Согласно списку объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Воронежа, в составе Правил на территории  кадастрового квартала находится объект культурного наследия – Ямская земская школа (1910-е годы), – расположенный по адресу: ул. 40 лет Октября, 33, ул. Донбасская, 15.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

III. Архитектурно-планировочные решения

Развитие планируемой территории, расположенной в границах улиц:     9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж, возможно за счет строительства современной застройки с полным инженерным обеспечением и повышением эффективности использования городской территории в результате повышения плотности застройки.

Документацией по планировке территории предлагается выделение следующих функциональных зон в границах рассматриваемой для застройки территории площадью 12,9287 га:

- зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки площадью 10,3787 га;

- зона планируемого размещения объектов дошкольного образования площадью 0,9 га;

- зона планируемого размещения объектов здравоохранения площадью 0,36 га;

- зона размещения объектов физкультуры и спорта площадью 0,4 га;

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры площадью 0,15 га;

- зона размещения объектов транспортной инфраструктуры площадью 0,35 га;

- улицы и дороги общего пользования площадью 0,39 га.

На планируемой территории предусмотрена застройка 15-26-этажными жилыми домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Площадь застройки в жилой зоне составляет 2,93 га. Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит 360000 кв. м, общая площадь квартир –  221000 кв. м, с учетом жилищной обеспеченности           30 кв. м/чел., население нового жилого фонда – 7370 человек, количество квартир – 2577, общая площадь нежилых встроенно-пристроенных помещений общественного назначения  – 13000 кв. м.

На первых двух этажах 15-18-этажных жилых зданий планируется размещение 3 дошкольных учреждений по 100 мест, общей вместимостью 300 мест. Кроме того, на первых этажах жилых домов планируемой застройки предусматривается размещение досугового центра с комнатой дневного пребывания детей, в котором будут организовываться групповые обучающие занятия, групповые занятия для детей и подростков, что позволит детям культурно и умственно развиваться в непосредственной близости от места проживания.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования нормативный уровень обеспеченности объектами здравоохранения принимается из расчета 25 посещений в смену на 1000 человек и составляет 184 посещения в смену при расчетной численности населения 7370 человек. Документацией по планировке территории предусмотрено размещение поликлиники на 350 посещений в смену встроенно-пристроенной в жилые здания вдоль ул. 9 Января. Кроме того, строительство поликлиники на 600 посещений в смену предусмотрено на    ул. 20 лет Октября.

На планируемой территории предполагается размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с баскетбольным залом, тренажерным и фитнес-залами, подземным паркингом и парковкой на первом этаже с общим количеством парковочных мест для 250 машин.

На планируемой территории предусмотрено размещение:

- надземной гостевой автостоянки вместимостью до 700 машино-мест;

- 3 подземных парковок по 250 машино-мест на внутридворовой территории;

- 3 подземных парковок по 100 машино-мест на внутридворовой территории;

- подземной парковки на 200 машино-мест на внутридворовой территории;

- подземной парковки и наземной автостоянки на 250 мест в физкультурно-оздоровительном комплексе;

- открытых наземных автостоянок на внутридворовой территории и на участках общего пользования.

На первых этажах жилых зданий планируется размещение  помещений общественно-коммерческого назначения, которые  должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 м, жилых улиц и проездов – не менее      3 м.

На жилых улицах в условиях сложившейся застройки  жилые здания со встроено-пристроенными на первых этажах помещениями общественного назначения (кроме дошкольных учреждений) и  жилые здания с квартирами на первых этажах допускается размещать по красной линии. Вновь размещаемая жилая застройка не должна нарушать сложившуюся линию застройки.

Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, содержит необходимые элементы планировочной структуры: территорию под жилым домом, проезды и пешеходные дороги, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей, хозяйственные площадки. Количество и размещение площадок придомового благоустройства спланировано в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчет площади элементов благоустройства дворовой территории выполнен исходя из количества населения нового жилого фонда                 7370 человек.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие  – для  площадок   для настольного тенниса) – 10-40 м;

- для хозяйственных целей – не менее 20 м;

- для выгула собак – не менее 40 м.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов.

Таблица № 1

Технико-экономические показатели дворовой территории

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 7370 | 0,7 | 5159 | 5200 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 7370 | 0,1 | 737 | 750 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 7370 | 2,0 | 14740 | 7400* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 7370 | 0,3 | 2211 | 1150** |
| 5 | Для стоянки автомобилей | 7370 | 0,8 | 5896 | 6500 |
| 6 | Озеленение | 7370 | 6 | 44178 | 44300*** |

Примечания:

*Согласно пункту 2.7.4 местного норматива градостроительного проектирования допускается снижение удельных размеров площадок для занятий физкультурой на 50% при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. Таким образом, удельный размер площадок для занятий физкультурой на планируемой территории составит 7365 кв. м. На планируемой территории предусматривается  размещение спортивных площадок на внутридворовой территории площадью 7400 кв. м, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с общей площадью пола до 3000 кв. м.

**Согласно пункту 2.7.4 местного норматива градостроительного проектирования допускается снижение удельных размеров площадок для хозяйственных целей на 50% при застройке жилыми домами 9 этажей и выше. Таким образом, удельный размер площадок для хозяйственных целей на планируемой территории составит 1105 кв. м.

***В указанную площадь озеленения включена площадь озеленения внутридворовой территории и площадь озеленения общего пользования на планируемой территории.

При проектировании жилого комплекса созданы условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Так как на территории квартала находятся территории общего пользования, размещенные за красными линиями (проезжие части улиц, зона рекреации), интенсивность использования квартала рассчитана для территории квартала в красных линиях, рассматриваемого как основной планировочный элемент застройки.

Общая площадь квартала в красных линиях составляет 34,5 га.

Численность населения на квартал составляет 14300 человек, в том числе:

- 7370 человек – на планируемой территории;

- 6930 человек – на территории существующей застройки в пределах квартала.

Площадь застройки квартала составляет 86300 кв. м, в том числе:

- 30000 кв. м – на планируемой территории;

- 56300 кв. м – на территории существующей застройки в пределах квартала.

Общая площадь зданий на квартал составляет 504000 кв. м, в том числе:

- 360000 кв. м – на планируемой территории;

- 144000 кв. м – на территории существующей застройки в пределах квартала.

Интенсивность использования территории квартала с учетом комплексной застройки планируемой территории площадью 12,9287 га:

- плотность населения – 414 чел./га;

- коэффициент застройки – 0,25;

- коэффициент плотности застройки – 1,46.

Показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов. Данные значения будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий и сооружений. Каждый индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке. Очередность строительства определяется при дальнейшем проектировании.

IV. Транспортная инфраструктура

Документацией по планировке территории предусмотрена улично-дорожная сеть в увязке с планировочной структурой проектируемого жилого комплекса и прилегающей к нему территории, а также обеспечением транспортных связей с общегородским центром.

Документацией по планировке территории рассмотрена возможность расширения проезжей части ул. Революции 1905 года от ул. 9 Января до       ул. Пограничная, а также расширение проезжей части ул. Донбасская от       ул. 9 Января до ул. 40 лет Октября с добавлением одной полосы движения.

Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций.

Транспортная связь с городским центром осуществляется автобусным транспортом по магистральной улице общегородского значения регулируемого движения – ул. 9 Января и по магистральной улице районного значения – ул. Донбасской.

Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха. Ширина тротуаров принята с учетом категории и назначения улиц в зависимости от интенсивности пешеходного движения.

Проезды, подъезды, площадки для парковки автотранспорта закладываются капитального типа с асфальтобетонным покрытием, тротуары и пешеходные дорожки – с покрытием из тротуарной плитки сухого прессования.

Документацией по планировке территории предусматривается возможность размещения парковок и площадок для кратковременной парковки легкового автотранспорта. На внутридворовой территории предусмотрены открытые гостевые автостоянки, а также подземные парковки для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта.

V. Инженерная инфраструктура

Документацией по планировке территории предложены принципиальные решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах рассматриваемой территории, которые приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана.

Таблица № 2

Инженерное обеспечение территории

| Водоснабжение территории | 2091,1 куб. м /сут. |
| --- | --- |
| Водоотведение | 2091,1 куб. м/сут. |
| Электропотребление | 20400 тыс. кВт·ч/год |
| Теплоснабжение | 52794,2 Гкал/год |

VI. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Сложившаяся структура культурно-бытового обслуживания характеризуется сосредоточением большей части учреждений городского значения в Центральном и Ленинском районах города. В этих районах, где сформировался центр города, расположены основные административные, общественные и хозяйственные организации города, а также учреждения культурно-бытового обслуживания.

Так как в настоящее время планируемая территория не обеспечена объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения,  то документацией по планировке территории предусмотрено размещение на рассматриваемой территории объектов социального обслуживания (встроенно-пристроенные дошкольные учреждения), физкультурно-оздоровительного комплекса и объектов повседневного обслуживания. Объекты периодического и эпизодического обслуживания расположены на прилегающих территориях.

Помещения общественного назначения предусмотрены во встроенно-пристроенных нежилых помещениях, расположенных на первых этажах жилых домов.

Объекты социального обслуживания

Согласно прогнозу демографической ситуации, по данным управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, к 2020 году обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составит 42 места на 1000 человек. Таким образом, на планируемой территории численность детей в детских садах составит 309 человек при расчетной численности населения 7370 человек.

Для обеспечения планируемой территории комплексной жилой застройки дошкольными учреждениями в зоне размещения объектов социального назначения предусмотрено размещение 3 встроенно-пристроенных дошкольных учреждения с общей вместимостью  300 мест.

Для обеспечения территории комплексной жилой застройки  общеобразовательной школой документацией по планировке территории предусмотрена реконструкция существующей общеобразовательной школы № 48 по ул. 3 Интернационала, 33. В настоящее время вместимость школы составляет 630 учащихся, в том числе 500 учащихся в первую смену. Реконструкция общеобразовательной школы включает строительство дополнительного корпуса с возможностью увеличения общей вместимости школы до 1200 учащихся и увеличение территории школы до 2,7 га.

Согласно местному нормативу градостроительного проектирования радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещенными в многоэтажной застройке, составляют для детских дошкольных учреждений  300 м, общеобразовательных школ – 500 м.

Расчет по обеспечению населения планируемой территории численностью 7370 человек детскими садами и школами выполнен в соответствии с показателями демографической ситуации на расчетный срок.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждения | Рекомендуемая обеспеченность | Требуется по норме | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразо-вательные школы | по демографии 92,5 места / 1000 жителей | 682 мест | - |
| 2 | Дошкольные учреждения | по демографии 41,4 места / 1000 жителей | 309 мест | 300 мест |

VII. Расчет обеспечения планируемой территории машино-местами

Согласно пункту 11.3 СП 42.13330.2011, а также пункту 12.6.2.4 региональных нормативов градостроительного проектирования расчетное число автомобилей на расчетный срок принимается исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок 350 автомобилей на 1000 жителей и составляет 2580 машино-мест при расчетном количестве жителей 7370 человек.

Согласно пункту 3.2.14 региональных нормативов градостроительного проектирования в пределах жилых территорий следует предусматривать дополнительно открытые площадки (гостевые стоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей. Таким образом, нормативное количество гостевых автостоянок составит 295 мест.

Расчетное количество парковочных мест соответствует числу парковочных мест расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей и гостевых парковочных мест и составляет 2875 парковочных мест (2580 парковочных мест + 295 парковочных мест = 2875 парковочных мест).

На планируемой территории предлагается размещение 2900 машино-мест, в том числе 700 машино-мест в надземной гостевой автостоянке; 1250 машино-мест в подземных парковках; 250 машино-мест в подземном и наземном уровнях парковки в физкультурно-оздоровительном комплексе; 700 парковочных мест на открытых гостевых стоянках (400 машино-мест на наземных открытых гостевых стоянках, расположенных на планируемой территории, и 300 машино-мест на участках общего пользования, в уширениях проезжих частей, организованных вдоль улиц и дорог, на территории гаражного кооператива и на надземной парковке, размещенных на смежных участках планируемой территории в границах кадастрового квартала).

Проект сокращения санитарно-защитной зоны от надземной автостоянки на 700 машино-мест будет выполнен при разработке проектной документации.

Таблица № 4

Баланс планируемой территории

| Территория | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, га | % |
| Планируемая территория, всего | 12,9287 | 100 |
| В том числе территория под жилыми домами | 10,3787 | 80 |
| Территория общего пользования, всего | 2,55 | 20 |
| Участки детских садов | 0,9 | 7 |
| Участки объектов здравоохранения | 0,36 | 3 |
| Участки объектов физкультуры и спорта | 0,4 | 3 |
| Участки объектов инженерной инфраструктуры | 0,15 | 1 |
| Участки объектов транспортной инфраструктуры | 0,35 | 3 |
| Улицы и дороги | 0,39 | 3 |

VIII. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 12,9287 | 12,9287 |
|  | В том числе территория жилой застройки | га | - | 10,3787 |
|  | Территории общего пользования, всего, в том числе | га | - | 2,55 |
|  | Участки детских садов | га | - | 0,9 |
|  | Участки объектов здравоохранения | га | - | 0,36 |
|  | Участки объектов физкультуры и спорта | га | - | 0,4 |
|  | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,04 | 0,15 |
|  | Участки объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,35 |
|  | Участки объектов производственного назначения | га | 11,4887 | - |
|  | Улицы и дороги | га | - | 0,39 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 2.1 | Объекты встроенно-пристроенные |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 300 |
|  | Аптечный пункт | объектов | - | 1 |
|  | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | - | 700 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | - | 300 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | мест | - | 15 |
|  | Помещения досуга | объектов | - | 4 |
|  | Пункт охраны правопорядка | объектов | - | 1 |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | кв. м площади пола | - | 3000 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети (основные проезды) | км | - | 3,8 |
| 3.2 | Открытые автостоянки | машино-мест | - | 700 |
| 3.3 | Надземные автостоянки | машино-мест | - | 700 |
| 3.4 | Подземные автостоянки | машино-мест | - | 1250 |
| 3.5 | Парковочные места в спортивно-оздоровительном комплексе | машино-мест | - | 250 |
| 4 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | куб. м /сут. |  | 2091,1 |
| 4.2 | Водоотведение | куб. м /сут. |  | 2091,1 |
| 4.3 | Электропотребление | тыс. кВт·ч/год |  | 20400 |
| 4.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал /год |  | 52794,2 |
| 4.5 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м /год |  | 12 |

IX. Проект межевания территории

Проект межевания территории произведен в соответствии с планировочной схемой территории в целях установления границ земельных участков, планируемых под застройку. Планируемая территория не имеет обременений и зон предлагаемых публичных сервитутов. Схема межевания выполнена с учетом проектируемых красных линий, допустимого размещения зданий, строений, сооружений и с учетом выявления территорий общего пользования.

X. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

проведение мероприятий по гражданской обороне

и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Руководитель управления

главного архитектора

городского округа                                                                            А.В. Шевелёв