Приложение № 1

к проекту планировки территории, ограниченной улицами: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории, ограниченной улицами: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж

I. Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной улицами: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж (далее – документация по планировке территории),  разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж  от 13.02.2013 № 130 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж,  утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территории и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования) и местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж», утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.07.2010 № 650 «Об утверждении местного норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж».

II. Современное использование проектируемой территории

Планируемая территория площадью 58,5 га расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж, в границах улиц: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко.

Транспортная связь с городским центром осуществляется по магистральной дороге регулируемого движения ул. Антонова-Овсеенко и далее по магистральным улицам общегородского значения – бул. Победы, просп. Московскому и ул. Плехановской.

В настоящее время в границах территории расположены земельные участки, фактически занимаемые промышленно-коммунальными объектами: торгово-закупочными базами, молочными цехами, коровниками, производственными и производственно-складскими базами, а также земельными участками,  предоставленными для проектирования и строительства многоэтажной жилой застройки.

Планируемая территория ранее использовалась как сельскохозяйственные угодья, относилась к территории совхоза «Подгорное». В 1992 году на данную территорию был разработан эскизный проект планировки «Жилая застройка пос. Подгорное Воронежской области», проектировщик  – АООТ «Воронежпроект». Согласно проекту земельные участки, выходящие на ул. Антонова-Овсеенко, предполагалось застроить среднеэтажными многоквартирными домами. Земельные участки, расположенные северо-западнее планируемой территории, были предоставлены под индивидуальную жилую застройку. В связи с присоединением к городу Воронежу поселка Подгорное в соответствии с Генеральным планом требуется разработать проект планировки территории с проработкой размещения многоэтажной жилой застройки. Определить параметры планируемого строительства, решить вопросы транспортного обслуживания, строительства объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, необходимых для развития рассматриваемой территории.

На планируемой территории в основном  расположены земельные участки, предоставленные в частную собственность, в аренду, и земли, государственная собственность на которые не разграничена.

Генеральным планом планируемая территория  определена как планируемая под застройку многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше.  Часть территории (участок, предоставленный ООО «СКС-Лада») расположена в существующей производственной и коммунально-складской зоне.

В соответствии с Правилами, представленная на рассмотрение планируемая территория расположена в  территориальных зонах:

Ж 10 – зона  развития многоэтажной жилой  застройки. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки на свободных и трансформируемых территориях с определением параметров жилой застройки и набором услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Р 6 – зона зеленых насаждений специального назначения. Зона предназначена для улучшения экологической обстановки и комфортности проживания в целом, создания защитного барьера между территориями предприятий и жилой застройкой, для организации дополнительных озелененных площадей в целях рекреации, а также для укрепления склонов эрозионно опасных территорий.

П 1 – зона промышленных и коммунальных предприятий. Зона выделена для промышленных и производственно-коммунальных предприятий. Сочетания различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Допускается спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации и  схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации строительство объектов  федерального,​ регионального и местного значения на данной территории не предполагается.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Планируемая территория находится на расстоянии 10,86 км от контрольной точки аэродрома Воронеж (Балтимор) и на расстоянии 30 км  от контрольных точек аэродрома Воронеж (Придача), в связи с чем необходимо соблюдать правила использования воздушного пространства.

Согласно заключению аэродрома Воронеж (Балтимор) от 23.03.2013 строительство 15-17-этажных жилых домов высотой 62,9 м на рассматриваемой территории разрешается. По окончании строительства необходимо представить в адрес войсковой части 23326 аэродрома Воронеж (Балтимор) исполнительную документацию с указанием абсолютных отметок верха сооружений.

Согласно предварительному согласованию ПАО «ВАСО» от 06.10.15      № 220 размещение и строительство жилых домов согласовано с ограничением по высоте – не выше  59,5 м от уровня земной поверхности.

Так как проектирование и строительство зданий и сооружений предполагается в зоне ограничений строительства аэродрома Воронеж (Придача), то согласно Воздушному кодексу Российской Федерации и Федеральным правилам  использования воздушного пространства Российской Федерации размещение препятствий в районе аэродрома  подлежит согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома. На верхних точках жилых домов необходимо установить заградительные огни красного цвета. Эксплуатация заградительных огней возлагается на собственника здания.

Планируемая территория со стороны ул. Антонова-Овсеенко частично ограничена 20-метровой охранной зоной от линии ЛЭП – 110 кВ,                     и 100-метровой санитарно-защитной зоной от железной дороги.

В связи с тем что филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» демонтировал линию ЛЭП – 110 кВ и на ее месте был проложен подземный кабель 110 кВ, охранная зона сократилась до 1 м в каждую сторону от кабеля.

Сократить санитарно-защитную зону железной дороги возможно до           50 м при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий  в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. Так как согласно Генеральному плану и Правилам  вдоль железной дороги должна проходить полоса защитных зеленых насаждений, то проектом планировки  предлагается сократить санитарно-защитную зону от железной дороги до     50 м. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993            № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

III. Архитектурно-планировочные решения

Проектом планировки территории, ограниченной улицами: Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж, в жилой зоне выделяются территории:

- участков жилых зданий;

-  участков объектов обслуживания;

- общего пользования, включающие транспортные и пешеходные коммуникации, участки объектов и сетей инженерной инфраструктуры, зеленые насаждения общего пользования, спортивные и хозяйственные площадки, участки    для хранения индивидуального автотранспорта.

Общая площадь осваиваемой  территории под жилищное строительство и общественную застройку составляет 58,5 га. На данной территории  предусматривается строительство  жилого комплекса повышенной этажности со встроено-пристроенными нежилыми помещениями,  с подземным и надземно-подземными парковками, с общеобразовательными школами,  дошкольными общеобразовательными учреждениями (отдельно стоящими и встроено-пристроенными) и объектами здравоохранения.

В планируемую территорию включены земельные участки, расположенные вдоль ул. Антоново-Овсеенко, которые согласно карте градостроительного зонирования находятся в территориальной зоне Р 6 – зоне зеленых насаждений специального назначения, и территория вдоль планируемых улиц и дорог общей площадью 6,4 га.

На рассматриваемой территории сохраняется существующий торгово-выставочный комплекс (торговая площадь 2595 кв. м) общей площадью    4325 кв. м по ул. Независимости, 84а. Планируется строительство                            3-этажного торгово-развлекательного центра (торговая площадь  9792 кв. м) общей площадью 16320 кв. м с гостевой подземной парковкой  на 300 машино-мест и открытой стоянкой автомобилей на 100 машино-мест,  4-этажного офисного здания общей площадью 1880 кв. м. Планируется реконструкция существующего нежилого здания по ул. Независимости, 67а под торговый комплекс (торговая площадь 1875 кв. м)  общей площадью 3125 кв. м с гостевой подземной парковкой на 250 машино-мест и открытой стоянкой автомобилей на 50 машино-мест и площадками для торговли.

На земельном участке площадью  58,5 га проектом планировки предусмотрена плотность застройки 12896,71 кв. м/га (коэффициент плотности застройки – 1,28). Планируется строительство  многоэтажной многоквартирной застройки переменной  этажности (от 7 до 17 этажей), общественно-деловой застройки и рекреационной зоны. Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит 754457,77 кв. м; общая площадь квартир составит 490397,55 кв. м (переводной коэффициент принимается 0,65). С учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел., население нового жилого фонда составит 16347 человек; количество    квартир – 9150;  плотность населения  составит 279 чел./га.

Проектом планировки территории определены две очереди строительства.

Первая очередь строительства включает в себя территорию общей площадью  46,7 га.

Общие показатели жилой застройки первой очереди строительства приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № участка | Площадь, га | Этажность | Площадь застройки, кв. м | Жил. фонд, кв. м | Общ. пл. квартир, кв. м | Кол-во квартир | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 21 | 14-17 | 22810 | 362230 | 235450 | 4161 | 7848 |
| II | 4,1 | 16 | 2424 | 48624 | 31606 | 350 | 1054 |
| III | 3 | 7-12 | 5872 | 51446 | 33440 | 606 | 1115 |
| IV | 3,2 | 12-13 | 7665,66 | 64207 | 41735 | 768 | 1391 |
| V | 3 | 17 | 4186,5 | 76500 | 49724 | 845 | 1658 |
|  | 34,3 | 10-17 | 42958,16 | 603007 | 391955 | 6730 | 13066 |

На земельном участке первой очереди строительства площадью        46,7 га проектом планировки территории предусмотрена плотность застройки 12912,36 кв. м/га. Планируется многоэтажная многоквартирная застройка переменной  этажности (от 7 до 17 этажей) с встроено-пристроенными нежилыми помещениями.  Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит  603007 кв. м, общая площадь квартир составит  391955 кв. м. С учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел., население нового жилого фонда составит 13066 человек, количество квартир – 6730. Плотность населения  составит 279 чел./га.

Планируется строительство дошкольных учреждений на 580 мест, общеобразовательной  школы на 1200 мест, амбулаторно-поликлинического учреждения на 419 посещений в смену. Территория общеобразовательной школы на 1200 мест будет располагаться частично на 2 земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0201094:121,  36:34:0201094:27.

Земельный участок  I включает в себя  участки по ул. Покровская, 18а        с кадастровыми номерами: 36:34:0201094:27, 36:34:0201094:30,                            36:34:0201094:31,  36: 34:0201094:2 (ООО «Орион).

Площадь земельных участков – 21 га.

Этажность – 14-17 этажей.

Жилой фонд – 362230 кв. м.

Общая площадь квартир – 235450 кв. м.

Количество квартир – 4161.

Число жителей – 7848 чел.

2 встроено-пристроенных дошкольных учреждения на 300 мест (каждый на 150 мест).

Общеобразовательная школа на земельном участке площадью 1 га.

Амбулаторно-поликлинические учреждения на 419 пос./смену на земельном участке общей площадью  4190 кв. м.

Офисное здание общей площадью 1880 кв. м.

Торгово-развлекательный центр (торговая площадь 9792 кв. м) с подземной гостевой парковкой на 300 машино-мест общей площадью           16320 кв. м и открытыми гостевыми парковками на 100 машино-мест.

2 многоуровневые наземные  парковки  на  800 машино-мест.

Подземные парковки на 2060  машино-мест.

Парковка для временного хранения на 900 машино-мест.

Земельный участок II с кадастровым номером 36:34:0201094:122                         (Китаев Е.П.).

Площадь земельного участка – 4,1481 га.

Этажность – 16 этажей.

Жилой фонд – 48624 кв. м.

Общая площадь квартир –  31606 кв. м.

Количество квартир – 350.

Число жителей – 1054 чел.

Подземная парковка на 300  машино-мест.

Парковка для временного хранения на 100 машино-мест.

Общеобразовательная школа  на земельном участке площадью 2 га.

Земельный участок III  по ул. Независимости, 55о, 55р, 55п, 55н  с кадастровым номером  36:34:0201094:111 (ООО «Стэл-Инвест»).

Площадь земельного участка – 3 га.

Этажность – 7-12 этажей.

Жилой фонд – 51446 кв. м.

Общая площадь квартир  –  33440 кв. м.

Количество квартир – 606.

Число жителей – 1115 чел.

Отдельно стоящий детский сад на 60 мест.

Парковка для временного хранения  на 150 машино-мест.

Земельный участок IV по ул. Независимости, 55л  с кадастровым номером 36:34:0201094:127 (ООО «Стэл-Инвест»).

Площадь земельного участка  – 3,2384 га.

Этажность – 12-13 этажей.

Жилой фонд – 64207 кв. м.

Общая площадь квартир  –  41735 кв. м.

Количество квартир – 768.

Число жителей – 1391 чел.

Подземная парковка для постоянного хранения  на 300 машино-мест.

Парковка для временного хранения  на 120 машино-мест.

Встроено-пристроенный  детский сад на 140 мест.

Земельный участок V c кадастровыми номерами 36:34:0201094:477,                        36:34:0201094:478  (ООО СК «Град-Развитие»).

Площадь земельных участков – 3 га.

Этажность – 17 этажей.

Жилой фонд – 76500 кв. м.

Общая площадь квартир – 49724 кв. м.

Количество квартир – 845.

Число жителей – 1658 чел.

Встроено-пристроенный детский сад на 80 мест.

Многоуровневая наземная  парковка  на 400 машино-мест.

Парковка для временного хранения на 160 машино-мест.

Земельный участок VI с кадастровым номером  36:34:0201094:121          (Левдин А.А.).

На земельном участке площадью 12 000 кв. м планируется размещение торгового  комплекса (торговая площадь 1875 кв. м) общей площадью 3125 кв. м с подземной  гостевой парковкой на 250 машино-мест и открытой стоянкой автотранспорта на 50 машино-мест, а также с площадками для торговли.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от открытых стоянок автомобилей до общеобразовательных школ,  дошкольных учреждений и жилых домов при вместимости 50 автомобилей должно составлять 25 м.

Земельный участок VII по ул. Независимости, 84а с кадастровым номером  36:34:0201094:10.

На территории участка площадью 1 га расположены существующие здания и сооружения торгово-выставочного комплекса по продаже автомобилей  общей площадью 4325 кв. м.

Вторая очередь строительства включает в себя территорию общей площадью  11,8 га.

На земельном участке второй очереди строительства проектом планировки территории предусмотрена плотность застройки                 12834,81 кв. м/га, планируется строительство многоэтажной многоквартирной застройки переменной  этажности (от 12 до 17 этажей) с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и дошкольным учреждением на 150 мест.  Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит  151450,77 кв. м, общая площадь квартир составит  98443 кв. м. С учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел., население нового жилого фонда составит 3281 человек, количество квартир – 2420. Плотность населения  микрорайона – 278 чел./га.

Планируется строительство дошкольного учреждения на 150 мест. На земельных участках общей  площадью 22719 кв. м (2,3 га) планируется размещение общеобразовательной школы на 454 места. Земельные участки, на которых планируется размещение общеобразовательной школы, предоставлены в частную собственность.

В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 м, жилых улиц и     проездов – не менее 3 м.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах.  Вновь размещаемая жилая застройка не должна нарушать сложившуюся линию застройки.

Земельный участок, предназначенный  для жилой застройки, должен содержать необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки (таблица № 2).

Таблица № 2

Технико-экономические показатели дворовой территории

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 16347 | 0,7 | 11443 | 11850 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 16347 | 0,1 | 1635 | 1720 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 16347 | 2,0 | 32694 | 33000 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 16347 | 0,3 | 4904* | 2452 |
| 5 | Для озеленения территории | 16347 | 6 | 98082 | 105510 |
| 6 | Для стоянки автомобилей | 16347 | 0,8 | 13078 | 27450 |

*Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше.

Площадь озелененной территории многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв. м на                1 человека или не менее 25% площади территории. В площадь участков озелененной территории включаются площадки для отдыха и игр детей, имеющие травяное покрытие, и пешеходные дорожки, имеющие покрытие из плит. Площадь озеленения на планируемой территории должна составлять   10 га (16347 х 6 = 98082 кв. м).

Озелененная территория на планируемой территории будет состоять из  озелененных территорий дворов с включением площадок для игр детей, озелененных территорий вдоль дорог, а также рекреационной территории вдоль ул. Антонова-Овсеенко.

IV. Транспортная инфраструктура

Проект планировки территории сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия. Основой транспортной схемы планируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. В проекте планировки территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей,  используются наименования улиц, установленные на момент его подготовки. Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций. Транспортная связь между элементами планировочной структуры предусмотрена  по существующим улицам и дорогам следующих категорий:

- магистральная улица регулируемого движения: ул. Антонова-Овсеенко (окружная дорога общегородского значения), обеспечивающая транспортную  связь проектируемой территории с общегородским центром;

- улицы и дороги местного значения, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи на территории жилого района, а также обеспечивающие выходы на общегородские и районные магистрали: ул. Покровская,                 ул. Композитора Ставонина, ул. Независимости.

Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, школ, детских дошкольных учреждений, остановок общественного транспорта и зон отдыха (сквер). Проектом планировки территории предусматривается реконструкция             ул. Композитора Ставонина, проектирование и строительство ул. Покровской,  ул. Независимости.

V. Инженерная инфраструктура

В настоящее время инженерное обеспечение проектируемой территории  осуществляется от сетей, проходящих вдоль  ул. Антонова-Овсеенко, ул. Композитора Ставонина и по планируемой территории.

Вдоль ул. Антонова-Овсеенко проходят газопровод высокого давления, водовод д-600, канализация, ливневая канализация,  электрические кабели     10 и 6 кВ; вдоль ул. Композитора Ставонина проходят водовод д-110, телефонный кабель и газопровод низкого давления, а также две нитки напорной канализации д-225. По планируемой территории проходят подземный    кабель ЛЭП 110 кВ, газопровод высокого давления д-219, два электрических кабеля 10 кВ.  Из объектов инженерного обеспечения на планируемой территории расположены  ПНС, ШРП, КНС, ТП.

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки территории приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана. Границами технических зон инженерных коммуникаций являются красные линии улично-дорожной сети. Проектом планировки дан ориентировочный расчет нагрузок (таблица № 3), который будет уточнен на дальнейших стадиях проектирования.

Таблица № 3

Инженерное обеспечение территории

| Водоснабжение территории | 8019,6 тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- |
| Водоотведение | 7041,6 тыс. куб. м/сутки |
| Электропотребление | 16744 кВт |
| Газоснабжение | 805 н. куб. м/ч |

VI. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Так как  в настоящее время планируемая территория не обеспечена объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания,  проектом планировки территории предусмотрено размещение на данной территории объектов  повседневного обслуживания: дошкольных учреждений,  общеобразовательных школ, магазинов, аптек, объектов периодического обслуживания – амбулаторно-поликлинических учреждений. Остальные объекты периодического и эпизодического обслуживания расположены на прилегающих территориях и в центре города.

В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования потребность  жителей планируемой территории в  объектах социального обслуживания – дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и поликлиниках на данный момент не обеспечена. Таким образом, планируемые к размещению в рассматриваемом микрорайоне  детские сады, общеобразовательные школы и поликлиника позволят значительно улучшить обеспечение населения микрорайона социально значимыми объектами.

Расчет по обеспечению населения объектами культурно-бытового назначения повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приводится в            таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчетные показатели | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | 42 места на 1000 жителей 42 х 16347 / 1000 = 687 | 687 мест | 730 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | 91 место на 1000 жителей 91 х 16347 / 1000 = 1488 | 1488 мест | 1654 места |
| 3 | Продовольственные магазины | 70 кв. м торговой площади на 1000 жителей | 955 кв. м торговой площади | На первых этажах жилых домов |
| 4 | Промтоварные магазины товаров первой необходимости | 30 кв. м торговой площади на 1000 жителей | 490 кв. м торговой площади | На первых этажах жилых домов |
| 5 | Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 объект на жилую группу | 1-2 объекта | На первых этажах жилых домов |
| 6 | Мастерская бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1000 жителей | 33 рабочих места | На первых этажах жилых домов |
| 7 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 3 объекта | На первых этажах жилых домов |
| 8 | Пункт охраны порядка | 10 кв. м общей площади на 1000 жителей | 163 кв. м общей площади | В административном здании |
| 9 | Спортивно-тренажерный зал | 30 кв. м общей площади на 1000 жителей | 490 кв. м общей площади пола | В административном здании |
| 10 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 25 пос./смену на 1000 жителей 25 х 16347 / 1000 = 409 | 409 посещений | Отдельно стоящее здание общей площадью 4190 кв. м на земельном участке площадью 0,4 га |

Объекты социального обслуживания

Проектом планировки территории предлагается разместить на планируемой территории шесть дошкольных  учреждений – одно отдельно стоящее и пять  встроенно-пристроенных. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования здания дошкольных общеобразовательных учреждений проектируются отдельно стоящими. При затесненной многоэтажной застройке допускаются встроенно-пристроенные к жилым зданиям здания дошкольных образовательных учреждений вместимостью до 150 мест с размещением на 1-2 этажах при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельными входами и выездом. Здание дошкольного образовательного учреждения должно быть отгорожено от жилого здания капитальной стеной.

Размер земельного участка для дошкольных учреждений вместимостью до 100 мест – 40 кв. м/место, свыше 100 мест – 35 кв. м/место, свыше 500 мест – 30 кв. м/место, для встроенно-пристроенных – 22,5 кв. м/место.

Планируемые земельные участки для проектирования и строительства дошкольных учреждений:

Первая очередь строительства:

- участок I (ООО «Орион»): два встроенно-пристроенных детских       сада на 150 мест каждый,  площадь земельных участков – 6750 кв. м                   (300 х 22,5 = 6750 кв. м);

- участок III: отдельно стоящий детский сад на 60 мест, площадь земельного участка  – 2400 кв. м (60 х 40 = 2400 кв. м);

- участок IV: встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест, площадь земельного участка – 3150 кв. м (140 х 22,5 = 3150 кв. м);

- участок V: встроенно-пристроенный детский сад  на 80 мест, площадь земельного участка – 1800 кв. м (80 х 22,5 = 1800 кв. м), что соответствует требованиям, установленным к земельным участкам для детских садов (дошкольных образовательных учреждений).

Вторая очередь строительства:

- встроено-пристроенный детский сад  на 150 мест, площадь земельного участка – 3375 кв. м (150 х 22,5 = 3375 кв. м), что соответствует требованиям, установленным к земельным участкам для детских садов (дошкольных образовательных учреждений).

Проектом планировки территории планируется строительство двух общеобразовательных школ общей вместимостью 1654 места.

Первая очередь строительства – строительство школы на 1200 мест. Территория общеобразовательной школы на 1200 мест будет располагаться частично на двух земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0201094:121,  36:34:0201094:27.

Вторая очередь строительства – строительство общеобразовательной школы на 454 места. Земельные участки, на которых планируется размещение общеобразовательной школы, предоставлены в частную собственность.

Площадь планируемых земельных участков для проектирования и строительства общеобразовательной школы на 1200 мест составляет  3 га, для общеобразовательной школы на 454 места – 2,3 га, что соответствует требованиям, установленным к земельным участкам для общеобразовательных школ.

VII. Расчет обеспечения планируемой территории

машино-местами

Согласно пункту 12.6.2.4 региональных нормативов градостроительного проектирования для планируемой территории необходимо 4708  машино-мест постоянного хранения (320 машин на        1000 жителей (16347 х 320 / 1000 х 90%)) и 1308 мест для временного хранения на гостевых автостоянках (16347 х 320 / 1000 х 25%). Общее количество машино-мест – 6016.

Для обеспечения планируемой  жилой застройки объектами транспортной инфраструктуры проектом планировки территории предусмотрено три наземные парковки на 1200 машино-мест на земельных участках общей площадью 8210 кв. м, подземная парковка на                     3940 машино-мест (общее количество – 5140 машино-мест). Для временного хранения автомобилей предусмотрено 1830 машино-мест на земельных участках общей площадью  27450 кв. м.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования разрыв от наземных гаражей-стоянок, парковок закрытого типа до зданий различного назначения принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

Данные расчеты будут произведены при разработке индивидуальных проектов  на наземные парковки.    Каждый      индивидуальный     проект      должен    пройти согласование в установленном порядке.

Согласно пункту 12.6.2.3 региональных нормативов градостроительного проектирования для  объектов торгового назначения необходимо предусмотреть приобъектные гостевые парковки на                   486 машино-мест (25 машин на 1000 кв. м общей площади:                          19445 х 25 / 1000). Для обслуживания торгово-развлекательного центра предусматривается гостевая подземная парковка на 300 машино-мест, для торгового комплекса предусматривается гостевая подземная  парковка на          250 машино-мест (всего  550 машино-мест) и открытые парковочные места на 150 машино-мест. На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Всего проектом планировки территории  предусмотрено для постоянного хранения автомобилей 5140 машино-мест, для временного хранения автомобилей – 2530 машино-мест. Общее количество – 7670  машино-мест.

Проектом планировки территории дана ориентировочная посадка зданий и сооружений, показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов (таблица № 5). Данные значения будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий и сооружений.   Каждый  индивидуальный  проект  должен  пройти  согласование в установленном порядке. Очередность строительства определяется при дальнейшем проектировании.

Таблица № 5

Технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | всего | га | 58,5 | 58,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2 | Территория жилой застройки | га | - | 19,4 |
| 1.3 | Территория общего пользования, всего | га | 58,5 | 39,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Участки школ | га | - | 5,3 |
|  | Участки детских садов | га | - | 1,75 |
|  | Участки зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений | га | 1,11 | 17,0 |
|  | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | га | 1,00 | 0,68 |
|  | Участки гаражей, стоянок | га | - | 2,08 |
|  | Улицы, проезды | га | 1,57 | 9,59 |
|  | Автостоянки (временного хранения автотранспорта) | га | - | 2,7 |
|  | Прочие территории | га | 54,82 | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 0,3 | 0,19 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | тыс. кв. м /га | 0,03 | 1,3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. |  | 16,347 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. / га |  | 279 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади | - | 754,457 |
|  |  | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 490,397 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этажей | - | 7-17 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | мест | - | 730 |
| 4.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./смену | - | 419 |
| 4.3 | Общеобразовательные школы | учащихся | - | 1654 |
| 4.4 | Аптеки, аптечные пункты | объектов | - | 3 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв. м общей площади | - | 490 в административном здании |
| 4.6 | Продовольственные магазины | кв. м торговой площади на 1000 жит. | - | 955 на первых этажах жилых домов |
| 4.7 | Промтоварные магазины товаров первой необходимости | кв. м торговой площади на 1000 жит. | - | 490 на первых этажах жилых домов |
| 4.8 | Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 объект на жилую группу | - | 1-2 объекта на первых этажах жилых домов |
| 4.9 | Мастерская бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1000 жителей | - | 33 рабочих места на первых этажах жилых домов |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | 10 кв. м общей площади на 1000 жителей | - | 163 в административном здании |
| 4.11 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | Торгово-развлекательный центр и торговый комплекс | кв. м общей торговой площади | - | 11667 |
|  | Торгово-выставочный комплекс (существующий) | кв. м торговой площади | 2595 | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Проезды местного значения | га | - | 8,99 |
| 5.2. | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: - постоянного хранения, - временного хранения, в том числе: - временного хранения для планируемой жилой застройки - временного хранения для объектов торгового назначения | машино-мест | - - - - - | 7670 5140 2530 1830 700 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м / сут. | - | 8019,6 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. куб. м / сут. | - | 7041,6 |
| 6.3 | Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | кВт | - | 16744 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | 233,5 |
| 6.5 | Газоснабжение | н. куб. м / ч | - | 805 |

VIII. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

проведение мероприятий по гражданской обороне

и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Руководитель управления

главного архитектора

городского округа                                                                            А.В. Шевелёв