27

Приложение № 1
к документации по планировке территории квартала, ограниченного переулком Политехнический – улицей Елецкая  

в городском округе город Воронеж
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории квартала,

ограниченного переулком Политехнический – улицей Елецкая

в городском округе город Воронеж
I. Общие положения
Документация по планировке территории квартала, ограниченного переулком Политехнический – улицей Елецкая в городском округе город Воронеж  (далее – документация по планировке территории), разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 02.03.2015 № 176 «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного переулком Политехнический – улицей Елецкая в городском округе город Воронеж», договора о развитии застроенной территории от 15.06.2016, Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении  Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Материалы утвержденного проекта планировки территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территории и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 01.11.2016 № 45-01-04/433 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования), и местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV «Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж» (далее – местные нормативы градостроительного проектирования).
II. Современное использование проектируемой территории
Рассматриваемая территория, прилегающая к пер. Политехнический и ул. Елецкая, расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж  в зоне жилой застройки, подлежащей реконструкции. 
В соответствии с пунктом 1.3 договора о развитии застроенной территории территория должна рассматриваться в составе и с учетом развития жилого квартала, ограниченного пер. Политехнический –                ул. Елецкая, и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах, в связи с этим была выделена территория, ограниченная красными линиями улиц, современной многоэтажной жилой застройкой, объектами образования (школа, детский сад), включая застроенную территорию, подлежащую развитию, площадью 1,91 га. Общая площадь рассматриваемой территории составляет 4,18 га. 
На данный момент на территории, планируемой к развитию, расположены ветхие жилые дома, подлежащие сносу, административно-бытовые здания, хозяйственные постройки и объекты коммунального и инженерно-технического назначения. В северо-восточной части располагается среднеэтажный кирпичный жилой дом. 
Планируемая территория ограничена:
- с восточной стороны – территорией детского сада; 
- с юго-восточной стороны – территорией девятиэтажных жилых домов;
- с южной стороны – пер. Политехнический; 
- с юго-западной и западной сторон – территорией жилых домов  (14 и 9 жилых этажей соответственно);
- с северо-западной стороны – территорией школы; 
- с северной стороны – ул. Лидии Рябцевой, территорией пожарной части и пер. Автогенный. 
Транспортная связь с городским центром осуществляется по                          пер. Политехнический и ул. Лидии Рябцевой, далее – по Московскому пр-кту.
Развитие планируемой территории возможно за счет реконструкции (сноса) устаревшего жилого фонда и строительства современной застройки с полным инженерным обеспечением. Муниципальной адресной программой «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 150-III, предусмотрен  снос жилых домов и общежития, расположенных по ул. Лидии Рябцевой, 49, пер. Политехнический, 4, пер. Политехнический, 8, ул. Елецкая, 1, ул. Елецкая, 3, ул. Елецкая, 5, ул. Карпинского, 22, ул. Карпинского, 24, ул. Карпинского, 26, в связи с чем принято решение о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного пер. Политехнический – ул. Елецкая в городском округе город Воронеж, и заключен договор о развитии застроенной территории, которым предусмотрен снос жилых домов и общежития  по ул. Лидии Рябцевой, 49, пер. Политехнический, 8, ул. Елецкая, 1, ул. Елецкая,  3, ул. Елецкая, 5, ул. Карпинского, 22, ул. Карпинского, 24, ул. Карпинского, 26. Жилые дома  по пер. Политехнический, 4, пер. Политехнический, 6 расселены и демонтированы.
Также на рассматриваемой территории расположен 5-этажный жилой дом, административно-бытовые здания, объекты коммунального и инженерно-технического назначения, которые по результатам визуального обследования не рекомендованы к демонтажу и подлежат сохранению.

Генеральным планом основная часть планируемой территории  определена как зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

В соответствии с Правилами планируемая территория расположена в  территориальных зонах: 

- Ж 7 – многоэтажной застройки. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения.

- Ж 9 – зоне среднеэтажной застройки, подлежащей реконструкции и модернизации. Зона выделена в целях поэтапной, комплексной реконструкции и модернизации жилого фонда при условии разработки соответствующих программ, качественного обновления существующего жилья и городской среды в целом, увеличения общей площади жилого фонда на существующих территориях.

Согласно градостроительным регламентам многоквартирные многоэтажные жилые дома, детские дошкольные учреждения,  амбулаторно-поликлинические учреждения, предприятия торговли, предприятия общественного питания, подземные стоянки (гаражи) легковых автомобилей являются основным видом разрешенного использования  земельных участков в территориальных зонах Ж 7, Ж 9. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, выданным уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж, осуществляющим функции в области градостроительной и архитектурной деятельности на территории городского округа город Воронеж.

Строительство объектов федерального, регионального и местного значения на данной территории не предполагается.
Планируемая территория находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) и Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. 
Согласно письмам ООО УК «Авиасервис» и Воронеж (Балтимор) строительство 19-этажных жилых домов высотой не выше 90 м на рассматриваемой территории разрешается. 
Согласно предварительному согласованию ПАО «ВАСО» на рассматриваемой территории разрешается строительство 19-этажных жилых домов высотой не выше 95,38 м. 

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территории, утвержденной в составе Правил, планируемая территория попадает в санитарно-защитную зону промпредприятий I-III классов вредности.  Длительное время на территории по пр-кту Московский, 26 функционировало промпредприятие ОАО «Автогенмаш», однако на сегодняшний день организация ликвидирована вследствие банкротства  15.02.2006, о чем свидетельствуют сведения из  ЕГРЮЛ, а также письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 24.05.2017  № 02/03-07625-17-14 об отсутствии санитарно-защитной зоны для предприятия, прекратившего свою деятельность.

Для уточнения возможности размещения жилой застройки на данной территории были проведены натурные замеры фоновых концентраций загрязняющих веществ, подтвердившие возможность реализации мероприятий, обозначенных договором о развитии застроенной территории (строительство жилой застройки). 

Согласно вышеуказанному письму Управления Роспотребнадзора по Воронежской области проектирование и строительство необходимо производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в связи с чем рассмотрены объекты производственного или коммунально-складского назначения, граничащие с проектируемой территорией.

Севернее рассматриваемой территории на расстоянии 30 м находится земельный участок автостоянки (площадь земельного участка 2994 кв. м, в связи с чем в соответствии с пунктом 11.37 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при расчете наземных стоянок по 25 кв. м на 1 машино-место максимальное количество машино-мест составляет 120). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрыв от автостоянок вместимостью 101-300 машин до торцов жилых домов устанавливается 25 м.

Севернее рассматриваемой территории на расстоянии 60-70 м находится земельный участок складского назначения (склад металлоизделий). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 все материальные склады относятся к предприятиям V класса вредности, разрыв до жилых домов устанавливается 50 м.

Северо-восточнее рассматриваемой территории находится земельный участок коммунального объекта – пожарной части со вспомогательными объектами. Вспомогательное помещение (место хранения сырой нефти, битума, мазута или других вязких нефтепродуктов) объемом не более                     40 куб. м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для данных объектов санитарно-защитная зона не устанавливается. 
Кроме того, приложено письмо от начальника ПСЧ № 6 об отсутствии в настоящее время на данной территории склада ГСМ (места хранения сырой нефти, битума, мазута или других вязких нефтепродуктов).

Таким образом, планируемая жилая застройка расположена вне санитарно-защитных зон объектов.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

Согласно письму военного комиссариата Воронежской области Министерства обороны Российской Федерации от 27.04.2017 № 5/224 на планируемой территории отсутствуют воинские захоронения (братские могилы), учтенные в официальном реестре. При обнаружении в процессе строительства незахороненных останков и неразорвавшихся боеприпасов необходимо  предпринять действия в рамках соблюдения требований, установленных Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

III. Архитектурно-планировочные решения
Общая площадь проектируемой территории составит 4,18 га (включая застроенную территорию, подлежащую развитию, площадью 1,91 га). 

Структуру проектируемой территории составят территория размещения многоэтажной  жилой застройки; территория размещения жилой застройки средней этажности (сохраняемая территория); территория размещения объектов общественного назначения (сохраняемая территория); территория, подлежащая благоустройству.
1. Территория размещения многоэтажной жилой застройки.
На рассматриваемой территории площадью 1,91 га фактически находятся малоэтажные жилые дома (2 этажа), нежилые постройки (сараи, гаражи). Развитие планируемой территории возможно за счет сноса устаревшего жилого фонда малоэтажной жилой застройки и строительства современной застройки с полным инженерным обеспечением. 
Снос жилой застройки осуществляется за счет выкупа земельных участков и объектов недвижимости, предоставленных в собственность, и заключения договоров о предоставлении жилья взамен сносимого. Убыль существующего жилищного фонда на реконструируемых территориях предполагается в объеме 5938 кв. м общей площади.
На земельном участке планируется строительство многоэтажной многоквартирной застройки этажностью 19 этажей (этажность определена без учета технического, подвального и цокольного этажей), общее количество этажей – 21 (с учетом технического и подвального этажей), общая площадь жилой застройки – 57300 кв. м, площадь квартир – 38964 кв. м.  В соответствии со средней жилищной обеспеченностью 30 кв. м население нового жилого фонда составит 1300 человек, ориентировочное количество квартир – 756. Частично на первых этажах жилых домов планируется размещение встроенно-пристроенных универсальных помещений нежилого назначения. 
На рассматриваемой территории планируется размещение жилого дома со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 55 мест. Площадки с ограждением и теневыми навесами для прогулок и занятий физической культурой детей располагаются к югу от здания.  Кроме того, на рассматриваемой территории запроектированы подземный паркинг и котельная.  
Документацией по планировке территории  определена очередность строительства: 

1 очередь строительства – 3-подъездный жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения на первом этаже, с количеством жилых (включая первый) этажей  – 19. Также к             1 очереди относится здание ТП. 1 очередь планируется развивать поэтапно. В соответствии с договором о развитии застроенной территории 1 этап – строительство двухподъездной секции указанного выше жилого дома («стартовый дом»). 

2 очередь строительства – 2-подъездный жилой дом, включающий  объект социального назначения, количеством жилых (включая первый) этажей – 19; 2-подъездный жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения на первом этаже количеством жилых (включая первый) этажей – 19. Также ко 2 очереди относится здание котельной и подземные паркинги на 222 и  171 машино-место. В рамках выделенной очередности допускается поэтапное освоение застройки в соответствии с графиком. 
Таблица 1

Ориентировочный график освоения квартала

по пер. Политехнический – ул. Елецкая
	№

п/п
	Мероприятие
	Сроки

	1 очередь

	1
	Расселение и снос жилого дома по пер. Политехнический, 4 
	2016 г.

	2
	Вынос существующих коммуникаций 
	2017 г.

	3
	Строительство 1 и 2 подъездов
	2017-2020 гг.

	4
	Строительство ТП, сети ЭЛ
	2018-2019 гг.

	5
	Снос гаража во дворе дома № 4 по пер. Политехнический
	июнь 2019 г.

	6
	Строительство 3 подъезда
	2018-2020 гг.

	7
	Расселение и снос жилого дома по пер. Политехнический, 8
	2018 г.

	8
	Сдача в эксплуатацию 
	2019 – IV кв. или 2020 – II кв.

	9
	Расселение и снос жилого дома по ул. Елецкая, 3
	2019 (2020) г.

	2 очередь

	1
	Расселение жильцов дома по ул. Карпинского, 22
	апрель 2019 г.

	
	Снос жилого дома по ул. Карпинского, 22
	май 2019 г.

	
	Расселение жильцов дома по ул. Карпинского, 24
	май 2019 г.

	
	Снос жилого дома по ул. Карпинского, 24
	июнь 2019 г.

	
	Расселение жильцов дома по ул. Карпинского, 26
	апрель 2020 г.

	
	Снос жилого дома ул. Карпинского, 26 
	май 2020 г.

	
	Расселение жильцов дома по ул. Елецкая, 1
	май 2021 г.

	
	Снос жилого дома по ул. Елецкая, 1
	июнь 2021 г.

	2
	Строительство жилого дома (два подъезда)
	2019-2022 гг. 
(2021 г.)

	
	Строительство котельной
	

	
	Встроенный детский сад
	

	
	Паркинг
	

	3
	Переключение отопления 1 очереди на новую котельную
	2021 г.

	4
	Расселение жильцов дома по ул. Лидии Рябцевой, 49
	апрель 2021 г.

	
	Снос жилого дома по ул. Лидии Рябцевой, 49
	май 2021 г.

	
	Расселение жильцов дома по ул. Елецкая, 5 
	апрель 2022 г.

	
	Снос жилого дома по ул. Елецкая, 5 
	май 2022 г.

	
	Снос ТП по ул. Лидии Рябцевой, 51т
	май 2022 г.

	5
	Строительство жилого дома 
	2022-2024 гг.

	
	Встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения 
	

	
	Крышная котельная
	

	
	Паркинг
	


В процессе производства работ по расселению жителей и строительству объектов допускается корректировка очередности и сроков мероприятий по реализации развития застроенных территорий.

Очередность строительства выделена с целью возможности реализации проекта, а также с учетом поэтапного сноса ветхого (аварийного) жилья в соответствии с муниципальной адресной программой «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010              № 150-III .

План реализации мероприятий по развитию территории жилого квартала, ограниченного пер. Политехнический – ул. Елецкая в городском округе город Воронеж, утвержден руководителем управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

1 очередь строительства выделена в соответствии с договором о развитии застроенной территории как «стартовый дом» для начала волнового переселения жителей. На период строительства и ввода в эксплуатацию следующих объектов капитального строительства на территории первого земельного участка размещены площадки для отдыха детей и взрослого населения общей площадью 546,9 кв. м, площадки для парковки автомобилей, а также объект инженерно-технического назначения, рассчитанный на потребность всего жилого комплекса. 
Территория, предназначенная для жилой застройки, должна содержать необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного и постоянного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки.   

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории приведен  для населения 1300 человек в таблице 2. 
Таблица 2

Технико-экономические показатели дворовой территории
	№ п/п
	Площадки
	Удельные размеры площадок, кв. м/чел.
	Расчет
	Расчетные размеры площадок, кв. м
	Фактические размеры площадок, 
кв. м

	1
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	1300х0,7
	910
	1024,7

	2
	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	1300х0,1
	130,0
	146,1

	3
	Для занятий физкультурой
	2,0*
	1300х2х0,5
	1300,0
	1465,1

	4
	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3**
	1300х0,3х0,5
	195,0
	241,1

	5 
	Для стоянки автомобилей
	См. раздел  «Основные направления развития транспортного обслуживания территории» Материалов по обоснованию документации по планировке территории

	6
	Озелененные территории
	6,0
	1300х6,0
	7800,0
	9500


Примечания:
*Согласно пункту 3.2.21 региональных нормативов градостроительного проектирования допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. В радиусе 1,3 км располагается ледовый дворец спорта «Юбилейный», в радиусе 1,45 км – спортивный комплекс «Спартак».
**Согласно пункту 3.2.21 региональных нормативов градостроительного проектирования допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше.  
В соответствии с пунктом 3.2.18 региональных нормативов градостроительного проектирования площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее             6 кв. м/чел. (без учета озеленения на участках общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и других общественных учреждений). В площадь озелененных территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Таким образом, расчетная площадь озеленения составила                 7800 кв. м. По проекту площадь озеленения дворовой территории жилой застройки, включая детские площадки и озелененные территории общего пользования, составляет 9500 кв. м (без учета территорий сохраняемых объектов общественного назначения).

2. Территория размещения жилой застройки средней этажности (сохраняемая территория) включает в себя участок площадью 0,36 га, на котором расположен среднеэтажный жилой дом (выполненный из кирпича) общей площадью  4500 кв. м (определено графическим методом на основании топографической съемки). Ориентировочная численность населения существующего жилого фонда при средней жилищной обеспеченности 30 кв. м на человека составит 136 человек. Дом расположен по ул. Лидии Рябцевой, 47/1.
3. Территория размещения объектов общественного назначения (сохраняемая территория) включает в себя участки общей площадью 1,44 га с существующими объектами общественного назначения общей площадью 1616 кв. м (определено графическим методом на основании топографической съемки).
4. Территория, подлежащая благоустройству, включает участки общей площадью 0,47 га.
IV. Транспортная инфраструктура
Документация по планировке территории сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия. Основой транспортной схемы планируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. Документацией по планировке территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей, используются наименования улиц, установленные на момент ее подготовки.

На данный момент установлены красные линии по                              пер. Политехнический, ул. Лидии Рябцевой и ул. Карпинского, которые сохранены в проекте. Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций: ул. Лидии Рябцевой – 20 м; ул. Карпинского – 24 м; пер. Политехнический – 16 м.
Проезды местного значения обеспечивают транспортную и пешеходную связь на территории жилого района, а также обеспечивают выходы на общегородские и районные магистрали. 
Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха. Ширина тротуаров принята с учетом категории и назначения улиц в зависимости от размеров пешеходного движения.
V. Инженерная инфраструктура

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки территории приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана. Границами технических зон инженерных коммуникаций являются красные линии улично-дорожной сети. 

Потребности в инженерном обеспечении по основным показателям определены укрупненно, на следующих стадиях архитектурно-строительного проектирования потребуется уточнение объемов.

Таблица 3

Инженерное обеспечение территории
	Водоснабжение территории
	449,35 куб. м/сут.

	Водоотведение
	332,35 куб. м/сут.

	Электропотребление
	1,338 МВт

	Теплоснабжение
	12474 Гкал/год


VI. Социальное и культурно-бытовое обслуживание
Сеть учреждений культурно-бытового обслуживания за пределами участка проектирования представлена дошкольными учреждениями, школами, вузами, школой искусств, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, филиалами банков, отделениями почтовой связи, аптеками.

В настоящее время планируемая территория обеспечена объектами повседневного обслуживания, расположенными на прилегающих территориях. Расчет по обеспечению населения нового строительства         1300 человек объектами культурно-бытового назначения повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, приводится в таблице 4.
Таблица 4
	№

п/п
	Предприятия и учреждения повседневного обслуживания
	Минимальная обеспеченность
	Расчетные показатели
	Планируемые показатели

	1
	Дошкольные учреждения
	42 места 
на 1000 жителей
	55 мест
	Планируется размещение встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения на 55 мест

	2
	Общеобразовательные школы
	91 место 
на 1000 жителей
	118 мест
	МБОУ СОШ № 29

	3
	Предприятия торговли


	300 кв. м торговой площади 
на 1000 жителей
	390 кв. м торговой площади
	Встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения

	4
	Предприятия общественного питания
	40 мест 
на 1000 жителей
	52 места
	Встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения

	5
	Отделение связи
	1 объект 
на 14000 человек
	1 объект
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	6
	Отделение банка, операционная касса                         
	1 объект 
на 10000 человек
	1 объект
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	7
	Предприятие бытового обслуживания  
	9 рабочих места 
на 1000 жителей
	12 рабочих мест
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	8
	Гостиницы              
	8 мест 
на 1000 жителей
	11 мест
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	9
	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	10,02 посещений в смену на 1000 жителей
	13,03 посещений в смену
	Встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения

	10
	Спортивные комплексы
	80 кв. м площади пола на 1000 человек
	104 кв. м
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	11
	Плавательные бассейны
	25 кв. м зеркала воды на 1000 человек
	32,5 кв. м
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	12
	Стадионы
	2 объекта
	2 объекта
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	13
	Плоскостные сооружения
	19,5 кв. м плоскостных сооружений на 1000 человек
	25,35 кв. м
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	14
	Муниципальные библиотеки
	1 объект на 10000 жителей, 1 – на 5500 детей, 1 – на 17000 жителей 15-24 лет
	1 объект
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	15
	Муниципальные музеи
	1 объект
на 25000 человек
	1 объект
	В радиусе доступности на прилегающих территориях

	16
	Муниципальные архивы
	1 объект
	1 объект
	В радиусе доступности на прилегающих территориях


	17
	Учреждения культурно-досугового типа
	80 мест 

на 1000 жителей
	104 места
	В радиусе доступности на прилегающих территориях


С учетом проведенного анализа сложившейся ситуации, согласно  информации управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж (исх. № 6541071 от 28.10.2016, исх. № 6678531 от 18.11.2016) существующие дошкольные учреждения, расположенные вблизи застраиваемой территории, переполнены, в связи с чем запланировано разместить на рассматриваемой территории встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на       55 мест с организацией площадок с ограждением и теневыми навесами для прогулок и занятий физической культурой детей, обеспечивающее потребности планируемой территории. 

Согласно информации управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж в существующей общеобразовательной школе № 29  имеется 310 свободных мест. 

Строительство на территории квартала дополнительного общеобразовательного учреждения на 118 мест (1300 / 1000 х 91 = 118) не целесообразно в связи с малой емкостью необходимого учреждения и приведением  к скученности размещения объектов образования в квартале (в радиусе 50 м располагается школа № 18).  Кроме того, в связи с перераспределением мест в общеобразовательных учреждениях (в связи с переездом части жителей в другие районы города) следует ожидать сокращения загруженности общеобразовательной школы № 18 и, как следствие, сокращения показателей территориальной доступности.  

Поскольку реконструируемая территория модернизируется за счет сноса малоценной жилой застройки и строительства новой с заполнением существующих объектов образования, фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориальной доступности указанных объектов для населения не нарушены.

Также в планируемой застройке предусмотрено размещение универсальных нежилых помещений в уровне первого этажа в двух позициях. 

По информации, полученной от департамента здравоохранения Воронежской области, на территории части района имеется дефицит медицинских организаций, в связи с чем предусмотрены универсальные нежилые помещения (жилой дом № 3) с возможностью размещения в них объекта здравоохранения для рассматриваемого квартала. Расчет объектов здравоохранения производился в соответствии с данными, предоставленными департаментом здравоохранения Воронежской области, исходя из числа посещений и обращений в смену на одну тысячу человек.
VII. Расчет обеспечения планируемой территории
машино-местами
Расчет минимального количества машино-мест произведен в соответствии с пунктами 12.6.2.3, 12.6.2.4 региональных нормативов градостроительного проектирования, согласно которым расчетное число машино-мест для постоянного хранения автомобилей следует предусматривать не менее 90 % и 25 % для временного хранения расчетного парка легковых автомобилей (320 машин на 1000 жителей).

Таким образом, для планируемой жилой застройки необходимо размещение 374 (1,300 х 320 х 0,9 = 374) машино-мест для постоянного хранения автомобилей и 104 (1,300 х 320 х 0,25 = 104) машино-мест для временного хранения автомобилей. Общее расчетное число мест для размещения автотранспорта – 478.
 Документацией по планировке территории предлагается размещение двух подземных гаражей (на 222 машино-места и 171 машино-место)  общей емкостью 393 машино-места и 113 машино-мест на открытых площадках для временной (гостевой) парковки автомобилей. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для гостевых автостоянок (площадок для временной парковки) жилых домов разрывы не устанавливаются. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. Расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно составлять не менее 15 м. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечения ПДК в устье выброса в атмосферу.
VIII. Характеристики планируемого развития территории
Площадь рассматриваемой территории составляет 4,18 га (включая застроенную территорию, подлежащую развитию, площадью 1,91 га).

Интенсивность использования проектируемой территории:

- площадь застройки – 0,8 га (общая, включая все нежилые объекты);
- процент застроенности  территории – 19,1 %;

- общая площадь застройки – 61380 кв. м (общая, включая сохраняемые объекты);
- коэффициент плотности застройки – 1,46; 

- население – 1436 человек, в том числе 1300 человек в новой застройке, 136 человек в сохраняемой;

- плотность населения – 344 чел./га (общая, включая сохраняемую              застройку);

- общая площадь сохраняемой застройки  – 6116,0 кв. м (в том числе 1616,0 кв. м – площадь малоэтажных объектов общественного назначения);

- общая площадь жилой застройки нового строительства – 57300 кв. м;

- общая площадь квартир проектируемой жилой застройки –           38964 кв. м;

- средняя этажность новой застройки – 19  (этажность определена без учета технического, подвального, цокольного этажей).

Документацией по планировке территории дана ориентировочная посадка зданий и сооружений, показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов. Данные значения будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий и сооружений.   
Таблица 5

Баланс проектируемой территории
	№ п/п
	Территория
	Единица
измерения
	Существующее
положение
	Проектное
предложение

	
	
	
	кол-во
	%
	кол-во
	%

	1
	Территория проектируемого участка, всего 
	га
	4,18
	100
	4,18
	100

	2
	в том числе
территория под жилыми зданиями
	га
	0,5
	12,0
	0,59
	14,1

	3
	территория общего пользования, всего
	га
	3,68
	88,0
	3,59
	85,9

	4
	том числе
участки детских садов 
	га
	-
	-
	0,14
	3,3

	5
	участки площадок для отдыха взрослого населения, детей, спортивные площадки
	га
	-
	-
	0,26
	6,2

	6
	озеленение территории, включая территорию объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания
	га
	2,38
	56,9
	2,37
	56,7

	7
	улицы, проезды, подъезды к домам, гостевые парковки
	га
	0,72
	17,2
	0,55
	13,2

	8
	объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания 

	га
	0,1
	2,4
	0,12
	2,9

	9
	объекты инженерно-технического обеспечения (котельные, ТП)
	га
	0,1
	2,4
	0,1
	2,4

	10
	нежилые постройки (сараи, гаражи, въезды в паркинг)
	га
	0,38
	9,1
	0,05
	1,2

	11
	участки гаражей, стоянки подземные
	га
	-
	-
	0,5
	-


           IX. Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Современное состояние
	Проектное решение

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории, всего
	га
	4,18
	4,18

	
	в том числе 
	
	
	

	
	Территория жилой застройки
	га
	2,27
	2,27

	
	в том числе
	
	
	

	
	многоэтажная застройка
	га
	-
	1,91

	
	среднеэтажная застройка
	-"-
	0,36
	0,36

	
	малоэтажная застройка
	-"-
	1,91
	-

	
	Территория размещения объектов общественного назначения
	-"-
	1,44
	1,44

	
	Территория, подлежащая благоустройству
	-"-
	0,47
	0,47

	1.2
	Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта (подземные паркинги)
	-"-
	-
	0,5

	1.3
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, в том числе:
	
	
	

	
	зеленые насаждения общего пользования (озеленение дворов)
	га
	2,38
	2,37

	
	участки площадок для отдыха взрослого населения, детей, спортивные площадки
	-"-
	-
	0,26

	
	улицы, дороги, проезды, площади, подъезды к домам, гостевые парковки
	-"-
	0,72
	0,55

	1.4
	Коэффициент застройки
	-
	0,26
	0,19

	1.5
	Коэффициент плотности жилой застройки
	-
	0,4
	1,46

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения, с учетом сохраняемой застройки
	чел.
	-
	1436

	2.2
	Плотность населения, с учетом сохраняемой застройки
	чел. /га
	-
	344

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Площадь квартир проектируемой застройки
	кв. м 
	-
	38964

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этажей
	2
	17

	3.3
	Существующая сохраняемая застройка, включая объекты общественного назначения
	кв. м 
	-
	6116

	3.4
	Убыль жилищного фонда 
	-"-
	-
	5938

	3.5
	Новое жилищное строительство, общая площадь 
	-"-
	-
	57300

	
	в том числе
	
	
	

	
	малоэтажное
	-"-
	-
	-

	
	4-5-этажное
	-"-
	-
	-

	
	многоэтажное
	-"-
	-
	57300

	3.6
	Площадь застройки, включая все сохраняемые объекты
	га
	-
	0,8

	3.7
	Встроенно-пристроенные объекты нежилого назначения
	кв. м
	-
	3100

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Дошкольные учреждения,  всего /  1000 человек
	мест
	на смежных территориях
	55 мест – 
планируется размещение на территории 2 очереди строительства

	4.2
	Общеобразовательные школы, всего / 1000 человек
	-"-
	на смежных территориях
	118 мест – МБОУ СОШ № 29


	4.3
	Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего / 1000 человек
	посеще-ний в смену
	на смежных территориях
	встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения


	4.4
	Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения,  всего / 1000 человек
	кв. м торговой площади
	на смежных территориях
	встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения


	4.5
	Учреждения культуры и искусства, всего / 1000 человек
	кв. м
	на смежных территориях / встроенно-пристроенные универсальные помещения нежилого назначения

	4.6
	Физкультурно-спортивные сооружения всего / 1000 человек
	-"-
	

	4.7
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	-"-
	

	4.8
	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
	-"-
	

	4.9
	Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	-"-
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети вокруг квартала
	м
	-
	650

	
	в том числе
	
	
	

	
	магистральные дороги
	м
	-
	-

	
	из них
	
	
	

	
	скоростного движения
	м
	-
	-

	
	регулируемого движения
	-"-
	-
	-

	
	магистральные улицы
	-"-
	-
	-

	
	из них
	
	
	

	
	общегородского значения
	
	
	

	
	непрерывного движения
	м
	-
	-

	
	регулируемого движения
	-"-
	-
	-

	
	улицы и дороги местного значения
	
	
	

	
	улицы в жилой застройке
	м
	-
	650

	5.2
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей проектируемых жилых домов
	машино-мест
	стихийные
	506

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Расчетная нагрузка водопотребления 
	куб. м /сут.
	-
	449,35

	6.2
	Расчетная нагрузка водоотведения
	-"-
	-
	332,35

	6.3
	Расчетная нагрузка электропотребления
	МВт
	-
	1,338

	6.4
	Расчетная нагрузка теплоснабжение
	Гкал/год
	-
	12 474


X. Проект межевания территории
Представленным проектом межевания территории установлению (изменению) границ земельных участков подлежит застроенная территория, подлежащая сносу ветхого (аварийного) жилья с заменой его на современную многоэтажную застройку,  площадью 1,91 га. Границы земельных участков на сохраняемой территории не планируется изменять. 

Территория 1 очереди строительства

Жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения, размещенный на участке 1 очереди строительства, планируется осваивать поэтапно, также предполагается строительство ТП. 1 очередь строительства состоит из трех земельных участков. 
На территории 1 очереди строительства предполагается снести один малоэтажный жилой дом по пер. Политехнический, 8. Земельные участки по пер. Политехнический, 4, пер. Политехнический, 6 на данный момент свободны от жилой застройки.
ЗУ № 1 сформирован из земельных участков с кадастровыми номерами: 36:34:0210019:64 (пер. Политехнический, 6, площадь – 1810+/-15 кв. м), 36:34:0210019:63 (пер. Политехнический, 4, площадь – 2337+/-17 кв. м) и 36:34:0210019:42 (во дворе дома № 4 по пер. Политехнический, площадь – 69,0+/-0,10 кв. м) с учетом разделения второго участка для выделения участка под строительство ТП.
Площадь ЗУ № 1 – 4102 кв. м, площадь участка под строительство ТП – 114 кв. м (допустимая погрешность определяется по расчету на этапе формирования земельного дела).
ЗУ № 2 сформирован (пер. Политехнический, 8), площадь –  2319 кв. м (допустимая погрешность определяется по расчету на этапе формирования земельного дела).
Формирование земельных участков допускается поэтапное по мере выкупа и сноса объектов капитального строительства и выкупа земельных участков.
После расселения и демонтажа жилого дома по пер. Политехнический, 8, а также после формирования участка второго этапа строительства рекомендуется объединение ЗУ № 1 и ЗУ № 2 для совместного их использования.
Территория 2 очереди строительства
Территория 2 очереди строительства состоит из двух земельных участков. На ЗУ № 1 планируется разместить жилой многоэтажный дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения, котельную и подземный паркинг. На  ЗУ № 2 планируется разместить жилой многоэтажный дом и подземный паркинг.
Перед началом строительства на ЗУ № 1 будет проведен снос четырех малоэтажных жилых домов по ул. Карпинского, 22, ул. Карпинского, 24,                    ул. Карпинского, 26, ул. Елецкая, 1.
Участок строительства заново сформирован с учетом поглощения трех земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами: 36:34:0210019:113 (по                    ул. Карпинского, 24, площадь – 1480+/-8 кв. м), 36:34:0210019:114 (по                  ул. Карпинского, 26, площадь – 1118+/-7 кв. м), 36:34:0210019:112 (по                  ул. Карпинского, 22, площадь – 1275+/-12 кв. м), а также земельные участки, в отношении которых не осуществлен кадастровый учет, площадью           3274 кв. м  с учетом раздела участка для выделения участка под прогулочные площадки для детского дошкольного учреждения.
Площадь участка строительства (ЗУ № 1) – 7147 кв. м, площадь участка  дошкольного учреждения (ЗУ № 3) – 1385 кв. м (допустимая погрешность определяется по расчету на этапе формирования земельного дела).
Перед началом строительства на ЗУ № 2 будет проведен снос трех малоэтажных жилых домов по ул. Елецкая, 3, ул. Елецкая, 5, ул. Лидии Рябцевой, 49 и ТП по ул. Лидии Рябцевой, 51т.
Участок строительства сформирован с учетом поглощения четырех земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами: 36:34:0210019:122 (по                    ул. Лидии Рябцевой, 49, площадь – 1681+/-8 кв. м), 36:34:0210019:110  (по                  ул. Елецкая, площадь – 51407+/-13 кв. м), 36:34:0210019:23 (по ул. Елецкая, 3, площадь – 993+/-1,99 кв. м), 36:34:0210019:171 (по ул. Лидии Рябцевой, 51т,  площадь – 129+/-3,98 кв. м), а также земельные участки, в отношении которых не осуществлен кадастровый учет, площадью1506 кв. м.
Площадь участка строительства (ЗУ № 2)  – 5716 кв. м. 
Предполагается 100 % использование подземного пространства.
Формирование земельных участков допускается поэтапное по мере выкупа и сноса объектов капитального строительства и выкупа земельных участков.
Таблица 7

Планируемые виды разрешенного использования образуемых участков
	Планируемый земельный участок
	Планируемый вид разрешенного использования образуемых участков

	1 очередь строительства

	ЗУ № 1
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения 

	ЗУ № 2
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения

	ЗУ № 3
	Трансформаторная подстанция

	 2 очередь строительства

	ЗУ № 1
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенным детским дошкольным учреждением, стоянкой индивидуальных легковых автомобилей подземной и котельной

	ЗУ № 2
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения, объектом медицинского обслуживания, стоянкой индивидуальных легковых автомобилей подземной и крышной котельной

	ЗУ № 3
	Прогулочные площадки для детского дошкольного учреждения


На этапе проектной и рабочей документации допускается конкретизировать универсальные помещения нежилого назначения в рамках основных и вспомогательных видов разрешенного использования территориальной зоны.
XI. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,
проведение мероприятий по гражданской обороне

и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.
Исполняющий обязанности 

руководителя управления 

главного архитектора

городского округа                                                                      Л.А. Подшивалова
