Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2032 года КНИГА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2032 года КНИГА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2017.221888. от «20» июня 2017 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Главный специалист; С.Д. Теньков. Ведущий специалист; С.С. Добряков. Ведущий специалист; А.Н. Мальцев. Ведущий специалист; А.С. Гулло. Ведущий специалист; В.В. Еременко. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; Д.В. Умяров. Ведущий специалист; И.В. Квасова. г. Новосибирск, 2017 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа

КНИГА 1. Перспективный спрос на тепловой энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

КНИГА 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

КНИГА 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Воронеж

Приложение 1. Инструкция пользователя

Приложение 2. Руководство оператора

Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей

Приложение 4. Альбом тепловых камер и павильонов

Приложение 5. Альбом насосных станций и ЦТП

Приложение 6. Характеристики потребителей

Приложение 7. Результаты калибровки гидравлических режимов

КНИГА 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

КНИГА 5. Мастер-план вариантов развития схемы теплоснабжения

КНИГА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

КНИГА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

КНИГА 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

КНИГА 9. Перспективные топливные балансы

КНИГА 10. Оценка надежности теплоснабжения

КНИГА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

КНИГА 12. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения

КНИГА 13. Реестр первоочередных проектов (на первый 3-5 летний период)

КНИГА 14. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

КНИГА 15. Сводный том изменений, выполненных при доработке схемы на период до 2032 года

Содержание

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	6

Раздел 1. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.	7

Раздел 2. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуального жилищного строительства в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.	44

Раздел 3. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов нежилого фонда, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.	45

Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (горячая вода, пар) для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных потребителей, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.	62

Раздел 5. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (горячая вода, пар) для целей обеспечения технологических процессов производственных потребителей.	71

Раздел 6. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отдельных категорий потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	72

Раздел 7. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность) теплоноситель потребителей, с которыми, в перспективе, могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения.	73

Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	74

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Целевые показатели развития городского округа город Воронеж.	10

Таблица 2 - Перспективные площадки строительства многоквартирных жилых домов.	12

Таблица 3 - Приросты тепловой нагрузки с разделением на административные районы.	22

Таблица 4 - Снос жилой застройки с разделением на административные районы.	29

Таблица 5 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г., Гкал/ч	36

Таблица 6 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г., Гкал/ч	40

Таблица 7 - Перечень основных перспективных объектов общественно-деловой застройки.	52

Таблица 8 - Приросты нагрузок общественно-деловой застройки с разделением на административные районы.	55

Таблица 9 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.	58

Таблица 10 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства общественных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.	60

Таблица 11 - Перечень основных перспективных объектов промышленной застройки.	64

Таблица 12 - Приросты нагрузок промышленной застройки с разделением на административные районы.	67

Таблица 13 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции проектируемого строительства производственных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.	69

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок  1 - Схема расположения площадок строительства жилых домов с указанием их номеров.	11

Рисунок  2 - Схема расположения площадок строительства нежилого фонда городского округа город Воронеж	51

Рисунок  3 - Схема расположения площадок промышленной застройки городского округа город Воронеж	63

Раздел 1. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.

По данным генерального плана и положения о территориальном планировании городского округа город Воронеж можно выделить основные направления развития жилищного фонда на территории города Воронеж.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Обеспечение условий для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного строительства, в т.ч. реализации Национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ в сфере жилищного строительства.

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей городского округа город Воронеж, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок Генерального плана до 30 кв. м с увеличением на перспективу до 40 кв. м.

2. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Ликвидация коммунального заселения, включая общежития.

5. Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

6. Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

7. Устранение  путем реконструкции и модернизации количественных и качественных недостатков существующего жилищного фонда, в том числе недостаточности жилой в величине квартир и их несоответствия современным требованиям.

8. Реставрация, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия местного значения и объектам культурного наследия регионального и федерального значения, находящихся в муниципальной собственности.

9. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых  материалов,  конструкций  и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов различных социальных групп населения городского округа город Воронеж.

На расчетный срок Генерального плана на территории городского округа город Воронеж устанавливаются следующие функциональные (территориальные) зоны:

Жилые зоны:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей);

2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей);

3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4-8 этажей);

## 4) зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше);

## 5) зона жилой застройки, подлежащей трансформации;

6) территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилые зоны предназначены для размещения застройки индивидуальными жилыми и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К жилым зонам относятся также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки на территории исторического центра городского округа город Воронеж также допускается размещение объектов общественно-делового назначения в формах и объемах, не препятствующих реализации жилой функции.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Жилые зоны.

1. Развитие существующих жилых территорий.

2. Достройка незавершенных жилых кварталов и комплексная реконструкция жилых территорий (в первую очередь территорий 2-, 3-этажной ветхой и аварийной жилой застройки).

3. Формирование на расчетный срок новых жилых зон общей площадью 922,4 га для размещения жилой застройки, в том числе индивидуального жилищного фонда – 39,0 га, малоэтажного жилищного фонда – 35,74 га, многоэтажного и среднеэтажного жилищного фонда – 847,66 га с обеспечением их объектами инженерной и транспортной инфраструктур, объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

4. Резервирование территорий на перспективу до 2030 года для новых жилых зон общей площадью более 3,0 тыс. га для размещения жилой застройки.

Развитие территорий жилищного строительства и  объектов жилищного фонда

1. Разработка и реализация программы ликвидации коммунального жилья, включая общежития, и расселение ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Разработка и реализация программы реконструкции, модернизации и капитального ремонта всех видов жилищного фонда.

3. Разработка и реализация программы размещения нового жилищного строительства, с доведением среднегодовых объемов строительных работ до 710 тыс. кв. м. общей площади на расчетный срок Генерального плана.

4. Размещение нового жилищного строительства на расчетный срок Генерального плана до 2020 года в объеме 6895,0 тыс. кв. м общей площади, в том числе:

- индивидуальная жилая застройка – 50,0 тыс. кв. м общей площади

- многоквартирная малоэтажная жилая застройка – 80,0 тыс. кв. м общей площади;

- многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 6765,0 тыс. кв. м общей площади.

- Размещение нового жилищного строительства на первую очередь Генерального плана 2010-2012 гг. в объеме 3600 тыс. кв. м общей площади, в том числе:

- индивидуальная жилая застройка -594 тыс. кв. м. общей площади;

- многоквартирная многоэтажная жилая застройка -2762 тыс. кв. м общей площади;

- 5-7 этажная высокоплотная жилая застройка -84 тыс. кв. м общей площади;

- 3-5 этажная высокоплотная жилая застройка – 160 тыс. кв. м общей площади;

- Из общего объема нового жилищного строительства на расчетный срок генерального плана 2631,1 тыс. кв. м общей площади (38,16%) предлагается разместить на территории комплексной реконструкции, на свободный территориях – 4263,9тыс. кв. м общей площади (61,84%).

Объем перспективной застройки городского округа город Воронеж на расчётный период с 2017 по 2032 гг. определялся по данным:

- Генерального плана;

- Положения о территориальном планировании городского округа город Воронеж;

- Отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства;

- Управления главного архитектора городского округа город Воронеж.

Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов можно разделить на периоды:

• в период с 2017 по 2022 гг. - по реестрам строящихся и планируемых к строительству новых зданий, проектным декларациям и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием отапливаемых площадей и ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов;

- общественно-деловых зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.;

- общеобразовательных школ;

- детских дошкольных учреждений;

- объектов промышленности.

• в период с 2023 по 2032 гг. по схемам территориального развития города с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, численности населения территории жилого района.

Численность населения города Воронеж на 01.01.2017 г. составила 1039,801 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда городского округа город Воронеж на конец 2015 года составляла 27,98 млн. кв. м, в 2010 году - 24,18 млн. кв.м. Темп роста – 115,7 %. На душу населения приходится 27,1 кв.м жилья, (темп роста к 2010 году – 108,8 %).

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 115 управляющих организаций, 336 товариществ собственников жилья, 43 жилищно-строительных кооператива и иных специализированных организаций.

В структуре жилищного фонда доля частной формы собственности постоянно возрастает (85 % в 2010 году и 88 % в 2015 году). Доля муниципального жилья снизилась с 13 % в 2010 году до 9,5 % в 2015 году.

В качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в городском округе город Воронеж по состоянию на 01.01.2016 года состояло 93 233 человека. По сравнению с 2010 годом число нуждающихся возросло на 8 %.

На сегодняшний день в городском округе 147 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, 21 из них - непригодными для проживания.

За период 2010-2015 годов проведен капитальный ремонт 347 многоквартирных домов, в том числе 208 - за счет средств собственников помещений, которые формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Общая площадь жилищного фонда за 2016 год составила 28 694,6 тыс. кв. м (при плане 29 232,0 тыс. кв. м), а в расчете на душу населения – 27,7 кв. м (при плане – 28,5 кв.м.). Планируемый ввод жилья оказался несколько меньше, чем было запланировано Стратегическим планом. В то же время, значения данных показателей превышают уровень прошлого года на 3,3% и 3,0% соответственно.

В 2016 году ликвидировано 27,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда ‒ расселено 57 многоквартирных домов и 575 жилых помещений, переселено 1 687 человек.

Целевые показатели развития городского округа город Воронеж представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Целевые показатели развития городского округа город Воронеж.

| № | Наименование индикатора | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | план 2016 | факт 2016 | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. чел. | 970,4 | 979,5 | 991,3 | 1003,6 | 1014,6 | 1023,6 | 1022,0 | 1032,4 | 101,0 |
| 2 | Естественный прирост населения | тыс. чел. | -3,6 | -2,7 | -1,9 | -1,8 | -1,7 | -0,045 | -0,6 | -0,54 | 111,1 |
| 3 | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | 12,0 | 14,4 | 14,3 | 12,7 | 10,6 | 8,9 | 7,4 | 8,0 | 108,1 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни* | лет | 69,0 | 69,0 | 70,8 | 70,9 | 70,8 | 71,4 | 71,5 | 72,6 | 101,5 |
| 5 | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м | 24178,7 | 24729,0 | 25398,0 | 26263,1 | 26942,9 | 27777,1 | 29232,0 | 28694,6* | 98,2 |
| 6 | Общая площадь жилищного фонда, приходящаяся на 1 человека | кв. м | 24,7 | 24,9 | 25,3 | 25,9 | 26,3 | 26,9 | 28,5 | 27,7* | 97,2 |
| 7 | Отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов | % | 0,75 | 0,61 | 0,48 | 0,54 | 0,32 | 0,26 | 0,15 | 0,23 | 65,2 |
| 8 | Площадь застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии | кв. м. |  |  | 15971,0 | 0 | 80800,0 | 120800,0 | 750000,0 | 200000,0 | 26,7 |
| 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га |  |  | 5,9 | 63,9 | 50,6 | 155,2 | 6,0 | 12,4 | в 2,1 раза |
| 10 | Объем строительства муниципального жилья | кв. м |  |  | х | х | х | 0 | 8468,0 | 0 | 0 |
| 11 | Общая площадь квартир, предоставленная молодым семьям в целях улучшения жилищных условий (нарастающим итогом) | кв. м |  |  | 3393,3 | 5849,3 | 6939,3 | 8409,4 | 9161,7 | 9376,6 | 102,3 |
| 12 | Общая площадь квартир, предоставленная для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (нарастающим итогом) | кв. м |  |  | 4798,2 | 16830,9 | 24224,1 | 52962,5 | 74347,5 | н.д. | - |

В перспективе планируется снос ветхого и аварийного жилья общей площадью 1167,364 тыс. м2. Прирост площади нового строительства жилого фонда в период с 2017 года по 2032 год составит 4693,977 тыс. м2.

Схема расположения площадок строительства жилого фонда городского округа город Воронеж представлена на рисунке 1.

Подробные данные по перспективной застройке жилыми домами городского округа город Воронеж представлены в таблице 2.

Приросты площадей и нагрузок с разделением на административные районы и кадастровые кварталы представлены в таблице 3.

Убыль площадей и нагрузок за счет сноса аварийных зданий с разделением на административные районы и кадастровые кварталы представлены в таблице 4.

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции и целей горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г представлены в таблицах 5, 6.

Рисунок  1 - Схема расположения площадок строительства жилых домов с указанием их номеров.

Таблица 2 - Перспективные площадки строительства многоквартирных жилых домов.

| № п/п | Наименование проекта | Район | № кадастровых кварталов | Сносимые | Нагрузка, снос |  |  |  |  |  |  | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма снос | Сумма прирост | Площадь сноса, тыс. м2 | Площадь прироста, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |  |  |  |
| 1 | Жилой квартал в районе переулка Вишневый | Ленинский | 36:34:0404066 | ул. Чапаева: 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; пер. Вишневый: 1, 3 |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,590 |  | 0,500 | 1,590 | 9,906 | 31,500 |
|  |  | Ленинский | 36:34:0404068 | пер. Вишневый: 2, 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,590 |  | 0,500 | 1,590 | 9,906 | 31,500 |
| 2 | Кварталы в районе: ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Транспортная; ул. Бурденко - ул. Транспортная - Рабочий проспект | Коминтерновский | 36:34:0206021 | ул. 45 стрелковой дивизии: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Транспортная: 67, 69, 71, 73, 75, 77 |  |  | 0,389 | 0,389 | 0,389 |  |  |  |  |  |  |  | 4,163 |  | 1,167 | 4,163 | 51,323 | 62,215 |
|  |  | Центральный | 36:34:0604005 | ул. Бурденко: 2а; пер. Советский: 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6 |  |  | 0,119 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 1,303 |  | 0,359 | 1,303 | 16,068 | 19,478 |
|  |  | Центральный | 36:34:0604005 | пер. Советский: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8 |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,998 |  | 0,280 | 0,998 | 12,309 | 14,921 |
|  |  | Центральный | 36:34:0604006 | пер. Советский: 13, 15 |  |  |  | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  | 0,279 |  | 0,078 | 0,279 | 3,435 | 4,164 |
|  |  | Центральный | 36:34:0604006 | пер. Советский: 13а, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5; Рабочий проспект: 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 46 |  |  | 0,142 | 0,142 | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  | 1,517 |  | 0,426 | 1,517 | 18,703 | 22,672 |
| 3 | Жилой квартал в районе: ул. Керамическая - ул. Торпедо - ул. Загородная - ул. Подклетенская | Коминтерновский | 36:34:0208060 | ул. Торпедо: 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44; ул. Загородная: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Машиностроителей: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,204 |  |  |  |  |  |  | 6,565 |  | 0,604 | 6,565 | 11,523 | 125,250 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208064 | ул. Загородная: 49; ул. Машиностроителей: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49 |  |  |  | 0,165 | 0,165 | 0,166 |  |  |  |  |  |  | 6,565 |  | 0,496 | 6,565 | 9,463 | 125,250 |
| 4 | Жилые кварталы, прилегающие к ул. 9 Января | Советский | 36:34:0506005 | ул. 9 Января: 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203; ул. Семилукская: 28, 30, 32, 36, 38, 40; ул. Газовая: 19, 21, 23 |  |  |  |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  | 1,272 | 1,272 | 0,241 | 2,544 | 3,853 | 40,675 |
|  |  | Советский | 36:34:0506011 | ул. 9 Января: 179, 181, 183, 185; ул. Семилукская: 20, 22, 24, 26; ул. Газовая: 10, 12, 14 |  |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |  | 1,272 | 1,272 | 0,184 | 2,544 | 2,942 | 40,675 |
|  |  | Советский | 36:34:0506016 | ул. 9 Января: 149, 151, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173; ул. Семилукская: 8, 10, 12, 14; ул. Краснодонская: 10, 12 |  | 0,068 | 0,068 | 0,069 |  |  |  |  |  | 0,848 | 0,848 | 0,848 |  |  | 0,205 | 2,544 | 3,278 | 40,675 |
|  |  | Советский | 36:34:0506021 | ул. 9 Января: 137, 139, 141; ул. Жигулевская: 38, 40, 42 |  | 0,030 | 0,030 | 0,031 |  |  |  |  |  | 0,848 | 0,848 | 0,848 |  |  | 0,091 | 2,544 | 1,455 | 40,675 |
|  |  | Советский | 36:34:0506024 | ул. Жигулевская: 34, 36 |  | 0,015 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | 0,636 | 0,636 |  |  |  | 0,031 | 1,272 | 0,975 | 40,000 |
|  |  | Советский | 36:34:0506026 | ул. 9 Января: 111, 123 |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  | 0,636 | 0,636 | 0,097 | 1,272 | 3,047 | 40,000 |
| 5 | Жилые кварталы в районе: ул. 9 Января - ул. Торпедо - ул. Гайдара - ул. Жемчужная | Коминтерновский | 36:34:0208041 | ул. Гайдара: 9, 11, 13, 15; ул. 9 Января: 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246; ул. Малаховского: 1, 5 |  |  |  |  |  | 0,721 | 0,722 |  |  |  |  |  | 1,703 | 1,704 | 1,443 | 3,407 | 61,403 | 65,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208052 | ул. Гайдара: 3, 5, 7; ул. 9 Января: 216, 218, 220; ул. Малаховского: 2, 4, 6, 8; ул. Газовая: 25, 27 |  |  |  |  |  | 0,327 | 0,328 |  |  |  |  |  | 0,786 | 0,786 | 0,655 | 1,572 | 26,166 | 30,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208052 | ул. 9 Января: 222, 224, 226 |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,183 | 0,184 | 0,100 | 0,367 | 1,908 | 7,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208053 | ул. 9 Января: 204, 206, 208, 210, 212, 214; ул. Газовая: 18, 20; ул. Краснодонская: 21 |  |  |  |  |  | 0,405 | 0,406 |  |  |  |  |  | 0,996 | 0,996 | 0,811 | 1,992 | 35,984 | 38,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208054 | ул. 9 Января: 200, 202; ул. Краснодонская: 14 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  |  | 0,183 | 0,184 | 0,120 | 0,367 | 5,313 | 7,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208054 | ул. 9 Января: 156, 158, 160, 162, 164, 166, 174, 176, 182, 186, 190, 192, 194, 196, 198; ул. Торпедо: 9 |  |  |  |  |  | 0,493 | 0,494 |  |  |  |  |  | 1,232 | 1,232 | 0,987 | 2,464 | 44,145 | 47,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0208063 | ул. 9 Января: 136, 140, 142, 150, 152, 154 |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,040 |  |  |  |  |  | 1,480 | 1,481 | 0,079 | 2,961 | 1,507 | 56,500 |
| 6 | Жилые кварталы в районе: ул. Ростовская - ул. Менделеева | Левобережный | 36:34:0307002 | ул. Менделеева: 7, 9, 11, 15, 17 |  |  |  |  |  | 0,384 | 0,384 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,768 | 2,580 | 14,660 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307004 | ул. Менделеева: 21, 23* | 0,398 |  |  |  |  | 0,398 |  |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,796 | 2,580 | 15,195 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307010 | ул. Путилина: 2, 4, 6, 8 |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,104 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,208 | 2,580 | 3,971 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307011 | пер. Цимлянский: 1, 3*, 5; ул. Менделеева: 22, 24, 26, 28 | 0,139 |  |  |  |  | 0,279 | 0,279 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,697 | 2,580 | 13,305 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307013 | ул. Ростовская: 24, 26, 28* | 0,242 |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,726 | 2,580 | 13,859 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307014 | ул. Менделеева: 30; ул. Ростовская: 17, 19, 21, 23, 25; ул. Костромская: 17, 19; ул. Азовская: 20, 24, 26, 26а |  |  |  |  |  | 0,733 | 0,734 |  |  |  |  |  | 1,295 | 1,295 | 1,467 | 2,590 | 27,896 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307015 | ул. Ростовская: 27*, 29*, 31; ул. Костромская: 14, 16; ул. Азовская: 28*, 30, 32*; ул. Волго-Донская: 7*, 9 | 0,260 | 0,260 |  |  |  | 0,260 | 0,261 |  |  |  |  |  | 1,295 | 1,295 | 1,041 | 2,590 | 19,786 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307018 | ул. Костромская: 20, 22*; ул. Волжская: 50, 52, 54; ул. Волго-Донская: 13 | 0,086 |  |  |  |  | 0,210 | 0,220 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,516 | 2,580 | 9,850 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307019 | ул. Менделеева: 40; ул. Костромская: 21, 23, 25; ул. Волжская: 7, 9, 9б, 11, 11а, 13, 13б |  |  |  |  |  | 0,376 | 0,376 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,752 | 2,580 | 14,355 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307020 | ул. Костромская: 24*, 26, 28, 30; ул. Волжская: 15, 17 | 0,097 |  |  |  |  | 0,243 | 0,244 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,584 | 2,580 | 11,148 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307021 | ул. Цимлянская: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; ул. Ростовская: 34, 34а, 34б |  |  |  |  |  | 0,741 | 0,742 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 1,483 | 2,580 | 28,309 | 49,250 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0307023 | ул. Ростовская: 33, 35, 37 |  |  |  |  |  | 0,114 | 0,230 |  |  |  |  |  | 1,290 | 1,290 | 0,344 | 2,580 | 6,567 | 49,250 |
| 7 | Жилые кварталы в районе: ул. 45 стрелковой дивизии - пер. Здоровья | Коминтерновский | 36:34:0206020 | ул. 45 стрелковой дивизии: 56, 58; пер. Здоровья: 1 |  |  | 0,078 | 0,078 | 0,079 |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0,465 |  | 0,235 | 0,775 | 11,921 | 12,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0206020 | ул. 45 стрелковой дивизии: 62; пер. Здоровья: 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |  |  | 0,667 | 0,667 | 0,667 |  |  |  |  |  | 0,265 | 0,265 | 0,796 |  | 2,001 | 1,327 | 14,300 | 20,550 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0206020 | ул. 45 стрелковой дивизии: 60; пер. Здоровья: 5, 9, 11 |  |  | 0,066 | 0,066 | 0,068 |  |  |  |  |  | 0,194 | 0,194 | 0,580 |  | 0,200 | 0,968 | 3,098 | 15,000 |
| 8 | Жилые кварталы прилегающие к ул. Ленинградской | Левобережный | 36:34:0304017 | ул. Ленинградская: 68а*, 72, 76*, 78, 80а; пер. Гвардейский: 1, 3, 5, 7, 9*, 11, 13 | 0,132 | 0,154 | 0,155 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,600 |  | 0,441 | 1,500 | 5,880 | 20,000 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0304018 | ул. Ленинградская: 84*, 84а*, 86*, 92; пер. Гвардейский: 15, 17, 19, 21*, 27, 27а | 0,152 | 0,095 | 0,096 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,590 |  | 0,343 | 1,490 | 4,604 | 20,000 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0304019 | ул. Ленинградская: 114а*, 116*, 120*, 120а, 122а; Ленинский проспект: 24/2, 26/2, 26/3 | 0,233 | 0,116 | 0,117 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,590 |  | 0,466 | 1,490 | 6,255 | 20,000 |
| 9 | Жилые кварталы в районе: ул. Ленинградская - ул. Брусилова - Ленинский проспект | Левобережный | 36:34:0304014 | Ленинский проспект: 96/3, 98/2, 98/3, 100/3; пер. Мостостроителей: 2, 4, 6; ул. Ленинградская: 32, 32а, 34, 36*, 38*, 40, 42 | 0,145 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  |  |  | 0,743 | 0,743 | 2,229 |  | 0,946 | 3,715 | 18,048 | 70,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0304015 | пер. Мостостроителей: 5, 7; ул. Ленинградская: 46, 48, 50а |  | 0,083 | 0,083 | 0,084 |  |  |  |  |  |  | 0,743 | 0,743 | 2,229 |  | 0,250 | 3,715 | 4,770 | 70,875 |
| 10 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Солнечная | Коминтерновский | 36:34:0208078 | ул. Солнечная: 1, 3, 5, 7, 9, 11; пр. Труда: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; пер. Партизанский: 4, 6, 8, 10 | 0,340 | 0,344 | 0,346 | 0,347 |  |  |  |  | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |  | 1,377 | 3,850 | 21,191 | 59,250 |
| 11 | Жилые кварталы в районе: Московский проспект - ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Береговая | Коминтерновский | 36:34:0206002 | Московский проспект: 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80; ул. Беговая: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |  |  |  |  |  | 0,720 | 0,720 |  |  |  |  |  | 1,987 | 1,988 | 1,440 | 3,975 | 69,393 | 75,816 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0207001 | ул. Беговая: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |  |  |  |  |  | 0,386 | 0,387 |  |  |  |  |  | 1,137 | 1,137 | 0,773 | 2,274 | 39,693 | 43,367 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0207005 | Московский проспект: 46, 48, 50, 52, 54; ул. 45 стрелковой дивизии: 116 |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,288 |  |  |  |  |  | 0,821 | 0,822 | 0,575 | 1,643 | 28,683 | 31,338 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0207008 | ул. 45 стрелковой дивизии: 113, 115, 117, 123; пер. Славы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |  | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |  |  | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,237 |  | 0,488 | 1,181 | 20,618 | 22,526 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0207009 | Московский проспект: 42; пер. Славы: 1, 3, 7, 9; ул. Славы: 3, 5, 7 |  | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |  |  |  | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,500 |  | 0,680 | 2,488 | 43,433 | 47,453 |
| 12 | Микрорайон № 33 | Левобережный | 36:34:0301002 | ул. Ленинградская: 4а |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,816 |  | 0,050 | 2,037 | 0,954 | 38,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0301003 | Ленинский проспект: 110/2, 112, 114/2; ул. Серова: 7, 9; ул. Порт-Артурская: 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Ленинградская: 10*, 12, 14*, 16, 18 | 0,119 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |  |  |  |  | 0,306 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,436 |  | 0,953 | 2,041 | 18,152 | 38,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0301004 | Ленинский проспект: 104/3; ул. Ленинградская: 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 26*, 28, 28а, 30, 30а. | 0,069 | 0,278 | 0,278 | 0,280 |  |  |  |  | 0,306 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,436 |  | 0,905 | 2,041 | 17,238 | 38,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0301005 | ул. Ленинградская: 3, 5 |  | 0,131 | 0,131 |  |  |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,816 |  | 0,262 | 2,037 | 5,000 | 38,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0301006 | ул. Серова: 11; ул. Порт-Артурская: 14*; ул. Ленинградская: 9, 11*, 11а*, 11в, 13 | 0,194 | 0,085 | 0,085 | 0,090 |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,409 |  | 0,454 | 2,037 | 8,664 | 38,875 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0301007 | ул. Серова: 10; ул. Ленинградская: 15*, 15а*, 17, 19, 19а, 21*, 23*, 25, 27, 27а*, 27б | 0,350 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,409 |  | 0,770 | 2,037 | 14,695 | 38,875 |
| 13 | Жилой квартал, прилегающий к проспекту Труда | Коминтерновский | 36:34:0209020 | ул. Еремеева: 45*; проспект Труда: 125, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147 | 0,056 |  |  |  |  |  | 0,505 |  |  |  |  |  |  | 2,950 | 0,561 | 2,950 | 10,697 | 56,250 |
| 14 | Жилой квартал в районе: ул. Артамонова - Б. Хмельницкого | Железнодорожный | 36:34:0105001 | ул. Артамонова: 1, 3, 5; ул. Б. Хмельницкого: 14б, 16а, 18а, 18б, 18г, 20, 20а, 22, 24, 26 |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 |  |  |  |  |  | 1,306 | 1,306 | 0,602 | 2,612 | 28,932 | 49,877 |
|  |  | Железнодорожный | 36:34:0105002 | ул. Артамонова: 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  | 0,546 | 0,546 | 0,302 | 1,092 | 12,101 | 20,861 |
|  |  | Железнодорожный | 36:34:0105032 | ул. Б. Хмельницкого: 15, 17 |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,073 |  |  |  |  |  | 0,308 | 0,308 | 0,145 | 0,616 | 6,823 | 11,762 |
| 15 | Жилой квартал в районе: ул. Солнечная - пер. Солнечный | Коминтерновский | 36:34:0205004 | ул. Беговая: 98; пер. Солнечный: 13 |  |  |  | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 0,126 | 0,504 |  | 0,030 | 0,630 | 0,571 | 12,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0205006 | ул. Солнечная: 18, 20, 22, 24, 28; ул. Беговая: 185, 187; пер. Солнечный: 1, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | 0,062 | 0,062 |  |  |  |  |  |  | 0,126 | 0,504 |  | 0,124 | 0,630 | 2,362 | 12,000 |
|  |  | Коминтерновский | 36:34:0205007 | пер. Солнечный: 52, 62 |  |  |  | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  | 0,126 | 0,504 |  | 0,036 | 0,630 | 0,686 | 12,000 |
| 16 | Жилой квартал в районе: ул. Ленинградская - ул. Арзамасская - ул. Парашютистов | Левобережный | 36:34:0304016 | Ленинский проспект: 84, 88; ул. Ленинградская: 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 62а, 62б, 64, 64а |  |  |  | 0,336 | 0,336 | 0,338 |  |  |  |  |  | 0,314 | 1,413 | 1,413 | 1,010 | 3,140 | 19,299 | 60,000 |
| 17 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Ленинградская | Левобережный | 36:34:0304018 | ул. Ленинградская, 98*, 98а*, 102, 102а, 102б, 104а, 106, 106а, 106б, 108а, 110а, 110б | 0,168 |  |  |  | 0,379 | 0,379 |  |  |  |  |  | 0,346 | 1,557 | 1,557 | 0,926 | 3,460 | 17,664 | 66,000 |
| 18 | Жилой квартал в районе: ул. Б. Хмельницкого - пер. Б. Хмельницкого | Железнодорожный | 36:34:0105001 | пер. Б. Хмельницкого: 10а, 10б |  |  |  |  |  | 0,260 | 0,260 |  |  |  |  |  | 0,695 | 0,695 | 0,520 | 1,390 | 9,914 | 26,500 |
|  |  | Железнодорожный | 36:34:0105003 | ул. Артамонова: 13, 15; пер. Б. Хмельницкого: 7, 9; ул. Б. Хмельницкого: 30, 32 |  |  |  |  |  | 0,630 | 0,630 |  |  |  |  |  | 0,695 | 0,695 | 1,260 | 1,390 | 24,022 | 26,500 |
|  |  | Железнодорожный | 36:34:0105032 | ул. Б. Хмельницкого: 23, 29, 29а, 31, 33 |  |  |  |  |  | 0,265 | 0,265 |  |  |  |  |  | 0,695 | 0,695 | 0,530 | 1,390 | 10,104 | 26,500 |
| 19 | Жилой квартал в районе: ул. Димитрова - ул. Витебская - ул. Калачеевская | Левобережный | 36:34:0303001 | ул. Димитрова: 105; ул. Обручева: 1, 5, 7, 9 |  | 0,021 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,152 |  | 0,105 | 0,374 | 4,284 | 7,146 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0303002 | ул. Димитрова: 107, 109*, 111, 113, 115; ул. Обручева: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Уточкина: 1, 5 | 0,032 | 0,064 | 0,064 | 0,161 | 0,162 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,340 | 0,488 |  | 0,483 | 1,728 | 19,773 | 32,978 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0303003 | ул. Димитрова: 117, 119, 121, 123, 125; пер. Уточкина: 2, 6; ул. Клинская: 1, 3, 5, 7, 9 |  | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,138 |  |  |  |  | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,787 |  | 0,549 | 1,963 | 22,460 | 37,459 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0303004 | ул. Клинская: 14, 16 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,065 |  | 0,086 | 0,309 | 3,535 | 5,896 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0303005 | ул. Димитрова: 127, 133; ул. Клинская: 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Окружная: 36 |  | 0,044 | 0,044 | 0,156 | 0,156 |  |  |  |  | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,584 |  | 0,400 | 1,454 | 16,641 | 27,754 |
|  |  | Левобережный | 36:34:0303020 | ул. Димитрова: 143*, 145; ул. Калачеевская: 1, 3; ул. Витебская: 2; пер. Чаплыгина: 4 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |  |  | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,187 |  | 0,260 | 0,931 | 10,653 | 17,768 |
| 20 | Жилой квартал в районе: пер. Политехнический - ул. Елецкая | Коминтерновский | 36:34:0210019 | ул. Лидии Рябцевой: 49; пер. Политехнический: 8; ул. Елецкая: 1, 3, 5; ул. Карпинского: 22, 24, 26 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,276 |  | 0,120 | 1,376 | 2,499 | 28,650 |
| 21 | Жилой квартал, прилегающий к пер. Отличников | Левобережный | 36:34:0305010 | пер. Отличников: 39, 41, 43, 45, 45а |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,688 |  | 0,273 | 0,860 | 11,162 | 14,700 |
| 22 | Жилой квартал в районе: ул. Пирогова - ул. Крымская - ул. Конструкторов | Советский | 36:34:0507010 | ул. Конструкторов: 29/6; ул. Пирогова: 48 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,238 |  |  | 0,050 | 0,946 | 0,634 | 12,000 |
|  |  | Советский | 36:34:0507011 | ул. Конструкторов: 29/7, 29/8, 29/9, 29/10; ул. Пирогова: 52, 54, 58, 60, 62 |  |  | 0,130 | 0,130 | 0,140 |  |  |  |  | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,379 |  | 0,400 | 0,946 | 5,074 | 12,000 |
| 23 | Жилой квартал в районе: ул. Киевская - ул. Солнечная | Коминтерновский | 36:34:0204014 | ул. Солнечная: 105; ул. Киевская: 48, 50 |  |  | 0,210 |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,330 |  | 0,210 | 0,550 | 4,525 | 11,850 |
| 24 | Жилой квартал в районе: ул. Героев Стратосферы - ул. Меркулова - ул. Кулибина - Ленинский проспект | Левобережный | 36:34:0304024 | ул. Меркулова: 2б; Ленинский проспект: 8/2, 8/3 |  | 0,090 | 0,090 | 0,092 |  |  |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,220 |  | 0,272 | 0,550 | 11,127 | 22,500 |
| 25 | Жилой квартал в районе: ул. Защитников Родины - ул. Мосина - ул. Романтиков - ул. Силикатная | Советский | 36:34:0502012 | ул. Силикатная: 15, 17, 19, 21, 23, 25 |  |  | 0,097 | 0,097 | 0,099 |  |  |  |  |  | 0,201 | 0,201 | 0,604 |  | 0,293 | 1,005 | 13,543 | 15,581 |
|  |  | Советский | 36:34:0502013 | ул. Романтиков: 6; ул. Мосина: 1, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Силикатная: 10, 12, 16, 18, 20 |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |  |  |  |  | 0,417 | 0,417 | 1,256 |  | 0,678 | 2,091 | 28,178 | 32,419 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Танкиста Серебрякова: 14/3, 14/4, 14в | Центральный | 36:34:0603025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,092 |  | 4,155 |
| 27 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома с объектами инженерного обеспечения (поз.2,3,5) 2 этап строительства по адресу ул. Семилукская: 16/1 | Советский | 36:34:0506011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,437 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,437 |  | 19,670 |
| 28 | Многоквартирный 18-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу ул. Хользунова: 99б | Коминтерновский | 36:34:0205001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,530 |  | 23,868 |
| 29 | Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в квартале ограниченном ул.9 Января, Жигулевская, Торпедо, Динамо (секция 3) по адресу ул. 9 Января: 133, 135 | Советский | 36:34:0506024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,174 |  | 7,809 |
| 30 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Ломоносова: 84 | Центральный | 36:34:0603003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,366 |  | 16,472 |
| 31 | Жилая застройка квартала "Европейский" в границах улиц Станкевича-Красных Партизан-Красноармейская в г.Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) поз.1 по адресу ул. Станкевича: 45 | Ленинский | 36:34:0402011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,528 |  | 23,747 |
| 32 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу Ленинский проспект: 201 | Железнодорожный | 36:34:0105022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,425 |  | 19,143 |
| 33 | Группа многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (поз.2) по адресу ул. Краснознаменная: 57 | Ленинский | 36:34:0404006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,430 |  | 19,361 |
| 34 | Группа многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (1 этап) по адресу ул. Кривошеина: 13б | Ленинский | 36:34:0405013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,158 |  | 7,116 |
| 35 | Группа многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2 этап) по адресу ул. Кривошеина: 13б | Ленинский | 36:34:0405013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,213 |  | 9,582 |
| 36 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз. 3, 5, 6, 10, 17 по адресу Московский проспект: 142ш (поз. 3) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,528 |  | 23,753 |
| 37 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз. 3, 5, 6, 10, 17 по адресу Московский проспект: 142ш (поз. 5) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,528 |  | 23,753 |
| 38 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз. 3, 5, 6, 10, 17 по адресу Московский проспект: 142ш (поз. 6) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,352 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,352 |  | 15,823 |
| 39 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз. 3, 5, 6, 10, 17 по адресу Московский проспект: 142ш (поз. 17) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,375 |  | 16,878 |
| 40 | Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз.1) по адресу ул. 9 Января - ул. Краснодонская - ул. Семилукская | Советский | 36:34:0506011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,479 |  | 21,545 |
| 41 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта, 2 этап. Жилой дом поз. 9 секции 9/1, 9/2, 9/3 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,400 |  | 17,998 |
| 42 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта, 2 этап. Жилой дом поз. 9 секции 9/5 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,291 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,291 |  | 13,106 |
| 43 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта, 2 этап. Жилой дом поз. 10 секции 10/1, 10/2, 10/3 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,400 |  | 17,998 |
| 44 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта, 2 этап. Жилой дом поз. 11 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,291 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,291 |  | 13,106 |
| 45 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта, 2 этап. Жилой дом поз. 12 секции 12/1, 12/2, 12/3 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,458 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,458 |  | 20,609 |
| 46 | Жилой комплекс из домов 6-25 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (1 этап) по адресу ул. Загоровского 1/1 | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,920 |  | 41,383 |
| 47 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (1 этап) 1 очередь строительства по адресу ул. Набережная: 1а | Железнодорожный | 36:34:0106024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,184 |  | 8,261 |
| 48 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (нежилые помещения и автопарковка) по адресу ул. Вл. Невского: 29 | Коминтерновский | 36:34:0203008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,571 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,571 |  | 25,699 |
| 49 | Жилая застройка квартала в границах земельного участка по ул. 9 Января, 68 поз. 2, 2а, 2б, 2в по адресу ул. 9 Января: 68 | Ленинский | 36:34:0401007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,079 |  |  |  |  | 0,000 | 21,079 |  | 50,608 |
| 50 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта II этап строительства. Жилой дом поз. 9 секция 9/4 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,318 |  | 14,289 |
| 51 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта II этап строительства. Жилой дом поз. 10 секция 10/4 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,318 |  | 14,289 |
| 52 | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта II этап строительства. Жилой дом поз. 12 секция 12/3 по адресу ул. 45 Стрелковой дивизии: 259д | Коминтерновский | 36:34:0208079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,318 |  | 14,289 |
| 53 | Многоэтажный жилой дом. Строительная позиция 61 по адресу: г. Воронеж, ж/м Олимпийский,7 | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,182 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,182 |  | 8,207 |
| 54 | Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в квартале , ограниченном ул. 9 Января, Жемчужная, Торпедо, Динамо (секция 2, паркинг) по адресу ул. 9 Января: 135 | Советский | 36:34:0506024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,343 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,343 |  | 15,443 |
| 55 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенных на земельном участке по ул. Кривошеина, 13б (3 этап) по адресу ул. Кривошеина: 13/6 | Ленинский | 36:34:0405013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,175 |  | 7,876 |
| 56 | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, пристроенными газовой котельной, отдельно стоящей канализационно-насосной станцией, инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу: ул.Независимости, 55л. (1 этап-1 очередь, поз. 1, секции 1, 2, 3. 2 этап-1 очередь, поз. 2, секции 4, 5, 6, 7) | Коминтерновский | 36:34:0201094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,598 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,598 |  | 26,921 |
| 57 | Жилой комплекс в г. Воронеже по переулку Здоровья, уч. 90, 90в, 90г. Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры (поз. 7, 8) 1 этап-поз. 7, 2 этап-поз. 8, 3 этап-поз. 8 | Коминтерновский | 36:34:0206019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,438 |  |  |  |  | 0,000 | 1,438 |  | 64,697 |
| 58 | Группа жилых домов поз. 19 по адресу ул. Ф. Тютчева, 93/4 | Железнодорожный | 36:34:0102003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,635 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,635 |  | 28,589 |
| 59 | Жилая застройка квартала А II в границах земельного участка 5,07 га по ул. Острогожская в г.Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки МКД с объектами инженерной инфраструктуры поз. 25 | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,203 |  | 9,143 |
| 60 | Жилая застройка квартала А II в границах земельного участка 5,07 га по ул. Острогожская в г.Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки МКД с объектами инженерной инфраструктуры поз. 23 | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,284 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,284 |  | 12,793 |
| 61 | Жилая застройка квартала А II в границах земельного участка 5,07 га по ул. Острогожская в г.Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки МКД с объектами инженерной инфраструктуры поз. 26/1 | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,634 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,634 |  | 28,534 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Багряная: 16, 16е, 16и, 20а | Коминтерновский | 36:34:0206004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,207 |  | 9,329 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Остужева: 2/1 | Железнодорожный | 36:34:0106001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,369 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,369 |  | 16,608 |
| 64 | 6-ти секционный многоквартирный жилой дом (1 очередь) по адресу ул. Кривошеина: 13в | Ленинский | 36:34:0405013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,174 |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,174 |  | 52,852 |
| 65 | 6-ти секционный многоквартирный жилой дом (3 очередь) по адресу ул. Кривошеина: 13в | Ленинский | 36:34:0405013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,915 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,915 |  | 41,164 |
| 66 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (административными) по адресу Ленинский проспект: 8д | Левобережный | 36:34:0304024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,219 |  | 9,844 |
| 67 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз. 3, 5, 6, 10, 17. Жилой дом поз. 10 | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,340 |  | 15,320 |
| 68 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом по адресу ул. Рылеева: 26б | Центральный | 36:34:0604008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,023 |  | 1,015 |
| 69 | Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (3-5 этап) 3 этап по адресу ж/м Олимпийский, 17 | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,905 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,905 |  | 40,736 |
| 70 | Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (3-5 этап) 4 этап по адресу ж/м Олимпийский, 17 | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,846 |  |  |  | 0,000 | 0,846 |  | 38,058 |
| 71 | 10-ти подъездный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу ул. М Одинцова: 25в | Железнодорожный | 36:34:0105006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,750 |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,750 |  | 68,653 |
| 72 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуру 1 этап - 4 секции по адресу наб. Максима Горького: 49б | Центральный | 36:34:0603033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,235 |  | 10,573 |
| 73 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуру 2 этап - 3 секции по адресу наб. Максима Горького: 49б | Центральный | 36:34:0603033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,208 |  | 9,370 |
| 74 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуру 3 этап - 2 секции по адресу наб. Максима Горького: 49б | Центральный | 36:34:0603033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,209 |  | 9,383 |
| 75 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуру 4 этап - 1 секции по адресу наб. Максима Горького: 49б | Центральный | 36:34:0603033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,173 |  | 7,806 |
| 76 | Многоэтажный жилой дом секция 1 по адресу Московский проспект: 48а | Коминтерновский | 36:34:0207005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,150 |  | 6,756 |
| 77 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Антонова-Овсеенко: 35э | Коминтерновский | 36:34:0203009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,052 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,052 |  | 47,325 |
| 78 | блокированный жилой дом с блок-секциями на одну семью по адресу ул. Лейтенанта Бовкун: 32 | Центральный | 36:34:0604018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,024 |  | 1,091 |
| 79 | жилой дом по адресу наб. Массалитинова: 35 | Центральный | 36:34:0605066 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,086 |  | 3,862 |
| 80 | многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 4 по адресу ул. Пешестрелецкая: 58, 60, 62, 64, 66; ул. Дорожная: 1, 2, 3 | Советский | 36:34:0506048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,281 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,281 |  | 12,652 |
| 81 | многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 6 по адресу ул. Пешестрелецкая: 58, 60, 62, 64, 66; ул. Дорожная: 1, 2, 3 | Советский | 36:34:0506048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,281 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,281 |  | 12,652 |
| 82 | жилой дом по ул. Мопра - пер. Ольховый, поз. 3а, 3б, 3в по адресу пер. Ольховый: 9в | Левобережный | 36:34:0304011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,654 |  | 29,445 |
| 83 | Группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Артамонова, 4 (поз. 1, 2) | Железнодорожный | 36:34:0105002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,416 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,416 |  | 18,708 |
| 84 | жилой комплекс "Кристальный" по адресу Спортивная набережная: 19а | Левобережный | 36:34:0301001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,542 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,542 |  | 24,376 |
| 85 | Жилой дом (поз. 10) по адресу ул. Острогожская: 164б | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,325 |  | 14,636 |
| 86 | Жилой комплекс по адресу ул. Ржевская: 11 | Левобережный | 36:34:0303001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,749 |  | 33,710 |
| 87 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Ипподромная: 68б, 68в | Коминтерновский | 36:34:0206019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,368 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,368 |  | 16,568 |
| 88 | Комплекс домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Переверткина, 1п. Жилой дом поз. 10 | Железнодорожный | 36:34:0106001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,542 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,542 |  | 24,376 |
| 89 | Комплекс домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Переверткина, 1п. Жилой дом поз. 11 | Железнодорожный | 36:34:0106001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,563 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,563 |  | 25,319 |
| 90 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами социального назначения и инженерной инфраструктуры. 17-ти этажный панельный жилой дом поз. 49 по адресу ул. Артамонова: 38д | Железнодорожный | 36:34:0105005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,536 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,536 |  | 24,123 |
| 91 | Жилой комплекс по ул. Шишкова, 72б (2 очередь) | Коминтерновский | 36:34:0206018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,208 |  | 9,340 |
| 92 | Многоэтажный жилой дом (секция 2) по адресу Московский проспект: 48а | Коминтерновский | 36:34:0207005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,227 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,227 |  | 10,219 |
| 93 | 17-ти этажный крупно-панельный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 5) по адресу р. п. Шилово, ул. Острогожская: 170 | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,466 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,466 |  | 20,966 |
| 94 | 17-ти этажный крупно-панельный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 4) по адресу р. п. Шилово, ул. Острогожская: 170 | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,466 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,466 |  | 20,966 |
| 95 | Группа жилых домов поз. 1, 2 по адресу пер. Здоровья: 90е | Коминтерновский | 36:34:0206019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,450 |  | 20,233 |
| 96 | Жилой комплекс (поз. 6) по адресу ул. Ильюшина: 13в | Левобережный | 36:34:0305008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,276 |  | 12,399 |
| 97 | Многоэтажный 11-подъездный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу ул. Артамонова: 34ж | Железнодорожный | 36:34:0105005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,672 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,672 |  | 42,332 |
| 98 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 1) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,234 |  | 10,542 |
| 99 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 7) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,375 |  | 16,878 |
| 100 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 8) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,375 |  | 16,878 |
| 101 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 11) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,141 |  | 6,325 |
| 102 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 12) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,234 |  | 10,552 |
| 103 | Комплексная жилая застройка участка по Московскому проспекту, 142ш "Спутник" поз. 1, 7, 8, 11, 12, 13 (поз. 13) | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,203 |  | 9,147 |
| 104 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенных на з/у по адресу: г.Воронеж, ул. Хользунова, 38д (1 этап) | Коминтерновский | 36:34:0206001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,254 |  | 11,451 |
| 105 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенных на з/у по адресу: г.Воронеж, ул. Хользунова, 38д (2 этап) | Коминтерновский | 36:34:0206001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,282 |  | 12,688 |
| 106 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенных на з/у по адресу: г.Воронеж, ул. Хользунова, 38д (3 этап) | Коминтерновский | 36:34:0206001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,313 |  | 14,088 |
| 107 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенных на з/у по адресу: г.Воронеж, ул. Хользунова, 38д (4 этап) | Коминтерновский | 36:34:0206001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,313 |  | 14,086 |
| 108 | Жилая застройка и объекты обслуживания по ул. Острогожская, 168 (поз. 8). Новое проектирование | Советский | 36:34:0545001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,437 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,437 |  | 19,672 |
| 109 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (2 этап, секции 1, 2) по адресу ул. Суворова: 122а | Железнодорожный | 36:34:0105010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,040 |  | 46,803 |
| 110 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (3 этап, секции 3, 4) по адресу ул. Суворова: 122а | Железнодорожный | 36:34:0105010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,814 |  | 36,644 |
| 111 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу Московский проспект: 67 | Коминтерновский | 36:34:0205005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,398 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,398 |  | 17,888 |
| 112 | Жилой дом по адресу ул. Марата: 2а | Ленинский | 36:34:0402026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,104 |  | 4,684 |
| 113 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 1, 2, 3 очередь по адресу ул. Ростовская: 73б | Левобережный | 36:34:0306086 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,682 |  | 30,684 |
| 114 | Многоквартирный малоэтажный (двухквартирный) жилой дом по адресу ул. Кубанская гора: 5 | Ленинский | 36:34:0402027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,008 |  | 0,371 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Черняховского: 92 | Ленинский | 36:34:0405012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,065 |  | 2,919 |
| Всего |  |  |  |  | 3,430 | 3,124 | 5,331 | 5,684 | 4,745 | 10,860 | 9,496 | 32,122 | 12,336 | 31,859 | 13,016 | 12,786 | 81,399 | 39,349 | 42,670 | 222,868 | 1 167,364 | 4 693,977 |

Таблица 3 - Приросты тепловой нагрузки с разделением на административные районы.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 28,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,589 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
| Железнодорожный | 36:34:0105001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,188 | 38,188 | 76,377 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,001 | 2,001 | 4,002 |
| Железнодорожный | 36:34:0105002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 18,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,431 | 10,431 | 39,569 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,546 | 0,546 | 1,508 |
| Железнодорожный | 36:34:0105003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,250 | 13,250 | 26,500 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,695 | 0,695 | 1,390 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 66,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,455 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 4,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,208 |
| Железнодорожный | 36:34:0105006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 68,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,653 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,750 |
| Железнодорожный | 36:34:0105010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 83,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,447 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,854 |
| Железнодорожный | 36:34:0105022 | Площадь застройки, тыс. м2 | 19,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,143 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,425 |
| Железнодорожный | 36:34:0105032 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,131 | 19,131 | 38,262 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 1,003 | 2,006 |
| Железнодорожный | 36:34:0106001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 66,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,302 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,473 |
| Железнодорожный | 36:34:0106024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 8,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,261 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 |
| Коминтерновский | 36:34:0201094 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 26,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,921 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,598 |
| Коминтерновский | 36:34:0203008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 25,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,699 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 |
| Коминтерновский | 36:34:0203009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 47,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,325 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,052 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,370 | 2,370 | 7,110 | 0,000 | 11,850 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,330 | 0,000 | 0,550 |
| Коминтерновский | 36:34:0205001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 23,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,868 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 |
| Коминтерновский | 36:34:0205004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 9,600 | 0,000 | 12,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,504 | 0,000 | 0,630 |
| Коминтерновский | 36:34:0205005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 17,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,888 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,398 |
| Коминтерновский | 36:34:0205006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 9,600 | 0,000 | 12,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,504 | 0,000 | 0,630 |
| Коминтерновский | 36:34:0205007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 9,600 | 0,000 | 12,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,504 | 0,000 | 0,630 |
| Коминтерновский | 36:34:0206001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 52,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,313 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,162 |
| Коминтерновский | 36:34:0206002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,898 | 37,917 | 75,816 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,987 | 1,988 | 3,975 |
| Коминтерновский | 36:34:0206004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 9,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,329 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| Коминтерновский | 36:34:0206018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 9,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,340 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,208 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 36,801 | 0,000 | 64,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,498 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,818 | 0,000 | 1,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,256 |
| Коминтерновский | 36:34:0206020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,516 | 9,516 | 28,518 | 0,000 | 47,550 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,614 | 0,614 | 1,841 | 0,000 | 3,070 |
| Коминтерновский | 36:34:0206021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,215 | 0,000 | 62,215 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,163 | 0,000 | 4,163 |
| Коминтерновский | 36:34:0207001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,683 | 21,683 | 43,367 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,137 | 1,137 | 2,274 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 16,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,659 | 15,678 | 48,313 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,821 | 0,822 | 2,020 |
| Коминтерновский | 36:34:0207008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 4,521 | 0,000 | 22,526 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,237 | 0,000 | 1,181 |
| Коминтерновский | 36:34:0207009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,479 | 9,536 | 0,000 | 47,453 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,500 | 0,000 | 2,488 |
| Коминтерновский | 36:34:0208041 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,490 | 32,510 | 65,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,703 | 1,704 | 3,407 |
| Коминтерновский | 36:34:0208052 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,490 | 18,510 | 37,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,969 | 0,970 | 1,939 |
| Коминтерновский | 36:34:0208053 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 19,000 | 38,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,996 | 0,996 | 1,992 |
| Коминтерновский | 36:34:0208054 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,990 | 27,010 | 54,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,415 | 1,416 | 2,831 |
| Коминтерновский | 36:34:0208060 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,250 | 0,000 | 125,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,565 | 0,000 | 6,565 |
| Коминтерновский | 36:34:0208063 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,240 | 28,260 | 56,500 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,480 | 1,481 | 2,961 |
| Коминтерновский | 36:34:0208064 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,250 | 0,000 | 125,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,565 | 0,000 | 6,565 |
| Коминтерновский | 36:34:0208078 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 0,000 | 59,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,000 | 3,850 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Площадь застройки, тыс. м2 | 125,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,684 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 2,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,793 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,250 | 56,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 2,950 |
| Коминтерновский | 36:34:0210019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,726 | 5,747 | 0,000 | 28,650 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,276 | 0,000 | 1,376 |
| Левобережный | 36:34:0301001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 24,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,376 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,542 |
| Левобережный | 36:34:0301002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 15,573 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,816 | 0,000 | 2,037 |
| Левобережный | 36:34:0301003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,828 | 8,247 | 8,247 | 8,247 | 8,305 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,306 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,436 | 0,000 | 2,041 |
| Левобережный | 36:34:0301004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,828 | 8,247 | 8,247 | 8,247 | 8,305 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,306 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,436 | 0,000 | 2,041 |
| Левобережный | 36:34:0301005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 15,573 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,816 | 0,000 | 2,037 |
| Левобережный | 36:34:0301006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,806 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,409 | 0,000 | 2,037 |
| Левобережный | 36:34:0301007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,767 | 7,806 | 0,000 | 38,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,409 | 0,000 | 2,037 |
| Левобережный | 36:34:0303001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 33,710 | 0,000 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 2,904 | 0,000 | 40,856 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,749 | 0,000 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,152 | 0,000 | 1,123 |
| Левобережный | 36:34:0303002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 6,489 | 9,313 | 0,000 | 32,978 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,340 | 0,488 | 0,000 | 1,728 |
| Левобережный | 36:34:0303003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 15,018 | 0,000 | 37,459 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,787 | 0,000 | 1,963 |
| Левобережный | 36:34:0303004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,240 | 0,000 | 5,896 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,065 | 0,000 | 0,309 |
| Левобережный | 36:34:0303005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 5,536 | 5,536 | 5,536 | 11,147 | 0,000 | 27,754 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,584 | 0,000 | 1,454 |
| Левобережный | 36:34:0303020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,569 | 0,000 | 17,768 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,000 | 0,931 |
| Левобережный | 36:34:0304011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 29,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,445 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 |
| Левобережный | 36:34:0304014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,175 | 14,175 | 42,525 | 0,000 | 70,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,743 | 0,743 | 2,229 | 0,000 | 3,715 |
| Левобережный | 36:34:0304015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,175 | 14,175 | 42,525 | 0,000 | 70,875 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,743 | 0,743 | 2,229 | 0,000 | 3,715 |
| Левобережный | 36:34:0304016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 27,000 | 27,000 | 60,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | 1,413 | 1,413 | 3,140 |
| Левобережный | 36:34:0304017 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 0,000 | 20,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,000 | 1,500 |
| Левобережный | 36:34:0304018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,027 | 4,027 | 10,627 | 37,619 | 29,700 | 86,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,646 | 2,147 | 1,557 | 4,950 |
| Левобережный | 36:34:0304019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 7,919 | 0,000 | 20,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,590 | 0,000 | 1,490 |
| Левобережный | 36:34:0304024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 9,844 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 0,000 | 32,344 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,219 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,220 | 0,000 | 0,769 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 12,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,399 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 |
| Левобережный | 36:34:0305010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,940 | 11,760 | 0,000 | 14,700 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,688 | 0,000 | 0,860 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Площадь застройки, тыс. м2 | 30,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,684 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,682 |
| Левобережный | 36:34:0307002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,295 | 1,295 | 2,590 |
| Левобережный | 36:34:0307015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,295 | 1,295 | 2,590 |
| Левобережный | 36:34:0307018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Левобережный | 36:34:0307023 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 24,625 | 49,250 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 | 1,290 | 2,580 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 50,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,608 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 21,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,079 |
| Ленинский | 36:34:0402011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 23,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,747 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,528 |
| Ленинский | 36:34:0402026 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,684 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |
| Ленинский | 36:34:0402027 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 19,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,361 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 |
| Ленинский | 36:34:0404066 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,500 | 0,000 | 31,500 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 1,590 |
| Ленинский | 36:34:0404068 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,500 | 0,000 | 31,500 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 1,590 |
| Ленинский | 36:34:0405012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,919 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| Ленинский | 36:34:0405013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 24,574 | 94,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,590 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,546 | 2,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,635 |
| Советский | 36:34:0502012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,109 | 3,109 | 9,362 | 0,000 | 15,581 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,201 | 0,604 | 0,000 | 1,005 |
| Советский | 36:34:0502013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,472 | 6,472 | 19,475 | 0,000 | 32,419 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 | 0,417 | 1,256 | 0,000 | 2,091 |
| Советский | 36:34:0506005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,338 | 20,338 | 40,675 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,272 | 1,272 | 2,544 |
| Советский | 36:34:0506011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 19,670 | 21,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,338 | 20,338 | 81,890 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,437 | 0,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,272 | 1,272 | 3,460 |
| Советский | 36:34:0506016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 13,558 | 13,558 | 13,558 | 0,000 | 0,000 | 40,675 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,000 | 0,000 | 2,544 |
| Советский | 36:34:0506021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 13,558 | 13,558 | 13,558 | 0,000 | 0,000 | 40,675 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,000 | 0,000 | 2,544 |
| Советский | 36:34:0506024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 23,252 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,252 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,517 | 0,000 | 0,636 | 0,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,789 |
| Советский | 36:34:0506026 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,636 | 0,636 | 1,272 |
| Советский | 36:34:0506048 | Площадь застройки, тыс. м2 | 25,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,304 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,562 |
| Советский | 36:34:0507010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 3,019 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,946 |
| Советский | 36:34:0507011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 4,808 | 0,000 | 12,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,379 | 0,000 | 0,946 |
| Советский | 36:34:0545001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 126,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,710 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 2,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,816 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 215,439 | 40,736 | 0,000 | 38,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 294,233 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 4,788 | 0,905 | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,539 |
| Центральный | 36:34:0603003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 16,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,472 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,366 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,155 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| Центральный | 36:34:0603033 | Площадь застройки, тыс. м2 | 37,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,132 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,825 |
| Центральный | 36:34:0604005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,399 | 0,000 | 34,399 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,301 | 0,000 | 2,301 |
| Центральный | 36:34:0604006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,836 | 0,000 | 26,836 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,796 | 0,000 | 1,796 |
| Центральный | 36:34:0604008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,015 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| Центральный | 36:34:0604018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,091 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| Центральный | 36:34:0605066 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,862 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| Железнодорожный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 290,906 | 68,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,000 | 81,000 | 521,559 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 9,196 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 4,245 | 21,436 |
| Коминтерновский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 365,222 | 58,477 | 96,253 | 43,442 | 50,642 | 609,249 | 256,818 | 1 480,104 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 8,116 | 2,376 | 3,216 | 2,502 | 2,880 | 33,267 | 13,464 | 65,821 |
| Левобережный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 140,458 | 37,630 | 88,986 | 117,336 | 133,640 | 588,406 | 352,200 | 1 458,658 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 3,121 | 1,973 | 4,807 | 6,293 | 7,165 | 31,191 | 18,460 | 73,010 |
| Ленинский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 51,909 | 117,763 | 50,608 | 0,000 | 0,000 | 63,000 | 0,000 | 283,280 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,154 | 2,617 | 21,079 | 0,000 | 0,000 | 3,180 | 0,000 | 28,029 |
| Советский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 194,936 | 24,539 | 52,508 | 62,089 | 42,115 | 94,320 | 60,675 | 531,181 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 4,332 | 0,715 | 2,757 | 3,375 | 2,741 | 5,419 | 3,180 | 22,519 |
| Центральный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 279,166 | 40,736 | 0,000 | 38,058 | 0,000 | 61,235 | 0,000 | 419,195 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 6,204 | 0,905 | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 4,097 | 0,000 | 12,052 |
| Всего по городу Воронеж |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 1 322,596 | 347,799 | 288,356 | 260,926 | 226,397 | 1 497,211 | 750,693 | 4 693,977 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 32,122 | 12,336 | 31,859 | 13,016 | 12,786 | 81,399 | 39,349 | 222,868 |

Таблица 4 - Снос жилой застройки с разделением на административные районы.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, снос |  |  |  |  |  |  | Сумма снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0105001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,423 | 19,423 | 38,846 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,561 | 0,561 | 1,122 |
| Железнодорожный | 36:34:0105002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,051 | 6,051 | 12,101 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,302 |
| Железнодорожный | 36:34:0105003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,011 | 12,011 | 24,022 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,630 | 1,260 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0105006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0105010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0105022 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0105032 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,440 | 8,487 | 16,927 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,338 | 0,675 |
| Железнодорожный | 36:34:0106001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 36:34:0106024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0201094 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0203008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0203009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,525 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| Коминтерновский | 36:34:0205001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0205004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,571 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Коминтерновский | 36:34:0205005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0205006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,181 | 1,181 | 0,000 | 0,000 | 2,362 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| Коминтерновский | 36:34:0205007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,343 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,686 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| Коминтерновский | 36:34:0206001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0206002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,697 | 34,697 | 69,393 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 1,440 |
| Коминтерновский | 36:34:0206004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0206018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0206020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 9,746 | 9,746 | 9,827 | 0,000 | 0,000 | 29,319 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,811 | 0,811 | 0,814 | 0,000 | 0,000 | 2,436 |
| Коминтерновский | 36:34:0206021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 17,108 | 17,108 | 17,108 | 0,000 | 0,000 | 51,323 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 1,167 |
| Коминтерновский | 36:34:0207001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,821 | 19,872 | 39,693 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | 0,387 | 0,773 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,317 | 14,366 | 28,683 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 | 0,288 | 0,575 |
| Коминтерновский | 36:34:0207008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 0,000 | 0,000 | 20,618 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,488 |
| Коминтерновский | 36:34:0207009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 10,858 | 10,858 | 10,858 | 10,858 | 0,000 | 0,000 | 43,433 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,680 |
| Коминтерновский | 36:34:0208041 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,680 | 30,723 | 61,403 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 | 0,722 | 1,443 |
| Коминтерновский | 36:34:0208052 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,017 | 14,057 | 28,074 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 | 0,378 | 0,755 |
| Коминтерновский | 36:34:0208053 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,970 | 18,014 | 35,984 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,405 | 0,406 | 0,811 |
| Коминтерновский | 36:34:0208054 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,707 | 24,751 | 49,458 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,553 | 0,554 | 1,107 |
| Коминтерновский | 36:34:0208060 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,816 | 3,816 | 3,892 | 0,000 | 11,523 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,204 | 0,000 | 0,604 |
| Коминтерновский | 36:34:0208063 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 | 0,763 | 1,507 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,040 | 0,079 |
| Коминтерновский | 36:34:0208064 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,148 | 3,148 | 3,167 | 0,000 | 9,463 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,165 | 0,166 | 0,000 | 0,496 |
| Коминтерновский | 36:34:0208078 | Площадь застройки, тыс. м2 | 5,232 | 5,294 | 5,325 | 5,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,191 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,340 | 0,344 | 0,346 | 0,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,377 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,629 | 10,697 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,505 | 0,561 |
| Коминтерновский | 36:34:0210019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,499 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| Левобережный | 36:34:0301001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Левобережный | 36:34:0301002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,954 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| Левобережный | 36:34:0301003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,267 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,152 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,119 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,953 |
| Левобережный | 36:34:0301004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,314 | 5,295 | 5,295 | 5,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,238 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,069 | 0,278 | 0,278 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,905 |
| Левобережный | 36:34:0301005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,131 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 |
| Левобережный | 36:34:0301006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,702 | 1,622 | 1,622 | 1,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,664 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,194 | 0,085 | 0,085 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,454 |
| Левобережный | 36:34:0301007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 6,680 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,695 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,350 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 |
| Левобережный | 36:34:0303001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,857 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 0,000 | 0,000 | 4,284 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,021 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
| Левобережный | 36:34:0303002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,310 | 2,620 | 2,620 | 6,591 | 6,632 | 0,000 | 0,000 | 19,773 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,032 | 0,064 | 0,064 | 0,161 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,483 |
| Левобережный | 36:34:0303003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 5,605 | 5,605 | 5,605 | 5,646 | 0,000 | 0,000 | 22,460 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,549 |
| Левобережный | 36:34:0303004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,535 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| Левобережный | 36:34:0303005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 1,831 | 1,831 | 6,490 | 6,490 | 0,000 | 0,000 | 16,641 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,156 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| Левобережный | 36:34:0303020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 0,000 | 0,000 | 10,653 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |
| Левобережный | 36:34:0304011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Левобережный | 36:34:0304014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,766 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,048 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,145 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,946 |
| Левобережный | 36:34:0304015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 1,583 | 1,583 | 1,603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,770 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| Левобережный | 36:34:0304016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,420 | 6,420 | 6,459 | 0,000 | 19,299 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 | 0,336 | 0,338 | 0,000 | 1,010 |
| Левобережный | 36:34:0304017 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,760 | 2,053 | 2,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,880 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,132 | 0,154 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,441 |
| Левобережный | 36:34:0304018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 5,245 | 1,275 | 1,289 | 0,000 | 7,229 | 7,229 | 0,000 | 22,268 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,320 | 0,095 | 0,096 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 1,269 |
| Левобережный | 36:34:0304019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,128 | 1,557 | 1,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,255 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,233 | 0,116 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,466 |
| Левобережный | 36:34:0304024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 3,682 | 3,682 | 3,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,127 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,272 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Левобережный | 36:34:0305010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,162 | 0,000 | 0,000 | 11,162 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,273 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Левобережный | 36:34:0307002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,330 | 7,330 | 14,660 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,384 | 0,384 | 0,768 |
| Левобережный | 36:34:0307004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 7,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,597 | 0,000 | 15,195 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | 0,000 | 0,796 |
| Левобережный | 36:34:0307010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,985 | 1,985 | 3,971 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,104 | 0,208 |
| Левобережный | 36:34:0307011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,326 | 5,326 | 13,305 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,279 | 0,279 | 0,697 |
| Левобережный | 36:34:0307013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,620 | 4,620 | 13,859 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,242 | 0,726 |
| Левобережный | 36:34:0307014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,938 | 13,957 | 27,896 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,733 | 0,734 | 1,467 |
| Левобережный | 36:34:0307015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,942 | 4,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,942 | 4,961 | 19,786 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,261 | 1,041 |
| Левобережный | 36:34:0307018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,009 | 4,200 | 9,850 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,220 | 0,516 |
| Левобережный | 36:34:0307019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,178 | 7,178 | 14,355 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,376 | 0,376 | 0,752 |
| Левобережный | 36:34:0307020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,658 | 11,148 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 0,244 | 0,584 |
| Левобережный | 36:34:0307021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,145 | 14,164 | 28,309 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 | 0,742 | 1,483 |
| Левобережный | 36:34:0307023 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,176 | 4,391 | 6,567 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 0,230 | 0,344 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0402011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0402026 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0402027 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0404066 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 2,972 | 2,972 | 3,962 | 0,000 | 0,000 | 9,906 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| Ленинский | 36:34:0404068 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 2,972 | 2,972 | 3,962 | 0,000 | 0,000 | 9,906 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| Ленинский | 36:34:0405012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ленинский | 36:34:0405013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Советский | 36:34:0502012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,484 | 4,484 | 4,576 | 0,000 | 0,000 | 13,543 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,293 |
| Советский | 36:34:0502013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 9,393 | 9,393 | 9,393 | 0,000 | 0,000 | 28,178 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
| Советский | 36:34:0506005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,853 | 0,000 | 3,853 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,000 | 0,241 |
| Советский | 36:34:0506011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,942 | 0,000 | 2,942 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,184 |
| Советский | 36:34:0506016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 1,087 | 1,087 | 1,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,278 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 |
| Советский | 36:34:0506021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,480 | 0,480 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,455 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 |
| Советский | 36:34:0506024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,472 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,015 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| Советский | 36:34:0506026 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,047 | 0,000 | 3,047 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,000 | 0,097 |
| Советский | 36:34:0506048 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Советский | 36:34:0507010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,634 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| Советский | 36:34:0507011 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 1,649 | 1,649 | 1,776 | 0,000 | 0,000 | 5,074 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| Советский | 36:34:0545001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0603003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0603033 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0604005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 8,843 | 9,767 | 9,767 | 0,000 | 0,000 | 28,377 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,639 |
| Центральный | 36:34:0604006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 6,234 | 7,952 | 7,952 | 0,000 | 0,000 | 22,138 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,181 | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,504 |
| Центральный | 36:34:0604008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0604018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 36:34:0605066 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,924 | 45,971 | 91,896 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,679 | 1,680 | 3,359 |
| Коминтерновский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 6,925 | 21,931 | 53,340 | 57,604 | 51,721 | 164,011 | 166,873 | 522,405 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,426 | 0,666 | 2,078 | 2,329 | 1,955 | 3,858 | 4,000 | 15,312 |
| Левобережный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 57,143 | 51,568 | 45,998 | 53,857 | 46,853 | 91,573 | 72,768 | 419,759 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 2,954 | 2,345 | 2,045 | 2,101 | 1,524 | 4,801 | 3,816 | 19,586 |
| Ленинский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 5,943 | 5,943 | 7,925 | 0,000 | 0,000 | 19,811 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| Советский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,634 | 2,039 | 17,595 | 17,124 | 15,745 | 9,842 | 0,000 | 62,979 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,050 | 0,113 | 0,567 | 0,553 | 0,465 | 0,522 | 0,000 | 2,270 |
| Центральный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 15,077 | 17,719 | 17,719 | 0,000 | 0,000 | 50,515 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,401 | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 1,143 |
| Всего по городу Воронеж |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 64,702 | 75,538 | 137,954 | 152,247 | 139,961 | 311,350 | 285,612 | 1 167,364 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 3,430 | 3,124 | 5,331 | 5,684 | 4,745 | 10,860 | 9,496 | 42,670 |

Таблица 5 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г., Гкал/ч

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, снос |  |  |  |  |  |  | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма снос | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,381 |
| Железнодорожный | 36:34:0105001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,201 | 1,201 | 0,673 | 2,401 |
| Железнодорожный | 36:34:0105002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,328 | 0,181 | 0,905 |
| Железнодорожный | 36:34:0105003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,378 | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 | 0,417 | 0,756 | 0,834 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,525 |
| Железнодорожный | 36:34:0105006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,250 |
| Железнодорожный | 36:34:0105010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,113 |
| Железнодорожный | 36:34:0105022 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 |
| Железнодорожный | 36:34:0105032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,602 | 0,602 | 0,405 | 1,204 |
| Железнодорожный | 36:34:0106001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,884 |
| Железнодорожный | 36:34:0106024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| Коминтерновский | 36:34:0201094 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,359 |
| Коминтерновский | 36:34:0203008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,343 |
| Коминтерновский | 36:34:0203009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,631 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,198 | 0,000 | 0,126 | 0,330 |
| Коминтерновский | 36:34:0205001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,318 |
| Коминтерновский | 36:34:0205004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,302 | 0,000 | 0,018 | 0,378 |
| Коминтерновский | 36:34:0205005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 |
| Коминтерновский | 36:34:0205006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,302 | 0,000 | 0,074 | 0,378 |
| Коминтерновский | 36:34:0205007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,302 | 0,000 | 0,022 | 0,378 |
| Коминтерновский | 36:34:0206001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,697 |
| Коминтерновский | 36:34:0206002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,432 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,192 | 1,193 | 0,864 | 2,385 |
| Коминтерновский | 36:34:0206004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| Коминтерновский | 36:34:0206018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,000 | 0,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,353 |
| Коминтерновский | 36:34:0206020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,487 | 0,487 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,369 | 0,369 | 1,105 | 0,000 | 1,462 | 1,842 |
| Коминтерновский | 36:34:0206021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,498 | 0,000 | 0,700 | 2,498 |
| Коминтерновский | 36:34:0207001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,682 | 0,682 | 0,464 | 1,364 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,173 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,493 | 0,493 | 0,345 | 1,212 |
| Коминтерновский | 36:34:0207008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,000 | 0,293 | 0,709 |
| Коминтерновский | 36:34:0207009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,300 | 0,000 | 0,408 | 1,493 |
| Коминтерновский | 36:34:0208041 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,433 | 0,433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,022 | 1,022 | 0,866 | 2,044 |
| Коминтерновский | 36:34:0208052 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,581 | 0,582 | 0,453 | 1,163 |
| Коминтерновский | 36:34:0208053 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,598 | 0,598 | 0,487 | 1,195 |
| Коминтерновский | 36:34:0208054 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,849 | 0,850 | 0,664 | 1,699 |
| Коминтерновский | 36:34:0208060 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,939 | 0,000 | 0,362 | 3,939 |
| Коминтерновский | 36:34:0208063 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,888 | 0,889 | 0,047 | 1,777 |
| Коминтерновский | 36:34:0208064 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,099 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,939 | 0,000 | 0,298 | 3,939 |
| Коминтерновский | 36:34:0208078 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,204 | 0,206 | 0,208 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,000 | 0,826 | 2,310 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,676 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,770 | 0,337 | 1,770 |
| Коминтерновский | 36:34:0210019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,166 | 0,000 | 0,072 | 0,826 |
| Левобережный | 36:34:0301001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,325 |
| Левобережный | 36:34:0301002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,490 | 0,000 | 0,030 | 1,222 |
| Левобережный | 36:34:0301003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,071 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,262 | 0,000 | 0,572 | 1,225 |
| Левобережный | 36:34:0301004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,041 | 0,167 | 0,167 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,262 | 0,000 | 0,543 | 1,225 |
| Левобережный | 36:34:0301005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,490 | 0,000 | 0,157 | 1,222 |
| Левобережный | 36:34:0301006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,116 | 0,051 | 0,051 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,245 | 0,000 | 0,272 | 1,222 |
| Левобережный | 36:34:0301007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,210 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,245 | 0,000 | 0,462 | 1,222 |
| Левобережный | 36:34:0303001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,449 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,091 | 0,000 | 0,063 | 0,674 |
| Левобережный | 36:34:0303002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,019 | 0,038 | 0,038 | 0,097 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,204 | 0,293 | 0,000 | 0,290 | 1,037 |
| Левобережный | 36:34:0303003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,472 | 0,000 | 0,329 | 1,178 |
| Левобережный | 36:34:0303004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,039 | 0,000 | 0,052 | 0,185 |
| Левобережный | 36:34:0303005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,094 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,350 | 0,000 | 0,240 | 0,872 |
| Левобережный | 36:34:0303020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,000 | 0,156 | 0,559 |
| Левобережный | 36:34:0304011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 |
| Левобережный | 36:34:0304014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,087 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,446 | 0,446 | 1,337 | 0,000 | 0,568 | 2,229 |
| Левобережный | 36:34:0304015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,446 | 0,446 | 1,337 | 0,000 | 0,150 | 2,229 |
| Левобережный | 36:34:0304016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,202 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | 0,848 | 0,848 | 0,606 | 1,884 |
| Левобережный | 36:34:0304017 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,079 | 0,092 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,360 | 0,000 | 0,265 | 0,900 |
| Левобережный | 36:34:0304018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,192 | 0,057 | 0,058 | 0,000 | 0,227 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,388 | 1,288 | 0,934 | 0,761 | 2,970 |
| Левобережный | 36:34:0304019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,140 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,354 | 0,000 | 0,280 | 0,894 |
| Левобережный | 36:34:0304024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,131 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,132 | 0,000 | 0,163 | 0,461 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| Левобережный | 36:34:0305010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,413 | 0,000 | 0,164 | 0,516 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,409 |
| Левобережный | 36:34:0307002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,461 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,478 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,125 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,418 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,436 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,777 | 0,777 | 0,880 | 1,554 |
| Левобережный | 36:34:0307015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,777 | 0,777 | 0,625 | 1,554 |
| Левобережный | 36:34:0307018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,310 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,451 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,350 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,890 | 1,548 |
| Левобережный | 36:34:0307023 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,774 | 0,206 | 1,548 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,647 |
| Ленинский | 36:34:0402011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 |
| Ленинский | 36:34:0402026 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| Ленинский | 36:34:0402027 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 |
| Ленинский | 36:34:0404066 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,954 | 0,000 | 0,300 | 0,954 |
| Ленинский | 36:34:0404068 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,954 | 0,000 | 0,300 | 0,954 |
| Ленинский | 36:34:0405012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| Ленинский | 36:34:0405013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 1,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,581 |
| Советский | 36:34:0502012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,058 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,362 | 0,000 | 0,176 | 0,603 |
| Советский | 36:34:0502013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,754 | 0,000 | 0,407 | 1,254 |
| Советский | 36:34:0506005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,763 | 0,763 | 0,145 | 1,526 |
| Советский | 36:34:0506011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,262 | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,763 | 0,763 | 0,110 | 2,076 |
| Советский | 36:34:0506016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 1,526 |
| Советский | 36:34:0506021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 1,526 |
| Советский | 36:34:0506024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,009 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,382 | 0,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 1,073 |
| Советский | 36:34:0506026 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,382 | 0,382 | 0,058 | 0,763 |
| Советский | 36:34:0506048 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 |
| Советский | 36:34:0507010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,568 |
| Советский | 36:34:0507011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,078 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,227 | 0,000 | 0,240 | 0,568 |
| Советский | 36:34:0545001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,689 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,873 | 0,543 | 0,000 | 0,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,923 |
| Центральный | 36:34:0603003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 |
| Центральный | 36:34:0603033 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,495 |
| Центральный | 36:34:0604005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,132 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,381 | 0,000 | 0,383 | 1,381 |
| Центральный | 36:34:0604006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,109 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,078 | 0,000 | 0,302 | 1,078 |
| Центральный | 36:34:0604008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Центральный | 36:34:0604018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| Центральный | 36:34:0605066 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| Железнодорожный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,007 | 1,008 | 5,518 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,547 | 2,547 | 2,015 | 12,862 |
| Коминтерновский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,256 | 0,400 | 1,247 | 1,397 | 1,173 | 2,315 | 2,400 | 4,870 | 1,426 | 1,929 | 1,501 | 1,728 | 19,960 | 8,078 | 9,187 | 39,493 |
| Левобережный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,772 | 1,407 | 1,227 | 1,261 | 0,914 | 2,881 | 2,290 | 1,873 | 1,184 | 2,884 | 3,776 | 4,299 | 18,715 | 11,076 | 11,752 | 43,806 |
| Ленинский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,692 | 1,570 | 12,647 | 0,000 | 0,000 | 1,908 | 0,000 | 0,600 | 16,818 |
| Советский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,030 | 0,068 | 0,340 | 0,332 | 0,279 | 0,313 | 0,000 | 2,599 | 0,429 | 1,654 | 2,025 | 1,645 | 3,251 | 1,908 | 1,362 | 13,511 |
| Центральный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,241 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 3,722 | 0,543 | 0,000 | 0,507 | 0,000 | 2,458 | 0,000 | 0,686 | 7,231 |
| Всего по городу Воронеж |  | Нагрузка, Гкал/ч | 2,058 | 1,874 | 3,199 | 3,410 | 2,847 | 6,516 | 5,698 | 19,273 | 7,402 | 19,115 | 7,810 | 7,672 | 48,839 | 23,609 | 25,602 | 133,721 |

Таблица 6 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г., Гкал/ч

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, снос |  |  |  |  |  |  | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма снос | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 |
| Железнодорожный | 36:34:0105001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,224 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,449 | 1,601 |
| Железнодорожный | 36:34:0105002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,218 | 0,121 | 0,603 |
| Железнодорожный | 36:34:0105003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,278 | 0,504 | 0,556 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,683 |
| Железнодорожный | 36:34:0105006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| Железнодорожный | 36:34:0105010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| Железнодорожный | 36:34:0105022 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,170 |
| Железнодорожный | 36:34:0105032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,401 | 0,401 | 0,270 | 0,802 |
| Железнодорожный | 36:34:0106001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 |
| Железнодорожный | 36:34:0106024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 |
| Коминтерновский | 36:34:0201094 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 |
| Коминтерновский | 36:34:0203008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| Коминтерновский | 36:34:0203009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,132 | 0,000 | 0,084 | 0,220 |
| Коминтерновский | 36:34:0205001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| Коминтерновский | 36:34:0205004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,202 | 0,000 | 0,012 | 0,252 |
| Коминтерновский | 36:34:0205005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 |
| Коминтерновский | 36:34:0205006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,202 | 0,000 | 0,050 | 0,252 |
| Коминтерновский | 36:34:0205007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,202 | 0,000 | 0,014 | 0,252 |
| Коминтерновский | 36:34:0206001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 |
| Коминтерновский | 36:34:0206002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,795 | 0,795 | 0,576 | 1,590 |
| Коминтерновский | 36:34:0206004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| Коминтерновский | 36:34:0206018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,902 |
| Коминтерновский | 36:34:0206020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,324 | 0,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,246 | 0,736 | 0,000 | 0,974 | 1,228 |
| Коминтерновский | 36:34:0206021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,665 | 0,000 | 0,467 | 1,665 |
| Коминтерновский | 36:34:0207001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,455 | 0,455 | 0,309 | 0,910 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,115 | 0,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,329 | 0,230 | 0,808 |
| Коминтерновский | 36:34:0207008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,000 | 0,195 | 0,472 |
| Коминтерновский | 36:34:0207009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,200 | 0,000 | 0,272 | 0,995 |
| Коминтерновский | 36:34:0208041 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,681 | 0,682 | 0,577 | 1,363 |
| Коминтерновский | 36:34:0208052 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 0,388 | 0,302 | 0,776 |
| Коминтерновский | 36:34:0208053 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | 0,398 | 0,324 | 0,797 |
| Коминтерновский | 36:34:0208054 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,566 | 0,443 | 1,132 |
| Коминтерновский | 36:34:0208060 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,626 | 0,000 | 0,242 | 2,626 |
| Коминтерновский | 36:34:0208063 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,592 | 0,592 | 0,032 | 1,184 |
| Коминтерновский | 36:34:0208064 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,626 | 0,000 | 0,198 | 2,626 |
| Коминтерновский | 36:34:0208078 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,136 | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,000 | 0,551 | 1,540 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,117 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,180 | 0,224 | 1,180 |
| Коминтерновский | 36:34:0210019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,048 | 0,550 |
| Левобережный | 36:34:0301001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| Левобережный | 36:34:0301002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,326 | 0,000 | 0,020 | 0,815 |
| Левобережный | 36:34:0301003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,048 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,174 | 0,000 | 0,381 | 0,816 |
| Левобережный | 36:34:0301004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,028 | 0,111 | 0,111 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,174 | 0,000 | 0,362 | 0,816 |
| Левобережный | 36:34:0301005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,326 | 0,000 | 0,105 | 0,815 |
| Левобережный | 36:34:0301006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,078 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,164 | 0,000 | 0,182 | 0,815 |
| Левобережный | 36:34:0301007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,140 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,164 | 0,000 | 0,308 | 0,815 |
| Левобережный | 36:34:0303001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,061 | 0,000 | 0,042 | 0,449 |
| Левобережный | 36:34:0303002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,064 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,136 | 0,195 | 0,000 | 0,193 | 0,691 |
| Левобережный | 36:34:0303003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,315 | 0,000 | 0,220 | 0,785 |
| Левобережный | 36:34:0303004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,000 | 0,034 | 0,124 |
| Левобережный | 36:34:0303005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,062 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,234 | 0,000 | 0,160 | 0,582 |
| Левобережный | 36:34:0303020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,075 | 0,000 | 0,104 | 0,372 |
| Левобережный | 36:34:0304011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 |
| Левобережный | 36:34:0304014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,058 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 0,297 | 0,892 | 0,000 | 0,378 | 1,486 |
| Левобережный | 36:34:0304015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 0,297 | 0,892 | 0,000 | 0,100 | 1,486 |
| Левобережный | 36:34:0304016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,565 | 0,565 | 0,404 | 1,256 |
| Левобережный | 36:34:0304017 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,053 | 0,062 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,240 | 0,000 | 0,176 | 0,600 |
| Левобережный | 36:34:0304018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,128 | 0,038 | 0,038 | 0,000 | 0,152 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,258 | 0,859 | 0,623 | 0,508 | 1,980 |
| Левобережный | 36:34:0304019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,093 | 0,046 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,236 | 0,000 | 0,186 | 0,596 |
| Левобережный | 36:34:0304024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,088 | 0,000 | 0,109 | 0,308 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| Левобережный | 36:34:0305010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,275 | 0,000 | 0,109 | 0,344 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,273 |
| Левобережный | 36:34:0307002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,307 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,318 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,083 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,279 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,290 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 0,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,518 | 0,518 | 0,587 | 1,036 |
| Левобережный | 36:34:0307015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,518 | 0,518 | 0,416 | 1,036 |
| Левобережный | 36:34:0307018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,206 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,301 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,234 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,296 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,593 | 1,032 |
| Левобережный | 36:34:0307023 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,138 | 1,032 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,432 |
| Ленинский | 36:34:0402011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 |
| Ленинский | 36:34:0402026 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| Ленинский | 36:34:0402027 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| Ленинский | 36:34:0404066 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,636 | 0,000 | 0,200 | 0,636 |
| Ленинский | 36:34:0404068 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,636 | 0,000 | 0,200 | 0,636 |
| Ленинский | 36:34:0405012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| Ленинский | 36:34:0405013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,054 |
| Советский | 36:34:0502012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,242 | 0,000 | 0,117 | 0,402 |
| Советский | 36:34:0502013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,502 | 0,000 | 0,271 | 0,836 |
| Советский | 36:34:0506005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 | 0,096 | 1,018 |
| Советский | 36:34:0506011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,175 | 0,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 | 0,074 | 1,384 |
| Советский | 36:34:0506016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 1,018 |
| Советский | 36:34:0506021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 1,018 |
| Советский | 36:34:0506024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | 0,000 | 0,254 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,715 |
| Советский | 36:34:0506026 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 0,254 | 0,039 | 0,509 |
| Советский | 36:34:0506048 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| Советский | 36:34:0507010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,378 |
| Советский | 36:34:0507011 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,152 | 0,000 | 0,160 | 0,378 |
| Советский | 36:34:0545001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,126 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,915 | 0,362 | 0,000 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,615 |
| Центральный | 36:34:0603003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Центральный | 36:34:0603033 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |
| Центральный | 36:34:0604005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,088 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 0,000 | 0,256 | 0,920 |
| Центральный | 36:34:0604006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,072 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,202 | 0,718 |
| Центральный | 36:34:0604008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Центральный | 36:34:0604018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Центральный | 36:34:0605066 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Железнодорожный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,672 | 0,672 | 3,678 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,698 | 1,698 | 1,344 | 8,574 |
| Коминтерновский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,170 | 0,266 | 0,831 | 0,932 | 0,782 | 1,543 | 1,600 | 3,246 | 0,950 | 1,286 | 1,001 | 1,152 | 13,307 | 5,386 | 6,125 | 26,329 |
| Левобережный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,182 | 0,938 | 0,818 | 0,840 | 0,610 | 1,920 | 1,526 | 1,248 | 0,789 | 1,923 | 2,517 | 2,866 | 12,476 | 7,384 | 7,834 | 29,204 |
| Ленинский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,461 | 1,047 | 8,432 | 0,000 | 0,000 | 1,272 | 0,000 | 0,400 | 11,212 |
| Советский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,045 | 0,227 | 0,221 | 0,186 | 0,209 | 0,000 | 1,733 | 0,286 | 1,103 | 1,350 | 1,096 | 2,168 | 1,272 | 0,908 | 9,007 |
| Центральный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 2,481 | 0,362 | 0,000 | 0,338 | 0,000 | 1,639 | 0,000 | 0,457 | 4,821 |
| Всего по городу Воронеж |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,372 | 1,250 | 2,132 | 2,274 | 1,898 | 4,344 | 3,798 | 12,849 | 4,934 | 12,743 | 5,206 | 5,115 | 32,560 | 15,740 | 17,068 | 89,147 |

Раздел 2. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуального жилищного строительства в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.

На сегодняшний день площадки индивидуального жилищного строительства, утвержденные генеральным планом городского округа город Воронеж, не планируются развиваться и застраиваться.

Спрос на тепловую энергию для индивидуальной жилой застройки в перспективе не изменится.

Раздел 3. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов нежилого фонда, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.

По данным генерального плана и положения о территориальном планировании городского округа город Воронеж можно выделить основные направления развития нежилого фонда на территории города Воронеж.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания.

1. Удовлетворение потребности населения городского округа город Воронеж в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативными документами.

2. Достижение для всех жилых районов городского округа город Воронеж уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего среднеевропейскому, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду социального и культурно-бытового обслуживания.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей городского округа город Воронеж.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории городского округа город Воронеж с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения городского округа город Воронеж, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

7. Повышение комфортности городской среды посредством развития коммерческих услуг, торговых систем и современных форматов торговли; проведение активной культурной политики и развитие культурной и туристской индустрии. Создание современной культурной индустрии как системы специализированных инфраструктур (выставочных залов, коммерческих галерей, кинотеатров, ориентированных на привлечение публики музеев и проч.).

Здравоохранение.

Повышение эффективности работы системы здравоохранения на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих учреждений и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения городского округа город Воронеж.

1. Размещение стационарной больничной сети и амбулаторно-поликлинической сети на территории городского округа город Воронеж в соответствии с трехуровневой моделью организации медицинской помощи, включающая в себя:

I уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью;

II уровень - межмуниципальный - для оказания специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме;

III уровень - региональный - для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

2. Обеспечение условий для развития крупных специализированных медицинских центров федерального и регионального значения на базе научно-исследовательских, учебных и иных медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как жителям городского округа город Воронеж, так и жителям Воронежской области и других регионов.

3. Развитие сети учреждений здравоохранения с доведением к 2020 году уровня минимальной обеспеченности населения городского округа город Воронеж в расчете на 1000 жителей:

- коечным фондом до 11,9 коек;

#### - амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 18,6 посещения в смену.».

Физкультура и спорт.

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей городского округа город Воронеж, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами, а также путем размещения объектов физической культуры и спорта с учетом социально гарантированного уровня обслуживания населения, и в местах приближенных к местам проживания населения.

1. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории городского округа город Воронеж в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

2. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов физкультуры и спорта, в том числе для новых массовых видов спорта.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением к 2020 году уровня минимальной обеспеченности населения городского округа город Воронеж в расчете:

- плоскостными сооружениями - до 19494 кв. м на 10000 жителей;

- спортивными залами - до 3,5 тыс. кв. м на 10000 жителей;

- плавательными бассейнами - до 25 кв. м зеркала воды на 1000 жителей.

Культура и искусство.

Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала жителей городского округа город Воронеж, формирования привлекательного образа города Воронежа путем развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг, за счет увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

1. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории городского округа город Воронеж в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный (межрайонный) и микрорайонный.

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства муниципального значения и содействие в развитии сети учреждений культуры и искусства регионального, ведомственного значения и иных форм собственности с доведением уровня минимальной обеспеченности населения городского округа город Воронеж к 2020 году:

- театрами - до 4 места в расчете на 5000 жителей;

- музеями - до 0,4 музея на 10000 жителей;

- общедоступными библиотеками – 4,5 тыс. ед. хранения на 1000 жителей;

#### - кинотеатрами - до 12 зрительских мест на 1000 жителей;

#### - клубами - до 40 зрительских мест на 1000 жителей;

#### - цирками - до 3,5 зрительских мест на 1000 жителей;

#### - универсальными спортивно-зрелищными залами - до 8 мест на 1000 жителей;

- концертными залами - до 3,5 зрительских мест на 1000 жителей.

Образование.

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей городского округа город Воронеж путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения.

1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня минимальной обеспеченности населения городского округа город Воронеж к 2020 году:

- детскими дошкольными учреждениями - 42 места на 1000 жителей;

- общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями - 91 место на 1000 жителей;

- детско-юношескими спортивными школами - 2,3% от общего числа школьников;

- детскими школами искусств, музыкальными, художественными школами - 10 мест на 1000 жителей.

Социальная защита населения городского округа город Воронеж.

Содействие органам государственной власти Воронежской области в обеспечении условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения и повышения качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения городского округа город Воронеж, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории городского округа город Воронеж.

1. Размещение сети объектов социальной защиты населения на территории городского округа город Воронеж в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный (межрайонный).

2. Создание условий для развития новых типов учреждений социальной защиты населения:

- домов-интернатов малой  вместимости (пансионатов) для  граждан пожилого возраста и инвалидов;

- центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;

- центров социальной помощи семье и детям;

- квартир социального назначения для  инвалидов с ограниченными умственными возможностями.

3. Создание условий для развития сети объектов социальной защиты населения с доведением уровня обеспеченности населения городского округа город Воронеж в расчете на 10 тысяч жителей:

- домами-интернатами для инвалидов и престарелых – 30 мест к концу расчетного срока;

- домами-интернатами для детей-инвалидов - до 20 мест;

- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 центр на 10 тыс. детей;

- приютами для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей – 1 приют на 10 тыс. детей.

На расчетный срок Генерального плана на территории городского округа город Воронеж устанавливаются следующие функциональные (территориальные) зоны:

Общественно-деловые зоны:

1) зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

2) общественно-деловая зона специального вида.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных объектов, предназначенных для временного проживания граждан; общежитий, предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории зоны, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Общественно-деловые зоны.

1. Развитие существующих территорий компактного размещения объектов общественно-делового назначения с формированием на их основе современных общественно-деловых зон, соответствующих основным параметрам качества городской среды среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

2. Формирование на основе вновь осваиваемых и преобразуемых территорий общественно-деловых зон общей площадью около 400 га для размещения объектов общественно-делового назначения, а также иных сопутствующих им объектов с обеспечением указанных зон объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, развитием улично-дорожной сети, обеспечивающей доступность формируемых указанных зон от районов массовой жилой застройки, от центра, железнодорожных вокзалов.

Мероприятия по развитию и размещению объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Объекты здравоохранения

- Реконструкция, модернизация, и перепрофилирование существующих стационаров и поликлиник (по отдельной схеме во взаимосвязи со схемой территориального планирования Воронежской области) – начало расчетного срока.

- Развитие микрорайонной сети офисов врачей общей практики (по отдельным схемам) - расчетный срок.

- Развитие амбулаторно-поликлинической сети районного уровня в существующих (достраиваемых) жилых районах и во вновь застраиваемых жилых районах (согласно документам по планировке территорий) - начало расчетного срока.

- Развитие стационарной и амбулаторно-поликлинической сети городского уровня на базе учреждений здравоохранения регионального и федерального значения, включая крупные специализированные медицинские центры научно-исследовательских, учебных и иных медицинских учреждений - (по отдельной схеме во взаимосвязи со схемой территориального планирования Воронежской области) – начало расчетного срока.

- Развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, соответствующем
потенциальному спросу населения городского округа город Воронеж (согласно документам по планировке территорий) - начало расчетного срока.

Объекты физической культуры и спорта.

1. Разработка схемы развития и размещения объектов физкультуры и спорта городского и районного уровня для определения  зон планируемого размещения объектов капитального строительства с последующим резервированием территорий - первая очередь.

2. Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта, в том числе учреждений массового спорта в жилой среде (по специальным схемам) – расчетный срок

3. Реконструкция территории сложившихся спортивных сооружений и существующих объектов физкультуры и спорта - начало расчетного срока.

4. Содействие строительству объектов регионального значения для обслуживания спортсменов и проведения соревнований, включая олимпийские виды спорта, для поддержания высокого уровня лучших спортивных достижений, учебно-тренировочных комплексов (базы ведущих спортивных обществ, детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР)) - (по отдельной схеме во взаимосвязи со схемой территориального планирования Воронежской области) –расчетный срок.

5. Формирование сети уникальных и специализированных спортивных объектов – конец расчетного срока.

6. Формирование системы городских спортивных клубов на территориях природных ландшафтов (по отдельному проекту) – начало расчетного срока

7. На расчетный срок при определении размеров территорий жилых зон, общественно-деловых зон и рекреационных зон учет расчетной потребности в новом строительстве объектов физкультуры и спорта городского и районного уровня в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в следующих объемах:

плоскостных спортивных сооружений – 116,0 га;

спортивных залов - 180,2 тыс. кв. м;

плавательных бассейнов - 24,0 тыс. кв. м зеркала воды.

8. На первую очередь обеспечение нового строительства объектов физкультуры и спорта городского и районного уровня в следующих объемах:

плоскостных спортивных сооружений -163,0га;

спортивных залов -6,6 тыс. кв. м;

плавательных бассейнов – 22,0 тыс. кв. м зеркала воды.

Объекты культуры и искусства.

1. Разработка схемы развития и размещения объектов культуры и искусства  городского и районного уровня для определения  зон планируемого размещения объектов капитального строительства с последующим резервированием территорий - первая очередь.

2. Строительство многопрофильных досуговых центров в микрорайонах, включающих зрительные залы, помещения для размещения библиотек, выставок и других видов культурного обслуживания, помещения для любительской деятельности и др., с использованием встроенных помещений в жилой застройке, развитие сети кинозалов в "спальных" районах, создание сети небольших кинотеатральных залов (согласно документам по планировке территорий) - расчетный срок.

3. Реконструкция кинотеатров, домов и дворцов культуры и преобразование их в многофункциональные культурно-досуговые комплексы - расчетный срок.

4. Строительство новых сценических площадок, концертных залов и концертно-репетиционных комплексов для обеспечения деятельности творческих коллективов - расчетный срок.

5. Строительство многопрофильных культурно-досуговых центров районного (межрайонного) уровня с концертными, лекционными и выставочными залами, кинозалами, библиотеками, клубами по интересам (согласно документам по планировке территорий) - расчетный срок.

6. Формирование культурно-досуговых зон на основе городских парков и других рекреационных зон (по отдельному проекту) - расчетный срок.

7. На расчетный срок при определении размеров территорий жилых зон, общественно-деловых зон и рекреационных зон учет расчетной потребности в новом строительстве объектов культуры и искусства городского и районного уровня в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в следующих объемах:

театров - 1,7 тыс. мест;

общедоступных библиотек - 2765,582 тыс. ед. хранения;

учреждений культурно-досугового типа - 37,0 тыс. мест.

8. На первую очередь обеспечение нового строительства объектами культуры и искусства городского и районного уровня в следующих объемах:

театров - 1,4тыс. мест;

общедоступных библиотек – 5 единицы;

учреждений культурно-досугового типа - 9,8 тыс. мест.

Объекты образования.

1. Разработка схемы развития и размещения объектов образования  городского и районного уровня для определения  зон планируемого размещения объектов капитального строительства с последующим резервированием территорий - первая очередь.

2. Создание сети учреждений дошкольного образования и воспитания за счет строительства (реконструкции)  малокомплектных дошкольных учреждений, детских садов, совмещенных с начальной школой, семейных детских садов, прогимназий - (по отдельному проекту) - расчетный срок.

3. Создание сети школьных учреждений за счет гимназий, лицеев, негосударственных школ с углубленным изучением предметов (по отдельному проекту) - расчетный срок.

4. Создание сети учреждений дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к их местам жительства (по отдельному проекту) - расчетный срок.

5. Развитие сети учреждений начального профессионального образования (по отдельному проекту) - расчетный срок.

6. На расчетный срок при определении размеров территорий жилых зон и общественно-деловых зон учет расчетной потребности в новом строительстве объектов образования городского и районного уровня в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в следующих объемах:

учреждениями дополнительного образования - 1400 мест;

учреждениями дошкольного образования - 42 место на 1000 жителей;

учреждениями начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования - 93 мест на 1000 жителей.

7. Обеспечение на первую очередь Генерального плана нового строительства объектов образования городского и районного уровня в следующих объемах:

детских внешкольных образовательных учреждений -1200 мест.

Объекты социальной защиты населения.

Совместная с уполномоченными органами исполнительной государственной власти Воронежской области разработка схемы развития и размещения объектов социальной защиты населения городского и районного уровня (сети домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста; сети комплексных центров социального обслуживания населения  в районах новостроек; сети центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и территориальных центров социальной помощи семье и детям)  - первая очередь.

Прирост площади нового строительства нежилого фонда в период с 2017 года по 2032 год составит 210,766 тыс. м2.

Схема расположения площадок строительства нежилого фонда городского округа город Воронеж представлена на рисунке 2.

Подробные данные по перспективной застройке нежилыми домами городского округа город Воронеж представлены в таблице 7.

Приросты площадей и нагрузок с разделением на административные районы и кадастровые кварталы представлены в таблице 8.

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции и целей горячего водоснабжения проектируемого строительства общественных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г представлены в таблицах 9, 10.

Рисунок  2 - Схема расположения площадок строительства нежилого фонда городского округа город Воронеж

Таблица 7 - Перечень основных перспективных объектов общественно-деловой застройки.

| № п/п | Наименование проекта | Район | № кадастровых кварталов | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Всего прирост | Площадь прироста, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |  |
| 1 | Здание зала ожидания с помещениями для обслуживания пассажиров на ст. Придача, ул. Волгоградская, 48к | Левобережный | 36:34:0304032 |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 | 1,204 |
| 2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Чайка" (1 этап), ул. Краснознаменная, 101 | Ленинский | 36:34:0404065 | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 0,038 | 1,525 |
| 3 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", ул. Нариманова,2 | Железнодорожный | 36:34:0104103 | 0,021 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,853 |
| 4 | Православный храм в честь иконы Божьей Матери "Целительница", Московский пр., 151 уч. 1 | Коминтерновский | 36:34:0202024 |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,081 |
| 5 | Административно-бытовой корпус "культурно-оздоровительный центр", Московский проспект, 109д | Коминтерновский | 36:34:0203016 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,682 |
| 6 | Детский сад на 250 мест (поз.29), ул. Ильюшина, 13 | Левобережный | 36:34:0305008 | 0,142 |  |  |  |  |  |  | 0,142 | 5,699 |
| 7 | Петровский храм, ул. 206 Стрелковой дивизии, 308в | Левобережный | 36:34:0349012 |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,185 |
| 8 | Реконструкция здания магазина с надстройкой 2-го этажа под административные и вспомогательные помещения, бул. Победы, 19г | Коминтерновский | 36:34:0203015 |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,407 |
| 9 | Реконструкция административного здания, ул. Летчика Замкина, 34 | Центральный | 36:34:0607002 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 | 0,907 |
| 10 | Общеобразовательная школа на 1224 места, ул. Шишкова, 140б | Центральный | 36:34:0602001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
|  | школа | Центральный | 36:34:0602001 | 0,532 |  |  |  |  |  |  | 0,532 | 21,278 |
|  | учебный корпус | Центральный | 36:34:0602001 | 0,302 |  |  |  |  |  |  | 0,302 | 12,068 |
|  | общественный корпус | Центральный | 36:34:0602001 | 0,180 |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 7,192 |
|  | спортивный корпус | Центральный | 36:34:0602001 | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 2,018 |
| 11 | Центр дошкольного образования, ул. Березовая роща, 1б | Центральный | 36:34:0603025 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,515 |
| 12 | Торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями, Ленинский проспект, 1д | Левобережный | 36:34:0304004 | 0,249 |  |  |  |  |  |  | 0,249 | 9,943 |
| 13 | комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, 140б в г. Воронеже. 10-ти этажное офисное здание поз.13 | Центральный | 36:34:0602001 | 0,248 |  |  |  |  |  |  | 0,248 | 9,92 |
| 14 | банкетный зал кафе "Святой Патрик", ул. Загородная, 3 | Коминтерновский | 36:34:0208072 | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,41 |
| 15 | конюшня, ул. Полины Осипенко, 6а | Левобережный | 36:34:0304021 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,371 |
| 16 | Храм, ул. Менделеева, 12в | Левобережный | 36:34:0307009 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,6731 |
| 17 | Духовно-просветительный центр с храмом во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, ул. Ворошилова, 1б | Ленинский | 36:34:0403001 | 0,109 |  |  |  |  |  |  | 0,109 | 4,36 |
| 18 | Храм в честь Святителя Митрофания Воронежского, Ленинский проспект, 95 | Левобережный | 36:34:0304001 | 0,018 |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,7165 |
| 19 | Торгово-офисное здание, ул. Генерала Лизюкова, 18а | Коминтерновский | 36:34:0203015 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,1266 |
| 20 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Придонской, ул. Защитников Родины, 2 | Советский | 36:34:0502018 | 0,180 |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 7,197 |
| 21 | Торговый комплекс, ул. Владимира Невского, 44г | Коминтерновский | 36:34:0203010 | 0,034 |  |  |  |  |  |  | 0,034 | 1,363 |
| 22 | Универсальный магазин, ул. Беговая, 102 | Коминтерновский | 36:34:0204014 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 1,444 |
| 23 | Магазин непродовольственных товаров, пр. Патриотов, 5а | Советский | 36:34:0508001 | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,949 |
| 24 | Торговый центр ООО предприятие "Аргус", Московский проспект, 97и | Коминтерновский | 36:34:0203016 | 0,058 |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 2,325 |
| 25 | Пристройка к существующему магазину, пр. Труда, 29 | Коминтерновский | 36:34:0210016 | 0,033 |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 1,318 |
| 26 | Многофункциональное общественное здание (реконструкция технического этажа под кафе), ул. Героев Красной Армии, 6 | Центральный | 36:34:0605009 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,655 |
| 27 | Административное здание, ул. Ф.Энгельса, 24в | Центральный | 36:34:0606017 | 0,281 |  |  |  |  |  |  | 0,281 | 11,228 |
| 28 | Административно-бытовое здание, ул. 45 Стрелковой дивизии, 110 | Коминтерновский | 36:34:0207005 |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 | 4,572 |
| 29 | Административное здание, ул. Кольцовская, 12б | Центральный | 36:34:0606001 | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 0,038 | 1,523 |
| 30 | Магазин непродовольственных товаров, ул. К. Либкнехта, 33в | Ленинский | 36:34:0403013 | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,328 |
| 31 | Общежитие (квартирного типа) и гостиница со встроенными нежилыми помещениями, ул. Ростовская, 100б | Левобережный | 36:34:0306086 | 1,039 |  |  |  |  |  |  | 1,039 | 41,569 |
| 32 | Реконструкция многофункционального административно-торгового центра, ул. Урицкого, 70 | Коминтерновский | 36:34:0210020 | 0,842 |  |  |  |  |  |  | 0,842 | 33,69 |
| 33 | Общежитие ЮВУЦПК, ул. Донбасская, 17 | Ленинский | 36:34:0401007 | 0,115 |  |  |  |  |  |  | 0,115 | 4,605 |
| 34 | Многофункциональный центр, ул. Степана Разина, 36а | Центральный | 36:34:0605067 | 0,058 |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 2,343 |
| 35 | 16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями, подземной автостоянкой, пристроенной котельной и блоком гостиницы (3 и 4 этапы строительства), ул. Моисеева, 9а, 9б | Ленинский | 36:34:0403003 | 0,360 |  |  |  |  |  |  | 0,360 | 14,357 |
| 36 | Магазин продовольственных товаров (поз.14а) в застройке многоквартирных жилых домов с объектами социального значения в границах ул. Артамонова и ул. М. Одинцова, ул. Артамонова, 34в,е | Железнодорожный | 36:34:0105005 | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,166 |
| Всего |  |  |  | 5,085 | 0,017 | 0,400 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,555 | 210,766 |

Таблица 8 - Приросты нагрузок общественно-деловой застройки с разделением на административные районы.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0104103 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,853 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Коминтерновский | 36:34:0202024 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,081 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Коминтерновский | 36:34:0203010 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,363 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Коминтерновский | 36:34:0203015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,127 | 0,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| Коминтерновский | 36:34:0203016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,007 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,444 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 4,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,572 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| Коминтерновский | 36:34:0208072 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,410 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Коминтерновский | 36:34:0210016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,318 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| Коминтерновский | 36:34:0210020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 33,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,690 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 |
| Левобережный | 36:34:0304001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,717 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Левобережный | 36:34:0304004 | Площадь застройки, тыс. м2 | 9,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,943 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |
| Левобережный | 36:34:0304021 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Левобережный | 36:34:0304032 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,204 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 5,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,699 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Площадь застройки, тыс. м2 | 41,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,569 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,039 |
| Левобережный | 36:34:0307009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Левобережный | 36:34:0349012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,605 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |
| Ленинский | 36:34:0403001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,360 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 |
| Ленинский | 36:34:0403003 | Площадь застройки, тыс. м2 | 14,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,357 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 |
| Ленинский | 36:34:0403013 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| Ленинский | 36:34:0404065 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,525 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| Советский | 36:34:0502018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 7,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,197 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| Советский | 36:34:0508001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,949 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 52,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,476 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,312 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| Центральный | 36:34:0605009 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,655 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Центральный | 36:34:0605067 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,343 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| Центральный | 36:34:0606001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,523 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| Центральный | 36:34:0606017 | Площадь застройки, тыс. м2 | 11,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,228 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 |
| Центральный | 36:34:0607002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,907 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| Железнодорожный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,019 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| Коминтерновский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 41,359 | 0,488 | 4,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,419 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,034 | 0,012 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,446 |
| Левобережный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 58,972 | 0,185 | 0,000 | 1,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,361 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,474 | 0,005 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,509 |
| Ленинский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 25,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,175 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 |
| Советский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 8,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,146 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |
| Центральный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 68,740 | 0,000 | 0,000 | 0,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,647 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,718 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,741 |
| Всего по городу Воронеж |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 203,410 | 0,673 | 4,572 | 2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 210,766 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 5,085 | 0,017 | 0,400 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,555 |

Таблица 9 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0104103 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Коминтерновский | 36:34:0202024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Коминтерновский | 36:34:0203010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| Коминтерновский | 36:34:0203015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| Коминтерновский | 36:34:0203016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,340 |
| Коминтерновский | 36:34:0208072 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Коминтерновский | 36:34:0210016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| Коминтерновский | 36:34:0210020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,716 |
| Левобережный | 36:34:0304001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| Левобережный | 36:34:0304004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 |
| Левобережный | 36:34:0304021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| Левобережный | 36:34:0304032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,883 |
| Левобережный | 36:34:0307009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Левобережный | 36:34:0349012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 |
| Ленинский | 36:34:0403001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |
| Ленинский | 36:34:0403003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 |
| Ленинский | 36:34:0403013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| Ленинский | 36:34:0404065 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| Советский | 36:34:0502018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 |
| Советский | 36:34:0508001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Нагрузка, Гкал/ч | 1,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,115 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| Центральный | 36:34:0605009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Центральный | 36:34:0605067 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| Центральный | 36:34:0606001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| Центральный | 36:34:0606017 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 |
| Центральный | 36:34:0607002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Железнодорожный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| Коминтерновский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,879 | 0,010 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,229 |
| Левобережный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,253 | 0,004 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,282 |
| Ленинский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,536 |
| Советский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 |
| Центральный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,480 |
| Всего по городу Воронеж |  | Нагрузка, Гкал/ч | 4,322 | 0,014 | 0,340 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,722 |

Таблица 10 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства общественных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0104103 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Железнодорожный | 36:34:0105005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Коминтерновский | 36:34:0202024 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коминтерновский | 36:34:0203010 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Коминтерновский | 36:34:0203015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Коминтерновский | 36:34:0203016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| Коминтерновский | 36:34:0204014 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Коминтерновский | 36:34:0207005 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Коминтерновский | 36:34:0208072 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Коминтерновский | 36:34:0210016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Коминтерновский | 36:34:0210020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |
| Левобережный | 36:34:0304001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0304004 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Левобережный | 36:34:0304021 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Левобережный | 36:34:0304032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| Левобережный | 36:34:0306086 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |
| Левобережный | 36:34:0307009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0349012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Ленинский | 36:34:0401007 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Ленинский | 36:34:0403001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| Ленинский | 36:34:0403003 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| Ленинский | 36:34:0403013 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Ленинский | 36:34:0404065 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Советский | 36:34:0502018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| Советский | 36:34:0508001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 |
| Центральный | 36:34:0603025 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Центральный | 36:34:0605009 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Центральный | 36:34:0605067 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Центральный | 36:34:0606001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Центральный | 36:34:0606017 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| Центральный | 36:34:0607002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Железнодорожный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Коминтерновский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,155 | 0,002 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| Левобережный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,221 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 |
| Ленинский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| Советский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| Центральный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 |
| Всего по городу Воронеж |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,763 | 0,003 | 0,060 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,833 |

Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (горячая вода, пар) для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных потребителей, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.

По данным генерального плана и положения о территориальном планировании городского округа город Воронеж можно выделить основные направления развития производственного фонда на территории города Воронеж.

Перечень и характеристики функциональных (территориальных) зон.

Производственные зоны:

1) производственная и коммунально-складская зона;

2) зона трансформации.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Производственные зоны.

1. Формирование на основе существующих территорий компактного размещения объектов производственного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и городского транспорта, комплексных высокоплотных производственно-коммунальных ("нежилых") зон, общей площадью 9 тыс. га, соответствующих по основным параметрам качества городской среды среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

2. Резервирование территорий на перспективу новых производственно-коммунальных ("нежилых") зон общей площадью около 150 га для обеспечения перспективных потребностей развития объектов производственного назначения.

Прирост площади производственных объектов в период с 2017 года по 2032 год составит 57,226 тыс. м2.

Схема расположения площадок промышленной застройки городского округа город Воронеж представлена на рисунке 3.

Подробные данные по перспективной промышленной застройке городского округа город Воронеж представлены в таблице 11.

Приросты площадей и нагрузок с разделением на административные районы и кадастровые кварталы представлены в таблице 12.

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции проектируемого строительства производственных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г представлены в таблицах 13.

Рисунок  3 - Схема расположения площадок промышленной застройки городского округа город Воронеж

Таблица 11 - Перечень основных перспективных объектов промышленной застройки.

| № п/п | Наименование проекта | Район | № кадастровых кварталов | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Всего прирост | Площадь прироста, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |  |
| 1 | Складское здание с административными и бытовыми помещениями (1 очередь), пр. Патриотов, 57д | Советский | 36:34:0508001 |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,036 | 1,441 |
| 2 | Строительство производственно-складского здания, ул. Изыскателей, 35а | Железнодорожный | 36:34:0106032 |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,036 | 1,428 |
| 3 | Строительство блока механической очистки сточных вод, производительностью 220 тыс куб.м/сут (1 этап), ул. Балашовская, 29 | Левобережный | 36:34:0306089 | 0,027 |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 1,082 |
| 4 | Реконструкция здания проектного и конструкторского бюро с научными лабораторными помещениями, ул. Кулибина, 15с | Левобережный | 36:34:0304028 | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 0,056 | 2,228 |
| 5 | Складская база хранения металлопроката, ул. Ильюшина, 7а | Левобережный | 36:34:0305008 | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 1,469 |
| 6 | Реконструкция зданий торгового комплекса литер. 3А,3Б и литер. Е. Вставка, ул. Холмистая, 68 | Советский | 36:34:0506002 | 0,107 |  |  |  |  |  |  | 0,107 | 4,291 |
| 7 | складские здания для металлоконструкций и металлопроката, ул. Чебышева, 7а | Левобережный | 36:34:0310012 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 1,74 |
| 8 | отдельностоящее здание складского назначения, пр. Ясный, 4а, участок №4 | Коминтерновский | 36:34:0208020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,8145 |
| 9 | склад непродовольственных товаров, ул. Космонавтов, 6м | Советский | 36:34:0506046 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,0303 |
| 10 | реконструкция административного здания, ул. Кузнецова, 11 | Железнодорожный | 36:34:0102018 | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,9224 |
| 11 | реконструкция гаража, ул. Кузнецова, 11 | Железнодорожный | 36:34:0102018 | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,2361 |
| 12 | дилерский центр КАМАЗ, ул. Изыскателей, 37в | Железнодорожный | 36:34:0106032 | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 1,69085 |
| 13 | котельная к многоквартирному жилому дому по ул. Московский проспект, 142ш поз.2,4,5 | Центральный | 36:34:0602001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 14 | подземный гараж, ул. Ипподромная, 68в | Коминтерновский | 36:34:0206019 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,211 |
| 15 | административно-производственное здание аварийно-диспетчерской службы, ул. Конструкторов, 82 | Коминтерновский | 36:34:0206019 | 0,014 |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,579 |
| 16 | автомоечный комплекс, пр. Патриотов, 43н | Советский | 36:34:0508001 | 0,021 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,835 |
| 17 | гаражи I,II,III очереди, пр. Патриотов, 39, участок 1 | Советский | 36:34:0508001 | 0,092 |  |  |  |  |  |  | 0,092 | 3,699 |
| 18 | гаражи I,II,III,IV,V,VI,VII очереди, пр. Патриотов, 39, участок 2 | Советский | 36:34:0508001 | 0,227 |  |  |  |  |  |  | 0,227 | 9,086 |
| 19 | вспомогательное предприятие автосервис и шиномонтажа, расположенного на территории завода, пр. Патриотов, 57д | Советский | 36:34:0508001 | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,47 |
| 20 | автомоечный комплекс самообслуживания, ул. Менделеева, 1е | Левобережный | 36:34:0307001 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,109 |
| 21 | предприятие оптовой и мелкооптовой торговли (непродовольственные товары), ул. Героев Сибиряков, 2и | Советский | 36:34:0505001 | 0,069 |  |  |  |  |  |  | 0,069 | 2,7529 |
| 22 | склад торгово-оптовой базы, ул. 45 Стрелковой дивизии, 249д | Коминтерновский | 36:34:0208079 | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 1,0392 |
| 23 | общественное здание, Московский проспект, 177в | Коминтерновский | 36:34:0202022 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,3617 |
| 24 | Мастерская автосервиса, ул. 9 Января, 243а | Советский | 36:34:0506001 | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,259 |
| 25 | Склад №1 и №2, ул. Торпедо, 45в | Коминтерновский | 36:34:0208079 | 0,022 |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,8663 |
| 26 | Многофункциональное здание, ул. Чапаева, 5 | Ленинский | 36:34:0404006 | 0,034 |  |  |  |  |  |  | 0,034 | 1,379 |
| 27 | Комбинат по производству и ремонту торгового оборудования и бытовой техники, ул. Героев Сибиряков, 2е | Советский | 36:34:0505001 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,611 |
| 28 | Административное здание, ул. Латненская, 3е | Советский | 36:34:0502026 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,2072 |
| 29 | Реконструкция административного здания (демонтаж 2-го этажа), пр. Труда, 65и | Коминтерновский | 36:34:0209020 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 30 | Реконструкция здания автосервиса с офисными помещениями, пр. Труда, 107в | Коминтерновский | 36:34:0209020 | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 1,684 |
| 31 | Склад-холодильник 2 очередь, ул. Острогожская, 111 | Советский | 36:34:0516001 | 0,022 |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,8656 |
| 32 | Пост высоковольтного отопления на станции Воронеж-1, ул. Свердлова, 41б | Коминтерновский | 36:34:0210018 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,0487 |
| 33 | Складской логистический комплекс, ул. Землячки, 21 | Железнодорожный | 36:34:0105031 | 0,074 |  |  |  |  |  |  | 0,074 | 2,952 |
| 34 | Автосервис, ул. Остужева, 45д | Железнодорожный | 36:34:0105039 | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,0882 |
| 35 | Склад холодного хранения, ул. Торпедо, 45а | Коминтерновский | 36:34:0208079 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,51 |
| 36 | Автосервис, пр. Труда, 29 | Коминтерновский | 36:34:0210016 | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,467 |
| 37 | Служебно-техническое здание, ул Машиностроителей, 2 | Коминтерновский | 36:34:0209015 | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,269 |
| 38 | Техническое перевооружение завода, ул. Латненская, 2 | Советский | 36:34:0502026 | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 2,515 |
| 39 | Специализированный медицинский центр, пр. Патриотов, 23ж | Советский | 36:34:0508001 | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 3,217 |
| 40 | Склад, ул. Космонавтов, 2м | Советский | 36:34:0506045 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,692 |
| 41 | Реконструкция АЗС с размещением участка СУГ, пр. Патриотов, 42а,б | Советский | 36:34:0505053 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,0529 |
| 42 | Складское здание, ул. Космонавтов, 6б | Советский | 36:34:0506046 | 0,018 |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,73 |
| 43 | Разработка технологии производства ДССК 4-го поколения. Строительство пилотной установки ДССК-4, Ленинский проспект, 2ш | Левобережный | 36:34:0304029 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 1,7504 |
| 44 | Складское помещение, ул. Новосибирская, 88в | Левобережный | 36:34:0306089 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 1,427 |
| 45 | Торгово-складская, оптовая база, первая очередь: контрольно-пропускной пункт, складское здание, ул. Ленинградская, 29б | Левобережный | 36:34:0304032 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,119 |
| Всего |  |  |  | 1,359 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,431 | 57,226 |

Таблица 12 - Приросты нагрузок промышленной застройки с разделением на административные районы.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,159 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| Железнодорожный | 36:34:0105031 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,952 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| Железнодорожный | 36:34:0105039 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Железнодорожный | 36:34:0106032 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,691 | 1,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,119 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,042 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| Коминтерновский | 36:34:0202022 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Коминтерновский | 36:34:0208020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,815 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,416 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Коминтерновский | 36:34:0209015 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,269 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,684 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| Коминтерновский | 36:34:0210016 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,467 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| Коминтерновский | 36:34:0210018 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Левобережный | 36:34:0304028 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,228 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| Левобережный | 36:34:0304029 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Левобережный | 36:34:0304032 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,469 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Левобережный | 36:34:0306089 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,509 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| Левобережный | 36:34:0307001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0310012 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,740 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,379 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Советский | 36:34:0502026 | Площадь застройки, тыс. м2 | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,722 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| Советский | 36:34:0505001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 3,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,364 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| Советский | 36:34:0505053 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Советский | 36:34:0506001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,259 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Советский | 36:34:0506002 | Площадь застройки, тыс. м2 | 4,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,291 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 |
| Советский | 36:34:0506045 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,692 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Советский | 36:34:0506046 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,760 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Советский | 36:34:0508001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 17,307 | 1,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,748 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,433 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,469 |
| Советский | 36:34:0516001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,866 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 5,890 | 1,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,318 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,147 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| Коминтерновский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 6,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,850 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,171 |
| Левобережный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 9,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,924 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,248 |
| Ленинский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 1,379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,379 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Советский район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 30,314 | 1,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,755 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,758 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 |
| Центральный район |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по городу Воронеж |  | Площадь застройки, тыс. м2 | 54,357 | 2,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,226 |
|  |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,359 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,431 |

Таблица 13 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для отопления и вентиляции проектируемого строительства производственных зданий по городскому округу город Воронеж на период до 2032 г, Гкал/ч.

| Район | № кадастровых кварталов | Характеристики | Нагрузка, Прирост |  |  |  |  |  |  | Сумма прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2027 | 2027-2032 |  |
| Железнодорожный | 36:34:0102018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| Железнодорожный | 36:34:0105031 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| Железнодорожный | 36:34:0105039 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Железнодорожный | 36:34:0106032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,042 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| Коминтерновский | 36:34:0202022 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| Коминтерновский | 36:34:0206019 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Коминтерновский | 36:34:0208020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Коминтерновский | 36:34:0208079 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Коминтерновский | 36:34:0209015 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| Коминтерновский | 36:34:0209020 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| Коминтерновский | 36:34:0210016 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| Коминтерновский | 36:34:0210018 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Левобережный | 36:34:0304028 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| Левобережный | 36:34:0304029 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Левобережный | 36:34:0304032 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0305008 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Левобережный | 36:34:0306089 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| Левобережный | 36:34:0307001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Левобережный | 36:34:0310012 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| Ленинский | 36:34:0404006 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Советский | 36:34:0502026 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| Советский | 36:34:0505001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| Советский | 36:34:0505053 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Советский | 36:34:0506001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Советский | 36:34:0506002 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 |
| Советский | 36:34:0506045 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Советский | 36:34:0506046 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Советский | 36:34:0508001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,806 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 |
| Советский | 36:34:0516001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| Центральный | 36:34:0602001 | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,147 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| Коминтерновский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,171 |
| Левобережный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,248 |
| Ленинский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| Советский район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,131 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,167 |
| Центральный район |  | Нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по городу Воронеж |  | Нагрузка, Гкал/ч | 1,733 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,804 |

Раздел 5. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (горячая вода, пар) для целей обеспечения технологических процессов производственных потребителей.

Данные о перспективном строительстве и перспективном приросте тепловой энергии новых объектов, расположенных в производственных зонах, с разделением по единицам территориального деления и на периоды, представлены в разделе 4 настоящей Книги.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, производственными потребителями для целей обеспечения технологических процессов не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, для существующих промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2032 г.

Раздел 6. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отдельных категорий потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Согласно данным Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют категории потребителей, в том числе социально значимые, для которых установлены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность). В рамках актуализации схемы теплоснабжения планируется ежегодный мониторинг возможности установления льготных тарифов.

Раздел 7. Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность) теплоноситель потребителей, с которыми, в перспективе, могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения.

Согласно данным организаций теплосетевого комплекса, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж,  на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители с которыми заключены свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении свободных долгосрочных договоров они будут отражены при актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Согласно данным Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, организаций теплосетевого комплекса,  на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют потребители с которыми заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Сведения о перспективе заключения подобных договоров отсутствуют. При установлении долгосрочных договоров теплоснабжения по регулируемой цене, они будут отражены в рамках актуализации схемы теплоснабжения.