Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «АРКА»

Россия, Воронежская область,

394068, г. Воронеж, Московский проспект, д. 114, нежилое помещение III в лит. А15.

ОГРН 1133668028196  ИНН 3662190285 КПП 366201001

р/c 40702810913000074911 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России

БИК: 042007681 к/сч 30101810600000000681

тел.  +7(920) 447-90-74,  8(473) 235-82-76

___________________________________________________________________________________________________________________________

# Общая информация о многоквартирном доме.

# СВЕДЕНИЯ

о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома

городской округ  г. Воронеж, Московский пр-т, д.112

Год постройки    2005-2009

Дата приватизации первого жилого помещения  нет

Этажность  5-16

Количество подъездов    17

Общая площадь дома   68440,4 кв.м

Общая площадь помещений  50769,3 кв.м, в том числе: жилых помещений  47397,7 кв.м , нежилых помещений 3371,6 кв.м, места общего пользования 17771,1 кв.м.

Общий физический износ здания (по данным БТИ) по состоянию на данных нет

Дата проведения технического обследования «19» мая  2014г

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Единицы измерения | Объем работ | Вид ремонта (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| цоколь | бетонные блоки | Трещины в цокольной части здания | пог.м | 600 | Затирка трещин |
| отмостка | цементная | Проседание по периметру | кв.м | 364 | Восстановление отмостки |
| подвальное помещение | бетонные блоки | Трещины в швах между блоками, следы увлажнений стен подвалов(табл. 4) 8% | п.м | 683 | Заполнение швов между блоками, ремонт отмостки |
| несущие стены | кирпичные | трещины на фасаде, отслоение кирпичей(табл.10) 5% | кв.м | 3646 | Затирка трещин, восстановление кирпичной кладки, подмазка швов, ремонт карниза |
| столбы | кирпич | Трещины в кладке, отдельные отколы, незначительное расслоение отдельных кирпичей(табл.18) 5% | кв.м | 10 | ремонт кладки местами |
| перегородки | кирпичные | Трещины в местах сопряжения с потолочными плитами, трещины в стенах(табл.21) 7% | п.м | 820 | Заделка трещин |
| Перекрытия чердачные, межэтажные, подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами (табл. 30) 10% | п.м | 740 | Расшивка швов |
| лестницы | железобетонные | трещины в местах сопряжения лестницы со стеной, отдельные повреждения перил, (табл.35) 3% | п.м | 80 | Затирка трещин, ремонт перил и ступенек |
| кровля | Мягкая рулонная | Массовые протечки, отслоения покрытия от основания, вздутие поверхности, трещины, отсутствие настенных отливов, проникновение влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям, повреждение деталей водоприемного устройства (табл. 41) 40% | кв.м | 4317 | Полная замена кровли, монтаж отливов, ремонт водоприемных устройств |
| Крыша | железобетон | Трещины в межплитовыхшвах, , следы протечек(табл.40) 18% | п.м | 700 | Заделка трещин. Ремонт кровли. |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| наружная отделка | Облицовочный белый кирпич | Повреждение обрамлений выступающих частей фасада, трещины, отсутствие отливов и отслоение стыков, следы протеканий, 15% | п.м | 1000 | Ремонт облицовки и герметизация стыков |
| лоджии | Железобетон, кирпич | трещины на стенках лоджии (табл.36) 2% | п.м | 300 | Ремонт и монтаж металлических обделок, затирка трещин |
| водостоки | металл | Наличие коррозии 3% | п.м | 400 | Покраска в поврежденных местах |
| межсекционные швы | Мастика, пена, герметик | Разрушение заделки стыков 40% | п.м | 2500 | Ремонт и герметизация стыков |
| оконные блоки деревянные | Дерево, 2-х створные | зазоры в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Частично отсутствуют штапики, лопнутые стекла, отсутствие и повреждения отливов (табл.55) 15% | кв.м | 4700 | Заделка сопряжений коробок со стенами. Восстановление отсутствующих штапиков, замазки стекол, отливов с добавлением нового материала до 15 % |
| дверные заполнения | Дерево, филенчатые | Дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки, повреждение петель, дверные коробки (колоды) перекошены, частично отсутствуют или растянуты пружины (табл.№57) 20% | кв.м | 468 | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 10 % материалов |
| входные группы | железобетон, кирпич, металл | Диагональные трещины по углам простенков, вертикальные трещины по перемычкам | кв.м | 180 | Затирка трещин |
| полы | керамическая плитка | Отсутствие отдельных плиток, трещины, местами вздутия и отслоения на площади (табл.№49) 25% | кв.м | 100 | Частичная замена покрытия с добавлением плиток местами |
| штукатурка | Песок, цемент | Выпучивание или отпадение штукатурки 15%(табл.63) | кв.м | 250 | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности |
| Сведения об инженерном оборудовании здания |  |  |  |  |  |
| система отопления центральная | сталь | Износ запорной арматуры, значительные нарушения теплоизоляции магистралей (табл.№66) 30% | п.м | 400 | Частичная замена запорной арматуры, восстановление теплоизоляции |
| холодное водоснабжение | сталь | Выход из строя запорной арматуры, большое количество протечек, сильная коррозия элементов системы. (табл.№67) 50% | п.м | 3834 | Полная замена системы холодного водоснабжения аварийных участков |
| горячее водоснабжение (централизованное) | сталь | Износ теплообменников и системы циркуляции (насосов), выход из строя запорной арматуры, коррозия элементов системы (табл.№65) 30% | п.м | 1650 | частичная замена системы горячего водоснабжения, ревизия автоматики, теплообменников и прочих элементов горячего водоснабжения |
| канализация | Чугун, пластик | Разгерметизация стыков, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; трещины в трубопроводах из полимерных материалов,просадка труб (табл.№68) 30% | п.м | 1600 | Заделка стыков, ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена перхлорвиниловых (ПХВ) трубопроводов; замена отдельных приборов |
| электрооборудование | медь | Повреждение проводки, местами отсутствует освещение в местах общего пользования, износ вводно-распределительных устройств (ВРУ) (табл.№69) 8% | п.м | 450 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| мусоропроводы | Не имеется |  |  |  |  |
| газоснабжение (сетевое, балонное) | Не имеется |  |  |  |  |
| техканал /техподполье | Не имеется |  |  |  |  |
| Энергосбережение дома |  |  |  |  |  |
| приборы учета ХВС | имеется |  | шт | 5 |  |
| приборы учета ГВС | неимеется |  | шт | 1 |  |
| приборы учета отопления | имеется |  | шт | 5 |  |
| приборы учета электроэнергии | имеется |  | шт | 18 |  |
| приборы учета универсальные (ХВС+ ГВС+ элекроснабжение отопление) | Не имеется |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| количество лифтов |  |  | шт | 19 |  |
| год проведения модернизации или замены |  |  |  |  |  |

# Сведения о моральном износе здания

- Наличие коммунальных квартир (да/нет) нет

- Наличие жилых помещений в цокольном этаже (да/нет)   да

- Высота жилых помещений менее 2,5м (шт)   нет

- Высота жилых помещений более 3,5 м (шт)     нет

- Обособленный выход из подвалов (да/нет)   да

- Невентилируемая кровля (да/нет)   нет

- Деревянные перекрытия (да/нет)      нет

Директор ООО «УК «АРКА» ________п/п____________  Е.Г. Говорухина