Приложение №      к   договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО "АВА-кров" |
| Директор ___________________ | Директор ________________ Черноусов И.С. |

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №8/1 по Ленинскому проспекту, ремонт холодного водоснабжения

## Локальная смета

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на 1.01.2000 г. |  |  | Сметная стоимость 533256 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 127680 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 1262,01 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,840 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 265 | 231 | 6 | 146 | 93 | 29,11 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 504 | 28 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода | 0,460 | 542,67 | 473,38 | 11,72 | 249 | 218 | 5 | 138 | 88 | 27,43 |
|  |  |  |  |  | 57,57 | 1,76 | 475 | 26 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 3 | ТЕРр 65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода | 1,490 | 687,70 | 606,46 | 15,35 | 1025 | 904 | 23 | 572 | 363 | 113,81 |
|  |  |  |  |  | 65,89 | 2,69 | 1960 | 98 | 4 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-06 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм; 100 м трубопровода | 0,460 | 5189,84 | 1479,38 | 1530,59 | 2388 | 681 | 704 | 760 | 434 | 74,86 |
|  |  |  |  |  | 2179,87 | 203,75 | 3582 | 1003 | 94 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 5 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-вн. RAVANI диаметром 25мм ц .о.= 283,0:1,18:4,39*1,02=55,72; шт | 5,000 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 55,72 | 0,00 | 279 | 279 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 6 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 8,280 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 143 | 143 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 7 | 507-2622 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 63 мм; 10 шт. | 0,700 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 53,30 | 0,00 | 37 | 37 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 8 | 507-0773 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 63х50 мм; 10 шт. | 0,200 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 37,50 | 0,00 | 8 | 8 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 9 | 507-0878 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 63 мм; 10 шт. | 0,400 | 69,73 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 69,73 | 0,00 | 28 | 28 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 10 | 507-0920 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 63 мм; 10 шт. | 0,200 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 83,16 | 0,00 | 17 | 17 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 11 | ТЕР 16-04-002-07 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм; 100 м трубопровода | 1,420 | 6706,28 | 1697,65 | 1925,84 | 9524 | 2411 | 2735 | 2720 | 1555 | 265,20 |
|  |  |  |  |  | 3082,79 | 256,89 | 13799 | 4378 | 365 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 12 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 25,560 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 442 | 442 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 13 | 507-0774 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 75х63 мм; 10 шт. | 0,400 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 53,30 | 0,00 | 21 | 21 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 14 | 507-0879 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 75 мм; 10 шт. | 1,000 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 101,30 | 0,00 | 101 | 101 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 15 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-вн. RAVANI диаметром 25мм ц .о.= 283,0:1,18:4,39*1,02=55,72; шт | 10,000 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 55,72 | 0,00 | 557 | 557 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 16 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-нар. RAVANI диаметром 20мм ц .о.= 166,0:1,18:4,39*1,02=32,69; шт | 4,000 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,69 | 0,00 | 131 | 131 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 17 | ТЕР 16-04-002-08 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм; 100 м трубопровода | 0,070 | 7489,23 | 1515,76 | 1653,06 | 524 | 106 | 116 | 119 | 68 | 11,67 |
|  |  |  |  |  | 4320,41 | 218,59 | 711 | 302 | 15 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 18 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-вн. RAVANI диаметром 25мм ц .о.= 283,0:1,18:4,39*1,02=55,72; шт | 1,000 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 55,72 | 0,00 | 56 | 56 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 19 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 1,645 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 28 | 28 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 20 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,420 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 1258 | 557 | 230 | 575 | 329 | 58,83 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 2162 | 471 | 30 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 21 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 5,880 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 102 | 102 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 22 | 507-2619 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 32 мм; 10 шт. | 0,700 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,52 | 0,00 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| 23 | 507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм; 10 шт. | 0,200 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,37 | 0,00 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 24 | 507-0875 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 32 мм; 10 шт. | 0,700 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,14 | 0,00 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |
| 25 | 507-0917 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм; 10 шт. | 0,300 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 21,68 | 0,00 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 26 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-нар. RAVANI диаметром 20мм ц .о.= 166,0:1,18:4,39*1,02=32,69; шт | 4,000 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,69 | 0,00 | 131 | 131 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 27 | ТЕР 16-04-002-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода | 0,420 | 3520,97 | 1629,65 | 933,75 | 1478 | 684 | 392 | 721 | 412 | 72,28 |
|  |  |  |  |  | 957,57 | 124,13 | 2611 | 402 | 52 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 28 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-нар. RAVANI диаметром 20мм ц .о.= 166,0:1,18:4,39*1,02=24,70; шт | 4,000 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,69 | 0,00 | 131 | 131 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 29 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 5,880 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 102 | 102 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 30 | 507-2618 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 25 мм; 10 шт. | 1,200 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 10,98 | 0,00 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |
| 31 | 507-0769 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 25х20 мм; 10 шт. | 0,200 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,23 | 0,00 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 32 | 507-0874 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 25 мм; 10 шт. | 1,000 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,91 | 0,00 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
| 33 | 507-0916 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм; 10 шт. | 0,300 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,44 | 0,00 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |
| 34 | ТЕР 24-01-033-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм; 1 шт. | 34,000 | 27,38 | 8,37 | 0,00 | 931 | 285 | 0 | 282 | 174 | 32,84 |
|  |  |  |  |  | 19,01 | 0,00 | 1387 | 646 | 0 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) |  |
| 35 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт. | -34,000 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,06 | 0,00 | -614 | -614 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 36 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-нар. RAVANI диам. 15мм ц.о.=125,0:1,18:4,39*1,02=24,61; шт. | 30,000 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 24,61 | 0,00 | 738 | 738 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 37 | цена поставщика | Кран шаровый вн.-нар. RAVANI диаметром 20мм ц .о.= 166,0:1,18:4,39*1,02=32,69; шт | 4,000 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,69 | 0,00 | 131 | 131 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 39 | ТЕРр 65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм; 100 шт. арматуры | 0,020 | 784,21 | 776,70 | 7,51 | 16 | 16 | 0 | 10 | 6 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2,59 | 32 | 0 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 40 | ТЕР 16-05-001-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм; 1 шт. | 2,000 | 183,78 | 29,01 | 10,63 | 367 | 58 | 21 | 58 | 33 | 6,69 |
|  |  |  |  |  | 144,14 | 0,30 | 458 | 288 | 1 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 40 | 507-0986 | Исключить:фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм; шт. | -4,000 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 51,07 | 0,00 | -204 | -204 | 0 |  |  |  |
| 40 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм; шт. | 4,000 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 41,80 | 0,00 | 167 | 167 | 0 |  |  |  |
| 41 | цена поставщика | Затвор повор. диам.80мм ц.о.=2377,62:4,39*1,02=552,43; шт. | 2,000 | 552,43 | 0,00 | 0,00 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 552,43 | 0,00 | 1105 | 1105 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 42 | ТЕР 26-01-017-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; 10 м трубопровода | 27,900 | 1997,93 | 38,33 | 27,03 | 55742 | 1069 | 754 | 823 | 513 | 112,94 |
|  |  |  |  |  | 1932,57 | 0,00 | 57078 | 53919 | 0 | 77,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 43 | 101-2466 | Краска "Армофиниш"; л | -40,120 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | -10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 269,50 | 0,00 | -10812 | -10812 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 44 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм; м | -306,900 | 119,23 | 0,00 | 0,00 | -36592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 119,23 | 0,00 | -36592 | -36592 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 45 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 89х9 ц.о.=92,80:4,39*1,02=21,56; м | 7,700 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 21,56 | 0,00 | 166 | 166 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 46 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 76х10 ц.о.=80,76:4,39*1,02=18,76; м | 156,200 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,76 | 0,00 | 2930 | 2930 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 47 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 63х9 ц.о.=56,65:4,39*1,02=13,16; м | 50,600 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,16 | 0,00 | 666 | 666 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 48 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 42х9 ц.о.=48,28:4,39*1,02=11,22; м | 46,200 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,22 | 0,00 | 518 | 518 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 49 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 35х6 ц.о.=29,30:4,39*1,02=6,81; м | 46,200 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,81 | 0,00 | 315 | 315 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 50 | ТЕР 22-06-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм; 1 врезка | 1,000 | 142,20 | 24,32 | 92,34 | 142 | 24 | 92 | 32 | 20 | 2,39 |
|  |  |  |  |  | 25,54 | 8,03 | 194 | 26 | 8 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) |  |
| Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр 65-3-17 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг; 100 шт. арматуры | 0,010 | 1523,30 | 868,79 | 654,51 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 88,27 | 26 | 0 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 52 | ТЕР 16-06-001-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм; 1 узел | 1,000 | 1710,43 | 94,92 | 16,40 | 1710 | 95 | 16 | 94 | 54 | 10,95 |
|  |  |  |  |  | 1599,11 | 0,60 | 1858 | 1599 | 1 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 53 | 301-3165 | Исключить:счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт. | -1,000 | 980,93 | 0,00 | 0,00 | -981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 980,93 | 0,00 | -981 | -981 | 0 |  |  |  |
| 54 | ТЕР 18-06-007-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка фильтров диаметром: 40 мм ( б/у ) ц.о. мат. =6224,53-6210,90=13,63; 10 фильтров | 0,100 | 205,27 | 101,30 | 90,34 | 20 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1,14 |
|  |  |  |  |  | 13,63 | 0,45 | 36 | 1 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 35559 | 7358 | 5110 | 7066 | 4152 | 823,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46777 | 23091 | 573 |  |  |  |
| С применением индексов на II-й квартал 2011-го года: зарп. 10,49; мех. 5,22; матер. 4,39 |  |  |  |  |  |  | 205231 | 77186 | 26676 | 74122 | 43554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 322907 | 101369 | 6008 |  |  |  |
| с начислением за стесненность- 15,00% |  |  |  |  |  |  | 220808 | 88762 | 30677 | 85240 | 50085 | 946,58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 356133 | 101369 | 6912 |  |  |  |
| Квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 1,160 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 366 | 319 | 8 | 202 | 128 | 40,21 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 696 | 39 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 366 | 319 | 8 | 202 | 128 | 40,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 696 | 39 | 1 |  |  |  |
| С применением индексов на II-й квартал 2011-го года: зарп. 10,49; мех. 5,22; матер. 4,39 |  |  |  |  |  |  | 3559 | 3346 | 42 | 2119 | 1342 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7021 | 171 | 10 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 4067 | 3848 | 48 | 2437 | 1543 | 46,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8048 | 171 | 12 |  |  |  |
| 57 | ТЕР 16-04-002-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода | 0,580 | 3520,97 | 1629,65 | 933,75 | 2042 | 945 | 542 | 997 | 570 | 99,81 |
|  |  |  |  |  | 957,57 | 124,13 | 3609 | 555 | 72 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 58 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 8,120 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 140 | 140 | 0 |  |  |  |
| 59 | 507-2618 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 25 мм; 10 шт. | 1,600 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 10,98 | 0,00 | 18 | 18 | 0 |  |  |  |
| 60 | 507-0769 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 25х20 мм; 10 шт. | 0,200 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,23 | 0,00 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 61 | 507-0874 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 25 мм; 10 шт. | 1,300 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,91 | 0,00 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |
| 62 | 507-0916 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм; 10 шт. | 0,500 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,44 | 0,00 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 63 | цена поставщика | Кран шаровый американка диам. 15мм ц.о.= 164,0:1,18:4,39*1,02=32,29; шт | 6,000 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,29 | 0,00 | 194 | 194 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 64 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,580 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 1736 | 769 | 317 | 794 | 454 | 81,24 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 2984 | 650 | 41 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 65 | цена поставщика | Кран шаровый c американкой диам. 15мм ц.о.= 164,0:1,18:4,39*1,02=24,40; шт | 6,000 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,29 | 0,00 | 194 | 194 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 66 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 8,130 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 141 | 141 | 0 |  |  |  |
| 67 | 507-2619 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 32 мм; 10 шт. | 0,900 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,52 | 0,00 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
| 68 | 507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм; 10 шт. | 0,200 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,37 | 0,00 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 69 | 507-0875 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 32 мм; 10 шт. | 1,000 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,14 | 0,00 | 17 | 17 | 0 |  |  |  |
| 70 | 507-0917 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм; 10 шт. | 0,500 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 21,68 | 0,00 | 11 | 11 | 0 |  |  |  |
| 71 | ТЕР 24-01-033-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм; 1 шт. | 19,000 | 27,38 | 8,37 | 0,00 | 520 | 159 | 0 | 157 | 97 | 18,35 |
|  |  |  |  |  | 19,01 | 0,00 | 774 | 361 | 0 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) |  |
| 73 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт. | -19,000 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,06 | 0,00 | -343 | -343 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 74 | цена поставщика | Кран шаровый с американкой диам. 15мм ц.о.= 164,0:1,18:4,39*1,02=32,29; шт | 19,000 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 32,29 | 0,00 | 614 | 614 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 5317 | 1873 | 859 | 1948 | 1121 | 199,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8386 | 2585 | 113 |  |  |  |
| С применением индексов на II-й квартал 2011-го года: зарп. 10,49; мех. 5,22; матер. 4,39 |  |  |  |  |  |  | 35481 | 19648 | 4484 | 20435 | 11756 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67675 | 11349 | 1185 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 35,00% |  |  |  |  |  |  | 43927 | 26525 | 6053 | 27586 | 15870 | 269,18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87388 | 11349 | 1600 |  |  |  |
| 75 | ФСЦП311-01-147-1 Кмех=0,94 | Мусор строительный с погрузкой транспортерами: погрузка; т | 3,600 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 14 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,61 | 17 | 0 | 2 | 85,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 76 | ФСЦП 310-3018-1 Кмех=0,94 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера на 18 км норматив. время пробега 1,396 час. кл.груза 1; т | 3,600 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 47 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 61 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 2 |  |  |  |
| С применением индексов на II-й квартал 2011-го года: зарп. 10,49; мех. 5,22; матер. 4,39 |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 318 | 21 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 349 |  | 21 |  |  |  |
| ### Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | ### 269120 | 119135 | 37096 | 115284 | 67508 | 1262,00 |
| ### Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | ### 115284 | 112889 | 8545 |  |  |  |
| ### Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | ### 67508 |  |  |  |  |  |
| ## Итого по смете в ценах на дату II-й квартал 2011г. |  |  |  |  |  |  | ## 451912 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 81344 |  |  |  |  |  |
| ## Всего по смете |  |  |  |  |  |  | ## 533256 |  |  |  |  |  |

## Составил:  Переяславцева С.А.                                                                                            Проверил:                                  / Труфанова М.С. /