	[image: image1.png]



УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


	24.01.2011                                                                                                                № 04 
г.Воронеж


Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории 
Воронежской области 

В целях реализации  ст.7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»,  

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном Портале органов власти Воронежской области в сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления                                                                             В.Ю. Кстенин
                                                                  УТВЕРЖДЕН

                                                                        приказом управления жилищно-          

                                                                  коммунального хозяйства и энергетики

                                                                                 Воронежской области

                                                                  от _24.01.2011    № __04_____
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области 
	Номер
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия 
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирова-ния
	Характер эксплуатации после реализации мероприятия

	I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	1. 
	Установка коллективных
(общедомовых) приборов учёта используемой воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в
эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ
	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов
	Приборы учета используемых энергетических ресурсов, внесенный в государственный реестр средств измерений
	Управляющая организация, специализированная организация, ресурсоснабжающая организация

	-плата за содержание и ремонт жилого помещения;
- плата по отдельному договору;

 - целевой сбор


	Снятие показаний, периодический осмотр, поверка, ремонт

	Система отопления

	2. 
	Установка линейных балансировочных вентилей на стояках и балансировка системы отопления
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Балансировочные вентили, запорные вентили, автоматические воздуховыпускные клапаны
	Управляющая организация, специализированная

организация, энергосервисная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор;
- энергосер-висный контракт
	Периодическая регулировка, ремонт

	3. 
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Промывочные машины и реагенты
	Управляющая организация, специализированная

организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	4. 
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и на чердаках  с применением энергоэффективных материалов
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Современные теплоизоляционные материалы 
	Управляющая организация, специализированная

организация, энергосервисная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор;

- энергосер-висный контракт


	Периодический осмотр, ремонт

	Система горячего водоснабжения 

	5. 
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Современные теплоизоляционные материалы 
	Управляющая организация, специализированная

организация, энергосервисная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор;

- энергосер-висный контракт
	Периодический осмотр, ремонт

	Система электроснабжения 

	6. 
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	1) Экономия электроэнергии

2) Улучшение качества освещения
	Люминесцентные лампы, светодиодные лампы
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, протирка

	Дверные и оконные конструкции 

	7. 
	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей
	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт, регулировка

	8. 
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений
	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	9. 
	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений
	1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	10. 
	Установка двойного остекления, замена разбитых и состыкованных стекол, ремонт и утепление оконных блоков в подъездах
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Прокладки, полиуретановая пена и др.
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 

	Система отопления 

	11. 
	Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха
	1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,
энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосер-висный контракт
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт

	12. 
	Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением
	1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 
2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления;
3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления;
4) Рациональное использование тепловой энергии;
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосер-висный конт-ракт
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт

	13. 
	Замена трубопроводов и арматуры системы отопления
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов за счет отсутствия коррозии;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепловой энергии;
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления

6) Снижение коэффициента шероховатости внутренней поверхности;

7) Препятствие образованию отложений на внутренней поверхности;

8)Снижение теплопроводности и теплопотерь
	Современные трубопроводы, арматура
	Управляющая организация, специализированная

организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор


	Периодический осмотр, ремонт

	Система горячего водоснабжения 

	14.
	Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС
	1) Рациональное использование тепловой энергии и воды;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт

	15.
	Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС
	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосервисный контракт
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт

	16.
	Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС
	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;
4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности 
	Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосервисный контракт
	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт

	17.
	Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды;
5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Современные пластиковые трубопроводы, арматура
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	Система холодного водоснабжения 

	18.
	Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС
	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование воды;
5) Экономия потребления воды в системе ХВС
	Современные пластиковые трубопроводы, арматура
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	Система электроснабжения 

	19.
	Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования
	1) Автоматическое регулирование освещенности;
2) Экономия электроэнергии
	Датчики освещенности, датчики движения, оптико-акустические выключатели
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, настройка, ремонт

	Дверные и оконные конструкции 

	20.
	Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах
	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Теплоотражающая пленка
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	21.
	Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах
	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Низкоэмиссионные стекла
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	22.
	Замена оконных блоков
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы окон
	Современные пластиковые стеклопакеты
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	Стеновые конструкции 

	23.
	Утепление потолка подвала
	1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	24.
	Утепление пола чердака
	1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы строительных конструкций
	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	25.
	Утепление кровли
	1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы чердачных конструкций
	Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; 
Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.
	Управляющая организация, специализированная организация
	- плата за содержание и ремонт жилого помещения;

- целевой сбор
	Периодический осмотр, ремонт

	26.
	Заделка межпанельных и компенсационных швов
	1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
	Технология "Теплый шов"; 
Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосер-висный контракт
	Периодический осмотр, ремонт

	27.
	Гидрофобизация стен
	1) Уменьшение намокания и промерзания стен;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
	Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосервисный контракт
	Периодический осмотр, ремонт

	28.
	Утепление наружных стен
	1) Уменьшение промерзания стен;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
	Технология "Вентилируемый фасад"; 
Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др.
	Управляющая организация,  специализированная организация,

энергосервисная организация
	-плата за содержание и ремонт жилого помещения; 

-плата по отдельному договору;

- энергосервисный контракт
	Периодический осмотр, ремонт


Примечания:
1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.

2. В пунктах 1, 11, 12, 15 и 16 конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей снабжение энергоресурсами.

