Приложение № 1

к документации по планировке территории, ограниченной пр-ктом Труда, ул. Загородная, ул. Еремеева,

пер. Комбикормовый в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках и очередности планируемого развития

территории, ограниченной пр-ктом Труда, ул. Загородная,

ул. Еремеева, пер. Комбикормовый в городском округе город Воронеж

- Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной                     пр-ктом Труда, ул. Загородная, ул. Еремеева, пер. Комбикормовый                       в городском округе город Воронеж (далее – документация по планировке территории, рассматриваемая территория, планируемая территория), разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 12.05.2020 № 409 «О подготовке документации                          по планировке территории, ограниченной пр-ктом Труда, ул. Загородная,     ул. Еремеева, пер. Комбикормовый в городском округе  город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020                       № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), а также Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022                    № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с п. 1 ст. 42 гл. 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территории, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее –                   СП 42.13330.2016), региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016            № 340-IV.

II. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

(в пределах, установленных градостроительным регламентом), характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

и необходимых для функционирования таких объектов

и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, сведения о плотности

и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о размещении указанных объектов, фактических показателях обеспеченности территории

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

и фактических показателях территориальной доступности

таких объектов для населения

Рассматриваемая территория площадью 23,3894 га (площадь                  в красных линиях для расчета показателей интенсивности) расположена           в правобережной части городского округа город Воронеж, в Коминтерновском районе, в границах пр-кта Труда, ул. Загородная,                         ул. Еремеева, пер. Комбикормовый.

В настоящее время часть рассматриваемой территории представлена малоэтажной жилой застройкой этажностью от 2 до 4 этажей. Индивидуальная жилая застройка сосредоточилась вдоль ул. Загородная.                 В границах планируемой территории расположены административные и офисные здания. Также на части территории расположены производственные и производственно-складские объекты.

Ранее на рассматриваемую территорию документация по планировке территории разработана не была.

Транспортная связь с городским центром осуществляется по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения – по пр-кту Труда, затем по пр-кту Московский, далее по ул. Плехановская.

Ближайшие расстояния от планируемой территории до основных структурообразующих элементов города:

- до центра города – 2,2 км;

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 2,4 км;

- до центрального автовокзала – 1,9 км.

Часть планируемой территории в настоящее время застроена смешанной жилой застройкой – в основном 2-4-этажными многоквартирными жилыми домами и 1-2-этажными индивидуальными жилыми домами. В соответствии с программой, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 28.05.2019 № 1137-IV «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 150-III «О муниципальной адресной программе «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», многоквартирные малоэтажные жилые дома, расположенные по следующим адресам: пр-кт Труда, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147, признаны аварийными и планируются к сносу и реконструкции.

Согласно программе, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» многоквартирный малоэтажный жилой дом по пр-кту Труда, 95 признан аварийным, подлежащим расселению в 2019–2022 годах в рамках мероприятия программы при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В границах рассматриваемой территории также расположены административные и офисные здания, участки производственного, коммунально-складского назначения. В юго-западной части планируемой территории располагаются объекты транспортной инфраструктуры: АЗС, автомойка, автосервисы и ГСК «Проспект». К объектам коммунального хозяйства, расположенным в пределах проектируемой территории, относятся: котельная, ГРП, трансформаторные подстанции, линейные объекты – сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации,                      кабели 0,4 кВ, 6 кВ, теплосети, водопроводные сети, сети газоснабжения, сети связи.

Рассматриваемая территория в соответствии с Генеральным планом расположена в следующих функциональных зонах:

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ЖМ(р) «Зона реконструкции многоэтажной жилой застройки». Регламент ЖМ(р) устанавливается для сложившихся жилых территорий, реконструируемых под многоэтажное многоквартирное жилье с увеличением предельных параметров застройки. Регламент предназначен для режимов реконструкции, реновации и ревитализации городской среды в кварталах (микрорайонах) с имеющимся градостроительным потенциалом развития. «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» и «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» относятся к основным видам разрешенного использования в зоне ЖМ(р);

- ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки». Градостроительный регламент ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых, в первую очередь, по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки. «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» и «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» относятся к основным видам разрешенного использования в зоне ОДМ;

- ЖИ «Зона индивидуальной жилой застройки». Регламент ЖИ устанавливается для кварталов (микрорайонов) и районов низкоплотной индивидуальной жилой застройки. Действие регламента направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения на территориях индивидуальной и блокированной застройки, минимизацию транзитных транспортных и пешеходных потоков, сохранение экологии среды;

- Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий». Градостроительный регламент Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов. Совокупность территорий с регламентом Р является основной составляющей экологического каркаса города;

- Т «Зона улично-дорожной сети». Градостроительный регламент Т предназначен для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры. Действие регламента Т направлено на резервирование территорий для новой и протекции территорий существующей улично-дорожной сети, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта.

Структура существующей застройки, учитывая данные филиала                  АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Коминтерновского района                            г. Воронежа и интернет-ресурсов – сайтов ЖКХ, следующая:

- существующая жилая застройка – площадь застройки – 6296,1 кв. м, общая площадь – 11709,3 кв. м;

- существующая нежилая застройка (общественно-деловая застройка, объекты транспортной инфраструктуры и производственно-складская застройка) – площадь застройки – 64188,1 кв. м, общая площадь –                     121495,0 кв. м.

В процентном соотношении:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-4 этажа) и нежилые здания (ветхий фонд) – 6,1 %;

- индивидуальная жилая застройка (1-2 этажа) – 2,9 %;

- общественно-деловая застройка (офисы, административные здания) – 22,3 %;

- производственно-складская застройка – 61,4 %;

- объекты транспортной инфраструктуры – 7,3 %.

В соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016 интенсивность использования территории (плотность застройки) характеризуется коэффициентом застройки и коэффициентом плотности застройки. Границы планируемой территории установлены относительно существующих и устанавливаемых настоящим проектом красных линий (площадь в красных линиях – 23,3894 га). На момент подготовки проекта планировки территории интенсивность использования территории следующая:

- процент застроенности территории жилым фондом – 2,7 % (площадь застройки – 6296,1 кв. м);

- общая площадь зданий – 11709,3 кв. м;

- общая площадь квартир – 8307,7 кв. м;

- плотность жилой застройки – 509,1 кв. м/га;

- население – 497 чел.;

- плотность населения – 21 чел./га;

- общая площадь застройки существующими объектами (жилые и нежилые) – 70484,2 кв. м (коэффициент застройки – 0,3);

- общая площадь зданий существующими объектами (жилые и нежилые) – 133204,3 кв. м (коэффициент плотности – 0,57).

Проектом планировки территории предполагается:

- снос ветхого жилого и нежилого фонда по следующим адресам:             пр-кт Труда, 95, 97, 103, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147 (площадь застройки – 4070,5 кв. м, общая площадь зданий – 7776,5 кв. м);

- снос производственно-складских объектов по следующим адресам:  пр-кт Труда, 107, 107б, 107б/1, кадастровые номера земельных участков: 36:34:0209020:89, 36:34:0209020:5152, 36:34:0209020:5153 (площадь застройки – 4432,9 кв. м, общая площадь зданий – 4432,9 кв. м);

- снос нежилых зданий по следующим адресам: пр-кт Труда, 105, 127, 127а, 101, 139, 139г, кадастровые номера земельных участков: 36:34:0209020:4, 36:34:0209020:3257, 36:34:0209020:57, 36:34:0209020:93, 36:34:0209020:94, 36:34:0209020:55 (площадь застройки – 2806,6 кв. м,               общая площадь зданий – 4187,1 кв. м).

Ведомость существующей застройки представлена в табл. № 1.

Таблица № 1

| Наименование | Этажность, этажей |  | S застройки, кв. м | S общая зданий, кв. м | S общая квартир, кв. м | Кол-во квартир, шт. |  | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость существующих ветхих жилых и нежилых зданий, планируемых под снос в рассматриваемом квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 95 | 2 |  | 375,1 | 750,2 | 527,1 | 12 | 37 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 103 | 2 |  | 374,8 | 749,6 | 529,9 | 16 | 28 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 109 | 4 |  | 534,5 | 2138 | 1262 | 72 | 98 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 125 | 2 |  | 289,4 | 578,8 | 394,2 | 8 | 27 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 137 | 2 |  | 496,6 | 993,2 | 664,1 | 14 | 29 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 133 | 2 |  | 290,0 | 580 | 396,3 | 8 | 17 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 131 | 2 |  | 297,0 | 594 | 387,7 | 8 | 31 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 129 | 2 |  | 299,2 | 598,4 | 396,7 | 8 | 28 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 141 | 2 |  | 313,7 | 627,4 | 583,2 | 12 | 45 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 143 | 2 |  | 369,9 | 739,8 | 569,9 | 12 | 44 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 145 | 2 |  | 306,5 | 613,0 | 496,5 | 12 | 31 |  |
| Жилой дом по пр-кту Труда, 147 | 2 |  | 294,2 | 588,4 | 480,8 | 8 | 28 |  |
| Нежилое здание по пр-кту Труда, 97 | 1 |  | 364,1 | 364,1 | - | - | - |  |
| Итого по малоэтажной многоквартирной жилой застройке | - |  | 4605 | 9914,9 | 6688,4 | 190 | 443 |  |
| Ведомость существующей индивидуальной жилой застройки в рассматриваемом квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 30 | 1 |  | 97,7 | 97,7 | 73,3 | - | 2 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 28 | 2 |  | 103,3 | 206,6 | 155,0 | - | 5 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 26а | 1 |  | 176,3 | 176,3 | 132,2 | - | 4 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 26 | 1 |  | 126,5 | 126,5 | 94,9 | - | 3 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 24 | 1 |  | 108,2 | 108,2 | 81,2 | - | 3 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 22 | 1 |  | 333,8 | 333,8 | 250,4 | - | 8 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 20 | 1 |  | 183,8 | 183,8 | 137,9 | - | 5 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 18 | 1 |  | 267,6 | 267,6 | 200,7 | - | 7 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 16 | 1 |  | 153,0 | 153,0 | 114,8 | - | 4 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 14 | 1 |  | 141,8 | 141,8 | 106,4 | - | 4 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 12 | 1 |  | 112,1 | 112,1 | 84,1 | - | 3 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 10 | 1 |  | 119,0 | 119,0 | 89,3 | - | 3 |  |
| Индивидуальный жилой дом по ул. Загородная, 8 | 1 |  | 132,1 | 132,1 | 99,1 | - | 3 |  |
| Итого по индивидуальной жилой застройке | - |  | 2055,2 | 2158,5 | 1619,3 | - | 54 |  |
| Ведомость существующей общественно-деловой застройки в рассматриваемом квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 105 | 1-2 |  | 518,1 | 782,2 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 127 | 2 |  | 280,7 | 561,4 | - | - | - |  |
| Нежилое здание по пр-кту Труда, 127а | 1 |  | 180,4 | 180,4 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 123 | 2 |  | 552,0 | 1104 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 101 | 1-2 |  | 1312,7 | 1760,9 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 111а | 3 |  | 2895,6 | 8686,8 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 111 | 1 |  | 90,0 | 90,0 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 111е | 2-4 |  | 762,6 | 2627,2 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 111в, 111ж, 111а | 1-2 |  | 2102,5 | 2278,5 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 117 | 3-9 |  | 2114,4 | 8104,8 | - | - | - |  |
| Административное здание по ул. Еремеева, 22г | 3 |  | 801,3 | 2403,9 | - | - | - |  |
| Административное здание по ул. Еремеева, 22г | 1-2 |  | 1057,9 | 1462,3 | - | - | - |  |
| Административное здание по пр-кту Труда, 139г | 2 |  | 387,5 | 775,0 | - | - | - |  |
| Нежилое здание по пр-кту Труда, 139 | 1 |  | 127,2 | 127,2 | - | - | - |  |
| Хозяйственно-офисный корпус по ул. Еремеева, 22д | 3 |  | 778,6 | 2335,9 | - | - | - |  |
| Хозяйственно-офисный корпус по ул. Еремеева, 22д | 3 |  | 1345 | 3 265,7 | - | - | - |  |
| Административное здание по ул. Еремеева, 22б, 22е, 22б | 1-2 |  | 549,2 | 1013,6 | - | - | - |  |
| Итого по существующей общественно-деловой застройке | - |  | 15855,7 | 34294,1 | - | - | - |  |
| Ведомость существующей производственно-складской застройки в рассматриваемом квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные здания по пр-кту Труда, 107б/1 | 1 |  | 1774,3 | 1774,3 | - | - | - |  |
| Производственные здания по пр-кту Труда, 107б | 1 |  | 1671,8 | 1671,8 | - | - | - |  |
| Производственные здания по пр-кту Труда, 107 | 1 |  | 986,8 | 986,8 | - | - | - |  |
| Производственная мастерская по пр-кту Труда, 107 | 1 |  | 551,7 | 551,7 | - | - | - |  |
| Автосервис по пр-кту Труда, 111 | 2 |  | 505,1 | 1010,2 | - | - | - |  |
| Автосервис по пр-кту Труда, 111б, 111д | 1 |  | 447,1 | 447,1 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 3 |  | 5255,0 | 15765 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 3-4 |  | 1234,8 | 4056,6 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 3 |  | 553,7 | 1661,1 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 1 |  | 691,2 | 691,2 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 2-4 |  | 7368,6 | 15256,8 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 2 |  | 1660,4 | 3320,8 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 2 |  | 1037,6 | 2075,2 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 1-3 |  | 7418,5 | 9143,8 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 1-3 |  | 805,4 | 1563,3 | - | - | - |  |
| Производственное здание по пр-кту Труда, 111 | 1 |  | 507,8 | 507,8 | - | - | - |  |
| Нежилое здание по ул. Еремеева, 22и | 2-3 |  | 729,1 | 1038,9 | - | - | - |  |
| Производственное здание по ул. Еремеева, 22к | 1 |  | 2178,0 | 2178,0 | - | - | - |  |
| Производственное здание по ул. Еремеева, 22в, 22з, 22к | 1 |  | 990,0 | 990,0 | - | - | - |  |
| Производственное здание по ул. Еремеева, 22д | 1-2 |  | 927,5 | 1405,7 | - | - | - |  |
| Нежилое здание по ул. Еремеева, 22у | 1 |  | 828,3 | 828,3 | - | - | - |  |
| Производственные здания по ул. Еремеева, 22б, 22е, 22б | 1 |  | 1432,3 | 1432,3 | - | - | - |  |
| Производственные здания по ул. Еремеева, 22 | 1-3 |  | 1803,1 | 2048,9 | - | - | - |  |
| Производственные здания по ул. Еремеева, 22ж | 1-2 |  | 2043,9 | 2680,6 | - | - | - |  |
| Производственные здания по ул. Еремеева, 22л | 1-2 |  | 296,4 | 385,3 | - | - | - |  |
| Итого по существующей производственно-складской застройке | - |  | 42870,1 | 72432,6 | - | - | - |  |
| Ведомость существующих объектов транспортной инфраструктуры в рассматриваемом квартале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный гараж по пр-кту Труда, 109а |  | 3 | 4653,0 | 13959 | - | - | - |  |
| АЗС с мойкой по пр-кту Труда, 107а |  | 1 | 445,2 | 445,2 | - | - | - |  |
| Итого по существующим объектам транспортной инфраструктуры |  | - | 5098,2 | 14404,2 | - | - | - |  |

На планируемой территории недостаточно объектов социальной инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания. Данные объекты расположены на прилегающих территориях.

Ближайшая общеобразовательная школа № 39 расположена по                       пр-кту Труда, 70 (на противоположной стороне пр-кта Труда).

Согласно приказу управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 10.03.2022 № 470/01-02 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями городского округа город Воронеж» за МБОУ СОШ № 39 закреплены жилые дома по пр-кту Труда: 95, 103, 109, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147 (нечетная сторона) и индивидуальные жилые дома по ул. Загородная: 8, 10, 12, 14 , 16 ,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (четная сторона), которые расположены на рассматриваемой территории. Учитывая, что в пределах пешеходной и транспортной доступности от рассматриваемой территории имеется общеобразовательное учреждение, к моменту завершения поэтапного строительства объектов, предусмотренных настоящей документацией, будет выполнено перераспределение учащихся с учетом фактической наполняемости школы.

Ближайшее дошкольное учреждение – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 171» по пер. Партизанский, 2 расположено также на противоположной стороне  пр-кта Труда.

Согласно письму управления образования и молодежной политики          от 24.04.2020 № 14130724 в настоящее время существующая школа переполнена, а детских садов в шаговой доступности нет.

В границах рассматриваемой территории планируется размещение дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательного учреждения согласно решениям, предложенным в составе Генерального плана.

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

1. Техногенные факторы.

1.1. Приаэродромная территория – это прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом               30 км от контрольной точки аэродрома (КТА).

Согласованию подлежит размещение:

- всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому,         а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от КТА;

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более, независимо от мест размещения;

- объектов высотой от поверхности земли 50 м и более, линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений;

- взрывоопасных объектов.

Планируемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Согласно решению об установлении границ приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Воронеж (Придача), утвержденному временно исполняющим обязанности директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России                    Д.А. Лысогорским 29.06.2018, из полос воздушных подходов исключена зона над правым берегом р. Воронеж, в которой не выполняются полеты при выполнении полетов на аэродроме Воронеж (Придача). При этом планируемая территория расположена в границах подзоны № 6, в связи         с чем при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать соответствующие ограничения.

В границах подзоны № 6 запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. К подобному роду объектов относятся: объекты размещения отходов, скотомогильники, фермы, зернохранилища, элеваторы, продуктовые склады, прочие складские помещения, предназначенные для хранения продуктов, теплицы, птицефермы, зверофермы, животноводческие предприятия и другие объекты, привлекательные для птиц наличием открытых источников корма.

Ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности решением об установлении границ приаэродромной территории аэродрома Воронеж (Придача) в части подзоны № 6                      не установлено.

Согласно заключению старшего авиационного начальника аэродрома Воронеж (Балтимор) гвардии полковника Д. Кульша от 07.12.2020 строительство группы жилых домов по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 139б (кадастровый номер 36:34:0209020:5162), согласовывается.

1.2. В настоящее время вблизи проектируемой территории расположены промышленные предприятия, которые фактически             прекратили свое существование. Согласно письму АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» от 07.05.2021 № 485/20 предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки и объектов социальной сферы на земельных участках, расположенных по следующим адресам: пр-кт Труда, 93, 93а, 93б, 93д, 93е, 93и, 93к.

На планируемой территории располагаются предприятия, которые могут оказывать негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека:

- производственные здания по пр-кту Труда, 107б (кадастровый номер 36:34:0209020:5152);

- производственные здания по пр-кту Труда, 107б/1 (кадастровый номер 36:34:0209020:5153);

- производственные здания по пр-кту Труда, 107 (кадастровый номер 36:34:0209020:89);

- производственная мастерская по пр-кту Труда, 107в (кадастровый номер 36:34:0209020:88);

- АЗС по пр-кту Труда, 107а (кадастровый номер 36:34:0209020:163);

- ГСК «Проспект» по пр-кту Труда, 109а (кадастровый номер 36:34:0209020:51);

- производственные объекты по пр-кту Труда, 111 (кадастровые номера 36:34:0209020:5163, 36:34:0209020:4894, 36:34:0209020:4920, 36:34:0209020:4696, 36:34:0209020:4915, 36:34:0209020:4694, 36:34:0209020:4697, 36:34:0209020:4917, 36:34:0209020:4701, 36:34:0209020:4918, 36:34:0209020:4702, 36:34:0209020:4916, 36:34:0209020:4700, 36:34:0209020:4861, 36:34:0209020:4860, 36:34:0209020:4910, 36:34:0209020:4859);

- производственные здания по пр-кту Труда, 111б (кадастровый номер 36:34:0209020:3180);

- автосервис по пр-кту Труда, 111б, 111д (кадастровый номер 36:34:0209020:3168);

- производственные сооружения по ул. Еремеева, 22м (кадастровый номер 36:34:0209020:189);

- производственные здания по ул. Еремеева, 22в, 22з, 22к (кадастровый номер 36:34:0209020:5172);

- производственно-складское здание по ул. Еремеева, 22и (кадастровый номер 36:34:0209020:196);

- производственное здание по ул. Еремеева, 22л (кадастровый номер 36:34:0209020:201);

- производственное здание по ул. Еремеева, 22ж (кадастровый номер 36:34:0209020:171);

- производственные здания по ул. Еремеева, 22д (кадастровый номер 36:34:0209020:219);

- производственные здания по ул. Еремеева, 22 (кадастровый номер 36:34:0209020:206);

- производственное здание по ул. Еремеева, 22с (кадастровый номер 36:34:0209020:212);

- производственное здание по ул. Еремеева, 22а (кадастровый номер 36:34:0209020:4857);

- производственное здание по ул. Еремеева, 22б, 22е, 22б (кадастровый номер 36:34:0209020:3190).

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 23.09.2020 № 3600-02/35-7104-2020 в отношении вышеперечисленных объектов решения об установлении санитарно-защитных зон не выдавались. Информация о выданных санитарно-эпидемиологических заключениях на проекты расчетных санитарно-защитных зон на планируемую территорию в сети Интернет (http://fp.crc.ru) не выявлена.

В соответствии с ч. 24 ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Единый государственный реестр недвижимости не содержит сведений об установленных санитарно-защитных зонах на данных земельных участках.

Проектом планировки территории предлагается снос производственных и складских зданий, расположенных по пр-кту Труда, 107, 107б, 107б/1 (кадастровые номера 36:34:0209020:5152, 36:34:0209020:5153, 36:34:0209020:89).

1.3. Частично планируемая территория расположена в зоне санитарной охраны 3 существующих водозаборных скважин с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика»            «Балтика – Воронеж» (кадастровый номер ЗОУИТ 36:34-6.217). Основной целью создания зоны санитарной охраны и обеспечения режима в ней является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

2. Факторы сохранения историко-культурной среды.

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.12.2020 № 71-11/4198 на планируемой территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют. Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия), заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение 3 дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Территория, в отношении которой подготовлена настоящая документация по планировке, расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем при обнаружении в процессе строительства незахороненных останков и неразорвавшихся боеприпасов необходимо предпринять действия в рамках соблюдения требований, установленных Законом Российской Федерации             от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ                    «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

III. Очередность планируемого развития территории, содержащая этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры

Проектом планировки  территории предлагается:

-  размещение 16-этажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (позиция 1),                        12-этажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с многоуровневым подземным паркингом           (позиция 2) с комплексным благоустройством и озеленением территории             с учетом расселения ветхого жилого фонда (жилых домов по пр-кту Труда, 95, 103);

- размещение группы многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями (позиции 3, 4) и подземной автостоянкой                            с комплексным благоустройством и озеленением территории на земельном участке по пр-кту Труда, 139б: многоквартирный многоэтажный двухсекционный жилой дом с переменной этажностью – 10-18 этажей        (позиция 3) и многоквартирный трехсекционный жилой дом с переменной этажностью – 10-18 этажей со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой (позиция 4). Строительство будет осуществляться в один этап;

- постепенное расселение ветхого многоквартирного малоэтажного жилого фонда с заменой на многоэтажную многоквартирную жилую застройку (позиции 5, 6);

- размещение общеобразовательного учреждения (средней школы)           на 1101-1500 мест и 2 отдельно стоящих детских дошкольных учреждений на 50 и 100 мест;

- благоустройство всей рассматриваемой территории;

- в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования застройки предусматривается реконструкция (трансформация) бывшей промышленной зоны под многофункциональную общественно-деловую зону. Проектом предлагаются реконструктивные мероприятия части рассматриваемой территории с постепенной заменой производственно-складских объектов на общественно-деловую, социально-культурную, коммунально-бытовую застройку.

Проектом предусмотрена развитая сеть подъездов, парковок, определены пешеходные зоны, обеспечивающие удобную пешеходную связь с остановками общественного транспорта и объектами соцкультбыта. Озеленение территории представлено озелененными территориями дворов           и защитным озеленением вдоль проездов.

Технико-экономические показатели планируемой территории под новую многоэтажную жилую застройку следующие: площадь застройки – 17433,38 кв. м, общая площадь зданий – 139477,26 кв. м, общая площадь квартир – 74267,21 кв. м. С учетом жилищной обеспеченности согласно табл. 5.1 СП. 42.13330.2016 тип жилого дома и квартир по уровню комфорта:

- стандартное жилье, норма площади жилья в расчете на одного человека – 30 кв. м/чел. (позиции 3, 4, 5, 6);

- бизнес-класс, норма площади жилья в расчете на одного человека – 40 кв. м /чел. (позиции 1, 2)

население проектируемой жилой застройки составит 2294 чел.

Ведомость проектируемых жилых зданий представлена в табл. № 2.

Таблица № 2

| Наименование | Этажность, этажей | S застройки, кв. м | S общая зданий, кв. м | S общая квартир, кв. м | Кол-во квартир, шт. |  | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок В.В. Лукинова |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный многоэтажный дом с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями (позиция 1) | 16 | 1154,00 | 18460,00 200 (в том числе жилая S –18260,00) | 11869,00 | - |  | 297 |
| Многоквартирный многоэтажный дом с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, с многоуровневым подземным паркингом (позиция 2) | 12 | 1300,00 | 15600,00 200 (в том числе жилая S –15400,00) | 10010,00 | - |  | 250 |
| Итого по новой жилой застройке | - | 2454,00 | 34060,00 | 21879,60 | - |  | 547 |
| ООО «СЗ ЖК НОВЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный многоэтажный дом (позиция 3) | Переменной этажности, 10-18 | 1250,37 | 17141,98 | 11205,68 | - |  | 374 |
| Многоквартирный многоэтажный дом с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (позиция 4) | Переменной этажности, 10-18 | 1919,81 | 23825,08 761,78 (в том числе жилая S – 23063,30) | 15426,18 | - |  | 514 |
| Итого по новой жилой застройке | - | 3170,18 | 40967,06 | 26631,86 | - |  | 888 |
| Многоквартирные жилые дома с учетом расселения ветхого жилого фонда (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом с многоуровневым подземным паркингом (позиция 5) | Переменной этажности, 8-16 | 1320,00 | 16137,00 | 12102,75 |  | 403 |  |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом с многоуровневым подземным паркингом (позиция 6) | Переменной этажности, 8-12 | 1872,0 | 18204,0 | 13653,0 | - | 456 |  |
| Итого по новой жилой застройке | - | 3192,00 | 34341,00 | 25755,75 | - | 859 |  |
| Планируемые социальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа на 1101 место (позиция 7) | 4 | 6700,0 | 26800,0 | - | - | - |  |
| Детский сад на 50 мест (позиция 8) | 1 | 525,2 | 525,2 | - | - | - |  |
| Детский сад на 100 мест (позиция 9) | 2 | 1392,00 | 2784,00 | - | - | - |  |
| Итого по новой социальной застройке | - | 8617,2 | 30109,2 | - | - | - |  |

Примечания:

1. Согласно приложению Б СП 42.13330.2016 при подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Границы расчетной территории жилого района установлены по красным линиям. В условиях комплексной реконструкции сложившейся застройки (проведения взаимосвязанного комплекса мер по реорганизации сложившейся жилой застройки, производственных территорий, плоскостных элементов благоустройства и инженерных коммуникаций) для реконструируемой территории коэффициент плотности застройки и коэффициент застройки не должны превышать показатели 0,6 и 1,6.

2. Проектом планировки территории выполнена ориентировочная посадка зданий, показатели по застройке, принятые по типовым проектам (укрупненные показатели) жилых домов, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, на дальнейшей стадии проектирования, при разработке проектной документации будут скорректированы. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, выданным уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж, осуществляющим функции в области градостроительной и архитектурной деятельности на территории городского округа город Воронеж.

С учетом существующей и проектируемой застройки, сноса производственно-складских объектов, нежилых зданий и ветхого жилого фонда интенсивность использования планируемой территории площадью  23,3894 га следующая:

- общая площадь застройки – 57174,2 кв. м + 17433,38 кв. м =             74607,58 кв. м (коэффициент застройки – 0,32);

- общая площадь зданий – 116807,8 кв. м + 139477,26 кв. м =           256285,06 кв. м (коэффициент плотности – 1,1);

- общая площадь квартир – 2881,3 кв. м + 74267,21 кв. м =          77148,51 кв. м (с учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел. и                    40 кв. м/чел.);

- население – 2294 + 152 = 2446 чел. (плотность населения –                              105 чел./га).

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке не должна превышать 450 чел./га.

Коэффициент застройки (74607,58/140336,4) ≈ 0,32 (0,6), коэффициент плотности застройки (256285,06/374230,4) ≈ 1,1 (1,6).

Согласно СП 42.13330.2016 параметры застройки жилых и общественно-деловых зон следует принимать с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-климатических и других местных условий.

Согласно п. 1.3.10.6, подп. 3 п. 1.3.10.4 РНГП при подготовке проектной документации для строительства многоквартирного дома на отдельном земельном участке в кварталах существующей застройки населенного пункта для расчета удельных размеров площадок различного функционального назначения следует принимать показатели не менее установленных                      в табл. № 3. Расчет  размеров площадок произведен на количество населения нового жилого фонда.

Таблица № 3

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2294 | 0,7 | 1605,8 | 1433* |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 2294 | 0,1 | 229,4 | 326 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2294 | 2,0 | 4588 | 3183* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 2294 | 0,3 | 688,2 | 937 |
| 5 | Для озеленения территории | 2294 | 6 | 13764 | 9905** |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 2294 | 0,8 | 1835,2 | 2041 |
|  | Итого | - | - | 22710,6 | 17825 |

Примечания:

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

**Допускается  перераспределение  показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.

Согласно п. 1.3.10.4 РНГП на участке многоквартирного жилого дома должны быть размещены озелененные придомовые территории, пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания, а также площадки – детские, спортивные, для отдыха жителей, хозяйственных целей из расчета не менее 7,5 кв. м на 30 кв. м общей площади квартир жилого дома. Следовательно:

- Позиция 1 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет по расчету 2967 кв. м (по проектному предложению составит 2795 кв. м (4747 - 1154 - 798 = 2795 кв. м));

Позиция 2 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет по расчету 2502,5 кв. м (по проектному предложению составит 2623 кв. м                        (4757 - 1300 - 834 = 2623 кв. м)).

Обеспечение земельных участков требуемыми объектами различного назначения решается за счет комплексной застройки жилой территории               в соответствии с нормативными расчетами согласно п. 1.3.10.6, подп. 3                           п. 1.3.10.4 РНГП, представленными по площадкам в табл. № 4, а также для жилой застройки (позиции 1, 2) на смежном земельном участке запроектирована территория общего пользования площадью 1030 кв. м                под благоустройство и озеленение для комфортного отдыха жителей планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов. Следовательно, выполняется норма всех требуемых параметров относительно рассматриваемой территории в расчетных границах.

Согласно п. 1.3.10.6 РНГП произведен рекомендуемый расчет удельных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на участках на количество населения многоквартирных жилых домов (позиции 1, 2) (табл. № 4).

Таблица № 4

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 547 | 0,7 | 382,9 | 529 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 547 | 0,1 | 54,7 | 56 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 547 | 2,0 | 1094 | 1110 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 547 | 0,3 | 164,1 | 301 |
| 5 | Для озеленения территории | 547 | 6 | 3282 | 3312 |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 547 | 0,8 | 437,6 | 480 |
|  | Итого | - | - | 5415,3 | 5788 |

- Группа многоэтажных многоквартирных  жилых домов           (позиции 3, 4) размещается на одном земельном участке площадью          11448 кв. м. Строительство домов будет осуществляться в один этап.

Позиция 3 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет 2801 кв. м.

Позиция 4 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет 3857 кв. м.

Общее нормативное обеспечение земельных участков требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовых территорий, составляет 6658 кв. м (по проектному предложению составит 11448 - 1250,37 - 1919,81 - 1541 = 6736,82 кв. м).

Согласно п. 1.3.10.6 РНГП произведен рекомендуемый расчет удельных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на участках на количество населения многоквартирных жилых домов (позиции 3, 4) (табл. № 5).

Таблица № 5

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 888 | 0,7 | 621,6 | 328* |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 888 | 0,1 | 88,8 | 89 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 888 | 2,0 | 1776 | 890* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 888 | 0,3 | 266,4 | 270 |
| 5 | Для озеленения территории | 888 | 6 | 5328 | 2393** |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 888 | 0,8 | 710,4 | 751 |
|  | Итого | - | - | 8791,2 | 4685 |

Примечания:

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

**Допускается  перераспределение  показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.

- Позиция 5 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет по расчету 3026 кв. м (по проектному предложению составит 5379 - 1320 - 996 = 3063 кв. м).

Согласно п. 1.3.10.6 РНГП произведен рекомендуемый расчет удельных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на участках, на количество населения многоквартирных жилых домов (позиция 5) (табл. № 6).

Таблица № 6

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 403 | 0,7 | 282,1 | 225* |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 403 | 0,1 | 40,3 | 75 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 403 | 2,0 | 806 | 439* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 403 | 0,3 | 120,9 | 172 |
| 5 | Для озеленения территории | 403 | 6 | 2418 | 2134** |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 403 | 0,8 | 322,4 | 390 |
|  | Итого | - | - | 3989,7 | 3435 |

Примечания:

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

**Допускается  перераспределение  показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.

- Позиция 6 – нормативное обеспечение земельного участка требуемыми объектами различного назначения, повышающими уровень комфортности придомовой территории, согласно п. 1.3.10.4 РНГП составляет по расчету 3413 кв. м (по проектному предложению составит 6068 - 1872 - 781 = 3415 кв. м).

Согласно п. 1.3.10.6 РНГП произведен рекомендуемый расчет удельных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на участках, на количество населения многоквартирных жилых домов (позиция 6) (табл. № 7).

Таблица № 7

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 456 | 0,7 | 319,2 | 351 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 456 | 0,1 | 45,6 | 106 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 456 | 2,0 | 912 | 618* |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 456 | 0,3 | 136,8 | 194 |
| 5 | Для озеленения территории | 456 | 6 | 2736 | 2066** |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 456 | 0,8 | 364,8 | 420 |
|  | Итого | - | - | 4514,4 | 3755 |

Примечания:

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

**Допускается  перераспределение  показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.

Обеспечение земельных участков (позиции 3, 4, 5, 6) требуемыми объектами различного назначения решается за счет комплексной застройки жилой территории, размещения площадок в соответствии с нормативными расчетами согласно п. 1.3.10.6, подп. 3 п. 1.3.10.4 РНГП, представленными          в табл. № 5, 6, 7, а также за счет перераспределения показателей озеленения между земельными участками и территорией квартала. Рядом с земельными участками под размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов запроектирована территория общего пользования площадью 3027 кв. м            под организацию сквера и расположены сквер Труда по пр-кту Труда, 135  и сквер «Красные зори» по пр-кту Труда, 149.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки коэффициент (максимальный процент) плотности застройки в границах земельного участка с разрешенным видом использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в территориальных зонах смешанной общественно-деловой застройки (ОДМ) и зоне реконструкции многоэтажной жилой застройки (ЖМ(р)) составляет – 3 (300) и максимальный процент застройки составляет – 33% .

Многоквартирный многоэтажный дом с нежилыми встроенно-пристроенными  помещениями   (позиция 1):

- коэффициент плотности застройки – 3,9;

- процент застройки – 24%.

Многоквартирный многоэтажный дом с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, с многоуровневым подземным паркингом (позиция 2):

- коэффициент плотности застройки – 3,3;

- процент застройки – 27%.

Группа многоэтажных многоквартирных  жилых домов (позиции 3, 4):

- коэффициент плотности застройки – 3,6;

- процент застройки – 28%.

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с многоуровневым подземным паркингом (позиция 5):

- коэффициент плотности застройки – 3;

- процент застройки – 25%.

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с многоуровневым подземным паркингом (позиция 6):

- коэффициент плотности застройки – 3;

- процент застройки – 31%.

Согласно п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

В целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10 % правообладатели земельных участков вправе направить заявление о получении указанного разрешения в комиссию по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж после утверждения документации по планировке территории.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, более чем на 10 % подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, правовыми актами городского округа города Воронеж.

Учитывая вышеизложенное, правообладатели земельных участков,         где размещается многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (позиции 1, 2, 3, 4), после утверждения документации по планировке территории должны обратиться в комиссию по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж за предоставлением  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны.

Согласно п. 12 ч. 4 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  требуется представить обоснование очередности планируемого развития территории, рассматриваемой в настоящем проекте. Схема реализации мероприятий по развитию территории, включающая в себя следующую очередность строительства:

I очередь – строительство 2 многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом расселения ветхого жилого фонда по пр-кту Труда, 95, 103:

- 1 этап строительства – 16-этажный  многоквартирный жилой дом             со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (позиция 1)                       с комплексным благоустройством и озеленением территории;

- 2 этап строительства – 12-этажный  многоквартирный жилой дом           со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и многоуровневым подземным паркингом (позиция 2) с комплексным благоустройством               и озеленением территории;

- строительство группы 10-18-этажных многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями (позиции 3, 4) и подземной автостоянкой с комплексным благоустройством  и озеленением территории на земельном участке по пр-кту Труда, 139б. Строительство осуществляется в один этап.

II очередь – строительство общеобразовательного учреждения (средней школы) на 1101-1500 мест и отдельно стоящего детского дошкольного учреждения на 50 мест.

III очередь – постепенное расселение и снос ветхого многоквартирного малоэтажного жилого фонда, строительство многоэтажной многоквартирной жилой застройки с подземными паркингами и отдельно стоящего детского дошкольного учреждения на 100 мест. Очередность расселения и сноса аварийных многоквартирных малоэтажных жилых домов, расположенных по следующим адресам: пр-кт Труда, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147 – будет определяться на последующих этапах проектирования с учетом заключения договоров на развитие застроенных территорий. Строительство 2 8-16-этажных многоквартирных домов с многоуровневым подземным паркингом (позиции 5, 6).

IV очередь – реконструктивные мероприятия на части рассматриваемой территории с постепенной заменой производственно-складских объектов на общественно-деловую, социально-культурную, коммунально-бытовую застройку.

График очередности планируемого развития рассматриваемой территории подлежит уточнению после всех согласований и получения необходимых технических условий балансодержателей сетей и разрешений на строительство.

В соответствии с п. 1.3.10.10  РНГП площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки должна составлять                  не менее 6 кв. м/чел. В площадь озелененных территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок.

Допускается перераспределение показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом согласно п. 1.3.10.4 РНГП.

В случае примыкания жилого квартала (микрорайона) к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%.

Площадь озелененных территорий квартала, микрорайона многоквартирной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала, микрорайона. Площадь территории (зоны), занятой планируемой многоэтажной жилой застройкой (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций), составляет 44149 кв. м, следовательно, площадь озелененных территорий должна составить не менее 11037 кв. м (44194 х 25 : 100 = 11037). Озеленение на земельных участках планируемой многоэтажной жилой застройки составит 9905 кв. м, сохраняемое существующее озеленение в границах данной территории – 918 кв. м,  также запланирована территория общего пользования (под благоустройство) рядом с многоэтажными многоквартирными домами (позиции 1, 2)  площадью  1030 кв. м. В сумме озеленение многоэтажной жилой застройки составит  11853 кв. м (26,8%).

На планируемой территории расположены 2 сквера общей площадью 3474 кв. м. В соответствии с постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 № 669 (в ред. от 22.12.2020) «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа», сквер Труда по пр-кту Труда, 135 (кадастровый номер 36:34:0209020:107)           и сквер «Красные зори» по пр-кту Труда, 149 (кадастровый номер 36:34:0209020:203) входят в перечень и классификацию зеленых зон общего пользования на территории городского округа город Воронеж.

Проектом планировки территории предлагается организация нового сквера площадью 3027 кв. м; на земельном участке, смежном с территорией многоэтажных многоквартирных жилых домов (позиции 1, 2), планируется формирование территории общего пользования3 площадью 1030 кв. м под озеленение и благоустройство для улучшения экологической обстановки              и повышения комфортности проживания в целом, создания защитного барьера между жилой застройкой и территорией общественно-деловой застройки. Общая площадь озеленения составит 4057 кв. м.

Требуемая площадь озелененной территории жилой застройки для существующего населения – 152 х 6 = 912 кв. м (0,0912 га).

Требуемая площадь озелененной территории для населения проектируемой жилой застройки – 2294 х 6 = 13764 кв. м (1,3764 га).

Всего требуемая норма – 1,4676 га. Озеленение при жилой сохраняемой (существующей) и проектируемой застройке в сумме составит  4392 кв. м + 9905 кв. м + 4057 кв. м = 18354 кв. м (1,8354 га).

Норма озеленения территории выполнена (озеленение вдоль дорог, вдоль зданий, во дворах, скверы, проектируемые озелененные территории общего пользования).

Транспортная связь с общегородским центром осуществляется по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения: по пр-кту Труда, затем по пр-кту Московский, далее по ул. Плехановская.

Дороги местного значения (ул. Загородная, пер. Комбикормовый,          ул. Еремеева) обеспечивают транспортную и пешеходную связь на территории рассматриваемого района, а также выходы на общегородскую магистраль пр-кта Труда.

Основные пешеходные связи на планируемой территории обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха.

Для устойчивого развития территории проектом планировки  территории  устанавливаются красные линии, которые позволят осуществить реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры. Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций.

Ведомость координат проектируемых красных линий представлена                в табл. № 8.

Таблица № 8

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| пр-кт Труда |  |  |
| 1 | 514287.39 | 1297255.32 |
| 2 | 514314.72 | 1297238.20 |
| 3 | 514413.38 | 1297335.68 |
| 4 | 514520.42 | 1297441.24 |
| 5 | 514727.67 | 1297644.47 |
| 6 | 514863.78 | 1297777.88 |
| 7 | 514604.86 | 1298041.30 |
| ул. Еремеева |  |  |
| 8 | 514535,41 | 1297847,15 |
| сущ. 10 | 514367.30 | 1297683.44 |
| сущ. 9 | 514320.35 | 1297637.52 |
| сущ. 8 | 514321.22 | 1297636.61 |
| сущ. 7 | 514305.01 | 1297621.26 |
| сущ. 6 | 514251.97 | 1297568.12 |
| сущ. 5 | 514211.96 | 1297528.49 |
| сущ. 4 | 514218.03 | 1297522.16 |
| сущ. 3 | 514202.08 | 1297506.36 |
| сущ. 2 | 514108.25 | 1297413.43 |
| сущ. 1 | 514084.32 | 1297400.89 |
| ул. Загородная |  |  |
| сущ. 6 | 514057.71 | 1297373.09 |
| сущ. 5 | 514095.56 | 1297353.57 |
| сущ. 4 | 514131.70 | 1297334.66 |
| сущ. 3 | 514211.62 | 1297294.19 |
| сущ. 2 | 514237.04 | 1297281.23 |
| сущ. 1 | 514287.36 | 1297255.28 |

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки территории приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана.

Границами технических зон инженерных коммуникаций являются красные линии улично-дорожной сети.

Потребности в инженерном обеспечении по основным показателям определены укрупнено (табл. № 9), на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования потребуется уточнение объемов.

Таблица № 9

| Водопотребление | 963,48 тыс. куб. м / сут. |
| --- | --- |
| Водоотведение | 757,02 тыс. куб. м / сут. |
| Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | 1518,86 кВт/час |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | 9,8 МВт |

В жилых зданиях и на придомовых территориях предусмотреть мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих            в жилых зданиях людей и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий. Эти мероприятия должны включать в себя применение систем видеонаблюдения, впоследствии подключенных к городскому ситуационному центру, могут включать применение взрывозащитных конструкций, установку домофонов, кодовых замков, систем охранной сигнализации, защитных конструкций оконных проемов в первых, цокольных и верхних этажах, в приямках подвалов, а также входных дверей, ведущих в подвал, на чердак. Общие системы безопасности (телевизионного контроля, охранной сигнализации и т. п.) должны обеспечивать защиту противопожарного оборудования от несанкционированного доступа и вандализма.

Учитывая, что в пределах пешеходной доступности от рассматриваемой территории имеются общеобразовательные учреждения, к моменту завершения поэтапного строительства объектов, предусмотренных настоящей документацией, будет выполнено перераспределение учащихся с учетом фактической наполняемости общеобразовательных учреждений.

Проектом планировки территории предусматривается строительство общеобразовательной школы на 1101-1500 мест на земельном участке площадью 26697 кв. м после сноса производственных баз и железнодорожных путей. Размещение общеобразовательной школы на  1101-1500 мест будет прорабатываться на дальнейшей стадии проектирования, при разработке индивидуальной проектной документации на здание с учетом изменений демографической структуры микрорайона при реализации мероприятий по комплексному развитию территории в границах квартала, ограниченного ул. 9 Января, пр-ктом Труда, пр-ктом Московский, железнодорожной веткой ОАО «РЖД».

В соответствии с  приложением Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для общеобразовательной организации вместимостью 1100–1500 мест рассчитывается исходя из нормы 23 кв. м на одного учащегося (1101 х 23 =            25323 кв. м).

Проектом планировки территории предусматривается размещение детского дошкольного учреждения на 50 мест на земельном участке площадью 2699 кв. м после сноса производственных баз и железнодорожных путей. Согласно приложению Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для детских дошкольных учреждений до 100 мест  рассчитывается исходя из нормы  44 кв. м на одно место (44 х 50 = 2200 кв. м).

Проектом планировки территории предусматривается размещение детского дошкольного учреждения на 100 мест на земельном участке по                  пр-кту Труда, 147 (кадастровый номер  36:34:0209020:109) и части земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, общей площадью 5412 кв. м. В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 размер земельного участка для детских дошкольных учреждений до 100 мест рассчитывается исходя из нормы  44 кв. м на место, свыше 100 мест – 38 кв. м на место, следовательно, 44 х 100 = 4400 кв. м.

В радиусе обслуживания населения 1000 м расположены следующие государственные объекты здравоохранения: городская поликлиника                  № 11 (ул. Машиностроителей, 13б), детская поликлиника № 8                                     (ул. Машиностроителей, 76), подстанция скорой медицинской помощи           (ул. Электросигнальная, 13), отделение дневного стационара женской консультации, областной клинический онкологический диспансер                         (ул. Электросигнальная, 13/1), городская клиническая больница № 3                    (ул. Плехановская, 66).

Среди коммерческих объектов здравоохранения можно выделить следующие: медицинский кабинет Санжаровского Г.Я. (пр-кт Труда, 159), медицинский центр «ЭРА» (пр-кт Московский, 6).

В радиусе обслуживания населения 500-1500 м расположены следующие физкультурно-спортивные центры: спортивно-тренажерный зал «Аполлон», спортивно-стрелковый клуб «Волк», спортивный клуб «Voronezh Fight Team» (пр-кт Труда, 48/3), спортивная школа «Хрустальный конек», Воронежский теннисный клуб (пр-кт Труда, 48с).

На планируемой территории расположены спортивный зал «FLOW GYM» по пр-кту Труда, 111а, продовольственный магазин по пр-кту Труда, 149г, административное здание (филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Воронежской области УВО по городу Воронежу) по пр-кту Труда, 105.

Рядом с планируемой территорией расположено МБУК «Городской Дворец культуры».

Расчет обеспечения населения объектами социальной значимости повседневного обслуживания для 2446 человек планируемого жилого фонда и существующего населения выполнен в соответствии с действующими градостроительными нормами и приводится в табл. № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчетные показатели | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 42 места на 1000 жителей (по Генеральному плану). 42 х 2446 : 1000 = = 103 | 103 места | Планируется строительство 2 отдельно стоящих детских дошкольных учреждений на 50 и 100 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | 91 место на 1000 жителей (по Генеральному плану). Расчет для существующего населения: 91 х 152 : 1000 = 14. Расчет для планируемого населения: 91 х 2294 : 1000 = = 209 | 223 места | В радиусе пешеходной доступности население существующей застройки обеспечено местами в МБОУ СОШ № 39. Планируется размещение общеобразовательного учреждения (средней школы) на 1101-1500 мест |
| 3 | Предприятия торговли | 300 кв. м торговой площади на 1000 чел. | 733,8 кв. м торговой площади | На первых этажах жилых домов |
| 4 | Аптеки | 1 объект на 15000 чел. | 1 объект | На первом этаже жилого дома |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения (спортивно-тренажерный зал) | 70 кв. м общей площади на 1000 чел. | 171,2 кв. м общей площади | В административном здании по пр-кту Труда, 111а. В радиусе доступности для рассматриваемой территории находятся спортивные клубы и тренажерные залы по пр-кту Труда, 48/3, 48с |
| 6 | Отделение связи | 1 объект на 14000 чел. | 1 объект | На первом этаже жилого дома |
| 7 | Отделение банка, операционная касса | 1 объект на 10000 чел. | 1 объект | На первом этаже жилого дома |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1000 чел. | 22 рабочих места | На первых этажах жилых домов |
| 9 | Организации дополнительного образования (негосударственные дошкольные образовательные учреждения) | 20 мест на 1000 чел. | 49 мест | МБУДО ДШИ № 1 (письмо от 15.07.2021 № 76) |

Использование городской земли для строительства малоэтажных гаражей и открытых стоянок большой вместимости в городе, где резервы свободных территорий практически исчерпаны, связано с огромными трудностями, поэтому целесообразно строить многоэтажные гаражи-стоянки с использованием подземного пространства.

Расчет минимального количества парковочных мест произведен для территории под строительство площадью в красных линиях 23,3894 га             в соответствии с РНГП.

В соответствии  с  подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП общее расчетное количество парковочных мест в зоне застройки многоквартирными жилыми домами определяется как сумма мест гостевых стоянок (из расчета 40 мест на 1000 жителей) и мест паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, из расчета 1 машино-место на 80 кв. м общей площади квартир.

Таким образом, для многоквартирных многоэтажных домов (этажностью 12, 16 этажей) с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями необходимо размещение 273 машино-мест для постоянного хранения автомобилей (21879,60 : 80 = 273) и 22 машино-места для временного хранения автомобилей (гостевых парковок) (547 х 40 : 1000 =           22). На территории многоквартирного многоэтажного жилого дома планируется строительство многоуровневого подземного паркинга на               273 машино-места, гостевых парковок на 26 машино-мест.

Для группы многоквартирных многоэтажных домов (10-18 этажей) с нежилыми встроенными помещениями по пр-кту Труда, 139б необходимо размещение 333 машино-мест для постоянного хранения автомобилей (26631,86 : 80 = 333) и 36 машино-мест для временного хранения автомобилей (гостевых парковок) (888 х 40 : 1000 = 36). На земельном участке по пр-кту Труда, 139б размещается подземный паркинг на 99 машино-мест и гостевая стоянка на 37 машино-мест.

В соответствии  с  подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП для зон застройки многоквартирными жилыми домами: помимо участка многоквартирного жилого дома, автостоянки с местами паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, могут располагаться на отдельном земельном участке, правообладателем которого является застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного жилого дома, либо иной собственник, размещающий на таком участке объект паркования, хранения автотранспорта с целью предоставления машино-мест жителям на условиях аренды, иных правах. Имеется согласие                              АО «СТРОЙМОНТАЖ-2000», являющегося собственником земельного участка по ул. Еремеева, 22г с кадастровым номером 36:34:0209020:162,          о возможности предоставлении 90 машино-мест для хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям планируемой группы многоквартирных многоэтажных домов (позиции 3, 4). Также имеется согласие АО фирма «СМУР», являющегося собственником земельного участка по ул. Еремеева, 22г с кадастровым номером 36:34:0209020:189,                          о возможности предоставлении 90 машино-мест для хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям планируемой группы многоквартирных многоэтажных домов (позиции 3, 4). Имеется согласие          ИП Кораблиной Е.А., собственника на подземном паркинге многоэтажного многоквартирного жилого дома по пр-кту Труда, 72 (кадастровые номера 36:34:0208077:1, 36:34:0208077:3), о возможности предоставления                           54 машино-мест для хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям планируемой группы многоквартирных многоэтажных домов (позиции 3, 4).

Для многоквартирных жилых домов с учетом расселения ветхого жилого фонда (III этап) необходимо размещение 322 машино-мест для постоянного хранения автомобилей (25755,75 : 80 = 322) и 34 машино-мест для временного хранения автомобилей (гостевых парковок) (859 х 40 : 1000 = 34). Для постоянного хранения автотранспорта планируется размещение 2 многоуровневых подземных паркингов на 322 машино-места, для временного хранения – 45 машино-мест.

Площади земельных участков под размещение многоуровневых подземных стоянок и количество их этажей будут уточнены на стадии разработки проектно-сметной документации.

Согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 расчет количества гостевых стоянок производится в зависимости от количества расчетных единиц для конкретного вида учреждения.

При норме 1 парковочное место на 40-50 кв. м общей площади для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров различного спроса продовольственной и непродовольственной группы,         с учетом предварительного распределения площади нежилых пристроенных помещений для указанных объектов торгового назначения необходимо  855,9 : 50 = 17 машино-мест, проектом предусматривается 17 машино-мест.

На открытых автостоянках около учреждений обслуживания предусмотрено выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места обозначаются знаками, принятыми в международной практике.

Итого, для новой жилой застройки предусматриваются многоуровневые подземные паркинги и подземный паркинг на                        694 машино-места; парковки для временного хранения автотранспорта  и приобъектные автостоянки на 125 (108 + 17) машино-мест, расположенные    на внутридворовой территории и на участках общего пользования в границах планируемой территории.

Таким образом, обеспеченность местами для постоянного и временного хранения автомобилей, а также приобъектными парковочными местами выполнена.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрывы от объектов застройки до гостевых автостоянок (площадок для временной парковки) жилых домов не устанавливаются.

Интенсивность использования планируемой территории (табл. № 11) указана для территории квартала в границах красных линий общей площадью 23,3894 га.

Таблица № 11

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Современное состояние, на 2021 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 23,3894 | 23,3894 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.2 | Жилых зон (по площади застройки): - существующее жилье - проектируемое жилье - снос | га | 3,3667 - - | 1,0778 4,4149 - |
| 1.3 | Зона общественно-деловой застройки: - существующая застройка - проектируемая застройка - снос | га | 2,1836 - - | - 13,3595 - |
| 1.4 | Производственная зона | га | 10,6959 | - |
| 1.5 | Из общей площади проектируемого квартала территории общего пользования, всего Из них: - зеленые насаждения - улицы, дороги, проезды - автостоянки - прочие территории | га | 7,1432 1,9800 0,6692 0,1775 4,3165 | 4,5372 1,8354 1,2197 0,2755 1,2066 |
| 1.6 | Коэффициент застройки в условиях реконструкции | % | 0,29 | 0,32 (0,6) |
| 1.7 | Коэффициент плотности застройки в условиях реконструкции | % | 0,57 | 1,1 (1,6) |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность | чел. | 497 | 2446 |
| 2.2 | Плотность | чел./га | 21 | 105 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя этажность | этажей | 1-4 | 1-18 |
| 3.2 | Общая площадь жилых и нежилых зданий | тыс. кв. м | 132,9696 | 256,28506 |
| 3.3 | В том числе существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 4,2965 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда (в том числе нежилые здания) | тыс. кв. м | - | 17,5005 |
| 3.5 | Общая площадь квартир нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 77,14851 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего /1000 чел. | мест | - | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | - | 1101-1500 |
| 4.3 | Поликлиники, всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Спортивный комплекс, всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.5 | Аптеки | объектов | - | На первом нежилом этаже |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | кв. м | - | 1161,78 (возможное размещение торговых объектов на первых нежилых этажах многоэтажных домов) |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,78 | 1,556 |
| 5.2 | Гаражи и автостоянки для хранения легковых автомобилей, всего В том числе: - постоянного хранения (предоставленные для жителей ЖК бесплатно) - временного хранения - приобъектные | машино-мест | - - - - | 819 694 108 17 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории для проектируемого жилья |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м/сут. | - | 963,48 |
| 6.2 | Водоотведение, всего | тыс. куб. м/сут. | - | 757,02 |
| 6.3 | Электроснабжение, всего | кВт/ч | - | 1518,86 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | МВт | - | 9,8 |

IV. Проект межевания территории. Проектные решения                               по межеванию территории

В соответствии с положениями ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Проект межевания территории разработан в соответствии с планировочной схемой территории с учетом существующих земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, в целях установления границ земельных участков, планируемых под застройку. Чертеж межевания выполнен с учетом красных линий, допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Проектом межевания предлагается сохранить земельные участки, стоящие на кадастровом учете, под сохраняемой существующей застройкой, выделить вновь образуемые участки под новую застройку, указать координатное описание земельных  участков.

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой допускается на основании утвержденного проекта межевания территории. В соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории. В связи с этим необходима разработка проекта межевания территории.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается           в случае, если земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с п. 3 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.

Согласно п. 1 ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок,          за исключением случая, предусмотренного п. 12 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации. Допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка.

В соответствии с п. 12 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного участка. При этом земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).

Учитывая вышеизложенное, межевание территории будет осуществляться в 2 этапа.

I этапом проекта межевания территории предлагается образовать        16 земельных участков, в том числе 8 земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 8 частей земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых на I этапе земельных участков и возможные способы их образования приведены в табл. № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка (части земельного участка) к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :8321/чзу1 | 36:34:0209020:8321 | 498 | Образование части земельного участка | - |
| 2 | :8321/чзу2 | 36:34:0209020:8321 | 136 | Образование части земельного участка | - |
| 3 | :8321/чзу4 | 36:34:0209020:8321 | 292 | Образование части земельного участка | - |
| 4 | :5179/чзу3 | 36:34:0209020:5179 | 1830 | Образование части земельного участка | - |
| 5 | :89/чзу1 | 36:34:0209020:89 | 1030 | Образование части земельного участка | Территория общего пользования |
| 6 | :89/чзу2 | 36:34:0209020:89 | 2636 | Образование части земельного участка | - |
| 7 | :89/чзу4 | 36:34:0209020:89 | 1701 | Образование части земельного участка | - |
| 8 | ЗУ1 | 36:34:0209020:109 | 5412 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0209020:109 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 9 | ЗУ2 | - | 1499 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 10 | ЗУ3 | - | 1724 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 11 | ЗУ4 | 36:34:0209020:106, 36:34:0209020:4731, 36:34:0209020:4674 | 6068 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:106, 36:34:0209020:4731, 36:34:0209020:4674 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 12 | ЗУ5 | 36:34:0209020:4666 | 3027 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0209020:4666 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | Территория общего пользования |
| 13 | ЗУ6 | - | 1163 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Территория общего пользования |
| 14 | ЗУ7 | - | 915 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Территория общего пользования |
| 15 | :5179/чзу4 | 36:34:0209020:5179 | 3502 | Образование части земельного участка | Территория общего пользования |
| 16 | ЗУ8 | 36:34:0209020:4728, 36:34:0209020:4727, 36:34:0209020:4750 | 5379 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:4728, 36:34:0209020:4727, 36:34:0209020:4750 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |

Перечень координат характерных точек границ образуемых на I этапе земельных участков, их вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, представлены                  в табл. № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | :8321/чзу1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 498 | 4 | 514702,59 | 1297936,94 |
|  |  |  |  | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
|  |  |  |  | н2 | 514679,86 | 1297924,06 |
|  |  |  |  | 312 | 514677,41 | 1297917,83 |
|  |  |  |  | 326 | 514674,80 | 1297903,99 |
|  |  |  |  | н5 | 514683,20 | 1297894,39 |
|  |  |  |  | 311 | 514684,51 | 1297899,97 |
|  |  |  |  | 310 | 514691,44 | 1297918,32 |
|  |  |  |  | 309 | 514701,13 | 1297935,20 |
|  |  |  |  | 4 | 514702,59 | 1297936,94 |
| 2 | :8321/чзу2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 136 | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
|  |  |  |  | 70 | 514690,35 | 1297949,40 |
|  |  |  |  | 328 | 514687,42 | 1297943,28 |
|  |  |  |  | н2 | 514679,86 | 1297924,06 |
|  |  |  |  | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
| 3 | :8321/чзу4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 292 | 322 | 514679,21 | 1297845,28 |
|  |  |  |  | 321 | 514678,96 | 1297863,20 |
|  |  |  |  | 320 | 514681,17 | 1297885,72 |
|  |  |  |  | н5 | 514683,20 | 1297894,39 |
|  |  |  |  | 326 | 514674,80 | 1297903,99 |
|  |  |  |  | 325 | 514673,22 | 1297895,61 |
|  |  |  |  | 324 | 514672,55 | 1297882,21 |
|  |  |  |  | 322 | 514679,21 | 1297845,28 |
| 4 | :5179/чзу3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 1830 | 165 | 514689,09 | 1297783,66 |
|  |  |  |  | 166 | 514698,23 | 1297785,74 |
|  |  |  |  | н11 | 514694,95 | 1297794,61 |
|  |  |  |  | 323 | 514685,62 | 1297819,88 |
|  |  |  |  | 322 | 514679,21 | 1297845,28 |
|  |  |  |  | 324 | 514672,55 | 1297882,21 |
|  |  |  |  | 327 | 514670,77 | 1297899,68 |
|  |  |  |  | н4 | 514670,48 | 1297908,93 |
|  |  |  |  | н3 | 514670,31 | 1297914,41 |
|  |  |  |  | 329 | 514669,35 | 1297944,74 |
|  |  |  |  | н7 | 514672,37 | 1297968,15 |
|  |  |  |  | н8 | 514667,25 | 1297973,42 |
|  |  |  |  | 360 | 514666,45 | 1297970,82 |
|  |  |  |  | 330 | 514663,13 | 1297945,04 |
|  |  |  |  | 331 | 514663,93 | 1297919,81 |
|  |  |  |  | 332 | 514657,71 | 1297947,35 |
|  |  |  |  | н9 | 514651,71 | 1297989,45 |
|  |  |  |  | 158 | 514642,03 | 1297999,43 |
|  |  |  |  | 333 | 514646,28 | 1297972,89 |
|  |  |  |  | 334 | 514651,52 | 1297945,84 |
|  |  |  |  | 335 | 514654,54 | 1297934,63 |
|  |  |  |  | 336 | 514661,31 | 1297903,27 |
|  |  |  |  | 337 | 514668,24 | 1297872,10 |
|  |  |  |  | 338 | 514676,93 | 1297830,59 |
|  |  |  |  | 165 | 514689,09 | 1297783,66 |
| 5 | :89/чзу1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 1030 | н12 | 514697,86 | 1297797,50 |
|  |  |  |  | 176 | 514700,12 | 1297795,35 |
|  |  |  |  | 177 | 514741,60 | 1297755,98 |
|  |  |  |  | 178 | 514754,30 | 1297768,72 |
|  |  |  |  | 179 | 514755,57 | 1297767,33 |
|  |  |  |  | 180 | 514757,32 | 1297765,63 |
|  |  |  |  | 181 | 514764,89 | 1297772,76 |
|  |  |  |  | 182 | 514739,71 | 1297796,84 |
|  |  |  |  | 183 | 514722,46 | 1297779,55 |
|  |  |  |  | 169 | 514701,16 | 1297800,80 |
|  |  |  |  | н12 | 514697,86 | 1297797,50 |
| 6 | :89/чзу2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 2636 | н12 | 514697,85 | 1297797,50 |
|  |  |  |  | 169 | 514701,16 | 1297800,80 |
|  |  |  |  | 170 | 514718,32 | 1297817,91 |
|  |  |  |  | 171 | 514727,72 | 1297808,31 |
|  |  |  |  | 288 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 172 | 514738,84 | 1297820,20 |
|  |  |  |  | 173 | 514734,67 | 1297824,14 |
|  |  |  |  | 174 | 514737,97 | 1297828,39 |
|  |  |  |  | 175 | 514724,79 | 1297841,39 |
|  |  |  |  | 5 | 514708,55 | 1297865,28 |
|  |  |  |  | н6 | 514689,19 | 1297887,56 |
|  |  |  |  | 313 | 514688,53 | 1297885,44 |
|  |  |  |  | 314 | 514695,19 | 1297876,42 |
|  |  |  |  | 315 | 514685,16 | 1297869,02 |
|  |  |  |  | 316 | 514680,14 | 1297868,43 |
|  |  |  |  | 317 | 514680,95 | 1297848,20 |
|  |  |  |  | 318 | 514683,22 | 1297832,45 |
|  |  |  |  | 319 | 514694,99 | 1297800,23 |
|  |  |  |  | н12 | 514697,85 | 1297797,50 |
| 7 | :89/чзу4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 1701 | 308 | 514694,51 | 1297904,53 |
|  |  |  |  | н6 | 514689,19 | 1297887,56 |
|  |  |  |  | 5 | 514708,55 | 1297865,28 |
|  |  |  |  | 1 | 514740,53 | 1297897,89 |
|  |  |  |  | 2 | 514739,70 | 1297898,35 |
|  |  |  |  | 3 | 514710,40 | 1297928,94 |
|  |  |  |  | 307 | 514707,56 | 1297926,20 |
|  |  |  |  | 308 | 514694,51 | 1297904,53 |
| 8 | ЗУ1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 5412 | 239 | 514310.11 | 1297382.43 |
|  |  |  |  | 259 | 514279.63 | 1297413.78 |
|  |  |  |  | 260 | 514262.93 | 1297397.39 |
|  |  |  |  | 261 | 514242.94 | 1297377.77 |
|  |  |  |  | 262 | 514227.23 | 1297362.34 |
|  |  |  |  | 263 | 514202.64 | 1297338.20 |
|  |  |  |  | 264 | 514212.79 | 1297332.73 |
|  |  |  |  | 265 | 514230.78 | 1297323.68 |
|  |  |  |  | 266 | 514246.44 | 1297314.52 |
|  |  |  |  | 255 | 514263.58 | 1297332.98 |
|  |  |  |  | 256 | 514287.08 | 1297321.40 |
|  |  |  |  | 241 | 514305.68 | 1297358.80 |
|  |  |  |  | 240 | 514293.43 | 1297364.80 |
|  |  |  |  | 239 | 514310.11 | 1297382.43 |
| 9 | ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 1499 | 280 | 514766,12 | 1297807,23 |
|  |  |  |  | 281 | 514784,67 | 1297825,11 |
|  |  |  |  | 282 | 514763,47 | 1297846,33 |
|  |  |  |  | 283 | 514745,78 | 1297828,64 |
|  |  |  |  | 284 | 514743,84 | 1297830,50 |
|  |  |  |  | 285 | 514742,13 | 1297828,78 |
|  |  |  |  | 286 | 514740,05 | 1297830,68 |
|  |  |  |  | 174 | 514737,97 | 1297828,39 |
|  |  |  |  | 173 | 514734,67 | 1297824,14 |
|  |  |  |  | 172 | 514738,84 | 1297820,20 |
|  |  |  |  | 288 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 289 | 514737,38 | 1297811,84 |
|  |  |  |  | 290 | 514738,35 | 1297812,90 |
|  |  |  |  | 291 | 514740,58 | 1297810,28 |
|  |  |  |  | 292 | 514744,68 | 1297813,41 |
|  |  |  |  | 293 | 514754,34 | 1297801,02 |
|  |  |  |  | 294 | 514762,85 | 1297808,53 |
|  |  |  |  | 295 | 514765,17 | 1297805,66 |
|  |  |  |  | 296 | 514764,43 | 1297804,95 |
|  |  |  |  | 297 | 514769,35 | 1297799,10 |
|  |  |  |  | 298 | 514768,67 | 1297798,54 |
|  |  |  |  | 299 | 514788,72 | 1297774,87 |
|  |  |  |  | 300 | 514787,89 | 1297773,87 |
|  |  |  |  | 301 | 514798,82 | 1297762,84 |
|  |  |  |  | 302 | 514807,14 | 1297771,18 |
|  |  |  |  | 303 | 514803,76 | 1297774,65 |
|  |  |  |  | 304 | 514800,85 | 1297771,82 |
|  |  |  |  | 280 | 514766,12 | 1297807,23 |
| 10 | ЗУ3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 1724 | 181 | 514764,89 | 1297772,76 |
|  |  |  |  | 180 | 514771,33 | 1297766,34 |
|  |  |  |  | 179 | 514772,47 | 1297767,53 |
|  |  |  |  | 178 | 514792,00 | 1297747,14 |
|  |  |  |  | 177 | 514794,62 | 1297749,60 |
|  |  |  |  | 176 | 514798,34 | 1297745,82 |
|  |  |  |  | 305 | 514815,10 | 1297762,98 |
|  |  |  |  | 302 | 514807,14 | 1297771,18 |
|  |  |  |  | 301 | 514798,82 | 1297762,84 |
|  |  |  |  | 300 | 514787,89 | 1297773,87 |
|  |  |  |  | 299 | 514788,72 | 1297774,87 |
|  |  |  |  | 298 | 514768,67 | 1297798,54 |
|  |  |  |  | 297 | 514769,35 | 1297799,10 |
|  |  |  |  | 296 | 514764,43 | 1297804,95 |
|  |  |  |  | 295 | 514765,17 | 1297805,66 |
|  |  |  |  | 294 | 514762,85 | 1297808,53 |
|  |  |  |  | 293 | 514754,34 | 1297801,02 |
|  |  |  |  | 292 | 514744,68 | 1297813,41 |
|  |  |  |  | 291 | 514740,58 | 1297810,28 |
|  |  |  |  | 290 | 514738,35 | 1297812,90 |
|  |  |  |  | 289 | 514737,38 | 1297811,84 |
|  |  |  |  | 288 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 171 | 514727,72 | 1297808,31 |
|  |  |  |  | 182 | 514739,71 | 1297796,84 |
|  |  |  |  | 181 | 514764,89 | 1297772,76 |
| 11 | ЗУ4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 6068 | 223/1 | 514454.62 | 1297377.07 |
|  |  |  |  | 223 | 514446.27 | 1297385.45 |
|  |  |  |  | 224 | 514449.65 | 1297389.14 |
|  |  |  |  | 225 | 514443.49 | 1297395.93 |
|  |  |  |  | 226 | 514450.31 | 1297403.37 |
|  |  |  |  | 227 | 514444.49 | 1297408.71 |
|  |  |  |  | 216 | 514462.19 | 1297428.03 |
|  |  |  |  | 215 | 514448.99 | 1297441.03 |
|  |  |  |  | 222 | 514412.58 | 1297476.88 |
|  |  |  |  | 221 | 514413.18 | 1297477.58 |
|  |  |  |  | 220 | 514413.98 | 1297477.26 |
|  |  |  |  | 219 | 514444.14 | 1297512.69 |
|  |  |  |  | 218 | 514467.57 | 1297487.39 |
|  |  |  |  | 380 | 514471.99 | 1297491.74 |
|  |  |  |  | 380/1 | 514472.24 | 1297486.83 |
|  |  |  |  | 212 | 514494.43 | 1297465.92 |
|  |  |  |  | 213 | 514499.94 | 1297460.08 |
|  |  |  |  | 214 | 514502.39 | 1297462.51 |
|  |  |  |  | 184 | 514504.40 | 1297460.25 |
|  |  |  |  | 184/1 | 514520.14 | 1297442.28 |
|  |  |  |  | 184/2 | 514495.01 | 1297417.26 |
|  |  |  |  | 223/1 | 514454.62 | 1297377.07 |
| 12 | ЗУ5 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 3027 | 381 | 514483.68 | 1297503.29 |
|  |  |  |  | 205 | 514490.77 | 1297510.31 |
|  |  |  |  | 206 | 514512.15 | 1297489.40 |
|  |  |  |  | 207 | 514516.48 | 1297493.64 |
|  |  |  |  | 208 | 514525.06 | 1297485.09 |
|  |  |  |  | 209 | 514515.23 | 1297474.99 |
|  |  |  |  | 210 | 514509.64 | 1297474.34 |
|  |  |  |  | 211 | 514506.61 | 1297477.44 |
|  |  |  |  | 212 | 514494.43 | 1297465.92 |
|  |  |  |  | 213 | 514499.94 | 1297460.08 |
|  |  |  |  | 214 | 514502.39 | 1297462.51 |
|  |  |  |  | 215 | 514504.40 | 1297460.25 |
|  |  |  |  | 185 | 514526.04 | 1297484.10 |
|  |  |  |  | 186 | 514531.75 | 1297490.40 |
|  |  |  |  | 187 | 514533.28 | 1297488.43 |
|  |  |  |  | 188 | 514538.60 | 1297492.89 |
|  |  |  |  | 189 | 514517.19 | 1297514.14 |
|  |  |  |  | 190 | 514487.37 | 1297543.45 |
|  |  |  |  | 200 | 514477.49 | 1297553.02 |
|  |  |  |  | 201 | 514473.40 | 1297548.33 |
|  |  |  |  | 202 | 514461.63 | 1297534.82 |
|  |  |  |  | 203 | 514462.26 | 1297534.18 |
|  |  |  |  | 204 | 514458.26 | 1297529.30 |
|  |  |  |  | 219 | 514444.14 | 1297512.69 |
|  |  |  |  | 218 | 514467.57 | 1297487.39 |
|  |  |  |  | 380 | 514471.99 | 1297491.74 |
|  |  |  |  | 381 | 514483.68 | 1297503.29 |
| 13 | ЗУ6 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 1163 | 223 | 514446.27 | 1297385.45 |
|  |  |  |  | 224 | 514449.65 | 1297389.14 |
|  |  |  |  | 225 | 514443.49 | 1297395.93 |
|  |  |  |  | 226 | 514450.31 | 1297403.37 |
|  |  |  |  | 227 | 514444.49 | 1297408.71 |
|  |  |  |  | 228 | 514395.23 | 1297456.46 |
|  |  |  |  | 229 | 514386.27 | 1297445.92 |
|  |  |  |  | 230 | 514404.40 | 1297427.47 |
|  |  |  |  | 231 | 514431.99 | 1297399.78 |
|  |  |  |  | 223 | 514446.27 | 1297385.45 |
| 14 | ЗУ7 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 915 | 253 | 514342.05 | 1297352.02 |
|  |  |  |  | 238 | 514337.38 | 1297356.43 |
|  |  |  |  | 238/1 | 514313.05 | 1297379.40 |
|  |  |  |  | 239 | 514310.11 | 1297382.43 |
|  |  |  |  | 240 | 514293.43 | 1297364.80 |
|  |  |  |  | 241 | 514305.68 | 1297358.80 |
|  |  |  |  | 242 | 514307.45 | 1297357.47 |
|  |  |  |  | 243 | 514311.28 | 1297361.33 |
|  |  |  |  | 244 | 514316.52 | 1297356.70 |
|  |  |  |  | 245 | 514321.01 | 1297361.86 |
|  |  |  |  | 246 | 514335.12 | 1297348.98 |
|  |  |  |  | 247 | 514356.06 | 1297330.77 |
|  |  |  |  | 248 | 514353.87 | 1297326.42 |
|  |  |  |  | 249 | 514364.62 | 1297315.28 |
|  |  |  |  | 250 | 514370.73 | 1297321.58 |
|  |  |  |  | 251 | 514374.42 | 1297317.89 |
|  |  |  |  | 252 | 514375.56 | 1297319.12 |
|  |  |  |  | 253 | 514342.05 | 1297352.02 |
| 15 | 5179/чзу4 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 3502 | 121 | 514635.71 | 1297630.34 |
|  |  |  |  | 122 | 514636.22 | 1297629.87 |
|  |  |  |  | 122/1 | 514641.62 | 1297624.95 |
|  |  |  |  | 123 | 514652.57 | 1297613.98 |
|  |  |  |  | 124 | 514651.30 | 1297612.84 |
|  |  |  |  | 125 | 514671.44 | 1297591.17 |
|  |  |  |  | 126 | 514675.77 | 1297595.47 |
|  |  |  |  | 127 | 514677.12 | 1297596.80 |
|  |  |  |  | 127/1 | 514667.12 | 1297607.17 |
|  |  |  |  | 128 | 514637.86 | 1297638.26 |
|  |  |  |  | 129 | 514626.02 | 1297653.68 |
|  |  |  |  | 130 | 514623.16 | 1297657.42 |
|  |  |  |  | 131 | 514599.26 | 1297692.11 |
|  |  |  |  | 132 | 514592.98 | 1297702.91 |
|  |  |  |  | 133 | 514589.79 | 1297710.28 |
|  |  |  |  | 134 | 514574.88 | 1297744.76 |
|  |  |  |  | 135 | 514570.50 | 1297758.30 |
|  |  |  |  | 135/1 | 514568.10 | 1297770.39 |
|  |  |  |  | 136 | 514564.02 | 1297793.06 |
|  |  |  |  | 137 | 514560.40 | 1297820.39 |
|  |  |  |  | 138 | 514559.95 | 1297838.56 |
|  |  |  |  | 139 | 514560.42 | 1297861.70 |
|  |  |  |  | 140 | 514561.12 | 1297870.77 |
|  |  |  |  | 141 | 514565.86 | 1297876.28 |
|  |  |  |  | 142 | 514568.36 | 1297897.14 |
|  |  |  |  | 143 | 514573.80 | 1297932.29 |
|  |  |  |  | 144 | 514576.65 | 1297939.65 |
|  |  |  |  | 145 | 514590.99 | 1297995.22 |
|  |  |  |  | 146 | 514591.34 | 1298000.81 |
|  |  |  |  | 146/1 | 514579.67 | 1298001.03 |
|  |  |  |  | н13 | 514570.32 | 1297961.31 |
|  |  |  |  | 105 | 514560.08 | 1297906.57 |
|  |  |  |  | 105/1 | 514555.64 | 1297876.08 |
|  |  |  |  | 105/2 | 514554.96 | 1297871.46 |
|  |  |  |  | 106 | 514553.14 | 1297860.48 |
|  |  |  |  | 107 | 514553.73 | 1297831.39 |
|  |  |  |  | 108 | 514551.17 | 1297819.84 |
|  |  |  |  | 109 | 514556.93 | 1297792.99 |
|  |  |  |  | 110 | 514557.64 | 1297792.52 |
|  |  |  |  | 111 | 514560.00 | 1297782.49 |
|  |  |  |  | 112 | 514563.02 | 1297769.67 |
|  |  |  |  | 113 | 514561.30 | 1297769.02 |
|  |  |  |  | 114 | 514566.14 | 1297752.67 |
|  |  |  |  | 115 | 514573.63 | 1297731.49 |
|  |  |  |  | 116 | 514576.86 | 1297723.15 |
|  |  |  |  | н14 | 514581.33 | 1297713.04 |
|  |  |  |  | 118 | 514586.90 | 1297700.43 |
|  |  |  |  | н15 | 514599.95 | 1297678.38 |
|  |  |  |  | 120 | 514603.30 | 1297672.73 |
|  |  |  |  | 121 | 514635.71 | 1297630.34 |
| 16 | ЗУ8 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 5379 | 265 | 514304,25 | 1297286,54 |
|  |  |  |  | 266 | 514309,65 | 1297296,20 |
|  |  |  |  | 350 | 514336,81 | 1297292,48 |
|  |  |  |  | 351 | 514352,67 | 1297277,39 |
|  |  |  |  | 352 | 514383,96 | 1297308,34 |
|  |  |  |  | 252 | 514374,42 | 1297317,89 |
|  |  |  |  | 250 | 514370,73 | 1297321,58 |
|  |  |  |  | 249 | 514364,62 | 1297315,28 |
|  |  |  |  | 248 | 514353,87 | 1297326,42 |
|  |  |  |  | 247 | 514356,06 | 1297330,77 |
|  |  |  |  | 246 | 514335,12 | 1297348,98 |
|  |  |  |  | 245 | 514321,01 | 1297361,86 |
|  |  |  |  | 244 | 514316,52 | 1297356,70 |
|  |  |  |  | 243 | 514311,28 | 1297361,33 |
|  |  |  |  | 242 | 514307,45 | 1297357,47 |
|  |  |  |  | 241 | 514305,68 | 1297358,80 |
|  |  |  |  | 256 | 514287,08 | 1297321,40 |
|  |  |  |  | 255 | 514263,58 | 1297332,98 |
|  |  |  |  | 264 | 514246,44 | 1297314,52 |
|  |  |  |  | 268 | 514248,65 | 1297313,23 |
|  |  |  |  | 269 | 514249,38 | 1297313,94 |
|  |  |  |  | 270 | 514258,57 | 1297309,59 |
|  |  |  |  | 271 | 514267,63 | 1297305,28 |
|  |  |  |  | 272 | 514286,01 | 1297295,98 |
|  |  |  |  | 273 | 514300,37 | 1297288,73 |
|  |  |  |  | 265 | 514304,25 | 1297286,54 |

Примечание:

Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020  №  П/0412.

После образования земельных участков (ЗУ2, ЗУ3), частей земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:8321 (:8321/чзу1, :8321/чзу2, :8321/чзу4), 36:34:0209020:5179 (5179/чзу3), 36:34:0209020:89 (:89/чзу1, :89/чзу2, :89/чзу4) и постановки их на государственный кадастровый учет предлагается произвести II этап межевания территории  для реализации проектных решений, принятых в соответствии с подготовленным проектом планировки территории.

II этапом проекта межевания территории предлагается образовать           4 земельных участка. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и возможные способы их образования приведены в табл. № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ9 | 36:34:0209020:5152, 36:34:0209020:5153 | 26697 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:5152, 36:34:0209020:5153, частей земельных участков :8321/чзу2, :8321/чзу4, :5179/чзу3, :89/чзу2 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 2 | ЗУ10 |  | 2699 | Объединение частей земельных участков :8321/чзу1, :89/чзу4 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 3 | ЗУ11 | 36:34:0209020:115, 36:34:0209020:57 | 4757 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:115, 36:34:0209020:57 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |
| 4 | ЗУ12 | 36:34:0209020:117, 36:34:0209020:104, 36:34:0209020:118 | 4747 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0209020:117, 36:34:0209020:104, 36:34:0209020:118 и перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | - |

Перечень координат характерных точек границ образуемых на II этапе земельных участков, их вид разрешенного использования в соответствии           с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, представлены                        в табл. № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | ЗУ9 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 26697 | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
|  |  |  |  | 70 | 514690,35 | 1297949,40 |
|  |  |  |  | н7 | 514672,37 | 1297968,15 |
|  |  |  |  | н8 | 514667,25 | 1297973,42 |
|  |  |  |  | н9 | 514651,71 | 1297989,45 |
|  |  |  |  | 158 | 514642,03 | 1297999,43 |
|  |  |  |  | 159 | 514627,46 | 1298013,27 |
|  |  |  |  | 148 | 514600,84 | 1298036,59 |
|  |  |  |  | 147 | 514596,02 | 1298020,61 |
|  |  |  |  | 146 | 514591,34 | 1298000,81 |
|  |  |  |  | 145 | 514590,99 | 1297995,22 |
|  |  |  |  | 144 | 514576,65 | 1297939,65 |
|  |  |  |  | 143 | 514573,80 | 1297932,29 |
|  |  |  |  | 142 | 514568,36 | 1297897,14 |
|  |  |  |  | 141 | 514565,86 | 1297876,28 |
|  |  |  |  | 160 | 514565,84 | 1297835,37 |
|  |  |  |  | 161 | 514587,77 | 1297835,36 |
|  |  |  |  | 162 | 514587,58 | 1297816,90 |
|  |  |  |  | 163 | 514612,63 | 1297791,14 |
|  |  |  |  | 164 | 514655,14 | 1297748,11 |
|  |  |  |  | 165 | 514689,09 | 1297783,66 |
|  |  |  |  | 166 | 514698,23 | 1297785,74 |
|  |  |  |  | н11 | 514694,95 | 1297794,61 |
|  |  |  |  | н12 | 514697,85 | 1297797,50 |
|  |  |  |  | 169 | 514701,16 | 1297800,80 |
|  |  |  |  | 170 | 514718,31 | 1297817,90 |
|  |  |  |  | 171 | 514727,72 | 1297808,31 |
|  |  |  |  | 22 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 172 | 514738,84 | 1297820,20 |
|  |  |  |  | 173 | 514734,67 | 1297824,14 |
|  |  |  |  | 174 | 514737,97 | 1297828,39 |
|  |  |  |  | 175 | 514724,79 | 1297841,39 |
|  |  |  |  | 5 | 514708,55 | 1297865,28 |
|  |  |  |  | н6 | 514689,19 | 1297887,56 |
|  |  |  |  | н5 | 514683,20 | 1297894,39 |
|  |  |  |  | н10 | 514674,80 | 1297903,99 |
|  |  |  |  | н4 | 514670,48 | 1297908,93 |
|  |  |  |  | н3 | 514670,31 | 1297914,41 |
|  |  |  |  | н2 | 514679,86 | 1297924,06 |
|  |  |  |  | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
| 2 | ЗУ2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 2699 | 1 | 514740,53 | 1297897,89 |
|  |  |  |  | 2 | 514739,70 | 1297898,35 |
|  |  |  |  | 3 | 514710,40 | 1297928,94 |
|  |  |  |  | 4 | 514702,59 | 1297936,94 |
|  |  |  |  | н1 | 514697,67 | 1297942,06 |
|  |  |  |  | н2 | 514679,86 | 1297924,06 |
|  |  |  |  | н3 | 514670,31 | 1297914,41 |
|  |  |  |  | н4 | 514670,48 | 1297908,93 |
|  |  |  |  | н10 | 514674,80 | 1297903,99 |
|  |  |  |  | н5 | 514683,20 | 1297894,39 |
|  |  |  |  | н6 | 514689,19 | 1297887,56 |
|  |  |  |  | 5 | 514708,55 | 1297865,28 |
|  |  |  |  | 1 | 514740,53 | 1297897,89 |
| 3 | ЗУ10 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 4757 | 21 | 514727,72 | 1297808,31 |
|  |  |  |  | 30 | 514739,71 | 1297796,84 |
|  |  |  |  | 31 | 514764,89 | 1297772,76 |
|  |  |  |  | 32 | 514757,32 | 1297765,63 |
|  |  |  |  | 33 | 514784,87 | 1297738,76 |
|  |  |  |  | 34 | 514774,23 | 1297727,35 |
|  |  |  |  | 35 | 514777,24 | 1297724,22 |
|  |  |  |  | 36 | 514777,71 | 1297724,66 |
|  |  |  |  | 37 | 514778,79 | 1297723,53 |
|  |  |  |  | 38 | 514778,32 | 1297723,09 |
|  |  |  |  | 39 | 514781,40 | 1297720,68 |
|  |  |  |  | 40 | 514792,89 | 1297709,19 |
|  |  |  |  | 41 | 514831,45 | 1297746,89 |
|  |  |  |  | 42 | 514834,96 | 1297751,48 |
|  |  |  |  | 43 | 514860,39 | 1297776,89 |
|  |  |  |  | 44 | 514847,45 | 1297789,85 |
|  |  |  |  | 45 | 514839,07 | 1297781,15 |
|  |  |  |  | 46 | 514833,96 | 1297786,64 |
|  |  |  |  | 47 | 514828,28 | 1297780,97 |
|  |  |  |  | 48 | 514819,47 | 1297789,91 |
|  |  |  |  | 101 | 514808,52 | 1297779,26 |
|  |  |  |  | 49 | 514803,76 | 1297774,65 |
|  |  |  |  | 50 | 514807,14 | 1297771,18 |
|  |  |  |  | 51 | 514798,82 | 1297762,84 |
|  |  |  |  | 52 | 514787,89 | 1297773,87 |
|  |  |  |  | 53 | 514788,72 | 1297774,87 |
|  |  |  |  | 54 | 514768,67 | 1297798,54 |
|  |  |  |  | 55 | 514769,35 | 1297799,10 |
|  |  |  |  | 56 | 514764,43 | 1297804,95 |
|  |  |  |  | 57 | 514765,17 | 1297805,66 |
|  |  |  |  | 58 | 514762,85 | 1297808,53 |
|  |  |  |  | 59 | 514754,34 | 1297801,02 |
|  |  |  |  | 60 | 514744,68 | 1297813,41 |
|  |  |  |  | 61 | 514740,58 | 1297810,28 |
|  |  |  |  | 62 | 514738,35 | 1297812,90 |
|  |  |  |  | 63 | 514737,38 | 1297811,84 |
|  |  |  |  | 22 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 21 | 514727,72 | 1297808,31 |
| 4 | ЗУ12 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 4747 | 44 | 514847,45 | 1297789,85 |
|  |  |  |  | 64 | 514816,45 | 1297821,20 |
|  |  |  |  | 65 | 514775,33 | 1297862,53 |
|  |  |  |  | 66 | 514764,14 | 1297851,79 |
|  |  |  |  | 67 | 514765,18 | 1297848,04 |
|  |  |  |  | 68 | 514763,47 | 1297846,33 |
|  |  |  |  | 69 | 514745,78 | 1297828,64 |
|  |  |  |  | 70 | 514743,84 | 1297830,50 |
|  |  |  |  | 71 | 514742,13 | 1297828,78 |
|  |  |  |  | 72 | 514740,05 | 1297830,68 |
|  |  |  |  | 25 | 514737,97 | 1297828,39 |
|  |  |  |  | 24 | 514734,68 | 1297824,15 |
|  |  |  |  | 23 | 514738,84 | 1297820,20 |
|  |  |  |  | 22 | 514733,86 | 1297814,88 |
|  |  |  |  | 63 | 514737,38 | 1297811,84 |
|  |  |  |  | 62 | 514738,35 | 1297812,90 |
|  |  |  |  | 61 | 514740,58 | 1297810,28 |
|  |  |  |  | 60 | 514744,68 | 1297813,41 |
|  |  |  |  | 59 | 514754,34 | 1297801,02 |
|  |  |  |  | 58 | 514762,85 | 1297808,53 |
|  |  |  |  | 57 | 514765,17 | 1297805,66 |
|  |  |  |  | 56 | 514764,43 | 1297804,95 |
|  |  |  |  | 55 | 514769,35 | 1297799,10 |
|  |  |  |  | 54 | 514768,67 | 1297798,54 |
|  |  |  |  | 53 | 514788,72 | 1297774,87 |
|  |  |  |  | 52 | 514787,89 | 1297773,87 |
|  |  |  |  | 51 | 514798,82 | 1297762,84 |
|  |  |  |  | 50 | 514807,14 | 1297771,18 |
|  |  |  |  | 49 | 514803,76 | 1297774,65 |
|  |  |  |  | 101 | 514808,52 | 1297779,26 |
|  |  |  |  | 48 | 514819,47 | 1297789,91 |
|  |  |  |  | 47 | 514828,28 | 1297780,97 |
|  |  |  |  | 46 | 514833,96 | 1297786,64 |
|  |  |  |  | 45 | 514839,07 | 1297781,15 |
|  |  |  |  | 44 | 514847,45 | 1297789,85 |

Примечание:

Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

V. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие

для государственных или муниципальных нужд

Таблица № 16

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка (части земельного участка) к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :89/чзу1 | 36:34:0209020:89 | Территория общего пользования (благоустройство территории) | 1030 | - |
| 2 | ЗУ5 | Территория, государственная собственность на которую не разграничена. 36:34:0209020:4666 | Территория общего пользования (благоустройство территории) | 3027 | - |
| 3 | ЗУ6 | Территория, государственная собственность на которую не разграничена | Территория общего пользования | 1163 | - |
| 4 | ЗУ7 | Территория, государственная собственность на которую не разграничена | Территория общего пользования | 915 | - |
| 5 | :8321/чзу1 | 36:34:0209020:8321 | Для размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест | 498 | Изъятие для муниципальных нужд |
| 6 | :8321/чзу2 | 36:34:0209020:8321 | Для размещения общеобразовательной средней школы на 1101-1500 мест | 136 | Изъятие для муниципальных нужд |
| 7 | :8321/чзу4 | 36:34:0209020:8321 | Для размещения общеобразовательной средней школы на 1101-1500 мест | 292 | Изъятие для муниципальных нужд |
| 8 | :5179/чзу3 | 36:34:0209020:5179 | Для размещения общеобразовательной средней школы на 1101-1500 мест | 1830 | Изъятие для муниципальных нужд |
| 9 | :5179/чзу4 | 36:34:0209020:5179 | Территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | 3502 | Изъятие для муниципальных нужд |

VI. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется разработка проекта межевания территории

Таблица № 17

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 514287.39 | 1297255.32 |
| 2 | 514314.72 | 1297238.20 |
| 3 | 514413.38 | 1297335.68 |
| 4 | 514520.42 | 1297441.24 |
| 5 | 514727.67 | 1297644.47 |
| 6 | 514863.78 | 1297777.88 |
| 7 | 514604.86 | 1298041.30 |
| 8 | 514535,41 | 1297847,15 |
| 9 | 514367.30 | 1297683.44 |
| 10 | 514320.35 | 1297637.52 |
| 11 | 514321.22 | 1297636.61 |
| 12 | 514305.01 | 1297621.26 |
| 13 | 514251.97 | 1297568.12 |
| 14 | 514211.96 | 1297528.49 |
| 15 | 514218.03 | 1297522.16 |
| 16 | 514202.08 | 1297506.36 |
| 17 | 514108.25 | 1297413.43 |
| 18 | 514084.32 | 1297400.89 |
| 19 | 514057.71 | 1297373.09 |
| 20 | 514095.56 | 1297353.57 |
| 21 | 514131.70 | 1297334.66 |
| 22 | 514211.62 | 1297294.19 |
| 23 | 514237.04 | 1297281.23 |
| 24 | 514287.36 | 1297255.28 |
| 1 | 514287.39 | 1297255.32 |

VII. Красные линии,

утвержденные в составе проекта планировки территории,

или красные линии, утверждаемые, изменяемые

проектом межевания территории

Проектом межевания территории утверждаются красные линии                  с учетом существующих красных линий, границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Документацией по планировке территории устанавливаются красные линии, ведомость координат характерных точек представлена в табл. № 8.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений  по пр-кту Труда, ул. Загородная приняты на расстоянии 3 м, 0 м, вдоль пер. Комбикормовый – 2 м, вдоль ул. Еремеева – 0 м, 10 м.

В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный сервитут может устанавливаться для прохода или проезда через земельный участок. Проектом межевания территории в целях обеспечения общего доступа устанавливаются публичные сервитуты для организации внутриквартальных проездов и проходов через земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0209020:4731, 36:34:0209020:4728.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков,  на которых может быть установлен публичный сервитут, представлен             в табл. № 18.

Таблица № 18

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут (планируемый) | Цель установления публичного сервитута (планируемого) | Площадь публичного сервитута (планируемого), кв. м | № точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Х | Y |
| 1 | 36:34:0209020:4731 | Проход или проезд через земельный участок | 95 | 1 | 514446.27 | 1297385.45 |
|  |  |  |  | 2 | 514454.62 | 1297377.07 |
|  |  |  |  | 3 | 514459.39 | 1297381.81 |
|  |  |  |  | 4 | 514444.40 | 1297396.92 |
|  |  |  |  | 5 | 514443.49 | 1297395.93 |
|  |  |  |  | 6 | 514449.65 | 1297389.14 |
|  |  |  |  | 1 | 514446.27 | 1297385.45 |
| 2 | 36:34:0209020:4728 | Проход или проезд через земельный участок | 165 | 1 | 514364,62 | 1297315,28 |
|  |  |  |  | 2 | 514377,57 | 1297302,02 |
|  |  |  |  | 3 | 514383,96 | 1297308,34 |
|  |  |  |  | 4 | 514374,42 | 1297317,89 |
|  |  |  |  | 5 | 514370,73 | 1297321,58 |
|  |  |  |  | 6 | 514364,62 | 1297315,28 |
|  |  |  |  | 1 | 514364,62 | 1297315,28 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площадь и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

VIII. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности проводятся в соответствии с положениями Генерального плана.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                     М.Ш. Солтанов