Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Крейзера, ул. Мазлумова

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,

ограниченной  УЛ.  КРЕЙЗЕРА,  УЛ.  МАЗЛУМОВА

в  городском  округе  город  Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Крейзера, ул. Мазлумова в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 27.10.2021 № 21/ПМТ, технического задания к нему, Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена в следующих функциональных зонах:

- коммунально-складской зоне (код функционального назначения зоны 402);

- жилых зонах (код функционального назначения зоны 100);

- зоне магистральной улично-дорожной сети.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальной зоне ЖТ «Зона малоэтажной жилой застройки». Регламент ЖТ применяется для кварталов (микрорайонов) и районов с высокоплотной малоэтажной жилой застройкой: индивидуальной, блокированной и многоквартирной. Действие регламента ЖТ направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения в высокоурбанизированной среде с размещением локальных общественных центров обслуживания. Данный регламент применяется как основной для зон индивидуального жилищного строительства в центральном ядре города.

Территория, ограниченная ул. Крейзера, ул. Мазлумова в городском округе город Воронеж, расположена в Советском районе городского округа город Воронеж.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515905.38 | 1290198.56 |
| 2 | 515782.34 | 1290364.49 |
| 3 | 515750.50 | 1290338.86 |
| 4 | 515671.42 | 1290276.81 |
| 5 | 515740.34 | 1290196.52 |
| 6 | 515847.09 | 1290136.77 |
| 7 | 515848.07 | 1290137.74 |
| 8 | 515847.30 | 1290145.00 |
| 9 | 515864.77 | 1290160.97 |
| 10 | 515862.42 | 1290168.08 |
| 1 | 515905.38 | 1290198.56 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

В границах рассматриваемой территории земли лесного фонда отсутствуют.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения и дороги общего пользования. Наличие охранной зоны обуславливает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Площадь рассматриваемой территории составляет 2,6 га. На территории расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

Проектом межевания территории предлагается образовать 7 земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможных способах их образования представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | :ЗУ1 | 2499 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 515841.64 | 1290284.52 |
|  |  |  |  | 2 | 515799.99 | 1290340.68 |
|  |  |  |  | 3 | 515771.44 | 1290320.20 |
|  |  |  |  | 4 | 515812.68 | 1290263.04 |
|  |  |  |  | 1 | 515841.64 | 1290284.52 |
| 2 | :ЗУ2 | 2264 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 4 | 515812.68 | 1290263.04 |
|  |  |  |  | 3 | 515771.44 | 1290320.20 |
|  |  |  |  | 5 | 515744.96 | 1290301.28 |
|  |  |  |  | 6 | 515750.61 | 1290293.70 |
|  |  |  |  | 7 | 515787.42 | 1290244.31 |
|  |  |  |  | 4 | 515812.68 | 1290263.04 |
| 3 | :ЗУ3 | 2893 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 8 | 515744.25 | 1290211.34 |
|  |  |  |  | 7 | 515787.42 | 1290244.31 |
|  |  |  |  | 6 | 515750.61 | 1290293.70 |
|  |  |  |  | 9 | 515723.30 | 1290272.98 |
|  |  |  |  | 10 | 515727.90 | 1290266.83 |
|  |  |  |  | 11 | 515737.10 | 1290253.42 |
|  |  |  |  | 12 | 515727.51 | 1290246.85 |
|  |  |  |  | 13 | 515720.91 | 1290241.89 |
|  |  |  |  | 8 | 515744.25 | 1290211.34 |
| 4 | :ЗУ4 | 4668 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2 | 515799.99 | 1290340.68 |
|  |  |  |  | 14 | 515782.34 | 1290364.49 |
|  |  |  |  | 15 | 515750.50 | 1290338.86 |
|  |  |  |  | 16 | 515671.42 | 1290276.81 |
|  |  |  |  | 17 | 515697.74 | 1290246.15 |
|  |  |  |  | 18 | 515718.32 | 1290260.25 |
|  |  |  |  | 10 | 515727.90 | 1290266.83 |
|  |  |  |  | 9 | 515723.30 | 1290272.98 |
|  |  |  |  | 6 | 515750.61 | 1290293.70 |
|  |  |  |  | 5 | 515744.96 | 1290301.28 |
|  |  |  |  | 3 | 515771.44 | 1290320.20 |
|  |  |  |  | 2 | 515799.99 | 1290340.68 |
| 5 | :ЗУ5 | 2503 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 19 | 515771.43 | 1290179.12 |
|  |  |  |  | 20 | 515751.71 | 1290203.93 |
|  |  |  |  | 21 | 515820.43 | 1290256.38 |
|  |  |  |  | 22 | 515847.57 | 1290276.51 |
|  |  |  |  | 1 | 515841.64 | 1290284.52 |
|  |  |  |  | 4 | 515812.68 | 1290263.04 |
|  |  |  |  | 7 | 515787.42 | 1290244.31 |
|  |  |  |  | 8 | 515744.25 | 1290211.34 |
|  |  |  |  | 13 | 515720.91 | 1290241.89 |
|  |  |  |  | 12 | 515727.51 | 1290246.85 |
|  |  |  |  | 23 | 515718.32 | 1290260.26 |
|  |  |  |  | 17 | 515697.74 | 1290246.15 |
|  |  |  |  | 24 | 515740.34 | 1290196.52 |
|  |  |  |  | 19 | 515771.43 | 1290179.12 |
|  |  |  |  | 36 | 515770.37 | 1290220.89 |
|  |  |  |  | 37 | 515772.12 | 1290224.24 |
|  |  |  |  | 38 | 515769.71 | 1290225.48 |
|  |  |  |  | 39 | 515767.79 | 1290222.25 |
|  |  |  |  | 36 | 515770.37 | 1290220.89 |
| 6 | :ЗУ6 | 8230 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 25 | 515847.12 | 1290136.77 |
|  |  |  |  | 40 | 515848.07 | 1290137.74 |
|  |  |  |  | 41 | 515847.30 | 1290145.00 |
|  |  |  |  | 26 | 515864.77 | 1290160.97 |
|  |  |  |  | 27 | 515862.42 | 1290168.08 |
|  |  |  |  | 28 | 515905.38 | 1290198.56 |
|  |  |  |  | 22 | 515847.58 | 1290276.51 |
|  |  |  |  | 21 | 515820.43 | 1290256.38 |
|  |  |  |  | 29 | 515838.82 | 1290233.04 |
|  |  |  |  | 30 | 515797.54 | 1290200.51 |
|  |  |  |  | 19 | 515771.43 | 1290179.12 |
|  |  |  |  | 25 | 515847.12 | 1290136.77 |
| 7 | :ЗУ7 | 2635 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 19 | 515771.43 | 1290179.12 |
|  |  |  |  | 30 | 515797.54 | 1290200.51 |
|  |  |  |  | 29 | 515838.82 | 1290233.04 |
|  |  |  |  | 21 | 515820.43 | 1290256.38 |
|  |  |  |  | 20 | 515751.71 | 1290203.93 |
|  |  |  |  | 19 | 515771.43 | 1290179.12 |

Проектом межевания территории предлагается образовать 2 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, предполагаемого к изъятию, кв. м | Вид разрешенного использования согласно классификатору* |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ5 | 2503 | 12.0.1. Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ6 | 8230 | 12.0.2. Благоустройство территории |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор).

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования согласно Классификатору |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 2499 | 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ2 | 2264 | 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ3 | 2893 | 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ4 | 4668 | 2.7.1. Хранение автотранспорта |
| :ЗУ5 | 2503 | 12.0.1. Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ6 | 8230 | 12.0.2. Благоустройство территории |
| :ЗУ7 | 2635 | 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |

:ЗУ1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2499 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, 6А, для размещения многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98):

Sнорм.к = Sк × Уз.д. = 720 × 2,72 = 1958,4 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 720 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 2,72 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой и фактическим использованием земли, элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

:ЗУ2

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2264 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, 6Б, для размещения многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98:

Sнорм.к = Sк × Уз.д. = 876,8 × 2,72 = 2384,9 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 876,8 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 2,72 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой и фактическим использованием земли, элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

:ЗУ3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2893 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, 6В, для размещения многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98:

Sнорм.к = Sк × Уз.д = 899,5 × 2,30=2068,9 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 899,5 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 2,30 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой и фактическим использованием земли, элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

:ЗУ4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4668 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, в районе жилых домов 6А, 6Б, 6В.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Хранение автотранспорта».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой, элементами планировочной структуры.

:ЗУ5

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2503 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, в районе жилых домов 6А, 6Б, 6В, 6Г.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой, элементами планировочной структуры.

:ЗУ6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 8230 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, в районе дома 6Г.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой, элементами планировочной структуры.

:ЗУ7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2635 кв. м, расположенный по адресу: ул. Крейзера, 6Г, для размещения многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98:

Sнорм.к = Sк × Уз.д. = 1438,2 × 2,30 = 3037,9 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 1438,2 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 2,30 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок расположен в зоне ЖТ, образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, границами территориальной зоны, а также картографической подосновой и фактическим использованием земли, элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Образование сервитутов настоящим проектом межевания территории не предусмотрено.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Со стороны ул. Мазлумова и ул. Крейзера красные линии предусмотрены по границам земельных участков.

Ведомость координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 513274,90 | 1297149,93 |
| 2 | 513277,05 | 1297148,59 |
| 3 | 513286,00 | 1297163,13 |
| 4 | 513314,24 | 1297208,79 |
| 5 | 513335,52 | 1297243,17 |
| 6 | 513358,10 | 1297279,32 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 6 м со стороны ул. Мазлумова, 3 м – ул. Крейзера.

Координатное описание линий отступа от утверждаемых проектом межевания территории красных линий приведено в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515902.97 | 1290196.77 |
| 2 | 515845.16 | 1290274.73 |
| 3 | 515779.93 | 1290362.70 |
| 4 | 515847.46 | 1290143.45 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |