Приложение № 1

к документации по планировке территории,

ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая

в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ХАРАКТЕРИСТИКАХ  И  ОЧЕРЕДНОСТИ

ПЛАНИРУЕМОГО  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ,  ОГРАНИЧЕННОЙ

УЛ.  КУРНАТОВСКОГО,  УЛ.  ДУБОВАЯ

В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

I. Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, разработана в целях реализации Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы» (далее – Генеральный план), постановления администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2021 № 932 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж», Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ, ЗК РФ, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016), региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV.

II. Характеристика планируемого развития территории,

сведения о плотности и параметрах застройки территории

Рассматриваемая территория расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж в границах кадастрового квартала 36:34:0102006. Площадь территории в границах проектирования составляет 78,24 га, площадь территории в границах планировочного элемента – 70,41 га.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в следующих функциональных зонах:

- курортной зоне (код 701010603);

- зоне лесов (код 701010605).

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория расположена в территориальной зоне РТ-25 «Зона рекреационно-туристического регламента», а также на землях лесного фонда.

Градостроительный регламент РТ устанавливается для общегородских объектов туризма и рекреации: парков культуры и отдыха, набережных, благоустроенных прибрежных зон, курортов, санаториев и баз отдыха. Регламент РТ сочетает возможность размещения объектов капитального строительства как в составе квартальной структуры, так и в виде отдельно стоящих объектов внутри озелененной парковой территории.

Проектом планировки территории предусматривается развитие территории в границах детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) «Кировец», «Полет», «Защитник», «Алмаз», а также санатория в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0102006:10.

Объекты, подлежащие реконструкции/ремонтно-восстановительным работам на территории ДОЛ «Кировец»:

- детские спальные корпуса;

- корпус для персонала;

- столовая-клуб;

- угольная котельная (переоборудование под газовую котельную);

­ асфальтовое покрытие на территории объекта;

­ инфраструктура объекта (лавочки, урны, теневые навесы, уличное освещение, питьевые фонтаны);

­ спортивные сооружения;

­ летняя эстрада;

­ входная группа;

­ парковочная зона;

­ система водоотведения;

­ система электрических сетей;

­ система отопления;

­ артезианская скважина;

­ система ограждения;

­ система видеонаблюдения;

­ система противопожарной защиты.

Объекты, планируемые к возведению на территории ДОЛ «Кировец»:

­ детские спальные корпуса (2 корпуса на 64 места каждый);

­ медпункт;

­ тренажерный зал (вместимостью до 30 человек);

­ парковая зона;

­ объекты уличной инфраструктуры (беседки, лавочки, навесы и т.д.);

­ многофункциональные спортивные площадки (футбольная, баскетбольная и волейбольная);

­ клуб (вместимостью до 350 мест);

­ пункт охраны при центральном входе в лагерь;

­ дополнительное асфальтовое покрытие.

По заданию на разработку проекта территории ДОЛ «Полет» и ДОЛ «Защитник» предусмотрены к реорганизации и объединению с сохранением 2 детских спальных корпусов на территории ДОЛ «Защитник».

Ликвидируемые объекты на территории ДОЛ «Полет»:

­ детские спальные корпуса;

­ корпуса для персонала;

­ столовая;

­ клуб;

­ медпункт;

­ летняя эстрада;

­ артезианская скважина.

Объекты, подлежащие реконструкции/ремонтно-восстановительным работам на территории ДОЛ «Защитник»:

­ детские спальные корпуса (2 корпуса);

­ асфальтовое покрытие на территории объекта;

­ инфраструктура объекта (лавочки, урны, теневые навесы, уличное освещение, питьевые фонтаны);

­ спортивные сооружения;

­ спортивные площадки (футбольная, баскетбольная и волейбольная);

­ входная группа;

­ парковочная зона;

­ система водоотведения;

­ система электрических сетей;

­ артезианская скважина;

­ система ограждения;

­ система отопления;

­ система видеонаблюдения;

­ система противопожарной защиты.

Объекты, планируемые к возведению на территории ДОЛ «Полет» и ДОЛ «Защитник»:

­ детские спальные корпуса (8 корпусов);

­ образовательный центр;

­ столовая;

­ культурно-досуговый центр;

­ хозяйственные и технические постройки (2 объекта);

­ административный корпус;

­ общежитие для персонала и преподавателей;

­ физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, столовой и медпунктом;

­ контрольно-пропускной пункт с охраной;

­ универсальная спортивная площадка с хоккейной коробкой (оборудована для игры в баскетбол, волейбол и хоккей);

­ стадион с беговыми дорожками и мини-трибуной для зрителей;

­ палаточный лагерь;

­ летняя эстрада с амфитеатром, трансформируемая в летний кинотеатр;

­ туристическая площадка (веревочный городок, скалодром, полоса препятствий) и детские игровые площадки.

Объекты, подлежащие реконструкции/ремонтно-восстановительным работам на территории ДОЛ «Алмаз»:

­ детские спальные корпуса;

­ корпус для персонала;

­ столовая;

­ асфальтовое покрытие на территории объекта;

­ инфраструктура объекта (лавочки, урны, теневые навесы, уличное освещение, питьевые фонтаны);

­ спортивные сооружения;

­ спортивные площадки (футбольная, баскетбольная и волейбольная);

­ летняя эстрада;

­ входная группа;

­ система водоотведения;

­ система электрических сетей;

­ артезианская скважина;

­ система ограждения;

­ система отопления;

­ система видеонаблюдения;

­ система противопожарной защиты.

Объекты, планируемые к возведению на территории ДОЛ «Алмаз»:

­ детский спальный корпус (1 корпус на 54 места);

­ медпункт (отдельно стоящее здание);

­ тренажерный зал (вместимостью до 30 человек);

­ парковая зона;

­ многофункциональные спортивные площадки (футбольная, баскетбольная и волейбольная);

­ объекты уличной инфраструктуры (беседки, лавочки, навесы и т.д.);

­ клуб (вместимостью до 250 человек);

­ пункт охраны при центральном входе в лагерь;

­ дополнительное асфальтовое покрытие.

Объекты, планируемые к возведению на территории санатория в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0102006:10:

­ жилые корпуса (тип 1, 7 объектов);

­ жилые корпуса (тип 2, 9 объектов);

­ минимаркет.

В результате реализации планировочных решений показатели интенсивности использования территории составят:

- коэффициент застройки – 0,06;

- коэффициент плотности застройки – 0,08;

- плотность застройки – 0,82 тыс. кв. м/га.

Проектными решениями выделена зона планируемого размещения объектов капитального строительства социального назначения площадью 36,61 га, в том числе:

- объекты туристического обслуживания (32,42 га);

- объекты санаторной деятельности (4,19).

III. Характеристики объектов капитального строительства

На рассматриваемой территории предусмотрено размещение объектов местного значения – детских оздоровительных лагерей. Площадь зоны планируемого размещения объектов местного значения составляет 32,42 га.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального и регионального значения, в связи с чем зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

Размещаемые объекты местного значения повышают уровень обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и обслуживающими ее объектами коммунальной сферы.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

К размещению на территории проектирования предлагаются объекты социальной инфраструктуры, представленные в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Объект | Этажность | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский оздоровительный лагерь «Кировец» |  |  |  |
| 1.1 | Детский спальный корпус на 64 места (2 объекта) | 2 | 1020 | 1632 |
| 1.2 | Тренажерный зал | 1 | 450 | 360 |
| 1.3 | Клуб на 300 мест | 2 | 1044 | 1670 |
| 1.4 | Медпункт | 1 | 240 | 192 |
| 1.5 | Пункт охраны | 1 | 56,7 | 45,4 |
| 2 | Детский оздоровительный лагерь (планируемый) |  |  |  |
| 2.1 | Детский спальный корпус (8 объектов) | 2 | 3800 | 5104 |
| 2.2 | Образовательный центр | 1 | 6500 | 5200 |
| 2.3 | Столовая | 2 | 697 | 1380 |
| 2.4 | Культурно-досуговый центр | 1 | 831 | 820 |
| 2.5 | Хозяйственные и технические постройки (2 объекта) | 1 | 625 | 624 |
| 2.6 | Административный корпус | 2 | 447 | 900 |
| 2.7 | Общежитие для персонала и преподавателей | 2 | 561 | 1120 |
| 2.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, столовой и медпунктом | 1 | 4923 | 4900 |
| 2.9 | Контрольно-пропускной пункт с охраной | 1 | 46 | 37 |
| 3 | Детский оздоровительный лагерь «Алмаз» |  |  |  |
| 3.1 | Детский спальный корпус на 54 места | 1 | 336 | 268,8 |
| 3.2 | Клуб на 250 мест | 1 | 547,2 | 437,6 |
| 3.3 | Медпункт | 1 | 240 | 192 |
| 3.4 | Пункт охраны | 1 | 56,7 | 45,4 |
| 4 | Санаторий (земельный участок с кадастровым номером 36:34:0102006:10) |  |  |  |
| 4.1 | Жилой корпус 1 типа (7 объектов) | 2-3 | 4887 | 14661 |
| 4.2 | Жилой корпус 2 типа (9 объектов) | 3 | 4347 | 10774 |
| 4.3 | Минимаркет | 1 | 378 | 302 |
|  | Итого: 44 объекта | - | 32032,69 | 50665,2 |

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемые объекты размещены в зоне РТ-25 «Зона рекреационно-туристического регламента». Назначение проектируемых объектов в составе детских оздоровительных лагерей соответствует основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны РТ. Предельные параметры размещаемых объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков в зоне РТ не подлежат установлению.

Назначение проектируемых объектов санатория соответствует основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны РТ. Параметры размещаемых объектов соответствуют градостроительным регламентам зоны РТ, а именно:

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м;

- процент застройки в границах земельного участка не превышает предельный параметр – 30%.

IV. Характеристики объектов

коммунальной и транспортной инфраструктуры

При определении границ зон планируемого размещения сетей инженерного обеспечения учитывались следующие факторы:

- границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;

- границы планировочных элементов;

- обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслуживания;

- возможность подключения к сетям города;

- обеспечение возможности проезда строительной техники.

Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного и безопасного проживания, а также для предотвращения негативного воздействия на территорию проектом предусмотрено обеспечить всех потребителей централизованной системой водоснабжения и пожаротушения.

Снабжение водой всех потребителей обеспечивается централизованно комплексом существующих и предусмотренных к строительству сетей водопровода и инженерных сооружений с учетом действующей на территории системы водоснабжения и расположенных объектов. Часть существующих сетей предусмотрено демонтировать и построить новые сети с переподключением абонентов.

Для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 4,41 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования);

- строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 3,52 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования);

- строительство водонапорной башни и скважины (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемой территории.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения следует согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода – подземный.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее – СП 31.13330.2021). Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max, равном 1,2.

На дальнейших стадиях проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов, уточнить диаметры по участкам и объемы водопотребления.

Объем водопотребления существующих потребителей в границах рассматриваемой территории необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

Объем водопотребления планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории составит:

- ДОЛ «Кировец» – 48,31 куб. м/в сутки;

- планируемый ДОЛ – 113,60 куб. м/в сутки;

- ДОЛ «Алмаз» – 20,38 куб. м/в сутки;

- санаторий – 219,27 куб. м/в сутки.

Канализация

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного и безопасного проживания, а также для предотвращения негативного воздействия на территорию проектом предусмотрено обеспечить всех потребителей комбинированной системой водоотведения.

Проектом предусмотрен частичный демонтаж сетей водоотведения для размещения новой застройки, а также строительство новых сетей водоотведения.

Отдаленные от централизованной системы водоотведения объекты предусмотрено оснастить герметичными септиками (выгребами) с последующим вывозом стоков в разрешенные места сброса.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Для обеспечения рассматриваемой территории централизованной системой водоотведения необходимо выполнить:

- демонтаж существующих сетей водоотведения протяженностью 1,23 км;

- реконструкцию существующих сетей водоотведения протяженностью 0,15 км;

- строительство сетей водоотведения протяженностью 2,09 км.

Объем сточных вод с территории принят в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее – СП 32.13330.2018) для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021.

Объем водоотведения существующих потребителей в границах рассматриваемой территории необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

Объем водоотведения планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории составит:

- ДОЛ «Кировец» – 40,63 куб. м/в сутки;

- планируемый ДОЛ – 95,54 куб. м/в сутки;

- ДОЛ «Алмаз» – 17,14 куб. м/в сутки;

- санаторий – 184,41 куб. м/в сутки.

Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного и безопасного проживания проектом предусмотрено обеспечить всех потребителей централизованной системой теплоснабжения.

Проектом предусмотрен частичный демонтаж сетей теплоснабжения для размещения новой застройки, а также строительство новых сетей.

При рабочем проектировании необходимо получить техническое условие на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж существующих сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,75 км;

- строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью трассы 2,11 км;

- реконструкцию существующей котельной с переводом на природный газ;

- строительство газовой котельной.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилой и общественной застройки определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение в границах рассматриваемой территории существующих потребителей необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

Ориентировочная суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составит:

- ДОЛ «Кировец» – 0,3 Гкал/ч (833 Гкал/год);

- планируемый ДОЛ – 1,86 Гкал/ч (5153 Гкал/год);

- ДОЛ «Алмаз» – 0,07 Гкал/ч (191 Гкал/год);

- санаторий – 1,57 Гкал/ч (5587 Гкал/год).

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного и безопасного проживания проектом предусмотрено обеспечить всех потребителей централизованной системой электроснабжения.

Проектом предусмотрен частичный демонтаж сетей электроснабжения для размещения новой застройки, а также строительство новых сетей.

При рабочем проектировании необходимо получить техническое условие на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Марку и сечение проектных линий электропередачи определить после уточнения нагрузок. Трассировка, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Для обеспечения территории централизованной системой электроснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж существующих воздушных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженностью 2,05 км;

- демонтаж существующих кабельных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженностью 4,07 км;

- демонтаж существующих кабельных линий электропередачи номиналом 6 кВ общей протяженностью 1,04 км;

- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженностью 3,11 км;

- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 6 кВ общей протяженностью 0,77 км;

- строительство 2 трансформаторных подстанций.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории существующих потребителей необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

Ориентировочное суммарное электропотребление планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составит:

- ДОЛ «Кировец» – 132,88 кВт;

- планируемый ДОЛ – 428,15 кВт;

- ДОЛ «Алмаз» – 26,33 кВт;

- санаторий – 393,33 кВт.

Газоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения посредствам строительства газораспределительного пункта и новых сетей газоснабжения для подключения новых абонентов.

Использование газа предусматривается для отопления и пищеприготовления. Подключение сетей газоснабжения проектируемой территории необходимо выполнить к существующим сетям. Трассировка, место подключения, используемые материалы определяются на дальнейших стадиях проектирования.

Подключение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании. Для жилых корпусов типов 1 и 2 предполагается отопление от двухконтурных газовых котлов.

Перед строительством необходимо запросить технические условия и согласовать проведение работ с эксплуатирующей организацией.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», куб. м/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

Расход газа существующих потребителей в границах рассматриваемой территории необходимо принять по показаниям приборов учета.

Расход газа планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории ориентировочно составит:

- ДОЛ «Кировец» – 41,51 14 куб. м/ч (115695 куб. м/год);

- планируемый ДОЛ – 259,3 куб. м/ч (715679 куб. м/год);

- ДОЛ «Алмаз» – 10,4 куб. м/ч (26595 куб. м/год);

- санаторий – 218,3 куб. м/ч (776025 куб. м/год).

Для обеспечения территории централизованной системой газоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж существующих сетей газоснабжения высокого давления общей протяженностью 0,27 км.

- строительство газораспределительного пункта (1 объект);

- строительство сетей газоснабжения высокого давления общей протяженностью 0,79 км;

- строительство сетей газоснабжения среднего давления общей протяженностью 1,56 км.

Связь

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие системы связи и высокоскоростного доступа в интернет, в связи с чем в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж существующих кабельных сетей связи общей протяженностью 0,72 км.

- строительство кабельных сетей связи общей протяженностью 2,09 км.

Трассировка и параметры сетей связи уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Ориентировочное количество перспективных номеров в границах рассматриваемой территории составит 300. Количество перспективных номеров и абонентов следует уточнить маркетинговым исследованием после определения параметров зданий и спроса на услуги.

Для подключения к существующим сетям и объектам связи необходимо получить техническое условие на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения следует согласовать с эксплуатирующей организацией.

Объекты транспортной инфраструктуры

Основные показатели линейных объектов транспортной инфраструктуры представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность внутриквартальной сети, в том числе | км/кв. м | 4/16523 |
| 1 | Проезды | км/кв. м | 4/16523 |
| 1.1 | Проезды на территории ДОЛ «Кировец» | км/кв. м | 1,8/7543 |
| 1.2 | Проезды на территории планируемого ДОЛ | км/кв. м | 1,9/7736 |
| 1.3 | Проезды на территории ДОЛ «Алмаз» | км/кв. м | 0,3/1244 |
| 2 | Парковки | м-мест/кв. м | 465/12139 |
| 2.1 | Парковки на территории санатория | м-мест/кв. м | 123/2732 |
| 2.2 | Парковки на территории планируемого ДОЛ | м-мест/кв. м | 342/9416 |

Основные показатели проекта представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | современное состояние | расчетный срок |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования | га | - | 78,24 |
| 1.2 | Территория в границах планировочных элементов | га | - | 70,41 |
| 1.3 | Территория общего пользования | га | - | 1,32 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | - | - | 0,06 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | - | - | 0,08 |
| 1.6 | Плотность застройки | тыс. кв. м/га | - | 0,82 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |
| 2.3 | Средний размер семьи | чел. | - | - |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1 | ДОЛ «Кировец» | мест/кв. м земельного участка | 300/128018 | 430/128018 |
| 6.2 | ДОЛ «Полет» | мест/кв. м земельного участка | 200/59331 | 640/179940 |
| 6.3 | ДОЛ «Защитник» | мест/кв. м земельного участка | 200/120595 |  |
| 6.4 | ДОЛ «Алмаз» | мест/кв. м земельного участка | 100/2330 | 150/2391 |
| 6.5 | ДОЛ «Солнышко» | кв. м земельного участка | 52003 | 52003 |
| 6.6 | Парк-отель «Александровский бор» | кв. м земельного участка | 55502 | 55502 |
| 6.7 | ДОЛ «Кристалл» | кв. м земельного участка | 61284 | 61284 |
| 6.8 | Санаторий-профилакторий «Спутник» | кв. м земельного участка | 45149 | 45149 |
| 6.9 | ДОЛ «Спутник» | кв. м земельного участка | 31837 | 31837 |
| 6.10 | ДОЛ «Зеленый огонек» | кв. м земельного участка | 24993 | 24993 |
| 7 | ОБЪЕКТЫ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | - | - | - | - |
| 8 | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.1.1 | ДОЛ «Кировец» | куб. м/в сутки | - | 48,31 |
| 8.1.2 | Планируемый ДОЛ | куб. м/в сутки | - | 113,60 |
| 8.1.3 | ДОЛ «Алмаз» | куб. м/в сутки | - | 20,38 |
| 8.1.4 | Санаторий | куб. м/в сутки | - | 219,27 |
| 8.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 8.2.1 | ДОЛ «Кировец» | куб. м/в сутки | - | 40,63 |
| 8.2.2 | Планируемый ДОЛ | куб. м/в сутки | - | 95,54 |
| 8.2.3 | ДОЛ «Алмаз» | куб. м/в сутки | - | 17,14 |
| 8.2.4 | Санаторий | куб. м/в сутки | - | 184,41 |
| 8.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  |  |  |
| 8.3.1 | ДОЛ «Кировец» | Гкал/год | - | 833 |
| 8.3.2 | Планируемый ДОЛ | Гкал/год | - | 5153 |
| 8.3.3 | ДОЛ «Алмаз» | Гкал/год | - | 191 |
| 8.3.4 | Санаторий | Гкал/год | - | 5587 |
| 8.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.4.1 | ДОЛ «Кировец» | куб. м/год | - | 115695 |
| 8.4.2 | Планируемый ДОЛ | куб. м/год | - | 715679 |
| 8.4.3 | ДОЛ «Алмаз» | куб. м/год | - | 26595 |
| 8.4.4 | Санаторий | куб. м/год | - | 776025 |
| 8.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.5.1 | ДОЛ «Кировец» | кВт | - | 132,88 |
| 8.5.2 | Планируемый ДОЛ | кВт | - | 428,15 |
| 8.5.3 | ДОЛ «Алмаз» | кВт | - | 26,33 |
| 8.5.4 | Санаторий | кВт | - | 393,33 |
| 9 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность внутриквартальной сети, в том числе проездов | км | 2,1 | 4 |
| 9.2 | Объекты транспортной инфраструктуры | - | - | - |

V. Положение об очередности планируемого развития территории

Положение об очередности планируемого развития представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижение устойчивого развития территории проектирования.

Проектом планировки территории предлагается развитие территории по следующим направлениям:

- социальная сфера;

- коммунально-транспортная сфера.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблица № 4).

Таблица № 4

| Этап | Вид работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку | - |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения | - |
| 2-я очередь |  |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | На первом этапе освоения территории предусмотрено: - реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории детских лагерей отдыха; - строительство дополнительных детских спальных корпусов, административных зданий; - строительство объектов на территории санатория в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0102006:10 |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию | - |

VI. Проект межевания территории

В соответствии с положениями ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523586.39 | 1311060.98 |
| 2 | 523586.12 | 1311366.69 |
| 3 | 523586.84 | 1311650.54 |
| 4 | 524374.1 | 1311676.07 |
| 5 | 524738.91 | 1311677.39 |
| 6 | 524743.2 | 1311437.72 |
| 7 | 524882.64 | 1311431.87 |
| 8 | 524874.38 | 1311150.2 |
| 9 | 524870.32 | 1311058.58 |
| 10 | 524869.02 | 1311017.36 |
| 11 | 524750.69 | 1311018.89 |
| 12 | 524720.52 | 1311019.28 |
| 13 | 524498.36 | 1311021.39 |
| 14 | 524366.94 | 1311023.28 |
| 15 | 524129.37 | 1311023.28 |
| 16 | 524087.38 | 1311057.35 |

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического и проектного использования территории с учетом максимально возможного сохранения границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 ГрК РФ предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

В соответствии с ч. 9 ст. 43 ГрК РФ при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Вид разрешенного использования земельных участков устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Условный номер | Вид разрешенного использования | Способ образования | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0000000:43749 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | Земли лесного фонда | 3512 |
| :ЗУ2 | Санаторная деятельность | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1095 |
| :ЗУ3 | Улично-дорожная сеть, благоустройство территории | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 7210 |
| :ЗУ4 | Санаторная деятельность | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0102006:8 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 31753 |
| :ЗУ5 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли лесного фонда | 2500 |
| :ЗУ6 | Санаторная деятельность | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0102006:15 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 23391 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Условный номер | Вид разрешенного использования | Способ образования | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0000000:43749 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | Земли лесного фонда | 3512 |
| :ЗУ3 | Улично-дорожная сеть, благоустройство территории | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 7210 |
| :ЗУ5 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли лесного фонда | 2500 |

Проектируемая территория, ограниченная ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, расположена в границах Сомовского лесничества Воронежской области.

Целевое назначение лесов – защитные леса.

Категории защитных лесов:

- леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

- леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды).

Виды разрешенного использования земельных участков: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

Проектируемые земельные участки с категорией «Земли лесного фонда» не планируются к изъятию.

Образуемые земельные участки :ЗУ1 и :ЗУ5 имеют категорию «Земли лесного фонда» и относятся к защитным лесам. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков устанавливается в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) как «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».

В пределах образуемых земельных участков предусмотрено прохождение линий связи, кабельных линий электропередачи, подземных трубопроводов, водоводов, что соответствует подп. «а» п. 3 перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1084-р.

Проектируемые земельные участки после постановки на кадастровый учет для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с ЛК РФ могут быть предоставлены в пользование на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, установления сервитута. Преимущественным правом предоставления земельного участка в пользование является аренда.

Образуемые земельные участки с категорией «Земли лесного фонда» (:ЗУ1, :ЗУ5) находятся в государственном природном заказнике федерального значения «Воронежский». В соответствии с ч. 12.3 ст. 45 ГрК РФ документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория.

На образуемом земельном участке :ЗУ1 проходят инженерные сети, а также предусмотрена ликвидация существующих и размещение новых инженерных сетей:

- проектируемые сети безнапорной хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 3,6 м;

- проектируемые сети газоснабжения высокого давления протяженностью 6,5 м;

- проектируемые сети кабельной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 6 м;

- проектируемые сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 11 м;

- проектируемые сетей водоснабжения протяженностью 7 м;

- существующие сети безнапорной хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 121 м;

- существующие сети водоснабжения протяженностью 669 м;

- существующие сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 6,2 м;

- существующие воздушные сети связи протяженностью 196 м;

- ликвидируемые сети водоснабжения с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 7 м;

- реконструируемые сети безнапорной хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 6 м;

- ликвидируемые сети безнапорной хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 3,8 м;

- ликвидируемые сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 5 м;

- ликвидируемые сети кабельной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 6 м.

На образуемом земельном участке :ЗУ5 проходят инженерные сети, а также предусмотрена ликвидация существующих и размещение новых инженерных сетей:

- существующие сети кабельной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 43,4 м;

- существующие сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 600 м;

- существующие сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 218 м;

- существующие воздушные сети связи протяженностью 158 м;

- существующие сети безнапорной хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубы 150 мм и протяженностью 415 м;

- существующие сети водоснабжения протяженностью 95 м;

- существующие сети теплоснабжения протяженностью 56 м;

- существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 79 м;

- существующие сети газоснабжения высокого давления протяженностью 63 м;

- ликвидируемые сети газоснабжения высокого давления протяженностью 41 м;

- ликвидируемые сети кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 6 м;

- проектируемые сети газоснабжения среднего давления протяженностью 88 м.

Рассматриваемая документация по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, согласована с управлением лесного хозяйства Воронежской области (письмо от 16.02.2023 № 64-11/840) и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 05.05.2023
№ 15-53/16791).

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ1 |  |  |
| 1 | 524400,3 | 1311060,97 |
| 2 | 524398,04 | 1311069,62 |
| 3 | 524372,53 | 1311070,14 |
| 4 | 524379,62 | 1311310,09 |
| 5 | 524385,09 | 1311390,08 |
| 6 | 524383,96 | 1311445,96 |
| 7 | 524382,93 | 1311525,41 |
| 8 | 524381,2 | 1311651,89 |
| 9 | 524375,89 | 1311651,91 |
| 10 | 524377,64 | 1311493,36 |
| 11 | 524378,45 | 1311475,05 |
| 12 | 524379,27 | 1311416,43 |
| 13 | 524372,92 | 1311260,13 |
| 14 | 524366,03 | 1311061,89 |
| 15 | 524366,03 | 1311061,89 |
| 1 | 524400,3 | 1311060,97 |
| :ЗУ2 |  |  |
| 1 | 523823,01 | 1311070,24 |
| 2 | 523826,45 | 1311301,89 |
| 3 | 523820,31 | 1311301,89 |
| 4 | 523819,76 | 1311247,08 |
| 5 | 523819,87 | 1311225,53 |
| 6 | 523819,95 | 1311182,11 |
| 7 | 523820,18 | 1311070,08 |
| 1 | 523823,01 | 1311070,24 |
| :ЗУ3 |  |  |
| 1 | 523820,18 | 1311070,08 |
| 2 | 523819,95 | 1311182,11 |
| 3 | 523819,87 | 1311225,53 |
| 4 | 523819,76 | 1311247,08 |
| 5 | 523820,31 | 1311301,89 |
| 6 | 523826,45 | 1311301,89 |
| 7 | 523827,32 | 1311360,46 |
| 8 | 523846,99 | 1311601,78 |
| 9 | 523847,47 | 1311621,58 |
| 10 | 523847,5 | 1311642,05 |
| 11 | 523848,71 | 1311646,9 |
| 12 | 523836,72 | 1311645,53 |
| 13 | 523838,62 | 1311592,01 |
| 14 | 523835,34 | 1311520,64 |
| 15 | 523831,78 | 1311514,47 |
| 16 | 523833,83 | 1311509,05 |
| 17 | 523831,33 | 1311466,67 |
| 18 | 523807,10 | 1311416,95 |
| 19 | 523809,14 | 1311357,56 |
| 20 | 523811,66 | 1311357,61 |
| 21 | 523812,15 | 1311333,23 |
| 22 | 523810,34 | 1311333,2 |
| 23 | 523810,75 | 1311300,85 |
| 24 | 523809,36 | 1311300,63 |
| 25 | 523807,13 | 1311181,74 |
| 26 | 523804,41 | 1311181,82 |
| 27 | 523804,13 | 1311181,81 |
| 28 | 523804,09 | 1311177,53 |
| 29 | 523805,25 | 1311177,52 |
| 30 | 523804,68 | 1311118,05 |
| 31 | 523803,25 | 1311117,92 |
| 32 | 523803,29 | 1311098,88 |
| 33 | 523811,18 | 1311098,84 |
| 34 | 523811,1 | 1311084,96 |
| 35 | 523803,57 | 1311084,97 |
| 36 | 523803,86 | 1311071,66 |
| 37 | 523803,82 | 1311069,15 |
| 1 | 523820,18 | 1311070,08 |
| :ЗУ4 |  |  |
| 1 | 523608,49 | 1311395,65 |
| 2 | 523650,08 | 1311400,05 |
| 3 | 523707,89 | 1311468,85 |
| 4 | 523753,19 | 1311474,37 |
| 5 | 523767,78 | 1311495,74 |
| 6 | 523767,50 | 1311503,70 |
| 7 | 523804,11 | 1311504,01 |
| 8 | 523806,44 | 1311415,60 |
| 9 | 523807,10 | 1311416,95 |
| 10 | 523809,14 | 1311357,56 |
| 11 | 523791,67 | 1311357,21 |
| 12 | 523792,16 | 1311332,83 |
| 13 | 523810,34 | 1311333,20 |
| 14 | 523810,75 | 1311300,85 |
| 15 | 523809,36 | 1311300,63 |
| 16 | 523593,65 | 1311296,98 |
| 17 | 523593,07 | 1311362,14 |
| 18 | 523592,23 | 1311398,61 |
| 19 | 523608,46 | 1311398,70 |
| 1 | 523608,49 | 1311395,65 |
| :ЗУ5 |  |  |
| 1 | 523839,26 | 1311301,89 |
| 2 | 523838,75 | 1311321,59 |
| 3 | 523842,13 | 1311347,6 |
| 4 | 523842,54 | 1311368,59 |
| 5 | 523846,78 | 1311407,02 |
| 6 | 523846,02 | 1311407,01 |
| 7 | 523845,84 | 1311410,97 |
| 8 | 523843,03 | 1311410,17 |
| 9 | 523842,87 | 1311449,14 |
| 10 | 523843,1 | 1311454,61 |
| 11 | 523843,6 | 1311486,36 |
| 12 | 523843,75 | 1311517,04 |
| 13 | 523846,99 | 1311601,78 |
| 14 | 523827,32 | 1311360,46 |
| 15 | 523826,45 | 1311301,89 |
| 1 | 523839,26 | 1311301,89 |
| :ЗУ6 |  |  |
| 1 | 523803,82 | 1311069,15 |
| 2 | 523803,86 | 1311071,66 |
| 3 | 523803,57 | 1311084,97 |
| 4 | 523803,51 | 1311087,98 |
| 5 | 523803,69 | 1311095,88 |
| 6 | 523803,29 | 1311095,89 |
| 7 | 523803,29 | 1311098,88 |
| 8 | 523803,25 | 1311117,92 |
| 9 | 523804,68 | 1311118,05 |
| 10 | 523805,25 | 1311177,52 |
| 11 | 523804,09 | 1311177,53 |
| 12 | 523804,13 | 1311181,81 |
| 13 | 523804,41 | 1311181,82 |
| 14 | 523804,34 | 1311184,4 |
| 15 | 523595,43 | 1311180,16 |
| 16 | 523594,93 | 1311178,29 |
| 17 | 523597,37 | 1311072,22 |
| 18 | 523600,83 | 1311070,91 |
| 19 | 523635,75 | 1311070,38 |
| 20 | 523649,82 | 1311070,69 |
| 21 | 523691,23 | 1311069,58 |
| 22 | 523703,6 | 1311069,92 |
| 23 | 523778,54 | 1311069,08 |
| 24 | 523789,8 | 1311069,29 |
| 1 | 523803,82 | 1311069,15 |

Настоящий проект межевания территории не предусматривает образование публичных сервитутов.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Ведомость координат характерных точек утверждаемых красных линий представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 524870.32 | 1311058.57 |
| 2 | 524803.66 | 1311045.64 |
| 3 | 524791.37 | 1311044.36 |
| 4 | 524736.68 | 1311046.82 |
| 5 | 524710.85 | 1311048.23 |
| 6 | 524693.98 | 1311048.91 |
| 7 | 524634.46 | 1311051.54 |
| 8 | 524634.19 | 1311044.44 |
| 9 | 524625.59 | 1311045.31 |
| 10 | 524618.77 | 1311045.56 |
| 11 | 524618.54 | 1311039.24 |
| 12 | 524615.26 | 1311037.16 |
| 13 | 524596.41 | 1311037.93 |
| 14 | 524596.68 | 1311053.23 |
| 15 | 524547.41 | 1311055.19 |
| 16 | 524541.62 | 1311055.57 |
| 17 | 524400.3 | 1311060.97 |
| 18 | 524247.45 | 1311065.07 |
| 19 | 523895.51 | 1311074.37 |
| 20 | 523803.82 | 1311069.15 |
| 21 | 523789.8 | 1311069.29 |
| 22 | 523778.54 | 1311069.08 |
| 23 | 523703.6 | 1311069.92 |
| 24 | 523691.23 | 1311069.58 |
| 25 | 523649.82 | 1311070.69 |
| 26 | 523635.75 | 1311070.38 |
| 27 | 523600.83 | 1311070.91 |
| 28 | 523597.37 | 1311072.22 |
| 29 | 523594.93 | 1311178.29 |
| 30 | 523595.43 | 1311180.16 |
| 31 | 523593.86 | 1311184.1 |
| 32 | 523593.63 | 1311296.93 |
| 33 | 523590 | 1311398.6 |
| 34 | 523589.84 | 1311421.52 |
| 35 | 523588.29 | 1311475.09 |
| 36 | 523587.27 | 1311510.51 |
| 37 | 523588.45 | 1311529.6 |
| 38 | 523588.6 | 1311626.68 |
| 39 | 523611.12 | 1311646.77 |
| 40 | 523799.66 | 1311649.78 |
| 41 | 523799.73 | 1311645.98 |
| 42 | 523836.72 | 1311645.53 |
| 43 | 523848.71 | 1311646.9 |
| 44 | 523907.43 | 1311650.17 |
| 45 | 523976.07 | 1311651.29 |
| 46 | 523985.92 | 1311651.49 |
| 47 | 524054.54 | 1311652.01 |
| 48 | 524083.8 | 1311653.11 |
| 49 | 524086.6 | 1311652.95 |
| 50 | 524242.95 | 1311652.81 |
| 51 | 524375.8 | 1311660.21 |
| 52 | 524375.89 | 1311651.91 |
| 53 | 524381.2 | 1311651.89 |
| 54 | 524627.72 | 1311653.45 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются на расстоянии 3 м.

Координаты характерных точек линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 524624,79 | 1311650,43 |
| 2 | 524381,2 | 1311648,89 |
| 3 | 524372,92 | 1311648,92 |
| 4 | 524372,83 | 1311657,04 |
| 5 | 524243,03 | 1311649,81 |
| 6 | 524086,51 | 1311649,95 |
| 7 | 524083,77 | 1311650,11 |
| 8 | 524054,61 | 1311649,01 |
| 9 | 523985,96 | 1311648,49 |
| 10 | 523976,12 | 1311648,29 |
| 11 | 523907,54 | 1311647,17 |
| 12 | 523848,96 | 1311643,91 |
| 13 | 523836,87 | 1311642,53 |
| 14 | 523796,78 | 1311643,02 |
| 15 | 523796,72 | 1311646,73 |
| 16 | 523611,14 | 1311643,77 |
| 17 | 523591,6 | 1311626,68 |
| 18 | 523591,45 | 1311529,51 |
| 19 | 523590,27 | 1311510,46 |
| 20 | 523591,29 | 1311475,18 |
| 21 | 523592,84 | 1311421,57 |
| 22 | 523593 | 1311398,66 |
| 23 | 523596,63 | 1311296,99 |
| 24 | 523596,86 | 1311184,68 |
| 25 | 523598,59 | 1311180,35 |
| 26 | 523597,94 | 1311177,93 |
| 27 | 523600,32 | 1311074,31 |
| 28 | 523601,4 | 1311073,9 |
| 29 | 523635,74 | 1311073,38 |
| 30 | 523649,83 | 1311073,69 |
| 31 | 523691,23 | 1311072,58 |
| 32 | 523703,58 | 1311072,92 |
| 33 | 523778,53 | 1311072,08 |
| 34 | 523789,79 | 1311072,29 |
| 35 | 523803,75 | 1311072,15 |
| 36 | 523895,46 | 1311077,37 |
| 37 | 524247,53 | 1311068,07 |
| 38 | 524400,4 | 1311063,97 |
| 39 | 524541,78 | 1311058,57 |
| 40 | 524547,57 | 1311058,19 |
| 41 | 524599,73 | 1311056,11 |
| 42 | 524599,46 | 1311040,81 |
| 43 | 524614,45 | 1311040,2 |
| 44 | 524615,6 | 1311040,93 |
| 45 | 524615,88 | 1311048,67 |
| 46 | 524625,8 | 1311048,3 |
| 47 | 524631,31 | 1311047,75 |
| 48 | 524631,58 | 1311054,67 |
| 49 | 524694,11 | 1311051,91 |
| 50 | 524710,99 | 1311051,23 |
| 51 | 524736,83 | 1311049,82 |
| 52 | 524791,28 | 1311047,37 |
| 53 | 524803,22 | 1311048,61 |
| 54 | 524867,43 | 1311061,06 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

VII. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | М.Ш. Солтанов |
| --- | --- |