Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной пр-ктом Московский              в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ

ПР-КТОМ  МОСКОВСКИЙ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной пр-ктом Московский в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 29.04.2022 № 5/ПМТ, Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022             № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж.

Ранее на планируемую территорию документация по планировке территории не разрабатывалась и не утверждалась.

В соответствии с Генеральным планом проектируемая территория относится к функциональным зонам 101 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» и 302 «Зона специализированной общественной застройки».

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ОДС «Зона специализированной общественно-деловой застройки».

Градостроительный регламент зон размещения специализированных общественных объектов. Регламент ОДС устанавливается с целью обеспечения единых требований для разных общественных объектов, расположенных в одной зоне, а также для объектов единой функции, расположенных на значительных земельных участках (архитектурные ансамбли, комплексы, кампусы). Для регламента ОДС могут устанавливаться следующие виды специализации: учебно-образовательное назначение, медицинское назначение, санаторно-курортное назначение, спортивное назначение, научно-исследовательское назначение, культурно-просветительское назначение, историческое, религиозное, а также административное назначение;

- П «Зона производственно-индустриальной застройки».

Градостроительный регламент П предназначен для размещения индустриальных объектов V-II санитарного класса, формирующих значительные санитарно-защитные зоны. Территории данного регламента не должны располагаться в планировочном каркасе города, т.к. не предполагают транзитного пешеходного и транспортного движения. На территории действия производственно-индустриального регламента запрещено размещение жилой застройки, а также ограничено развитие общественных функций, формирующих посетительские потоки.

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной пр-ктом Московский в городском округе город Воронеж, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523793,43 | 1297712,47 |
| 2 | 523765,13 | 1297795,41 |
| 3 | 523982,77 | 1297913,05 |
| 4 | 523838,39 | 1298649,26 |
| 5 | 523605,55 | 1298606,57 |
| 6 | 523629,47 | 1298464,74 |
| 7 | 523491,3 | 1298446,85 |
| 8 | 523500,46 | 1298174,05 |
| 9 | 523592,45 | 1298188,77 |
| 10 | 523606,11 | 1298121,34 |
| 11 | 523592,95 | 1298115,16 |
| 12 | 523600,6 | 1298082,89 |
| 13 | 523636,82 | 1298090,1 |
| 14 | 523644,38 | 1298050,77 |
| 15 | 523699,96 | 1298061,04 |
| 16 | 523709,21 | 1298015,21 |
| 17 | 523680,64 | 1297998,7 |
| 18 | 523675,95 | 1298000,81 |
| 19 | 523638,4 | 1297989,27 |
| 20 | 523642,61 | 1297976,72 |
| 21 | 523621,93 | 1297964,78 |
| 22 | 523622,25 | 1297956 |
| 23 | 523627,96 | 1297945,73 |
| 24 | 523628,46 | 1297938,44 |
| 25 | 523634,87 | 1297941,66 |
| 26 | 523645,88 | 1297918,26 |
| 27 | 523629,47 | 1297909,35 |
| 28 | 523633,17 | 1297903,37 |
| 29 | 523645,85 | 1297861,18 |
| 30 | 523629,18 | 1297852,29 |
| 31 | 523678,99 | 1297759,43 |
| 32 | 523685,85 | 1297762,29 |
| 33 | 523690,76 | 1297764,34 |
| 34 | 523695,27 | 1297751,5 |
| 35 | 523690,39 | 1297749,55 |
| 36 | 523707,94 | 1297673,67 |
| 37 | 523738,53 | 1297680,39 |
| 38 | 523770,8 | 1297695,73 |
| 1 | 523793,43 | 1297712,47 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В границах рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельных участков (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, а также требований к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проектом межевания территории предлагается образовать 17 земельных участков.

Перечень образуемых земельных участков и сведения об их площади, а также возможные способы образования и виды разрешенного использования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв. м | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ01 | Земли населенных пунктов | 1870 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 2 | :ЗУ02 | Земли населенных пунктов | 113 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 3 | :ЗУ03 | Земли населенных пунктов | 1406 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 4 | :ЗУ04 | Земли населенных пунктов | 66 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 5 | :ЗУ05 | Земли населенных пунктов | 48 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 6 | :ЗУ06 | Земли населенных пунктов | 145 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 7 | :ЗУ07 | Земли населенных пунктов | 55 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 8 | :ЗУ08 | Земли населенных пунктов | 52 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 9 | :ЗУ09 | Земли населенных пунктов | 83 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 10 | :ЗУ10 | Земли населенных пунктов | 125 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 11 | :ЗУ11 | Земли населенных пунктов | 120 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 12 | :ЗУ12 | Земли населенных пунктов | 284 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 13 | :ЗУ13 | Земли населенных пунктов | 208 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 14 | :ЗУ14 | Земли населенных пунктов | 39 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 15 | :ЗУ15 | Земли населенных пунктов | 27 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг |
| 16 | :ЗУ16 | Земли населенных пунктов | 17740 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 17 | :ЗУ17 | Земли населенных пунктов | 257 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Сведения о таких земельных участках приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ01 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1870 | - |
| 2 | :ЗУ16 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением в измененных границах | 17740 | - |
| 3 | :ЗУ17 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 257 | - |

Проектом межевания территории, ограниченной пр-ктом Московский в городском округе город Воронеж, образуются 17 земельных участков. Среди них 3 участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

:ЗУ01

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1870 кв. м.

Земельный участок :ЗУ01 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ОДС.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Благоустройство территории (12.0.2.)».

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523779,61 | 1297708,37 |
| 2 | 523786,76 | 1297718,61 |
| 3 | 523773,81 | 1297769,98 |
| 4 | 523765,13 | 1297795,41 |
| 5 | 523690,76 | 1297764,34 |
| 6 | 523695,27 | 1297751,5 |
| 7 | 523723,32 | 1297762,71 |
| 8 | 523765,9 | 1297771,4 |
| 1 | 523779,61 | 1297708,37 |

:ЗУ02

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 113 кв. м.

Земельный участок :ЗУ02 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ОДС.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523764,32 | 1297747,5 |
| 2 | 523761,68 | 1297759,09 |
| 3 | 523752,34 | 1297757,25 |
| 4 | 523755,1 | 1297745,54 |
| 1 | 523764,32 | 1297747,5 |

:ЗУ03

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1406 кв. м.

Земельный участок :ЗУ03 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523687,76 | 1298155,32 |
| 2 | 523679,65 | 1298197,26 |
| 3 | 523648,05 | 1298191,16 |
| 4 | 523655,31 | 1298148,42 |
| 1 | 523687,76 | 1298155,32 |

:ЗУ04

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 66 кв. м.

Земельный участок :ЗУ04 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523690,52 | 1297810,65 |
| 2 | 523689,26 | 1297816,57 |
| 3 | 523678,85 | 1297814,62 |
| 4 | 523680,24 | 1297808,36 |
| 1 | 523690,52 | 1297810,65 |

# :ЗУ05

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 48 кв. м.

Земельный участок :ЗУ05 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523854,94 | 1297876,2 |
| 2 | 523853,38 | 1297884,01 |
| 3 | 523847,64 | 1297882,74 |
| 4 | 523848,89 | 1297874,94 |
| 1 | 523854,94 | 1297876,2 |

# :ЗУ06

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 145 кв. м.

Земельный участок :ЗУ06 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523793,34 | 1298012,6 |
| 2 | 523790,94 | 1298024,34 |
| 3 | 523779,16 | 1298022,13 |
| 4 | 523781,4 | 1298010,29 |
| 1 | 523793,34 | 1298012,6 |

:ЗУ07

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 55 кв. м.

Земельный участок :ЗУ07 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523668,71 | 1298125,38 |
| 2 | 523667,21 | 1298130,9 |
| 3 | 523657,95 | 1298128,83 |
| 4 | 523659,26 | 1298123,16 |
| 1 | 523668,71 | 1298125,38 |

:ЗУ08

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 52 кв. м.

Земельный участок :ЗУ08 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523812,45 | 1298255,67 |
| 2 | 523811,56 | 1298260,77 |
| 3 | 523801,5 | 1298258,72 |
| 4 | 523802,58 | 1298253,81 |
| 1 | 523812,45 | 1298255,67 |

:ЗУ09

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 83 кв. м.

Земельный участок :ЗУ09 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523663,86 | 1298219,84 |
| 2 | 523661,63 | 1298227,87 |
| 3 | 523651,9 | 1298225,18 |
| 4 | 523654,12 | 1298217,31 |
| 1 | 523663,86 | 1298219,84 |

:ЗУ10

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 125 кв. м.

Земельный участок :ЗУ10 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523635,95 | 1298305,81 |
| 2 | 523633,01 | 1298319,55 |
| 3 | 523624,28 | 1298317,7 |
| 4 | 523627,41 | 1298303,85 |
| 1 | 523635,95 | 1298305,81 |

:ЗУ11

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 120 кв. м.

Земельный участок :ЗУ11 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523688,4 | 1298480,46 |
| 2 | 523685,38 | 1298494,24 |
| 3 | 523677,06 | 1298492,54 |
| 4 | 523680,23 | 1298478,58 |
| 1 | 523688,4 | 1298480,46 |

# :ЗУ12

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 284 кв. м.

Земельный участок :ЗУ12 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523719,88 | 1298541,25 |
| 2 | 523716,73 | 1298557,93 |
| 3 | 523700,39 | 1298554,63 |
| 4 | 523703,47 | 1298537,88 |
| 1 | 523719,88 | 1298541,25 |

# :ЗУ13

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 208 кв. м.

Земельный участок :ЗУ13 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 16.

Таблица № 16

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523588,37 | 1298193,88 |
| 2 | 523585,56 | 1298207,8 |
| 3 | 523571,42 | 1298205,19 |
| 4 | 523574,17 | 1298190,83 |
| 1 | 523588,37 | 1298193,88 |

# :ЗУ14

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 39 кв. м.

Земельный участок :ЗУ14 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 17.

Таблица № 17

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523570,36 | 1298216,88 |
| 2 | 523569,41 | 1298221,7 |
| 3 | 523561,65 | 1298220,07 |
| 4 | 523562,75 | 1298215,17 |
| 1 | 523570,36 | 1298216,88 |

# :ЗУ15

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 27 кв. м.

Земельный участок :ЗУ15 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0202022:45 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1.)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523559,54 | 1298206,7 |
| 2 | 523558,45 | 1298212,12 |
| 3 | 523553,69 | 1298211,12 |
| 4 | 523554,76 | 1298205,82 |
| 1 | 523559,54 | 1298206,7 |

# :ЗУ16

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 17740 кв. м.

Земельный участок :ЗУ16 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне П.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, установленных красных линий, границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523785,37 | 1297806,35 |
| 2 | 523624,21 | 1298601,19 |
| 3 | 523839,27 | 1298644,77 |
| 4 | 523838,39 | 1298649,26 |
| 5 | 523605,55 | 1298606,57 |
| 6 | 523619,02 | 1298526,68 |
| 7 | 523765,84 | 1297802,2 |
| 8 | 523767,12 | 1297796,49 |
| 1 | 523785,37 | 1297806,35 |

:ЗУ17

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 257 кв. м.

Земельный участок :ЗУ17 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ОДС.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки  как «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 20.

Таблица № 20

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523793,43 | 1297712,47 |
| 2 | 523773,81 | 1297769,98 |
| 3 | 523786,76 | 1297718,61 |
| 4 | 523779,61 | 1297708,37 |
| 5 | 523777,43 | 1297705,24 |
| 6 | 523770,8 | 1297695,73 |
| 1 | 523793,43 | 1297712,47 |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативно-правовых актов.

Перечень координат красных линий, утверждаемых проектом межевания, представлен в таблице № 21.

Таблица № 21

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 523982,54 | 1297912,93 |
| 2 | 523839,11 | 1298644,74 |
| 3 | 523624,21 | 1298601,19 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 523770,80 | 1297695,73 |
| 2 | 523779,61 | 1297708,37 |
| 3 | 523786,76 | 1297718,61 |
| 4 | 523767,12 | 1297796,49 |
| 5 | 523765,84 | 1297802,20 |
| 6 | 523604,52 | 1298598,25 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 0 м.

Проектом межевания предлагается установить 10  сервитутов.

Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж, представлены в таблице № 22.

Таблица № 22

| Условный номер предлагаемого публичного сервитута | Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |
| 1 | 1 | 523775,48 | 1297727,27 |
|  | 2 | 523775,44 | 1297727,52 |
|  | 3 | 523774,55 | 1297731,65 |
|  | 4 | 523755,02 | 1297727,16 |
|  | 5 | 523764,46 | 1297745,75 |
|  | 6 | 523764,32 | 1297747,5 |
|  | 7 | 523762,99 | 1297747,24 |
|  | 8 | 523752,42 | 1297726,67 |
|  | 9 | 523753,13 | 1297722,59 |
|  | 1 | 523775,48 | 1297727,27 |
| 2 | 1 | 523687,45 | 1297762,96 |
|  | 2 | 523674,57 | 1297816,34 |
|  | 3 | 523674,75 | 1297817,37 |
|  | 4 | 523675,35 | 1297818,52 |
|  | 5 | 523676,5 | 1297819,4 |
|  | 6 | 523677,81 | 1297820,01 |
|  | 7 | 523681,66 | 1297820,79 |
|  | 8 | 523682,69 | 1297815,34 |
|  | 9 | 523685,81 | 1297815,92 |
|  | 10 | 523684,21 | 1297824,69 |
|  | 11 | 523669,37 | 1297822,02 |
|  | 12 | 523670,57 | 1297816,67 |
|  | 13 | 523683,92 | 1297761,49 |
|  | 1 | 523687,45 | 1297762,96 |
| 3 | 1 | 523848,6 | 1297876,78 |
|  | 2 | 523847,64 | 1297882,74 |
|  | 3 | 523848,52 | 1297882,93 |
|  | 4 | 523844,95 | 1297897,49 |
|  | 5 | 523843,49 | 1297903,88 |
|  | 6 | 523783,84 | 1297892,14 |
|  | 7 | 523768,58 | 1297889,18 |
|  | 8 | 523769,53 | 1297884,47 |
|  | 9 | 523840,06 | 1297897,54 |
|  | 10 | 523845,34 | 1297876 |
|  | 1 | 523848,6 | 1297876,78 |
| 4 | 1 | 523667,21 | 1298130,9 |
|  | 2 | 523665,35 | 1298139,6 |
|  | 3 | 523604,96 | 1298127,01 |
|  | 4 | 523606,11 | 1298121,34 |
|  | 5 | 523605,48 | 1298121,05 |
|  | 6 | 523659,19 | 1298130,91 |
|  | 7 | 523659,62 | 1298129,2 |
|  | 1 | 523667,21 | 1298130,9 |
| 5 | 1 | 523701,08 | 1298550,87 |
|  | 2 | 523700,39 | 1298554,63 |
|  | 3 | 523697,45 | 1298554,13 |
|  | 4 | 523692,29 | 1298556,85 |
|  | 5 | 523688,17 | 1298575,71 |
|  | 6 | 523686,18 | 1298585,36 |
|  | 7 | 523629,43 | 1298575,46 |
|  | 8 | 523630,96 | 1298567,88 |
|  | 9 | 523680,48 | 1298577,86 |
|  | 10 | 523683,29 | 1298577,39 |
|  | 11 | 523686,24 | 1298575,14 |
|  | 12 | 523691,62 | 1298548,85 |
|  | 1 | 523701,08 | 1298550,87 |
| 6 | 1 | 523796,51 | 1298020,71 |
|  | 2 | 523793,08 | 1298034,67 |
|  | 3 | 523733,24 | 1298063,48 |
|  | 4 | 523734,27 | 1298058,39 |
|  | 5 | 523789,36 | 1298032,93 |
|  | 6 | 523790,94 | 1298024,34 |
|  | 7 | 523791,89 | 1298019,71 |
|  | 1 | 523796,51 | 1298020,71 |
| 7 | 1 | 523679,14 | 1298228,47 |
|  | 2 | 523679,45 | 1298228,49 |
|  | 3 | 523678,91 | 1298231,16 |
|  | 4 | 523663,11 | 1298231,73 |
|  | 5 | 523659,49 | 1298231,39 |
|  | 6 | 523653,09 | 1298229,97 |
|  | 7 | 523625,66 | 1298223,75 |
|  | 8 | 523617,58 | 1298222,94 |
|  | 9 | 523609,85 | 1298220,93 |
|  | 10 | 523570,36 | 1298216,88 |
|  | 11 | 523567,22 | 1298216,17 |
|  | 12 | 523558,45 | 1298212,12 |
|  | 13 | 523559,07 | 1298209,02 |
|  | 14 | 523567 | 1298212,05 |
|  | 15 | 523574,96 | 1298213,86 |
|  | 16 | 523579,78 | 1298214,55 |
|  | 17 | 523581,42 | 1298207,04 |
|  | 18 | 523585,12 | 1298207,72 |
|  | 19 | 523583,41 | 1298215,03 |
|  | 20 | 523611,83 | 1298218,17 |
|  | 21 | 523615,55 | 1298219,47 |
|  | 22 | 523621,71 | 1298220,53 |
|  | 23 | 523629,05 | 1298221,64 |
|  | 24 | 523653,89 | 1298227,33 |
|  | 25 | 523654,34 | 1298225,85 |
|  | 26 | 523659,28 | 1298227,22 |
|  | 27 | 523659,02 | 1298228,36 |
|  | 28 | 523661,23 | 1298228,86 |
|  | 1 | 523679,14 | 1298228,47 |
| 8 | 1 | 523801,5 | 1298258,72 |
|  | 2 | 523806,96 | 1298259,83 |
|  | 3 | 523806,24 | 1298264,65 |
|  | 4 | 523796,21 | 1298261,98 |
|  | 5 | 523790,13 | 1298259,02 |
|  | 6 | 523786,72 | 1298258,14 |
|  | 7 | 523784,96 | 1298258,99 |
|  | 8 | 523743,47 | 1298248,79 |
|  | 9 | 523697,42 | 1298240,13 |
|  | 10 | 523698,15 | 1298236,5 |
|  | 11 | 523754,76 | 1298247,2 |
|  | 12 | 523779,85 | 1298252,15 |
|  | 1 | 523801,5 | 1298258,72 |
| 9 | 1 | 523641,94 | 1298308,26 |
|  | 2 | 523630,06 | 1298368,55 |
|  | 3 | 523631,12 | 1298370,76 |
|  | 4 | 523649,86 | 1298374,52 |
|  | 5 | 523649,17 | 1298377,92 |
|  | 6 | 523635,32 | 1298375,31 |
|  | 7 | 523634,28 | 1298375,62 |
|  | 8 | 523633,56 | 1298377,26 |
|  | 9 | 523627,64 | 1298410,22 |
|  | 10 | 523621,75 | 1298409,5 |
|  | 11 | 523622,77 | 1298404,2 |
|  | 12 | 523625,21 | 1298403,87 |
|  | 13 | 523630,13 | 1298375,07 |
|  | 14 | 523628,58 | 1298373,86 |
|  | 15 | 523625,66 | 1298373,18 |
|  | 16 | 523626,65 | 1298367,69 |
|  | 17 | 523635,54 | 1298321,36 |
|  | 18 | 523635,23 | 1298319,74 |
|  | 19 | 523633,44 | 1298318,42 |
|  | 20 | 523633,27 | 1298318,34 |
|  | 21 | 523635,63 | 1298307,3 |
|  | 1 | 523641,94 | 1298308,26 |
| 10 | 1 | 523684,38 | 1298494,04 |
|  | 2 | 523682,31 | 1298505,22 |
|  | 3 | 523645,24 | 1298497,47 |
|  | 4 | 523645,95 | 1298493,96 |
|  | 5 | 523673,66 | 1298499,22 |
|  | 6 | 523675,91 | 1298498,68 |
|  | 7 | 523677,38 | 1298496,74 |
|  | 8 | 523678,13 | 1298492,76 |
|  | 1 | 523684,38 | 1298494,04 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Руководитель управления

главного архитектора                                                                       Г.Ю. Чурсанов