Методические рекомендации по расчету минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения.

Содержание

| I | Основные положения | 2 |
| --- | --- | --- |
| II. | Нормативно-правовые акты | 2 |
| III. | Основные понятия и термины | 3 |
| IV. | Алгоритм расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения | 4 |
| V. | Исходные данные для расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения | 5 |
| VI. | Порядок определения типа многоквартирного дома | 5 |
| VII. | Определение типового минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | 6 |
| VIII. | Рекомендации по расчету минимальной годовой стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | 7 |
| IX. | Расчет минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения | 14 |
| Приложение 1 «Типовые минимальные перечни работ и услуг, учитываемых при расчете минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов» |  | 16 |
| Приложение 2 «Характеристика типовых многоквартирных домов» |  | 22 |
| Приложение 3 «Расчет минимального размера платы по содержанию общего имущества многоквартирного дома из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения» |  | 23 |

- Основные положения

  - Методические рекомендации по расчету минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения (далее - Методические рекомендации) предназначены для определения платы за содержание общего имущества многоквартирных домов за 1 кв.м. жилого и нежилого помещения, включая плату за услуги и работы по содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и управлению многоквартирным домом.

  - Методические рекомендации разработаны в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, и могут применяться собственниками жилых помещений, различными объединениями собственников жилых помещений (товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными кооперативами) (далее - собственники помещений), органами местного самоуправления, управляющими организациями и другими заинтересованными лицами.

  - В Методических рекомендациях к нежилым помещениям относятся помещения, сданные в аренду или находящиеся в собственности организаций и физических лиц.

- Нормативно-правовые акты

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ.

2. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

3. Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. N 303).

4. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения".

5. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75
"О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".

6. Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда
(утв. приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. N 191).

7. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416
"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".

8. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда (утв. приказом государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 9 декабря 1999 г. N 139).

9. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

10. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг".

- Основные понятия и термины

В настоящих методических рекомендациях используются основные термины и понятия:

- содержание общего имущества многоквартирного дома - жилищная услуга, состоящая из широкого списка работ, которые следует регулярно выполнять для поддержания дома в исправном состоянии;

- общее имущество в многоквартирном доме - помещения в данном доме, не являющиеся частями жилого помещения и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке;

- собственник помещения в многоквартирном доме - физическое или юридическое лицо, осуществляющее права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым (нежилым) помещением, в соответствии с его назначением и пределами его использования;

- стоимость работ (услуг) по содержанию общего имущества – сумма расходов, отражающая потребность исполнителя в финансовых средствах для оказания полного комплекса работ и услуг по содержанию общего имущества в рамках обусловленного договором с собственниками объема и перечня услуг и работ;

- плата за содержание общего имущества - стоимость содержания общего имущества, определяемая в целях ее возмещения за расчетный период отдельным собственником помещений в многоквартирном доме в зависимости от его доли на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

- расчетный (планируемый) период - временной интервал (период) не менее 1 года, в течение которого исполнителем планируется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом и (или) содержанию общего имущества в многоквартирном доме по рассчитанной исполнителем стоимости содержания общего имущества;

- стоимость (цена) обслуживания в месяц - ежемесячный размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и (или) нежилого помещения в конкретном месяце расчетного периода;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан; к жилым помещениям относятся:

а) жилой дом, часть жилого дома;

б) квартира, часть квартиры;

в) комната, часть комнаты;

- нежилое помещение - изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом, не относящееся к жилым помещениям и не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Значения иных понятий, используемых в Методических рекомендациях, соответствуют определениям, приведённым в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации.

- Алгоритм расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и (или) нежилого помещения

Расчет минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого помещения осуществляется по алгоритму:

- Исходные данные о многоквартирном  доме

2. Определение типа многоквартирного дома

3. Расчет минимальной годовой стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

4. Определение  минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения

- Исходные данные для расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения

Для расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения используются данные, содержащиеся в техническом паспорте многоквартирного дома, данные о минимальном размере оплаты труда, данные о нормировании труда работников. К используемым данным, содержащимся в техническом паспорте, относятся:

- общая площадь жилых помещений;

- площадь лестничных площадок и маршей;

- площадь придомовой территории с усовершенствованным покрытием;

- площадь придомовой территории без покрытия;

- площадь придомовой территории;

- наличие мусоропровода;

- количество проживающих;

- количество лифтов и площадь кабины лифта.

- Порядок определения типа многоквартирного дома

Тип многоквартирного дома определяется в зависимости от степени благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома.

Для целей расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов выделяется шесть основных типов многоквартирных домов:

- Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оснащенные лифтовым оборудованием и мусоропроводом с количеством этажей 10 и более;

- Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оснащенные лифтовым оборудованием и мусоропроводом с количеством этажей от 7 до 9 включительно;

- Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением и канализацией, без централизованного горячего водоснабжением с количеством этажей от 4 до 6 включительно;

- Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением и канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с количеством этажей до 3 включительно;

- Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, без централизованного отопления (АОГВ) и горячего водоснабжения с количеством этажей до 3 включительно;

- Прочие многоквартирные дома.

Тип многоквартирного дома определяет типовой перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов.

VII. Определение типового минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

Минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов определяется исходя из типового минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов (Далее – Типового перечня).

Типовой перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов основан на минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 3.04.2013 г. N 290) и включает в себя минимальный набор работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, обеспечивающих безопасное проживание.

Типовой перечень включает следующие группы работ:

1) Услуги по вывозу бытовых отходов;

2) Надлежащее содержание и ремонт лифтов;

3) Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток;

4) Работ по содержанию мусоропровода;

5) Работы по содержанию придомовой территории;

6) Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей;

7) Обеспечение устранения аварий;

8) Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Состав работ и услуг, входящих в выделенные группы типового перечня зависит от типа многоквартирного дома (Приложение 1).

Конкретный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов может отличаться от типового в сторону расширения состава работ и услуг и увеличения их периодичности. В такой перечень работ и услуг могут включаться дополнительные работы, предусмотренные для повышенного комфорта проживания, улучшенного санитарного состояния придомовой территории и мест общего пользования многоквартирного дома и т.п.

При расширении перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов будет выше, чем по типовому перечню работ и услуг.

- Рекомендации по расчету минимальной годовой стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

Расчет минимальной годовой стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется на основе затратного подхода.

Ц= С+ П,

где:

Ц - минимальная годовая стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, руб.;

С - годовые минимально необходимые затраты на выполнение работ и оказание услуг, входящих в Типовой перечень, руб.;

П - нормативная прибыль, руб.

П=НП1∙С1+НП2∙С2,

где:

НП1 – норма прибыли на услуги сторонних организаций, %;

НП2 – норма прибыли на работы и услуги, оказываемые собственными силами, %;

С1 – сумма годовых минимально необходимых затрат на услуги на услуги сторонних организаций, руб.;

С2 - сумма годовых минимально необходимых на работы и услуги, оказываемые собственными силами, руб.

Норма прибыли на услуги сторонних организаций устанавливается в размере 1%, норма прибыли по работам и услугам, оказываемым собственными силами устанавливается в размере 15%.

Годовые минимально необходимые затраты на выполнение работ и оказание услуг, входящих в Типовой перечень рассчитываются по формуле:

С=Субор+См+Стер+Сот+Спроч+СТБО+Слифт+ОДН,

где:

С – годовые минимально необходимые затраты на выполнение работ и оказание услуг, входящих в Типовой перечень, руб.;

Субор – минимальные годовые затраты на работы по санитарной уборке подъездов и лестничных клеток, входящие в Типовой перечень, руб.;

См – минимальные годовые затраты на работы и услуги по содержанию мусоропровода, входящие в Типовой перечень, руб.;

Стер – минимальные годовые затраты на работы по содержанию придомовой территории, входящие в Типовой перечень, руб.;

Сот – минимальные годовые затраты на работы и услуги по содержанию и обслуживанию системы отопления, входящие в Типовой перечень, руб.;

Спроч – минимальные годовые затраты на прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, входящие в Типовой перечень;

СТБО – годовая стоимость вывоза твердых бытовых отходов, руб.;

Слифт – годовая стоимость работ по обслуживанию лифтов, руб.;

ОДН - годовая стоимость коммунальных ресурсов, приходящихся на общедомовые нужды, руб.

Расчет минимально необходимых годовых затрат 
на работы по санитарной уборке подъездов и лестничных клеток, входящих в Типовой перечень осуществляется по формуле:

Субор=Суборi,

Субор – минимальные годовые затраты на работы по санитарной уборке подъездов и лестничных клеток, входящих в Типовой перечень, руб.;

Суборi - минимальные годовые затраты на i работу по санитарной уборке подъездов и лестничных клеток, руб.;

Субор1=МРОТ∙S1∙kу1,

где:

Субор1 – минимальные годовые затраты на подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

S1 - площадь лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, кв.м;

kу1 – коэффициент затрат на подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением.

Субор2=МРОТ∙S2∙kу2,

где:

Субор2 – минимальные годовые затраты на подметание лестничных площадок и маршей выше трех этажей с предварительным их увлажнением, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

S2 - площадь лестничных площадок и маршей выше трех этажей, кв.м;

kу2 – коэффициент затрат на подметание лестничных площадок и маршей выше трех этажей с предварительным их увлажнением.

Субор3=МРОТ∙n1∙kу3,

где:

Субор3 – минимальные годовые затраты на влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

n1 – количество загрузочных клапанов мусоропровода, шт.;

kу3 – коэффициент затрат на влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода.

Субор4=МРОТ∙S1∙kу4,

где:

Субор4 – минимальные годовые затраты на мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

S1 - площадь лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, кв.м;

kу4 – коэффициент затрат на мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

Субор5=МРОТ∙S2∙kу5,

где:

Субор5 – минимальные годовые затраты на мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

S2 - площадь лестничных площадок и маршей выше трех этажей, кв.м;

kу5 – коэффициент затрат на мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей.

Субор6=МРОТ∙Sл∙n2∙kу6,

где:

Субор6 – минимальные годовые затраты на подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

Sл - площадь кабины лифта, кв.м;

n2 – количество лифтов, шт.;

kу6 – коэффициент затрат на подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением.

Субор7=МРОТ∙S3∙kу7,

где:

Субор7 – минимальные годовые затраты на уборку чердачного и подвального помещения, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

S3 – площадь подвала, кв.м;

kу7 – коэффициент затрат на уборку чердачного и подвального помещения.

Субор8=МРОТ∙Sо∙kу8,

где:

Субор8 – минимальные годовые затраты на мытье окон, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

Sо – площадь мест общего пользования, кв.м;

kу8 – коэффициент затрат на мытье окон.

Коэффициент затрат на i работу по санитарной уборке учитывает нормы времени на выполнение работ, периодичность выполнения работ и оказания услуг, расходы на страховые взносы, накладные расходы.

Коэффициент затрат на i работу по санитарной уборке учитывает нормы времени на выполнение работ, материальные расходы, расходы на страховые взносы, накладные расходы.

kyi=12F∙tнi∙ni∙(1+М)∙1+СС∙1+НР,

где:

tнi – нормы времени на выполнение i работы на 1 кв.м, ч;

ni – периодичность проведения i работы в год;

F - годовой эффективный фонд времени рабочего, ч;

М - коэффициент, учитывающий материальные расходы;

CC – коэффициент, учитывающий страховые взносы;

HP – коэффициент, учитывающий накладные расходы.

Расчет минимально необходимых годовых затрат на работы и услуги по содержанию мусоропровода осуществляется по формуле:

См=МРОТ∙Ч∙kм,

где:

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

Ч – численность проживающих, чел.;

kм – коэффициент затрат на содержание мусоропровода.

Коэффициент затрат на содержание мусоропровода учитывает нормы обслуживания, материальные расходы, расходы на страховые взносы, накладные расходы.

kм=12t∙1+М∙1+СС∙1+НР,

где:

t – нормы обслуживания на единицу измерения, кв.м;

М - коэффициент, учитывающий материальные расходы;

CC – коэффициент, учитывающий страховые взносы;

HP – коэффициент, учитывающий накладные расходы.

Стоимость работ по содержанию придомовой территории рассчитывается по формуле:

Стер=МРОТ∙Sтер∙kпт∙ kтер,

где:

Стер – минимальные годовые затраты на работы по содержанию придомовой территории, входящие в Типовой перечень, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

Sтер – площадь придомовой территории, кв.м;

kпт – коэффициент затрат на содержание придомовой территории;

kтер – коэффициент, учитывающий тип покрытия придомовой территории.

Коэффициент затрат на содержание придомовой территории учитывает нормы обслуживания, расходы на страховые взносы, накладные расходы.

kпт=12t∙1+СС∙1+НР,

где:

t – нормы обслуживания на единицу измерения, кв.м;

CC – коэффициент, учитывающий страховые взносы;

HP – коэффициент учитывающий накладные расходы.

kтер=up,

где:

u – площадь территории с усовершенствованным покрытием, кв.м;

p – площадь территории без покрытия, кв.м.

Для многоквартирных домов, у которых нет территории с усовершенствованным покрытием, либо соотношение площади территории с усовершенствованным покрытием и площади территории без покрытия меньше 0,01, коэффициент, учитывающий тип покрытия придомовой территории, устанавливается в размере 0,01.

Расчет минимально необходимых годовых затрат на работы и услуги по содержанию и обслуживанию газового оборудования и системы отопления, входящие в Типовой перечень осуществляется по формуле:

Сот=МРОТ∙(kг+ kо),

где:

Сот – минимальные годовые затраты на работы и услуги по содержанию и обслуживанию газового оборудования и системы отопления, входящие в Типовой перечень, руб.;

МРОТ - законодательно установленный минимальный размер месячной оплаты труда, руб.;

kо – коэффициент затрат на обслуживание систем отопления;

kг – коэффициент затрат на обслуживание газового оборудования.

Коэффициенты затрат на обслуживание учитывают нормы времени на выполнение работ, размер часовой тарифной ставки рабочего, расходы на страховые взносы, накладные расходы.

kг=12F∙tн∙ЧТС∙1+СС∙1+НР,

где:

F – годовой эффективный фонд времени рабочего, ч;

tн – нормы времени на выполнение работ по обслуживанию газового оборудования, ч;

ЧТС – размер часовой тарифной ставки рабочего, руб.;

CC – коэффициент, учитывающий страховые взносы;

HP – коэффициент учитывающий накладные расходы.

kо=12F∙tн∙ЧТС∙1+СС∙1+НР,

где:

F – годовой эффективный фонд времени рабочего, ч;

tн – нормы времени на выполнение работ по обслуживанию системы отопления, ч;

ЧТС – размер часовой тарифной ставки рабочего, руб.;

CC – коэффициент, учитывающий страховые взносы;

HP – коэффициент учитывающий накладные расходы.

Минимально необходимые затраты на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень определяются по формуле:

Спр=Б *kп* Sж*12,

где:

Спр – минимальные годовые затраты на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень, руб.;

Б – базовая ставка затрат на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень, руб./кв. м в месяц;

kп – корректирующий коэффициент затрат на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень (таблица 2);

Sж – общая площадь жилого помещения многоквартирного дома, кв.м.

Базовая ставка затрат на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень, определена для многоквартирного дома, относящегося ко 2 типу со сроком эксплуатации до 15 лет, относящегося к I группе зданий, и составляет 3,42 руб./кв.м.

Корректирующий коэффициент затрат на устранение аварий и прочие работы и услуги, входящие в Типовой перечень зависит от типа дома и срока эксплуатации здания.

Таблица 1 - Характеристика зданий по группе капитальности

| Группа капиталь-ности | Характеристика зданий |
| --- | --- |
| I | Каменные особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные; стены каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия железобетонные |
| II | Каменные обыкновенные: фундаменты каменные; стены каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные, а также каменные своды по металлическим балкам) |
| III | Каменные облегченные: фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам |
| IV | Деревянные рубленные и брусчатые, смешанные сырцовые; фундаменты ленточные бутовые; стены рубленные, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), сырцовые; перекрытия деревянные |

Таблица 2 - Примерные коэффициенты для определения затрат на устранение аварий и прочие работы и услуги

| Группы зданий | Срок эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типы домов |  |  |  |  |
|  | тип 1 | тип 2 | тип 3 | тип 4 | тип5 |
|  | Срок эксплуатации (0-15 лет) |  |  |  |  |
| I | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,95 | 0,85 |
| II | 1,35 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,95 |
| III | - | - | - | 1,15 | 1,05 |
| IV | - | - | - | 1,2 | 1,1 |
|  | Срок эксплуатации (16-30 лет) |  |  |  |  |
| I | 1,35 | 1,15 | 1,35 | 1,15 | 1,05 |
| II | 1,5 | 1,25 | 1,45 | 1,25 | 1,1 |
| III | - | - | - | 1,3 | 1,15 |
| IV | - | - | - | 1,35 | 1,2 |
|  | Срок эксплуатации (31-100 лет) |  |  |  |  |
| I | 1,5 | 1,25 | 1,45 | 1,25 | 1,1 |
| II | - | - | - | 1,3 | 1,15 |
| III | - | - | - | 1,4 | 1,25 |
| IV | - | - | - | 1,4 | 1,25 |
|  | Срок эксплуатации (свыше 101 года) |  |  |  |  |
| I | 5,0 | 1,45 | 1,65 | 1,4 | 1,25 |
| II | - | - | - | 1,55 | 1,4 |
| III | - | - | - | 1,75 | 1,55 |
| IV | - | - | - | 1,85 | 1,65 |

Годовая стоимость вывоза твердых бытовых отходов и стоимость работ по обслуживанию лифтов устанавливается в соответствии с договорами с учетом цен на данные услуги, сложившихся на рынке.

Согласно постановлению № 354 методика расчета ОДН различается в зависимости от наличия в доме общедомового прибора учета.

Стоимость коммунальных ресурсов, приходящихся на общедомовые нужды, определяется:

СОДН=СОДНi,

где:

СОДН – годовая стоимость коммунальных ресурсов, приходящихся на общедомовые нужды, руб.;

СОДНi - годовая стоимость i коммунального ресурса, приходящегося на общедомовые нужды, руб.

Стоимость i коммунального ресурса, приходящегося на общедомовые нужды, в доме, оборудованном общедомовым прибором учета, рассчитывается по формуле:

СОДНi=VД-Vнеж-Vжил.н.-Vжил.п.∙Sж∙Ti∙12,

где:

СОДНi - годовая стоимость i коммунального ресурса, приходящегося на общедомовые нужды;

VД – показания общедомового счетчика;

Vнеж – общий объем потребленного коммунального ресурса во всех нежилых помещениях;

Vжил.н. – общий объем потребленного коммунального ресурса во всех жилых помещениях, где нет индивидуальных приборов учета;

Vжил.п. - общий объем потребленного коммунального ресурса во всех жилых помещениях, где есть индивидуальные приборы учета;

Sж – общая площадь жилого помещения многоквартирного дома;

Тi - тариф на соответствующий коммунальный ресурс.

Стоимость i коммунального ресурса, приходящегося на общедомовые нужды, в доме, в котором отсутствует общедомовой прибор учета:

СОДНi=NОДН∙Sж∙Ti∙12,

где:

NОДН – норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды;

Sж – общая площадь жилого помещения многоквартирного дома;

Тi - тариф на соответствующий коммунальный ресурс.

- Расчет минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения

Минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения определяется исходя из минимальной годовой стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и общей площади жилого и нежилого помещения и рассчитывается по формуле:

Сж=ЦSж ,

где:

Сж - минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения, руб.;

Ц – минимальная годовая стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, руб.;

Sж – общая площадь жилого и нежилого помещения многоквартирного дома, кв.м.

Приложение 1

Типовые минимальные перечни работ и услуг, учитываемых при расчете минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов

Таблица 3 - Типовой минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их периодичность для домов, относящихся к 1 типу

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц |
| 6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |
| 8 | Мытье окон | 1 раз в год |
| Работы по содержанию мусоропроводов |  |  |
| 9 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | ежедневно |
| 10 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 11 | Подметание в летний в период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 12 | Подметание в летний в период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
| 13 | Покос газонов | 2 раза в год |
| 14 | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 15 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 16 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
| 17 | Уборка мусора на контейнерной площадке | Ежедневно |
| Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  |
| 18 | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 19 | Осмотр устройства системы отопления подвальных, чердачных помещений | 2 раза в год |
| 20 | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 21 | Регулировка и наладка системы отопления. | По мере необходимости |
| 22 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | При пуске |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | По мере необходимости |
| Работы по обеспечению устранения аварий |  |  |
| 24 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | По мере необходимости |
| 25 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно |
| Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 26 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 27 | Восстановление (ремонт) отмостки | По мере необходимости |
| 28 | Восстановление плотности притворов дверей, ремонт окон и дверных заполнений и замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 29 | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | 2 раза в год |
| 30 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 31 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | 1 раз в год |
| 32 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 36 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. | 1 раз в месяц |
| 37 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
| 38 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | По мере необходимости |
| 39 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в год |
| 40 | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
| 41 | Опломбировка ОДПУ | По мере необходимости |
| 42 | Ремонт коллективного прибора учета | По мере необходимости |
| 43 | Дератизация подвала / дезинсекция подвала | По мере необходимости |
| 44 | Восстановление поврежденных участков кровли | По мере необходимости |
| 45 | Обеспечение пожарной безопасности |  |
| Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  |
| 46 | ВывозТБО | Ежедневно |
| Надлежащее содержание и ремонт лифтов |  |  |
| 47 | Ремонт лифтового оборудования | По мере необходимости |
| 48 | Техническое обслуживание лифтов | По договору |
| 49 | Техосвидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |

Таблица 4 – Типовой минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их периодичность для домов, относящихся ко 2 типу

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц |
| 6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |
| 7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |
| 8 | Мытье окон | 1 раз в год |
| Работы по содержанию мусоропроводов |  |  |
| 9 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | ежедневно |
| 10 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 11 | Подметание в летний в период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 12 | Подметание в летний в период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
| 13 | Покос газонов | 2 раза в год |
| 14 | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 15 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 16 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
| 17 | Уборка мусора на контейнерной площадке | Ежедневно |
| Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание газовых сетей | 1 раз в год |
| 19 | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 20 | Осмотр устройства системы отопления подвальных, чердачных помещений | 2 раза в год |
| 21 | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 22 | Регулировка и наладка системы отопления. | По мере необходимости |
| 23 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | При пуске |
| 24 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | По мере необходимости |
| Работы по обеспечению устранения аварий |  |  |
| 25 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | По мере необходимости |
| 26 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно |
| Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 27 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 28 | Восстановление (ремонт) отмостки | По мере необходимости |
| 29 | Восстановление плотности притворов дверей, ремонт окон и дверных заполнений и замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 30 | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | 2 раза в год |
| 31 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 32 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | 1 раз в год |
| 33 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 34 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 35 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. | 1 раз в месяц |
| 36 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |
| 37 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | По мере необходимости |
| 38 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в год |
| 39 | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
| 40 | Опломбировка ОДПУ | По мере необходимости |
| 41 | Ремонт коллективного прибора учета | По мере необходимости |
| 42 | Дератизация подвала / дезинсекция подвала | По мере необходимости |
| 43 | Восстановление поврежденных участков кровли | По мере необходимости |
| Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  |
| 44 | ВывозТБО | Ежедневно |
| Надлежащее содержание и ремонт лифтов |  |  |
| 45 | Ремонт лифтового оборудования | По мере необходимости |
| 46 | Техническое обслуживание лифтов | По договору |
| 47 | Техосвидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |

Таблица 5 – Типовой минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их периодичность для домов, относящихся к 3 типу

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц |
| 6 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |
| 7 | Мытье окон | 1 раз в год |
| Работы по содержанию мусоропроводов |  |  |
| 8 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами | ежедневно |
| 9 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 10 | Подметание в летний в период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 11 | Подметание в летний в период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
| 12 | Покос газонов | 2 раза в год |
| 13 | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 14 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 15 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю |
| 16 | Уборка мусора на контейнерной площадке | Ежедневно |
| Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание газовых сетей | 1 раз в год |
| 18 | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 19 | Осмотр устройства системы отопления подвальных, чердачных помещений | 2 раза в год |
| 20 | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 21 | Регулировка и наладка системы отопления. | По мере необходимости |
| 22 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | При пуске |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | По мере необходимости |
| Работы по обеспечению устранения аварий |  |  |
| 24 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | По мере необходимости |
| 25 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно |
| Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 26 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 27 | Восстановление (ремонт) отмостки | По мере необходимости |
| 28 | Восстановление плотности притворов дверей, ремонт окон и дверных заполнений и замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 29 | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | 2 раза в год |
| 30 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 31 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | 1 раз в год |
| 32 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 34 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в год |
| 35 | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
| 36 | Ремонт коллективного прибора учета | По мере необходимости |
| 37 | Дератизация подвала / дезинсекция подвала | По мере необходимости |
| 38 | Восстановление поврежденных участков кровли | По мере необходимости |
| Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  |
| 39 | ВывозТБО | Ежедневно |

Таблица 6 – Типовой минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их периодичность для домов, относящихся к 4 типу

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| 3 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |
| 4 | Мытье окон | 1 раз в год |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 5 | Подметание в летний в период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 6 | Подметание в летний в период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
| 7 | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 8 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 9 | Уборка мусора на контейнерной площадке | Ежедневно |
| Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание газовых сетей | 1 раз в год |
| 11 | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 12 | Осмотр устройства системы отопления подвальных, чердачных помещений | 2 раза в год |
| 13 | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 14 | Регулировка и наладка системы отопления. | По мере необходимости |
| 15 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | При пуске |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | По мере необходимости |
| Работы по обеспечению устранения аварий |  |  |
| 17 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | По мере необходимости |
| 18 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно |
| Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 19 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 20 | Восстановление (ремонт) отмостки | По мере необходимости |
| 21 | Восстановление плотности притворов дверей, ремонт окон и дверных заполнений и замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 22 | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | 2 раза в год |
| 23 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 24 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | 1 раз в год |
| 25 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 26 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 27 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока) | 1 раз в год |
| 28 | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
| 29 | Восстановление поврежденных участков кровли | По мере необходимости |
| Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  |
| 30 | ВывозТБО | Ежедневно |

Таблица 7 – Типовой минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД и их периодичность для домов, относящихся к 5 типу

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| 3 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |
| 4 | Мытье окон | 1 раз в год |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 5 | Подметание в летний в период земельного участка с усовершенствованным покрытием | 2 раза в неделю |
| 6 | Подметание в летний в период земельного участка без покрытия | 1 раз в неделю |
| 7 | Сдвижение и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |
| 8 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 9 | Уборка мусора на контейнерной площадке | Ежедневно |
| Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание газовых сетей | 1 раз в год |
| Работы по обеспечению устранения аварий |  |  |
| 11 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов | По мере необходимости |
| 12 | Аварийное обслуживание + диспетчерские услуги | Ежедневно |
| Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 13 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 14 | Восстановление (ремонт) отмостки | По мере необходимости |
| 15 | Восстановление плотности притворов дверей, ремонт окон и дверных заполнений и замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | По мере необходимости |
| 16 | Периодическая проверка (техническое обслуживание) вентканалов | 2 раза в год |
| 17 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 18 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен фасада | 1 раз в год |
| 19 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 20 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год |
| 21 | Проведение очередной государственной поверки | 1 раз в 4 года |
| 22 | Восстановление поврежденных участков кровли | По мере необходимости |
| Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  |
| 23 | ВывозТБО | Ежедневно |

Приложение 2

Характеристика типовых многоквартирных домов

| № | Характеристика жилого дома | 1 тип | 2 тип | 3 тип | 4 тип | 5 тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес жилого дома | ул.Перхоровича, 1 | ул.Подклетенская, 21 | Ленинский пр., 167 | Генерала Лохматикова, 29в | ул.Краснознаменная, 100 |
| 2 | Год постройки | 1986 | 1986 | 1968 | 1973 | 1958 |
| 3 | Материал стен | Кирпич | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |
| 4 | Количество этажей | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Пищеприготовление: газ или электричество | Электроплиты | газ | газ | газ | газ |
| 6 | Количество проживающих | 180 | 222 | 120 | 69 | 23 |
| 7 | Общая площадь МКД, кв.м, в т.ч.: | 5143,7 | 6823,2 | 3 703,9 | 900,4 | 448,4 |
| 8 | площадь жилых помещений | 3612,8 | 4705 | 2 699,5 | 821,6 | 289,4 |
| 9 | площадь нежилых помещений | 0 | 0 | 670,0 | 0 |  |
| 10 | площадь лестничных площадок и маршей | 652,2 | 280,8 | 312,4 | 78,8 | 44 |
| 11 | площадь чердака | 0 | 918,7 |  |  | 332,3 |
| 12 | площадь подвала | 878,7 | 918,7 | 22 |  |  |
| 13 | Количество лифтов: |  |  |  |  |  |
| 14 | пассажирских | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | грузовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | площадь кабины пассажирского лифта, кв.м | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | площадь кабины грузового лифта, кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мусоропровод: |  |  |  |  |  |
| 19 | площадь мусороприемных камер, кв.м | 9 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | количество загрузочных клапанов | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, кв.м, в т.ч.: | 4530,4 | 4548,7 | 7186 | 3 407,0 | 926,9 |
| 22 | площадь газонов | 1402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | площадь территории с усовершенствованным покрытием | 1182,9 | 2072,1 | 1270 | 749 | 7,9 |
| 24 | площадь территории без покрытия | 1945 | 2476,6 | 5916 | 2 658,0 | 919 |
| 25 | Длина труб системы отопления | 1330 | 1400 | 1300 | 532 | 0 |
| 26 | количество стояков отопления в жилом доме | 22 | 48 | 74 | 41 | 0 |

Приложение 3

Расчет минимального размера платы по содержанию общего имущества многоквартирного дома из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения

|  | Тип 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Перхоровича, 1 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа работ |  | Коэффициент 1 | Коэффициент 2 | Годовые затраты, руб. | Плата на 1 кв.м. в мес., руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по санитарной уборке, в т.ч.: |  | * | * | 125879,44 | 2,9036 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,019537873 | * | 27476,2333 | 0,6338 |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,01712579 | * | 72252,3172 | 1,6666 |
| 1.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю | 0,026291706 | * | 2494,4256 | 0,0575 |
| 1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,00595599 | * | 8375,9458 | 0,1932 |
| 1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц | 0,002282202 | * | 9628,4236 | 0,2221 |
| 1.6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 0,021708748 | * | 374,4759 | 0,0086 |
| 1.7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходи-мости | 0,000197141 | * | 1494,0928 | 0,0345 |
| 1.8 | Мытье окон | 1 раз в год | 0,0006726 | * | 3783,5269 | 0,0873 |
| 2 | Работы по содержанию мусоропроводов |  | 0,050844444 | * | 90776,4000 | 2,0939 |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории |  | 0,011102338 | 0,608174807 | 303414,513 | 6,9986 |
| 4 | Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  | 7,815149316 | * | 67405,6628 | 1,5548 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий и прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | * | * | 222403,968 | 5,1300 |
|  | Итого затрат на обслуживание |  |  |  |  | 18,7260 |
| 6 | Услуги по вывозу бытовых отходов |  | * | * | 164639,631 | 3,7976 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | * | * | 136177,993 | 3,1411 |
|  | Итого затрат без ОДН |  |  |  |  | 25,6195 |
| 8 | ОДН электроэнергия |  | * | * |  |  |
|  | ОДН холодная вода |  | * | * |  |  |
|  | ОДН горячая вода |  | * | * |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

|  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Подклетенская, 21 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа работ |  |  | Коэффициент 1 | Коэффициент 2 | Годовые затраты, руб. | Плата на 1 кв.м. в мес., руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по санитарной уборке, в т.ч.: |  |  | * | * | 55918,9485 | 0,9904 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |  | 0,019537873 | * | 11829,6938 | 0,2095 |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю |  | 0,01712579 | * | 31107,7134 | 0,5510 |
| 1.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю |  | 0,026291706 | * | 1814,1277 | 0,0321 |
| 1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |  | 0,00595599 | * | 3606,2030 | 0,0639 |
| 1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц |  | 0,002282202 | * | 4145,4483 | 0,0734 |
| 1.6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю |  | 0,021708748 | * | 224,6855 | 0,0040 |
| 1.7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости |  | 0,000197141 | * | 1562,1066 | 0,0277 |
| 1.8 | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,0006726 | * | 1628,9702 | 0,0289 |
| 2 | Работы по содержанию мусоропроводов |  |  | 0,050844444 | * | 97354,4000 | 1,7243 |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории |  |  | 0,011102338 | 0,836671243 | 364431,3017 | 6,4547 |
| 4 | Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  |  | 7,815149316 | 3,341568389 | 96226,6902 | 1,7043 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий и прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  | * | * | 277571,4750 | 4,9163 |
|  | Итого затрат на обслуживание |  |  |  |  |  | 15,7900 |
| 6 | Услуги по вывозу бытовых отходов |  |  | * | * | 163009,5360 | 3,7600 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  |  | * | * | 134829,6960 | 3,1100 |
|  | Итого затрат без ОДН |  |  |  |  |  | 22,6600 |
| 8 | ОДН электроэнергия |  |  | * | * |  |  |
|  | ОДН холодная вода |  |  | * | * |  |  |
|  | ОДН горячая вода |  |  | * | * |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

|  | Тип 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленинский пр., 167 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа работ |  | Коэффициент 1 | Коэффициент 2 | Годовые затраты, руб. | Плата на 1 кв.м. в мес., руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по санитарной уборке, в т.ч.: |  | * | * | 51973,8133 | 1,6044 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,01423129 | * | 23007,3003 | 0,7102 |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,010854374 | * | 11698,6273 | 0,3611 |
| 1.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,007514567 | * | 12148,5745 | 0,3750 |
| 1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц | 0,003033658 | * | 3269,6163 | 0,1009 |
| 1.6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости | 0,000197141 | * | 37,4076 | 0,0012 |
| 1.8 | Мытье окон | 1 раз в год | 0,0006726 | * | 1812,2873 | 0,0559 |
| 2 | Работы по содержанию мусоропроводов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории |  | 0,011102338 | 0,214672076 | 147718,9813 | 4,5601 |
| 4 | Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  | 7,815149316 | 3,341568389 | 83675,3828 | 2,5831 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий и прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | * | * | 184738,1229 | 5,7029 |
|  | Итого затрат на обслуживание |  |  |  | 468106,3002 | 14,4504 |
| 6 | Услуги по вывозу бытовых отходов |  | * | * | 163009,5360 | 3,7600 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого затрат без ОДН |  |  |  | 631115,8362 | 18,2104 |
| 8 | ОДН электроэнергия |  |  |  |  |  |
|  | ОДН холодная вода |  |  |  |  |  |
|  | ОДН горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 631115,8362 | 19,4825 |

|  | Тип 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генерала Лохматикова, 29в |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа работ |  | Коэффициент 1 | Коэффициент 2 | Годовые затраты, руб. | Плата на 1 кв.м. в мес., руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по санитарной уборке, в т.ч.: |  | * | * | 15236,7044 | 1,5454 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,01423129 | * | 9672,2965 | 0,9810 |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,007514567 | * | 5107,2752 | 0,5180 |
| 1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости | 0,000197141 | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.8 | Мытье окон | 1 раз в год | 0,0006726 | * | 457,1327 | 0,0464 |
| 2 | Работы по содержанию мусоропроводов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории |  | 0,011102338 | 0,28179082 | 91933,228 | 9,3246 |
| 4 | Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  | 7,815149316 | 3,341568389 | 83675,3828 | 8,4870 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий и прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | * | * | 43834,0032 | 4,4460 |
|  | Итого затрат на обслуживание |  |  |  | 234679,3185 | 23,8031 |
| 6 | Услуги по вывозу бытовых отходов |  | * | * | 163009,5360 | 3,7600 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого затрат без ОДН |  |  |  | 397688,8545 | 27,5631 |
| 8 | ОДН электроэнергия |  |  |  |  |  |
|  | ОДН холодная вода |  |  |  |  |  |
|  | ОДН горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 397688,8545 |  |

|  | Тип 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Краснознаменная,100 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа работ |  | Коэффициент 1 | Коэффициент 2 | Годовые затраты, руб. | Плата на 1 кв.м. в мес., руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по санитарной уборке, в т.ч.: |  | * | * | 9930,1728 | 2,8594 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 0,019537873 | * | 7414,6229 | 2,1351 |
| 1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 2 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 0,00595599 | * | 2260,2982 | 0,6509 |
| 1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раза в месяц | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.6 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.7 | Уборка чердачного и подвального помещения | По мере необходимости | 0,000197141 | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.8 | Мытье окон | 1 раз в год | 0,0006726 | * | 255,2517 | 0,0735 |
| 2 | Работы по содержанию мусоропроводов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории |  | 0,011102338 | 0,01 | 887,5778 | 0,2556 |
| 4 | Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей |  | * | 3,341568389 | 25061,7629 | 7,2166 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий и прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | * | * | 15707,3008 | 4,5230 |
|  | Итого затрат на обслуживание |  |  |  |  | 14,8545 |
| 6 | Услуги по вывозу бытовых отходов |  | * | * | 163009,5360 | 3,7600 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | * | * | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого затрат без ОДН |  |  |  |  | 18,6145 |
| 8 | ОДН электроэнергия |  |  |  |  |  |
|  | ОДН холодная вода |  |  |  |  |  |
|  | ОДН горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |