Приложение №     к   договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО «АВА-кров» |

Директор _______________                                                                                                                                            Директор ___________Черноусов И.С.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №49 по Ленинскому проспекту, ремонт горячего водоснабжения

Локальный сметный расчет

Основание:  дефектная ведомость

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен в ценах на 1 квартал 2012 г. |  |  | Сметная стоимость 661722 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 138673 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 1291,64 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 1,100 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 348 | 303 | 8 | 192 | 122 | 38,13 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 662 | 37 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода | 2,400 | 542,67 | 473,38 | 11,72 | 1302 | 1136 | 28 | 718 | 456 | 143,09 |
|  |  |  |  |  | 57,57 | 1,76 | 2476 | 138 | 4 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-07 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм; 100 м трубопровода | 1,200 | 6706,28 | 1697,65 | 1925,84 | 8047 | 2037 | 2311 | 2298 | 1313 | 224,11 |
|  |  |  |  |  | 3082,79 | 256,89 | 11658 | 3699 | 308 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 4 | ТСЦ 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм; 10 м | -11,688 | 310,51 | 0,00 | 0,00 | -3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 310,51 | 0,00 | -3629 | -3629 | 0 |  |  |  |
| 5 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 75 ц.о.=353,0:1,18:4,93*1,02=61,89; м | 116,880 | 61,89 | 0,00 | 0,00 | 7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 61,89 | 0,00 | 7234 | 7234 | 0 |  |  |  |
| 6 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 21,600 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 374 | 374 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 7 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 75 ц.о.=64,0:1,18:4,93*1,02=11,22; шт | 20,000 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,22 | 0,00 | 224 | 224 | 0 |  |  |  |
| 8 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 75 х40 ц.о.=54,0:1,18:4,93*1,02=9,47; шт | 4,000 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,47 | 0,00 | 38 | 38 | 0 |  |  |  |
| 9 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE перех. 75 х32 ц.о.=40,0:1,18:4,93*1,02=7,01; шт | 4,000 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,01 | 0,00 | 28 | 28 | 0 |  |  |  |
| 10 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 75 х40х75 ц.о.=199,0:1,18:4,93*1,02=34,89; шт | 20,000 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 34,89 | 0,00 | 698 | 698 | 0 |  |  |  |
| 11 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 75 ( 90) ц.о.=129,0:1,18:4,93*1,02=22,62; шт | 12,000 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 22,62 | 0,00 | 271 | 271 | 0 |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-04-002-05 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода | 1,200 | 4537,94 | 1541,22 | 1530,59 | 5445 | 1849 | 1837 | 2052 | 1173 | 195,30 |
|  |  |  |  |  | 1466,13 | 203,75 | 8670 | 1759 | 245 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 20,19 |
| 13 | ТСЦ 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм; 10 м | -11,352 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | -1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 147,50 | 0,00 | -1674 | -1674 | 0 |  |  |  |
| 14 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 50 ц.о.=158,0:1,18:4,93*1,02=27,70; м | 113,520 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 27,70 | 0,00 | 3145 | 3145 | 0 |  |  |  |
| 15 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 16,800 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 291 | 291 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 16 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 50 ц.о.=24,0:1,18:4,93*1,02=4,21; шт | 21,000 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,21 | 0,00 | 88 | 88 | 0 |  |  |  |
| 17 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 50х32 ц.о.=17,0:1,18:4,93*1,02=2,98; шт | 4,000 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,98 | 0,00 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |
| 18 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 50х32х50 ц.о.=42,0:1,18:4,93*1,02=7,36; шт | 10,000 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,36 | 0,00 | 74 | 74 | 0 |  |  |  |
| 19 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 50 ( 90) ц.о.=44,0:1,18:4,93*1,02=7,71; шт | 20,000 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,71 | 0,00 | 154 | 154 | 0 |  |  |  |
| 20 | ТЕР 16-04-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода | 0,800 | 3839,87 | 1768,62 | 687,74 | 3072 | 1415 | 550 | 1456 | 832 | 149,41 |
|  |  |  |  |  | 1383,51 | 89,31 | 5360 | 1107 | 71 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 20 | ТСЦ 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм; 10 м | -7,496 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | -1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 139,01 | 0,00 | -1042 | -1042 | 0 |  |  |  |
| 20 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 40 ц.о.=97,0:1,18:4,93*1,02=17,01; м | 74,960 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,01 | 0,00 | 1275 | 1275 | 0 |  |  |  |
| 21 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 11,200 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 194 | 194 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 22 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 40 ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 20,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 46 | 46 | 0 |  |  |  |
| 23 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 40х20х40 ц.о.=22,0:1,18:4,93*1,02=3,86; шт | 20,000 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,86 | 0,00 | 77 | 77 | 0 |  |  |  |
| 24 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 40 ( 90) ц.о.=23,0:1,18:4,93*1,02=4,03; шт | 40,000 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,03 | 0,00 | 161 | 161 | 0 |  |  |  |
| 25 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. вн.р.KALDE 40*1 1/4" ц.о.=174,0:1,18:4,93*1,02=30,51; шт | 20,000 | 30,51 | 0,00 | 0,00 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 30,51 | 0,00 | 610 | 610 | 0 |  |  |  |
| 26 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. нар.р.KALDE 40*1 1/4" ц.о.=245,0:1,18:4,93*1,02=42,96; шт | 40,000 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 42,96 | 0,00 | 1718 | 1718 | 0 |  |  |  |
| 27 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. нар.р.KALDE 20* 1/2" ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 20,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 123 | 123 | 0 |  |  |  |
| 28 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,300 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 898 | 398 | 164 | 411 | 235 | 42,02 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 1544 | 336 | 21 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,77 |
| 28 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -2,814 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -323 | -323 | 0 |  |  |  |
| 28 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 32 ц.о.=63,0:1,18:4,93*1,02=11,05; м | 28,140 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,05 | 0,00 | 311 | 311 | 0 |  |  |  |
| 29 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 4,200 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 73 | 73 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 30 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 10,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 16 | 16 | 0 |  |  |  |
| 31 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 32 ( 90) ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 20,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 46 | 46 | 0 |  |  |  |
| 32 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 32х20х32 ц.о.=14,0:1,18:4,93*1,02=2,45; шт | 10,000 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,45 | 0,00 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 33 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. вн.р.KALDE 32*1" ц.о.=79,0:1,18:4,93*1,02=13,85; шт | 10,000 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,85 | 0,00 | 139 | 139 | 0 |  |  |  |
| 34 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. нар.р.KALDE 32* 1" ц.о.=99,0:1,18:4,93*1,02=17,36; шт | 20,000 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,36 | 0,00 | 347 | 347 | 0 |  |  |  |
| 35 | цена поставщика | Кран шар. америк. VALTEC диам.32мм ц.о.=917,0:1,18:4,93*1,02=160,78; шт | 20,000 | 160,78 | 0,00 | 0,00 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 160,78 | 0,00 | 3216 | 3216 | 0 |  |  |  |
| 36 | цена поставщика | Кран шар. америк. VALTEC диам.25мм ц.о.=615,0:1,18:4,93*1,02=107,83; шт | 10,000 | 107,83 | 0,00 | 0,00 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 107,83 | 0,00 | 1078 | 1078 | 0 |  |  |  |
| 37 | цена поставщика | Кран шар. BARRERA PF диам.15мм ц.о.=107,0:1,18:4,93*1,02=18.76; шт | 30,000 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,76 | 0,00 | 563 | 563 | 0 |  |  |  |
| 38 | ТЕР 26-01-017-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; 10 м трубопровода | 35,000 | 1997,93 | 38,33 | 27,03 | 69928 | 1342 | 946 | 1033 | 644 | 141,68 |
|  |  |  |  |  | 1932,57 | 0,00 | 71605 | 67640 | 0 | 77,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 39 | ТСЦ 101-2466 | Краска "Армофиниш"; л | -50,330 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | -13564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 269,50 | 0,00 | -13564 | -13564 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 40 | ТСЦ 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм; м | -385,000 | 119,23 | 0,00 | 0,00 | -45904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 119,23 | 0,00 | -45904 | -45904 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 41 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 76х13 ц.о.=111,0:1,18:4,93*1,02=19,46; м | 132,000 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 19,46 | 0,00 | 2569 | 2569 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 42 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 54х9 ц.о.=36,0:1,18:4,93*1,02=6,31; м | 132,000 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,31 | 0,00 | 833 | 833 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 43 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 42х9 ц.о.=28,0:1,18:4,93*1,02=4,91; м | 88,000 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,91 | 0,00 | 432 | 432 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 44 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 35х6 ц.о.=18,0:1,18:4,93*1,02=3,16; м | 33,000 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,16 | 0,00 | 104 | 104 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 45 | ТЕР 22-06-005-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм; 1 врезка | 1,000 | 99,63 | 17,08 | 65,01 | 100 | 17 | 65 | 23 | 14 | 1,68 |
|  |  |  |  |  | 17,54 | 5,60 | 137 | 18 | 6 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) |  |
| 46 | ТСЦ 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | -0,400 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 37,60 | 0,00 | -15 | -15 | 0 |  |  |  |
| 47 | ТЕРр 65-15-3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода | 0,010 | 5010,41 | 939,06 | 167,94 | 50 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1,11 |
|  |  |  |  |  | 3903,41 | 3,11 | 62 | 39 | 0 | 88,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 48 | ТЕР 13-03-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 288,07 | 62,10 | 11,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 214,39 | 0,11 | 1 | 1 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 49 | ТЕР 13-03-004-26 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 656,28 | 38,19 | 7,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 610,49 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 49629 | 8506 | 5911 | 8191 | 4793 | 936,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62613 | 35212 | 656 |  |  | 21,96 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 306721 | 95354 | 37771 | 91822 | 53730 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 452273 | 173596 | 7353 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 326689 | 109656 | 43437 | 105594 | 61790 | 1077,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 494073 | 173596 | 8456 |  |  | 25,26 |
| Квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,720 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 227 | 198 | 5 | 125 | 80 | 24,96 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 432 | 24 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 227 | 198 | 5 | 125 | 80 | 24,96 |
|  |  |  |  |  |  |  | 432 | 24 | 1 |  |  |  |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 2370 | 2220 | 32 | 1401 | 897 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4668 | 118 | 11 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 2708 | 2553 | 37 | 1611 | 1032 | 28,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5351 | 118 | 13 |  |  |  |
| 51 | ТЕР 16-04-002-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода | 0,100 | 3520,97 | 1629,65 | 933,75 | 352 | 163 | 93 | 172 | 98 | 17,21 |
|  |  |  |  |  | 957,57 | 124,13 | 622 | 96 | 12 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 52 | ТСЦ 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм; 10 м | -0,929 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 97,90 | 0,00 | -91 | -91 | 0 |  |  |  |
| 53 | цена поставщика | Труба PN 25 ( армир.) KALDE 25 ц.о.=67,0:1,18:4,93*1,02=11,75; м | 9,290 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,75 | 0,00 | 109 | 109 | 0 |  |  |  |
| 54 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 1,400 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 55 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 25 ц.о.=6,0:1,18:4,93*1,02=1,05; шт | 8,000 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,05 | 0,00 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| 56 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 25 ( 90) ц.о.=7,0:1,18:4,93*1,02=1,23; шт | 20,000 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,23 | 0,00 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 57 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир. нар.р.KALDE 25* 1/2" ц.о.=41,0:1,18:4,93*1,02=7,19; шт | 30,000 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,19 | 0,00 | 216 | 216 | 0 |  |  |  |
| 58 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,300 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 898 | 398 | 164 | 411 | 235 | 42,02 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 1544 | 336 | 21 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 59 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -2,814 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -323 | -323 | 0 |  |  |  |
| 60 | цена поставщика | Труба PN 25 ( армир.) KALDE 32 ц.о.=111,0:1,18:4,93*1,02=19,46; м | 28,140 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 19,46 | 0,00 | 548 | 548 | 0 |  |  |  |
| 61 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 4,200 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 73 | 73 | 0 |  |  |  |
| 62 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 7,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 11 | 11 | 0 |  |  |  |
| 63 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 32х20 ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 6,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| 64 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 32 ( 90) ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 10,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 23 | 23 | 0 |  |  |  |
| 65 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 32х20х32 ц.о.=14,0:1,18:4,93*1,02=2,45; шт | 10,000 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,45 | 0,00 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
| 66 | ТЕР 16-04-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода | 0,320 | 3839,87 | 1768,62 | 687,74 | 1229 | 566 | 220 | 583 | 333 | 59,76 |
|  |  |  |  |  | 1383,51 | 89,31 | 2145 | 443 | 29 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 67 | ТСЦ 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм; 10 м | -2,998 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 139,01 | 0,00 | -417 | -417 | 0 |  |  |  |
| 68 | цена поставщика | Труба PN 25 ( армир.) KALDE 40 ц.о.=144,0:1,18:4,93*1,02=25,25; м | 29,980 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 25,25 | 0,00 | 757 | 757 | 0 |  |  |  |
| 69 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 4,480 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 78 | 78 | 0 |  |  |  |
| 70 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 40 ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 8,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 18 | 18 | 0 |  |  |  |
| 71 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 40х20 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 3,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| 72 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 40 ( 90) ц.о.=23,0:1,18:4,93*1,02=4,03; шт | 5,000 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,03 | 0,00 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
| 73 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 40х20х40 ц.о.=22,0:1,18:4,93*1,02=3,86; шт | 8,000 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,86 | 0,00 | 31 | 31 | 0 |  |  |  |
| 74 | цена поставщика | Кран шар. америк. BARRERA PF диам.15мм ц.о.=138,0:1,18:4,93*1,02=24,20; шт | 21,000 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 24,20 | 0,00 | 508 | 508 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 4132 | 1127 | 477 | 1166 | 666 | 118,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5964 | 2528 | 62 |  |  |  |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 28144 | 12634 | 3048 | 13070 | 7465 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48680 | 12462 | 695 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 35,00% |  |  |  |  |  |  | 33634 | 17057 | 4115 | 17645 | 10078 | 160,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61359 | 12462 | 938 |  |  |  |
| Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | 363031 | 129266 | 47589 | 124850 | 72900 | 1266,38 |
| Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | 124850 | 186176 | 9407 |  |  | 25,26 |
| Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | 72900 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах на дату 01-01-12 |  |  |  |  |  |  | 560781 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 100941 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 661722 |  |  |  |  |  |

Составил:  Переяславцева С.А.                                                                                     Проверил: