Приложение №      к  договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО «АВА-кров» |

Директор _______________                                                                                                                                                 Директор __________ Черноусов И.С.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №49 по Ленинскому проспекту, ремонт системы холодного водоснабжения

Локальный сметный расчет

Основание:  дефектная ведомость

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на 1 квартал 2012 г. |  |  | Сметная стоимость 484778 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 98072 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 934,45 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,800 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 252 | 220 | 5 | 139 | 88 | 27,73 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 479 | 27 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода | 1,200 | 687,70 | 606,46 | 15,35 | 825 | 728 | 18 | 461 | 292 | 91,66 |
|  |  |  |  |  | 65,89 | 2,69 | 1578 | 79 | 3 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-07 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм; 100 м трубопровода | 1,200 | 6706,28 | 1697,65 | 1925,84 | 8047 | 2037 | 2311 | 2298 | 1313 | 224,11 |
|  |  |  |  |  | 3082,79 | 256,89 | 11658 | 3699 | 308 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 25,46 |
| 4 | ТСЦ 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм; 10 м | -11,688 | 310,51 | 0,00 | 0,00 | -3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 310,51 | 0,00 | -3629 | -3629 | 0 |  |  |  |
| 5 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 75 ц.о.=353,0:1,18:4,93*1,02=61,89; м | 116,880 | 61,89 | 0,00 | 0,00 | 7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 61,89 | 0,00 | 7234 | 7234 | 0 |  |  |  |
| 6 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 21,600 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 374 | 374 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 7 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 75 ц.о.=64,0:1,18:4,93*1,02=11,22; шт | 20,000 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,22 | 0,00 | 224 | 224 | 0 |  |  |  |
| 8 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 75х40 ц.о.=54,0:1,18:4,93*1,02=9,47; шт | 4,000 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 9,47 | 0,00 | 38 | 38 | 0 |  |  |  |
| 9 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 75 (90) ц.о.=129,0:1,18:4,93*1,02=22,62; шт | 5,000 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 22,62 | 0,00 | 113 | 113 | 0 |  |  |  |
| 10 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 75 х40х75 ц.о.=199,0:1,18:4,93*1,02=34,89; шт | 30,000 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 34,89 | 0,00 | 1047 | 1047 | 0 |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-04-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода | 0,800 | 3839,87 | 1768,62 | 687,74 | 3072 | 1415 | 550 | 1456 | 832 | 149,41 |
|  |  |  |  |  | 1383,51 | 89,31 | 5360 | 1107 | 71 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 12 | ТСЦ 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм; 10 м | -7,496 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | -1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 139,01 | 0,00 | -1042 | -1042 | 0 |  |  |  |
| 13 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 40 ц.о.=97,0:1,18:4,93*1,02=17,01; м | 74,960 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,01 | 0,00 | 1275 | 1275 | 0 |  |  |  |
| 14 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 11,200 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 194 | 194 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 15 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 40 ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 10,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 23 | 23 | 0 |  |  |  |
| 16 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 40 (90) ц.о.=23,0:1,18:4,93*1,02=4,03; шт | 60,000 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,03 | 0,00 | 242 | 242 | 0 |  |  |  |
| 17 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин. нар.р.KALDE 40*1 1/4" ц.о.=245,0:1,18:4,93*1,02=42,96; шт | 60,000 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 42,96 | 0,00 | 2578 | 2578 | 0 |  |  |  |
| 18 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин. нар.р.KALDE 40*1 1/4" ц.о.=174,0:1,18:4,93*1,02=30,51; шт | 30,000 | 30,51 | 0,00 | 0,00 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 30,51 | 0,00 | 915 | 915 | 0 |  |  |  |
| 19 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин. нар.р.KALDE 20* 1/2" ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 30,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 184 | 184 | 0 |  |  |  |
| 20 | цена поставщика | Кран шар. американка VALTEC диам.32мм ц.о.=917,0:1,18:4,93*1,02=160,78; шт | 30,000 | 160,78 | 0,00 | 0,00 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 160,78 | 0,00 | 4823 | 4823 | 0 |  |  |  |
| 21 | цена поставщика | Кран шар. BARRERA диам.15мм ц.о.=107,0:1,18:4,93*1,02=18,76; шт | 15,000 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,76 | 0,00 | 281 | 281 | 0 |  |  |  |
| 22 | ТЕР 26-01-017-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; 10 м трубопровода | 20,000 | 1997,93 | 38,33 | 27,03 | 39959 | 767 | 541 | 591 | 368 | 80,96 |
|  |  |  |  |  | 1932,57 | 0,00 | 40918 | 38651 | 0 | 77,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 23 | ТСЦ 101-2466 | Краска "Армофиниш"; л | -28,760 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | -7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 269,50 | 0,00 | -7751 | -7751 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 24 | ТСЦ 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм; м | -220,000 | 119,23 | 0,00 | 0,00 | -26231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 119,23 | 0,00 | -26231 | -26231 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 25 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 76х13 ц.о.=111,0:1,18:4,93*1,02=19,46; м | 132,000 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 19,46 | 0,00 | 2569 | 2569 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 26 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 42х9 ц.о.=28,0:1,18:4,93*1,02=4,91; м | 88,000 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,91 | 0,00 | 432 | 432 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 27 | ТЕР 22-06-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм; 1 врезка | 1,000 | 142,20 | 24,32 | 92,34 | 142 | 24 | 92 | 32 | 20 | 2,39 |
|  |  |  |  |  | 25,54 | 8,03 | 194 | 26 | 8 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) | 0,66 |
| 28 | ТСЦ 103-0148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | -0,400 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 54,30 | 0,00 | -22 | -22 | 0 |  |  |  |
| 29 | ТЕРр 65-15-4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм; 100 м трубопровода | 0,010 | 8022,43 | 1099,80 | 269,49 | 81 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1,30 |
|  |  |  |  |  | 6653,14 | 4,66 | 96 | 67 | 0 | 87,55% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 30 | ТЕР 13-03-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 288,07 | 62,10 | 11,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 214,39 | 0,11 | 1 | 1 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 31 | ТЕР 13-03-004-26 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 656,28 | 38,19 | 7,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 610,49 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 36252 | 5202 | 3520 | 4987 | 2918 | 577,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44157 | 27530 | 391 |  |  | 26,12 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 216529 | 58314 | 22493 | 55905 | 32710 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 305144 | 135722 | 4384 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 228649 | 67060 | 25867 | 64291 | 37617 | 664,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 330557 | 135722 | 5041 |  |  | 30,04 |
| Квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,800 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 252 | 220 | 5 | 139 | 88 | 27,73 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 479 | 27 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 252 | 220 | 5 | 139 | 88 | 27,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 479 | 27 | 1 |  |  |  |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 2631 | 2466 | 32 | 1558 | 986 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5175 | 133 | 11 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 3006 | 2836 | 37 | 1792 | 1134 | 31,89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5932 | 133 | 13 |  |  |  |
| 33 | ТЕР 16-04-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода | 0,700 | 3839,87 | 1768,62 | 687,74 | 2687 | 1238 | 481 | 1275 | 729 | 130,73 |
|  |  |  |  |  | 1383,51 | 89,31 | 4691 | 968 | 63 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 34 | ТСЦ 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм; 10 м | -6,559 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | -912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 139,01 | 0,00 | -912 | -912 | 0 |  |  |  |
| 35 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 40 ц.о.=97,0:1,18:4,93*1,02=17,01; м | 65,590 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,01 | 0,00 | 1116 | 1116 | 0 |  |  |  |
| 36 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 9,950 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 172 | 172 | 0 |  |  |  |
| 37 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 40 ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 20,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 46 | 46 | 0 |  |  |  |
| 38 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта переход. KALDE 40х20 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 10,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 16 | 16 | 0 |  |  |  |
| 39 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 40х20х40 ц.о.=22,0:1,18:4,93*1,02=3,86; шт | 24,000 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,86 | 0,00 | 93 | 93 | 0 |  |  |  |
| 40 | ТЕР 16-04-002-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода | 0,100 | 4001,03 | 2071,81 | 1513,49 | 400 | 207 | 151 | 222 | 127 | 21,88 |
|  |  |  |  |  | 415,73 | 203,15 | 749 | 42 | 20 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,68 |
| 41 | ТСЦ 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм; 10 м | -0,899 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 38,92 | 0,00 | -35 | -35 | 0 |  |  |  |
| 42 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 20 ц.о.=25,0:1,18:4,93*1,02=4,38; м | 8,990 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,38 | 0,00 | 39 | 39 | 0 |  |  |  |
| 43 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 1,400 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 44 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 20 ц.о.=4,0:1,18:4,93*1,02=0,70; шт | 6,000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,70 | 0,00 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |
| 45 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 20(90) ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 30,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 26 | 26 | 0 |  |  |  |
| 46 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбинир.нар.р.KALDE 20*1/2 ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 30,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 184 | 184 | 0 |  |  |  |
| 47 | цена поставщика | Кран шар. американка BARRERA PF диам.15мм ц.о.=138,0:1,18:4,93*1,02=24,20; шт | 22,000 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 24,20 | 0,00 | 532 | 532 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 4392 | 1445 | 632 | 1497 | 856 | 152,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6745 | 2315 | 83 |  |  | 1,68 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 31649 | 16198 | 4039 | 16782 | 9595 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 58027 | 11412 | 930 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 35,00% |  |  |  |  |  |  | 38732 | 21867 | 5453 | 22655 | 12953 | 206,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74341 | 11412 | 1255 |  |  | 2,27 |
| Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | 270387 | 91763 | 31357 | 88738 | 51704 | 902,16 |
| Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | 88738 | 147267 | 6309 |  |  | 32,31 |
| Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | 51704 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах на дату 01-01-12 |  |  |  |  |  |  | 410829 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 73949 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 484778 |  |  |  |  |  |

Составил:  Переяславцева С.А.                                                                                       Проверил: