Приложение №       к   договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО «АВА-кров» |

Директор _________________                                                                                                                                             Директор _________ Черноусов И.С.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №51 по Ленинскому проспекту, ремонт системы водоотведения

Локальный сметный расчет

Основание:  дефектная ведомость

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на 1.01.2012 г. |  |  | Сметная стоимость 1144076 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 226196 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 2286,18 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 51-1-5 Ктруд=0,70 Кмтр=0,00 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м; 100 м3 грунта | 0,0850 | 2715,42 | 2707,11 | 8,31 | 231 | 230 | 1 | 152 | 87 | 30,89 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 470 | 0 | 0 | 66,00% (k=0,850) | 38,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,5000 | 698,83 | 689,22 | 9,61 | 1048 | 1034 | 14 | 655 | 416 | 127,95 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 3,32 | 2119 | 0 | 5 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,48 |
| 3 | ТЕР 16-04-001-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода | 1,5000 | 6747,64 | 670,85 | 29,60 | 10121 | 1006 | 44 | 987 | 564 | 106,26 |
|  |  |  |  |  | 6047,19 | 0,91 | 11672 | 9071 | 1 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 0,11 |
| 4 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 35,2700 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 610 | 610 | 0 |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-07-004-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм ц.о.мат.=156,69-1х39,30-1х50,10=67,29; 1 врезка | 8,0000 | 152,12 | 83,79 | 1,04 | 1216 | 670 | 8 | 657 | 375 | 82,25 |
|  |  |  |  |  | 67,29 | 0,00 | 2248 | 538 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| канализационные выпуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 51-2-1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением; 100 м3 грунта | 0,2400 | 5093,20 | 3289,51 | 0,83 | 1222 | 789 | 0 | 521 | 300 | 104,02 |
|  |  |  |  |  | 1802,86 | 0,00 | 2043 | 433 | 0 | 66,00% (k=0,850) | 38,00% (k=0,800) |  |
| 7 | ТЕР 01-01-009-13 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1; 1000 м3 грунта | 0,0240 | 2712,79 | 0,00 | 2712,79 | 65 | 0 | 65 | 7 | 3 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 375,11 | 75 | 0 | 9 | 73,00% (k=0,765) | 34,00% (k=0,680) | 0,74 |
| 8 | ТЕР 01-01-033-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000 м3 грунта | 0,0240 | 502,55 | 0,00 | 502,55 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 115,05 | 15 | 0 | 3 | 73,00% (k=0,765) | 34,00% (k=0,680) | 0,23 |
| 9 | ТЕРр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3200 | 698,83 | 689,22 | 9,61 | 224 | 221 | 3 | 140 | 89 | 27,30 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 3,32 | 453 | 0 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,10 |
| 10 | ТЕР 23-01-001-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 10 м3 основания | 0,3200 | 983,86 | 91,49 | 36,46 | 315 | 29 | 12 | 30 | 18 | 3,75 |
|  |  |  |  |  | 855,91 | 3,95 | 363 | 274 | 1 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) | 0,14 |
| 11 | ТЕР 16-04-001-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода | 0,3200 | 6747,64 | 670,85 | 29,60 | 2159 | 215 | 9 | 211 | 120 | 22,67 |
|  |  |  |  |  | 6047,19 | 0,91 | 2490 | 1935 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 0,02 |
| 12 | ТЕР 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2; 100 отверстий | 0,1000 | 1157,23 | 322,06 | 835,17 | 116 | 32 | 84 | 34 | 19 | 3,54 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 81,09 | 169 | 0 | 8 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 0,90 |
| 13 | ТЕР 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки | 0,2070 | 1580,41 | 426,39 | 20,68 | 327 | 88 | 4 | 74 | 42 | 11,42 |
|  |  |  |  |  | 1133,34 | 0,00 | 443 | 235 | 0 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 0,01 |
| 14 | ТЕРр 66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер; 1 люк | 8,0000 | 632,55 | 36,92 | 8,31 | 5060 | 295 | 66 | 271 | 159 | 36,24 |
|  |  |  |  |  | 587,32 | 0,00 | 5490 | 4699 | 0 | 92,00% (k=0,850) | 54,00% (k=0,800) |  |
| Стояки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями | 4,9000 | 698,83 | 689,22 | 9,61 | 3424 | 3377 | 47 | 2138 | 1357 | 417,97 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 3,32 | 6919 | 0 | 16 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 1,57 |
| 17 | ТЕРр 65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов | 0,6800 | 529,01 | 520,30 | 8,71 | 360 | 354 | 6 | 224 | 142 | 43,41 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 3,00 | 726 | 0 | 2 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 18 | ТЕРр 65-4-5 | Демонтаж: смывных труб; 100 приборов | 0,6800 | 455,70 | 455,10 | 0,60 | 309 | 309 | 0 | 195 | 124 | 37,97 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,21 | 628 | 0 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,01 |
| 19 | ТЕРр 65-4-8 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене; 100 приборов | 0,6800 | 390,59 | 353,06 | 37,53 | 266 | 240 | 26 | 157 | 100 | 29,46 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 12,95 | 523 | 0 | 9 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,85 |
| 20 | ТЕРр 65-6-12 | Смена: унитазов типа "Компакт"; 100 приборов | 0,5100 | 36266,37 | 3578,11 | 84,84 | 18496 | 1825 | 43 | 1610 | 878 | 210,48 |
|  |  |  |  |  | 32603,42 | 7,77 | 20984 | 16628 | 4 | 88,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) | 0,38 |
| 21 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий | 1,2000 | 542,02 | 137,90 | 404,12 | 650 | 165 | 485 | 178 | 102 | 18,20 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 39,24 | 930 | 0 | 47 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 5,22 |
| 22 | ТЕР 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки | 0,4730 | 1580,41 | 426,39 | 20,68 | 748 | 202 | 10 | 170 | 97 | 26,09 |
|  |  |  |  |  | 1133,34 | 0,00 | 1015 | 536 | 0 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 0,03 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 46979 | 11081 | 939 | 8413 | 4993 | 1339,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60385 | 34959 | 106 |  |  | 10,79 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 302564 | 124216 | 6000 | 94308 | 55970 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 452842 | 172348 | 1188 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 322102 | 142852 | 6902 | 108454 | 64367 | 1540,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 494923 | 172348 | 1366 |  |  | 12,40 |
| 23 | ТЕР 17-01-003-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. | 6,8000 | 3756,23 | 257,58 | 53,00 | 25542 | 1752 | 360 | 1744 | 997 | 192,68 |
|  |  |  |  |  | 3445,65 | 4,15 | 28283 | 23430 | 28 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 2,72 |
| 24 | ТЕР 16-04-001-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода | 4,9000 | 6747,64 | 670,85 | 29,60 | 33063 | 3287 | 145 | 3225 | 1843 | 347,12 |
|  |  |  |  |  | 6047,19 | 0,91 | 38131 | 29631 | 4 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 0,37 |
| 25 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 93,2950 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 1614 | 1614 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 60219 | 5039 | 505 | 4969 | 2840 | 539,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 68028 | 54675 | 32 |  |  | 3,09 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 329262 | 56487 | 3227 | 55702 | 31835 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 416800 | 269548 | 359 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 35,00% |  |  |  |  |  |  | 350162 | 76258 | 4356 | 75198 | 42977 | 728,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 468339 | 269548 | 485 |  |  | 4,17 |
| 26 | ФССЦпг 01-01-01-041 Ктруд=0,96 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 11,3850 | 41,05 | 41,05 | 0,00 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 467 | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | ФССЦпг 03-21-01-018 | Перевозка грузов 1-го класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера на расстояние: до 18 км; 1 т груза | 11,3850 | 14,56 | 0,00 | 14,56 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 166 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 633 | 467 | 166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 6296 | 5235 | 1061 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6296 |  |  |  |  |  |
| Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | 678560 | 224345 | 12319 | 183652 | 107344 | 2269,57 |
| Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | 183652 | 441896 | 1851 |  |  | 16,57 |
| Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | 107344 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах на дату 01-01-12 |  |  |  |  |  |  | 969556 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 174520 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 1144076 |  |  |  |  |  |

| Составил: Переяславцева С.А. Проверил: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |